三亚市二类环境噪声达标区管理办法

（2002年10月21日三亚市人民政府三府〔2002〕148号文件发布

根据2018年2月1日《三亚市人民政府关于修改<三亚市二类环境噪声达标区管理办法>等15件市政府规范性文件的决定》修正）

第一章 总 则

第一条  为防治我市环境噪声污染，改善城市生活环境质量，保护人体健康，创造良好的工作和生活环境，根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《海南省环境保护条例》，结合本市实际，制定本办法。

第二条  本办法所称环境噪声，是指工业生产、建筑施工、交通运输和社会生活所产生的影响周围生活环境的声音。

本办法所称环境噪声污染，是指所产生的噪声超过国家规定的排放标准，并干扰人们工作、学习、生活和其他正常活动的现象。

本办法所称二类环境噪声达标区（以下简称达标区），是指以国家《城市区域环境噪声标准》的二类标准为管理目标，通过采取各种措施和手段，对指定区域内的环境噪声进行治理，使区域内的噪声污染有所改善，并达到《城市区域环境噪声标准》的二类标准的区域。具体包括吉阳区、天涯区的主城区。

第三条  达标区内执行国家《城市区域环境噪声标准》的二类标准。

第四条  凡在达标区内向周围生活环境排放噪声的单位和个人都必须遵守本办法。

第五条  任何单位和个人都有保护环境不受噪声污染的义务，并有权对造成环境噪声污染的单位和个人进行检举。市生态环境保护局设立专门检举噪声污染的监督电话和举报信箱、并向社会公告。

第六条  对防治环境噪声污染有显著成绩的单位和个人，由市人民政府给予表彰。

第二章  环境噪声污染防治的监督管理

第七条  市环境噪声达标区领导小组对噪声达标实行统一领导、分工负责的原则。

市生态环境保护局是我市环境保护行政主管部门，在环境噪声达标区领导小组的领导下，负责达标区内环境噪声的日常监督管理工作。

市公安、交通、城市管理、文体以及海事、工商等部门，根据各自的职责，参与达标区内环境噪声的监督管理。

第八条  凡向周围生活环境排放噪声的单位和个人，必须按照国家有关规定，如实向市生态环境保护局申报拥有的排放噪声设备、噪声污染防治设施和在正常作业条件下排放噪声的噪声源种类、数量和噪声强度，并提供防治噪声污染的有关资料。

第九条  排放噪声超标的，必须采取措施进行治理，并按照国家有关规定缴纳超标准排污费。排污费由市生态环境保护局依法征收，用于噪声污染的防治。

第十条  新建、改建、扩建的建设项目，必须严格实行《海南省建设项目环境保护管理规定》的规定。防治噪声污染的设施必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投产使用。建设项目投产前，其防治噪声污染的设施必须经市生态环境保护局检验，达不到国家规定标准的，不得投入使用。建设项目投产后，必须保持噪声污染防治设施的正常使用，拆除或者闲置噪声污染防治设施的，必须事先报经市生态环境保护局批准。

第十一条 市生态环境保护局和有关监督管理部门的监督管理人员有权对管辖范围内排放噪声的单位和个人依法进行现场检查。被检查的单位和个人应当如实反映情况，提供必要的资料。

检查部门应当为被检查单位和个人保守技术秘密和业务秘密。

第三章  环境噪声污染的防治

第一节 工业噪声污染的防治

第十二条  在达标区内从事工业生产、加工活动并向周围环境排放噪声的，应当符合国家规定的工业企业厂界环境噪声排放标准。

第十三条  本办法颁布实施前。已在达标区内使用固定机器设备从事工业生产活动的，应当采取有效措施控制机器噪声的污染，以减轻对周围生活环境的影响。

本办法颁布实施后，要在达标区内使用机器设备进行生产、加工，可能产生噪声污染的，应当在开工十五日以前按本办法第八条的规定，向市生态环境保护局申报。

第十四条  严禁在居民区十二时至十四时、二十二时至次日六时进行产生噪声污染的生产、加工作业。因特殊需要必须连续作业的，必须事先向市生态环境保护局提出申请，经批准同意后方可进行，并在作业前公告附近居民。

第二节 建筑施工噪声污染的防治

第十五条 达标区内禁止使用锤击方法施工桩基础。

第十六条 在达标区内进行建筑施工作业中使用机械设备，可能产生噪声污染的，施工单位必须在开工十五日以前向市生态环境保护局申报，并办理施工作业时间许可。申报内容包括:

（一）工程的项目名称;

（二）施工场所和期限;

（三）可能产生的噪声值;

（四）所采取的噪声污染防止措施。

第十七条 在达标区内，除抢险、抢修或因特殊需要必须连续作业外，禁止在十二时至十四时、二十二时至次日六时进行产生噪声污染的建筑施工作业。因特殊需要必须连续作业的，必须事先向市生态环境保护局提出申请，经批准同意后方可进行，并在作业前公告附近居民。

第十八条  在已竣工交付使用的住宅楼进行室内装修活动，应当限制作业时间，不得在十二时至十四时、二十二时至次日六时进行装修，并采取其他有效措施，以减轻、避免对周围居民造成噪声污染。

第三节 交通运输噪声污染的防治

第十九条  达标区内禁止生产、销售和进口产生噪声污染严重的设备以及超过规定噪声限值的机动车辆。

第二十条  在达标区内的机动车辆禁鸣喇叭，行驶时应当保持技术性能良好，整车噪声排放不得超过国家规定的标准。

不符合噪声排放标准的机动车辆，市公安部门不予办理年审手续。

第二十一条  装有警报装置的警车、消防车、工程抢险车、救护车等特种车辆，在达标区内必须严格按照国家公安部门的有关规定使用警报器。执行非紧急任务时，禁止使用警报器。

第二十二条  凡在市区通航水域行驶的机动船艇，应当保持机器性能良好，机器噪声不得超过国家规定的噪声排放标准。

禁止一切机动船艇在达标区内的水域使用高音喇叭，确因安全航行需要的，应当按有关规定使用声响装置或报海事部门批准方可使用。

第四节 社会生活嗓声污染的防治

第二十三条  凡从事商业活动的单位和个人，对产生噪声的设备必须采取隔声、消声、吸声等有效控制措施，使向周围生活环境排放的噪声符合国家规定的标准。

第二十四条  在达标区内新建的经营性文化娱乐项目，须经市生态环境保护局对其可能产生的边界噪声进行审查，对达不到国家规定的噪声排放标准的，市文化行政主管部门不予核发文化经营许可证，工商行政管理部门不予核发营业执照。

经营中的文化娱乐场所，其经营者必须采取有效措施，控制噪声对周围环境的影响，使其边界噪声符合国家规定的排放标准。

第二十五条  禁止在达标区内的医疗、文教科研、机关、居民住宅等噪声敏感建筑物集中区域内或街道附近经营露天歌舞厅、露天影剧场、露天录像放映场、露天卡拉OK等噪声污染严重的娱乐项目。

第二十六条  在达标区内使用家用电器、乐器或者进行其他家庭室内娱乐活动时，必须控制音量或者采取其他有效措施，以减轻对周围生活环境造成的噪声污染。

第二十七条  禁止在达标区内使用高音广播喇叭。车站、码头、学校等单位或在街道、广场、公园等公共场所确因需要使用高音喇叭的，必须取得市公安部门的批准。经批准使用的高音喇叭，必须按照批准的范围控制音量和播音时间，以减轻噪声对周围环境的污染。

禁止从事商业或其他服务行业的单位和个人在达标区内使用高音广播喇叭或者采用其它发出高噪声的方法招揽顾客。

第二十八条  在达标区内从事商业经营活动中使用空调器、冷却塔等可能产生噪声污染的设备、设施的，其经营管理者应当采取有效措施，使其边界噪声符合国家规定的排放标准。

第二十九条  达标区内禁止饮食排档使用产生高分贝噪声的煤油气炉。

第三十条  未经市公安部门批准，不得在达标区内进行燃放烟花爆竹等产生偶发性强烈噪声污染的行为。

第四章   法律责任

第三十一条 违反本办法规定，有下列行为之一的，根据《海南省环境保护条例》第四十六条的规定，由市生态环境保护局责令改正，并可视情节轻重，并处500元以上1万元以下的罚款:

（一）拒绝监督管理人员依法进行现场检查或在被检查时不如实反映情况的;

（二）拒报或者谎报噪声排放申报事项的。

第三十二条  违反本办法第十条的规定，与建设项目主体工程配套建设的防治噪声污染的设施未建成或未经检验合格，主体工程即投入生产或使用的，根据《海南省环境保护条例》第五十八条之规定，由市生态环境保护局责令停止生产或使用，可以处10万元以下罚款；情节严重的，可以处10万元以上20万元以下罚款。

第三十三条  项目建设单位未采取有效措施防治噪声污染或超标排放噪声的，根据《海南省环境保护条例》第四十九条之规定，由市生态环境保护局责令改正或作出限期治理;逾期仍未有效控制噪声污染的，视情节轻重，处3万元以下的罚款或由市生态环境保护局报市人民政府责令关闭、停业。

其他单位或个人在实施其他作业时因未采取有效防治措施造成噪声污染的，由市政府相关部门按国家有关法律法规规定，作出相应处罚。

第三十四条  违反本办法第十九条规定，生产、销售或进口产生噪声污染严重的设备的，由市经济综合主管部门依法处罚。

第三十五条  机动船艇未按规定使用声响装置，由海事部门依法处罚。

第三十六条  违反本办法第二十条的规定，机动车辆在达标区内违禁鸣喇叭的，由市公安交通管理机关按照《中华人民共和国道路交通管理条例》第八十一条第八项的规定，处五元的罚款或警告。

第三十七条  违反本办法第二十条的规定，整车噪声排放超过国家规定标准的，根据《中华人民共和国道路交通管理条例》第七十九条第四项的规定，市公安交通管理机关处20元以下的罚款或警告，可单处吊扣1个月以下驾驶证。

第三十八条  违反本办法第二十一条的规定，机动车辆不按规定使用警报装置的，由市公安交通管理机关按照《中华人民共和国治安管理处罚条例》第二十八条第四项的规定，处5元的罚款或警告;情节严重者，可根据《中华人民共和国道路交通管理条例》第八十条第三项的规定，并处吊扣1个月以下的驾驶证。

第三十九条  违反本办法规定，在达标区内使用音响器材音量过大，有下列行为之一的，由市公安机关按照《中华人民共和国治安管理处罚条例》第二十五条第七项之规定，处50元以下罚款或警告:

（一）使用家庭音响器材音量过大造成噪声污染干扰周围居民的;

（二）使用高音广播喇叭或采用其他发出高噪声的方法招揽顾客的。

（三）未经公安机关批准使用高音广播喇叭或在达标区内燃放烟花爆竹等产生偶发性强烈噪声的。

第四十条  违反本办法第二十四条第一款的规定，审批新建经营性文化娱乐项目造成噪声污染的，由市监察部门查处;造成危害后果严重的，根据《海南省环境保护条例》第五十九条之规定，对主要负责人和其他直接责任人依法给予行政处分。

第四十一条  违反本办法第二十五条的规定，在达标区的医疗、文教科研、机关、居民住宅等噪声敏感建筑物集中区域或街道附近经营露天娱乐项目，造成噪声污染的，根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第四十三条和《海南省环境保护条例》第六十一条之规定，由市生态环境保护局责令业主采取有效措施进行治理，可并处500以上1万元以下的罚款；逾期仍未改正的，由市生态环境保护局报请市人民政府责令关闭、停业或搬迁。

第四十二条  市生态环境保护局和有关监督管理部门的监督管理人员，必须秉公执法。对滥用职权，玩忽职守，徇私舞弊的，由其所在单位或者上级主管部门根据情节轻重给予相应行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

第四十三条  本办法由市人民政府负责解释。

第四十四条  本办法自公布之日起30日后施行。