附件

山东省城镇老旧小区适老化改造指南

2022年6月

前  言

为贯彻国家关于城镇老旧小区改造的决策部署，落实《中共中央 国务院关于加强新时代老龄工作的意见》《山东省深入推进城镇老旧小区改造实施方案》要求，山东省住房和城乡建设厅和山东省民政厅，依据《山东省城镇老旧小区改造技术导则》，组织有关单位深入调研、总结工程实践，参照国内相关规范、标准，结合我省城镇老旧小区改造实际，编制本指南。

本指南主要内容：1.总则；2.术语；3.基本规定；4.小区环境改造；5.公共空间改造；6.套内空间改造；7.验收和维护；8.长效管理。

本指南由山东省住房和城乡建设厅、山东省民政厅联合发布，由山东省住房和城乡建设厅负责管理，山东省工程建设标准造价中心负责具体内容的解释。

主编单位：山东省工程建设标准造价中心

山东省建筑设计研究院有限公司

参编单位：同圆设计集团股份有限公司

山东建筑大学

编写人员：张新华  杨伟伟  刘宝富  王卓然  李  磊

达  娟  张世魁  张桂青  王  宇  许  茜

羡巨智  赵  文  储亚慧  李  磊

审查人员：王春堂  陈兴涛  邹积军  孙  杰  张  戈

目  录

1  总 则	1

2  术  语	2

3  基本规定	3

4  小区环境改造	4

4.1  一般规定	4

4.2  小区道路	4

4.3  停车场地	5

4.4  小区绿化	5

4.5  室外照明	5

4.6  公共活动场地	6

4.7  生活垃圾分类箱（房）	7

4.8  智能快递柜	7

4.9  党群服务中心	7

4.10  物业管理与服务用房、社区食堂	8

4.11  社区养老服务设施	8

4.12  医养结合设施	9

5  公共空间改造	10

5.1  一般规定	10

5.2  住宅单元出入口	10

5.3  通道及走廊	11

5.4  楼梯间	12

5.5  电梯及电梯厅	12

6  套内空间改造	14

6.1  一般规定	14

6.2  入户空间	15

6.3  起居厅与餐厅	15

6.4  卧室	15

6.5  厨房	16

6.6  卫生间	16

6.7  阳台及露台	17

6.8  走道	18

6.9  门窗	18

6.10  物理环境	18

7  验收和维护	20

8  长效管理	21

本指南用词说明	22

引用标准名录	23

- 1  总 则

1.0.1  为推进城镇老旧小区（以下简称“老旧小区”）适老化设施改造，改善居民居住环境，保障老旧小区的老年人安全、健康、舒适、便利的生活，制定本指南。

1.0.2  本指南适用于山东省行政区域内老旧小区适老化设施改造。

1.0.3  山东省老旧小区适老化设施改造除应符合本指南外，尚应符合国家及山东省现行标准的有关规定。

- 2  术  语

2.0.1  老旧小区

2005年12月31日前，在城镇国有土地上建成，失养失修失管严重、市政配套设施不完善、公共服务和社会服务设施不健全、居民改造意愿强烈的住宅小区，重点是2000年前建成的小区。不包括拟对居民进行征收补偿安置或者拟以拆除新建（含改建、扩建、翻建）方式实施改造的住宅。

2.0.2  适老化改造

通过诊断评估，对适老化设施缺乏、陈旧、破损的老旧小区进行改造提升，使改造后的老旧小区满足居民适老化需求的活动。

2.0.3  居家养老

以家庭为核心、以社区为依托、以专业化服务为依靠，为居住在家的老年人提供生活照料、家政服务、康复护理、医疗保健、精神慰藉等专业化养老服务，解决居家老年人日常生活困难，满足居家养老服务需求的养老模式。

2.0.4  小区环境

小区出入口及出入口以内、住宅单元门出入口以外的小区内空间环境。

2.0.5  公共空间

住宅单元门出入口及出入口以内、居民住户门以外的住宅建筑空间。

2.0.6  套内空间

居民住户门及住户门以内的住宅空间。

2.0.7  交通稳静化措施

交通稳静化措施包括减速丘、路段瓶颈化、小交叉口转弯半径、路面铺装、视觉障碍等道路设计和管理措施。

- 3  基本规定

3.0.1  老旧小区适老化改造是老旧小区改造的重要内容。各地应根据实际，在老旧小区改造过程中同步推进既有设施适老化改造。

3.0.2  老旧小区适老化改造应符合居家养老服务体系要求，适应老年人自理与护理需求，提高居民居住和生活质量。

3.0.3  老旧小区适老化设施改造应遵循下列基本原则：

1  坚持以人为本，满足老年人在小区生活的基本功能需求，消除功能性障碍；

2  保障安全性和舒适性，兼顾经济、绿色和美观；

3  保证设施之间的系统、有效衔接；

4  优先安排无障碍设施的改造与建设，相应的信息交流设施应与老年人使用习惯、能力相适应。

3.0.4  老旧小区适老化改造内容分为小区环境改造、公共空间改造、套内空间改造。

3.0.5  老旧小区适老化改造前应对小区环境、公共空间、套内空间、物业管理与服务现状和居民改造需求进行综合诊断评估，根据诊断评估结论设计改造实施方案。

3.0.6  诊断评估结论应基于真实、可靠的检查结果、检测数据和资料，广泛听取群众意见建议。

3.0.7  老旧小区进行适老化改造后，应将小区环境和公共空间中的适老化设施统一纳入物业管理，实施有效维护。

3.0.8  鼓励各地坚持需求导向、因地制宜、创新引领、市场驱动，在做好政策覆盖范围内家庭适老化改造的同时，按照“谁受益、谁出资”原则，有序引导老旧小区内有需要的居民出资开展居家适老化设施改造。

4  小区环境改造

### 4.1  一般规定

4.1.1  本指南中的小区环境包括小区道路、停车场地、小区绿化、室外照明、公共活动场地、生活垃圾分类箱（房）、智能快递柜、党群服务中心、物业管理与服务用房、社区食堂、社区养老服务设施、医养结合设施等。

4.1.2  小区环境适老化改造后，应满足无障碍环境建设要求。

4.1.3  党群服务中心、物业管理与服务用房、社区食堂、家政服务网点、社区养老服务设施、医疗卫生设施等，应根据小区实际，合理设置在市政设施条件较好、位置适中、方便居民特别是老年人进出的地段，宜靠近广场、公园、绿地等公共活动空间。

4.1.4  停车位附近、公共活动场地宜设置视频监控系统和紧急呼叫系统。

4.1.5  老旧小区适老化改造要建立完整的楼宇指示、道路指示、公共活动场地指示等标识提示系统，存在安全隐患的地段应设置醒目的安全警示标志。

### 4.2  小区道路

4.2.1  道路改造宜结合现状条件及老年人出行需要，遵循安全便捷、步行友好的原则，道路之间应有明显的方向指引标志。

4.2.2  车行道路改造后应与城市道路交通系统有机衔接，方便救护车、消防车通行，且能顺畅到达所需停靠的建筑出入口。

4.2.3  车行道路宜在出入口、交叉口、道路转弯处设置减速带、安全岛等交通稳静化措施。

4.2.4  步行道路系统应通达老年人活动的场地、建筑，满足无障碍通行要求。

4.2.5  步行道路应坚固、平整、防滑、不积水，避免高差；当通道上有地面高差时，应设置轮椅坡道或缘石坡道，且缘石边角应避免采用直角形式。

4.2.6  路面铺装材料宜选用防滑、耐磨、透水性好、色彩鲜明的铺装材料，增加地面柔韧性。车行道路宜采用低噪或降噪路面。

### 4.3  停车场地

4.3.1  老旧小区应根据实际合理配置机动车停车位和非机动车停车位，并充分考

虑老年人的实际需求。

4.3.2  机动车停车位宜集中设置在远离老年人频繁活动的区域。

4.3.3  小区内宜设置无障碍机动车停车位，并应有明显标识。

4.3.4  小区内应设置便于老年人使用的助老非机动车停车位。

4.3.5  小区内应在停车位附近合理配置便于老年人使用的充电桩和电动自行车专用充电设施，同时配备灭火器材，采取防雨、防雷、防火等安全防护措施。

### 4.4  小区绿化

4.4.1  小区绿化改造应坚持以人为本、适地适树、季相丰富、乔灌花草合理配置，选择具有果实、花朵、香气等良好辨识度的植物品种，满足老年人的感官需求。

4.4.2  景观小品应结合场地现状、休闲集聚空间等进行设计，满足老年人安全活动的需要。

4.4.3  景观小品优先选用新技术、新材料、新工艺，不应采用大面积的金属、玻璃等高反射性材料或过于尖锐的表面处理方式。

4.4.4  水池景观应与小区环境协调，水池近岸深度不应大于500mm。

4.4.5  文化走廊、亭台楼榭、花架、水池等边缘临空高差大于700mm处，应设防护栏杆设施，以便老年人安全、舒适的活动。

### 4.5  室外照明

4.5.1  室外照明改造应遵循以人为本、经济适用、节能环保、美化环境的原则，完善车行道路、步行道路、公共活动场地等照明系统。

4.5.2  小区内无障碍通行设施处（例如无障碍通道、轮椅坡道、无障碍出入口、门、无障碍电梯和升降平台、楼梯和台阶、扶手、无障碍机动车停车位、缘石坡道、盲道等），可在不影响其功能和周边环境的前提下，安装照明设施。

4.5.3  室外照明设施控制方式宜分区、定时、可感应，符合老年人行为特点。老年人集中活动区域宜适当提高照度标准。

4.5.4  室外照明应满足老年人行为需求，亮度充分、均匀、柔和、无眩光，并应避免产生光污染。

4.5.5  室外照明设施应优先采用绿色节能环保的新技术、新产品、新材料。

4.5.6  室外照明设施采用的灯具应具有良好的安全性和防范性，防护等级不宜低于IP65级。

### 4.6  公共活动场地

4.6.1  公共活动场地宜靠近小区的养老服务设施、公共绿地、儿童活动场地等设置，方便老年人活动。

4.6.2  公共活动场地设计应满足老年人安全、舒适使用的需求，冬季向阳避风、夏季遮阴凉爽，适当远离小区车行道。

4.6.3  公共活动场地地面应平整不积水，地面坡度不应大于1:40，避免坡道或台阶；材料宜采用适合运动的塑胶地垫或彩色沥青；场地周边宜设置休息座椅。

4.6.4  公共活动场地应设置护栏、警示牌等安全设施和标志。

4.6.5  公共活动场地设置的健身器材、休息座椅等设施，边角应做成圆角或切角。座椅、扶手等设施不宜采用金属材质，椅子坐面高度宜为400mm~450mm，座椅两侧应安装扶手。

### 4.7  生活垃圾分类箱（房）

4.7.1  生活垃圾分类箱（房）应布局合理，便于清运和老年人投放垃圾。

4.7.2  损坏破旧的生活垃圾分类箱（房）应及时更换或改造。

4.7.3  生活垃圾分类箱（房）应设置垃圾分类告示牌，箱（房）体应标明统一规范、清晰醒目的生活垃圾分类标志，方便老年人辨识并正确投放垃圾。

4.7.4  生活垃圾分类箱（房）附近宜配置清洗设施，路面铺设材料应防滑、耐磨、不积水。

### 4.8  智能快递柜

4.8.1  应结合小区实际安装智能快递柜，满足小区老年人投递和寄递需求。

4.8.2  智能快递柜的位置可根据老旧小区既有设施情况，结合物业管理与服务用房、门卫、收发室、便利店等设置，也可设置在便于老年人收取报刊、信件、快递的单元门、小区出入口等位置。

4.8.3  智能快递柜应安装牢固，高度适宜，设有照明、防火、防雷、遮雨等安全措施，满足无障碍通行、安全疏散的要求，确保快件安全、用户信息不泄露。

4.8.4  智能快递柜所处地面应平整、无积水。

### 4.9  党群服务中心

4.9.1  党群服务中心出入口及过道应满足无障碍设计要求，并设计科学合理的紧急疏散路线，满足老年人缓慢行走的需求。

4.9.2  中心内应设有供老年人休闲、娱乐、学习的公共活动场所。

4.9.3  中心内设有电梯时，应满足老年人乘坐需要。

4.9.4  中心应设置无障碍标识标志和听觉信息辅助服务设施。

4.9.5  中心内语音信息密集的服务大厅、活动室、学习室等公共场所，或以声音为主要传播手段的场所，应设置文字信息辅助服务设施。

4.9.6  中心设置的供居民使用的计算机中，应至少有1台低位台面计算机，至少有1台具备读屏软件和支持屏幕放大功能的计算机，至少有1台具备语音输入功能的计算机。

### 4.10  物业管理与服务用房、社区食堂

4.10.1  物业管理与服务用房、社区食堂应根据实际设置轮椅席位或低位服务设施，并留有合适的轮椅回转空间，供轮椅老年人出入。

4.10.2  社区食堂位于综合服务设施中时，应设置在方便老年人出行的地上一层或二层。

4.10.3  物业管理与服务用房、社区食堂应配备消防及应急用品，做好安防和消防措施。

4.10.4  物业管理与服务用房、社区食堂应落实疫情防控、卫生消毒等措施，配置日常消毒用品。

### 4.11  社区养老服务设施

4.11.1  未配套建设或者建设的配套社区养老服务设施不符合规定要求的老旧小区，应当通过新建、配建、购置、置换、租赁等方式配置社区养老服务设施。多个占地面积较小的老旧小区可以统筹配置社区养老服务设施。

4.11.2  社区养老服务设施中的消防设施应按照现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 55016的有关要求进行配置。

4.11.3  改造后的社区养老服务设施应满足国家、我省关于养老服务机构疫情防控的措施要求。

### 4.12  医养结合设施

4.12.1  老旧小区适老化改造应按照当地医养结合设施建设、能力提升等有关要求，推进公共服务设施共建共享，提高老年人的社区医养结合服务能力。

4.12.2  有条件的小区可利用现有资源，新改扩建小区医养结合服务设施，为老年人提供医养结合服务。

4.12.3  新建和改扩建小区医养结合服务设施内的养老服务区应设置在独立建筑或建筑分区内，严格实行分区管理。

4.12.4  宜搭建医养结合信息平台，与户内配备的智能健康检测一体化终端设备相连接，优先为老年人提供健康档案管理、健康资讯、健康信息查询、健康评估、健康咨询等服务。

- 5  公共空间改造

### 5.1  一般规定

5.1.1  本指南中的公共空间包括住宅单元出入口、通道及走廊、楼梯间、电梯及电梯厅等四部分。

5.1.2  既有居住建筑公共空间的适老化改造应因地制宜、尊重民意，优先考虑既有设施无障碍改造。

### 5.2  住宅单元出入口

5.2.1  住宅单元出入口应满足无障碍设计要求，宜采用平坡出入口。

5.2.2  出入口平台、台阶踏步和坡道应选用坚固、耐磨、防滑、无反光的材料。台阶、坡道的末端和其周围颜色的亮度、色泽或鲜艳度的差异要大，以便容易识别。台阶前缘和防滑条为防止老年人绊脚不应凸出表面，如有凸出部分，其凸缘下口应抹圆角。台阶侧边临空时宜设置侧挡台，防止拐杖头滑出台阶侧边，造成老年人失稳。

5.2.3  单元门适老化改造应符合以下规定：

1 改造后不可降低原有建筑消防疏散性能；单扇门开启后的通行净宽不应小于800mm，双扇门的一侧门扇开启后的净宽度不应小于800mm；

2 门扇宜采用平开门并向外开启，宜在门扇开启侧留出不小于400mm的墙垛，并设闭门器；

3 既有玻璃单元门应增设醒目的提示标志；

4 安全监控设备终端和呼叫按钮所处位置应便于老年人使用，呼叫按钮距地面高度宜为1200mm。

5.2.4  无雨篷的出入口应增设雨篷；雨篷应采用有组织排水；雨篷出挑长度应覆盖入口平台与单元信箱。

5.2.5  单元门出入口应设置清晰、醒目的单元号牌，并采用夜间可识别的材质或配有夜间照明。

5.2.6  单元门出入口处应设置台阶黄色警示条及灯光照明。灯光宜选用柔和漫射的光源，以满足老年人的视觉需求。

5.2.7  信报箱应统一设置，其高度应满足站姿和乘坐轮椅的老年人共同使用的需求。

### 5.3  通道及走廊

5.3.1  通道及走廊地面应采用防滑、便于清扫、耐污、耐磨的材质。原有材质为地砖的，宜在表面增加一层防滑涂料。地面重新铺装的，宜使用防滑地砖、PVC、橡胶等弹性较好又防滑的材质。

5.3.2  通道及走廊墙面如出现面层脱离的情况，应对墙面重新进行整改粉刷，并施以容易清洁的乳胶漆墙面，有条件的可以使用抛光砖墙裙。

5.3.3  在不影响疏散宽度的情况下，宜在公共走廊中设置连续的安全扶手，以保证老年人在行走时可随时撑扶。

5.3.4  重新梳理墙面上配电箱、表箱、消火栓等突出物的位置，统一安排在不妨碍轮椅或拐杖通行位置。若必须凸出墙面，则突出墙面部分不大于200mm，且突出物两侧加设保护栏杆以避免碰撞危险。

5.3.5  通道及走廊应保证灯光照度不小于75lx，满足老年人夜间出行的照明需求。

5.3.6  通道及走廊入口宜设置视频探头，实现实时监控。安全报警系统的音量应稍大，便于老年人识别。

5.3.7  在满足消防疏散宽度的前提下，可在公共空间中设置折叠座椅、信息栏等，以满足老年人休息、信息获取或交往交流需求。

### 5.4  楼梯间

5.4.1  楼梯的入户平台和半平台应同时设置照明设施。

5.4.2  楼梯适老化改造应结合实际，在不影响消防疏散宽度的前提下，设置安全扶手，安全扶手与墙间应有40mm~50mm的空隙，扶手转角作圆角处理，扶手端部向下方或墙壁方向弯曲。有条件的可在楼梯两侧设置连续双层扶手，其中上层扶手高度宜为900mm，下层扶手高度宜为650mm~700mm。扶手材料宜用导热系数较小的材料，并易于抓握。

5.4.3  楼梯临梯井一侧、贯通空间临空一侧的地面，应设置高度为50mm挡台翻口。

5.4.4  楼梯踏步面层应平整、无脱落，宜选用耐磨、防滑、无反光的材料。踏面前缘宜增设不突出踏面的防滑条。

5.4.5  楼梯梯段起点处、终点处应设置明显清晰的楼梯层导视标识和安全提示警示标志。

5.4.6  楼梯间窗宜避免产生炫光，也可通过改装柔光玻璃或加装蜂窝防眩隔扇网等方式减少炫光对老年人视觉的影响。

5.4.7  在不影响消防疏散的前提下，宜在楼梯平台处设置置物挂钩或可向墙侧翻起的置物架，可每两层为老年人设置带折叠扶手的翻凳。

### 5.5  电梯及电梯厅

5.5.1  电梯运行速度应平稳，以确保老年人站立安稳。电梯门应设置缓慢关闭程序或加装感应装置。

5.5.2  电梯按钮高度宜为900mm~1100mm；轿厢内按钮宜在内部壁两侧高低位设置，且距前后壁不小于400mm。

5.5.3  电梯轿厢内应设置能清晰显示轿厢上、下运行方向和层数位置及电梯抵达的显示屏和音响。

5.5.4  电梯轿厢内应设高850mm~900mm的安全扶手；轿厢内壁应设高度为350mm~400mm的防撞板。

5.5.5  电梯内应设置醒目的报警按钮，其距箱体底面高度宜为900mm~1100m。

5.5.6  未设置电梯的既有住宅，应按照法律法规要求充分征求民意，依据国家和我省地方标准有关规定，积极推动加装电梯，解决老年人上下楼困难的问题。

- 6  套内空间改造

### 6.1  一般规定

6.1.1  本指南中的套内空间包括入户空间、起居厅与餐厅、卧室、厨房、卫生间、阳台及露台、走道、门窗、物理环境等，相应空间的适老化改造应符合国家九部委《关于加快实施老年人居家适老化改造工作的实施意见》，坚持“一户一策”、自主选择、精准实施、便利实用原则，重点满足老年人居家生活照料、起居行走、康复护理等需求，增强居家生活环境的安全性、便利性和舒适性。

6.1.2  应根据户型实际和居民需求，在保证住宅结构安全稳定的前提下进行套内空间适老化改造；当套内空间适老化改造需要调整门洞或进行墙体移位时，若涉及承重墙体改动，应对住宅进行结构验算与加固处理。

6.1.3  套内空间的地面应满足平整、防滑、抗油污、防反光，地面防滑系数不应低于0.5，在卫生间、卧室、厨房等区域铺设防滑地砖或防滑地胶。

6.1.4  套内空间的高差变化处应安装扶手，辅助老年人通过。老年人日常行走动线上不应出现长距离无扶靠区。

6.1.5  套内空间改造应满足通行、操作、信息感知的无障碍使用要求。经无障碍改造后的空间，应满足轮椅通行与回转要求，且通行净宽不应小于1000mm。

6.1.6  室内地漏应具有防臭防虫防溢流防干涸功能，避免通过地漏产生二次污染。设有淋浴器和洗衣机的部位应设置地漏，地漏的水封深度不应小于50mm。

6.1.7  户门内外不宜有高差，卧室与起居室不宜有高差，厨房、卫生间、阳台与相邻空间地面高差不应大于15mm，并应设坡面。

6.1.8  本指南不包括户内老年用品配置的相关内容。

### 6.2  入户空间

6.2.1  入户空间适老化改造应利用门厅、过道等过渡性空间设置玄关，充分考虑老年人置物、开门以及入户后老年人坐姿换鞋、更衣、取放物品、开关全屋灯光等行为的安全性和便捷性。

6.2.2  若套内空间与公共平台存在高差，可根据实际设置高差条、缓坡等方式消除高差。

6.2.3  在不影响通行以及获得周边居民的同意下，入户门口可设置置物架或挂钩；当入户门口空间不满足设置置物架，可仅设置挂钩。

6.2.4  入户门处可安装无线声光门铃，通过声音和发光闪烁双重提示听力或视力较弱的老年人。

### 6.3  起居厅与餐厅

6.3.1  起居厅宜设置应急求助按钮，位置可靠近沙发。

6.3.2  起居厅照明宜根据老年人看电视、阅读、做家务、聚会等不同情况设置局部照明。

6.3.3  餐厅布置宜留有助餐空间。

### 6.4  卧室

6.4.1  卧室适老化改造宜满足老年人睡眠、通行等生活行为及老年人护理的空间需要。

6.4.2  卧室到卫生间的动线上宜设置保障老年人夜间起夜的感应式脚灯，脚灯设置不应阻碍老年人安全通行。

6.4.3  床头宜设置紧急呼叫按钮，按钮距地面高度宜与床高度匹配，并宜采用按钮和拉绳结合的方式， 拉绳末端距地面不宜高于100mm。有条件的家庭可根据实际增加体征检测等智能设备。

6.4.4  卧室照明宜根据老年人床头阅读、起夜等不同行为模式下的光环境需求设置局部照明。照明开关宜保证多点控制，其中一处靠近床头，便于老年人卧姿操作。

### 6.5  厨房

6.5.1  厨房适老化改造应考虑老年人取物、清洗、 操作、烹饪、通行和储藏等行为的空间和照明需求。

6.5.2  厨房两侧操作台之间的通行及活动宽度不宜小于900mm。

6.5.3  厨房应设置燃气报警及保护装置。

6.5.4  墙面材料应耐腐蚀、易清洁，地面材料应防滑、耐磨、耐腐蚀、易清洁。

6.5.5  厨房水龙头宜操作方便，能安全调节水温。

6.5.6  厨房宜采用大面板的开关或带照明指示的开关。

6.5.7  厨房照明应适应老年人视力下降的特点，整体亮度宜为150lx，灶台和水池上方宜设置局部照明，照明亮度宜为700lx，吊柜下方可设置自动感应灯光照明。

### 6.6  卫生间

6.6.1  卫生间适老化改造应考虑老年人如厕、盥洗、沐浴、护理、通行等行为的空间需求。

6.6.2  卫生间宜保持干湿分离，宜有自然采光通风；若无法直接开窗，宜加强照明和通风。

6.6.3  在如厕区和洗浴区安装托手，依照具体条件选择一字型、U型、T型、L型托手或助力托手等。

6.6.4  卫生间内部及入口处宜消除高差，当高差无法消除时，可采取以下方式进行改造：

1  当高差为20mm~30mm时， 采用压条找坡或通过地面找坡的方式将高差整体消除在卫生间区域。

2  当高差大于30mm时，宜在高差处设置颜色反差，在其正上方200mm~300mm 处设置局部照明；或通过调整相应部品，设置可移动式橡胶材质坡道，消除内外高差。

6.6.5  坐便区可设适老化坐便器，坐便器高度不低于400mm，并设置安全扶手。

6.6.6  盥洗区可设置盥洗台和置物柜。盥洗台下方宜留空，方便坐姿洗漱或乘坐轮椅的老年人使用，台下留空净高不宜小于650mm，净深不宜小于350mm。

6.6.7  应采用方便老年人使用杠杆式单把水龙头或可拔出的龙头，并设置恒温阀。

6.6.8  洗浴区宜为淋浴，淋浴区宜有相对完整独立的区域，宜设置带有加热、排风和照明功能的浴霸或其他新型采暖设施。

6.6.9  报警呼叫系统宜设置在坐便器侧边、洗浴区附近。

6.6.10  卫生间墙面宜采用防水、耐污、易清洁的材料， 地面宜采用防滑、耐污、易清洁且反光性较弱的材料。

### 6.7  阳台及露台

6.7.1  阳台和露台在临空处应采用防止攀登的构造，护栏净高不应小于1200mm。

6.7.2  阳台、露台宜采用升降晾衣杆，方便老年人使用。

6.7.3  阳台、露台宜合理组织排水。

6.7.4  阳台宜封闭，其有效通风换气面积不应小于窗面积的30%。

### 6.8  走道

6.8.1  走道净宽不应小于1000mm。

6.8.2  应根据老年人身体状况、移动方式、接受护理情况和家庭实际条件，在走道设置连续的安全扶手或兼具撑扶作用的家具。

6.8.3  扶手高度应为850mm~900mm，设双层扶手时，下层扶手高度宜为650mm~700mm。

6.8.4  扶手应牢固、防滑，可采用导热系数小的木质材料或喷塑钢管。

6.8.5  户内走道地面宜选用平整、无过大凹凸的防滑材质。

### 6.9  门窗

6.9.1  户门开启后的通行宽度不宜小于900mm，并不应设置门槛。

6.9.2  户内门扇宜将门槛移除，平开门改为推拉门，选择平开门时应向外开启。卫生间应采用推拉门。

6.9.3  供轮椅老年人出入的门，门扇下方高度为350mm处宜设置护门材料。

6.9.4  门扇应采用横执杆式把手，宜选用内外均可开启的锁具。

### 6.10  物理环境

6.10.1  管线穿过楼板和墙体的空洞周边，应采取密封隔声措施。

6.10.2  主要功能房间应有良好的日照和天然采光，除加装电梯外，改造后不应降低原有的日照标准及采光标准。厨房和卫生间的门扇应设置透光窗。东、南、西向外窗宜采取遮阳措施，避免光源直射入眼。

6.10.3  窗扇开启方向应利于主导风向进入房间，改造后不应降低原有的自然通风标准，并宜采取可以调节换气量的措施。

6.10.4  套内空间应采用安全性电源插座，卫生间插座应为防水型。插座高度应避免老年人下蹲或弯腰，方便老年人插拔电源和使用开关。

6.10.5  套内空间墙角、家居尖角宜进行圆角处理，安装防撞护角或防撞条，避免老年人磕碰划伤，必要时粘贴防滑条、警示条等符合相关标准和老年人认知特点的提示标识。

- 7  验收和维护

7.0.1  老旧小区适老化改造完成后，应按照国家和省相关标准及时组织验收。工程竣工验收前，建设单位应组织有关单位、人员对适老化设施进行系统性评估，并形成评估报告。

7.0.2  工程验收时应对适老化设施的地面防滑性能、扶手和安全抓杆的受力性能进行验收。

7.0.3  对小区环境和公共空间内竣工验收交付使用的适老化设施，物业服务企业应参与承接查验并明确维护责任人。

7.0.4  维护责任人应定期对适老化设施进行检查，确保其安全性、功能性和系统性；如出现缺损现象，应及时进行维护。

7.0.5  涉及居民人身安全的适老化设施，因突发性事件引起功能缺损或雨雪等原因造成防滑性功能下降，维护责任人应采取应急维护措施。

7.0.6  老旧小区适老化改造竣工验收时，应同步做好资料归档工作。

7.0.7  归档资料包括纸质资料和电子资料，应完整、准确、有效。电子资料除应符合本指南有关规定外，尚应符合《建设工程电子文件与电子档案管理标准》DB37/T 5177的有关规定。

- 8  长效管理

8.0.1  老旧小区适老化改造长效管理机制，主要包括物业服务机制、设施维修保险机制等。

8.0.2  物业服务单位（个人）宜根据实际，落实小区适老环境、居住安全、设备运行维护等保障措施，提供及时、专业、精准的物业服务。

8.0.3  探索发展“物业+养老”物业管理服务模式，鼓励物业服务企业开展居家养老服务、参与小区日间照料中心等养老服务设施的运维，共同建设老年友好型小区。

8.0.4  试点探索居家适老化改造设施维修保险制度，推动以商业保险支撑相关设施的持续使用。

8.0.5  老旧小区适老化改造完成后，应开展回访、评估，听取各方意见，及时解决问题，共同维护改造成果。

- 本指南用词说明

1  为便于在执行本指南条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

- 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

- 表示严格，在正常情况均应这样做：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

- 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做：

正面词采用“宜”；

反面词采用“不宜”。

表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为“应按......执行”或“应符合......的要求（或规定）”。

- 引用标准名录

1  《既有建筑维护与改造通用规范》  GB 55022

2  《既有建筑鉴定与加固通用规范》  GB 55021

3  《建筑与市政工程无障碍通用规范》  GB 55019

4  《城市城市居住区规划设计标准》  GB 50180

5  《建筑照明设计标准》  GB 50034

6  《民用建筑电气设计标准》  GB 51348

7  《老年人照料设施建筑设计标准》  JGJ 450

8   《建筑隔震设计标准》  GB/T 51408

9   《城市道路照明设计标准》  CJJ 45

10  《居住绿地设计标准》  CJJ/T 294

11  《居家养老家居适老化改造通用要求》  DB37/T 3095

12  《建设工程电子文件与电子档案管理标准》  DB37/T 5177