附件4

住宅设计规范

（GB50096-2011）（节选）

一、套型的使用面积应符合下列规定：

1.由卧室、起居室（厅）、厨房和卫生间等组成的套型，其使用面积不应小于30㎡；

2.由兼起居的卧室、厨房和卫生间等组成的最小套型，其使用面积不应小于22㎡。

表：套型分类

| 套型 | 居住空间数（个） | 使用面积（㎡） |
| --- | --- | --- |
| 一类 | 2 | 34 |
| 二类 | 3 | 45 |
| 三类 | 4 | 56 |
| 四类 | 5 | 68 |

注：表内使用面积均未包括阳台面积。

二、卧室的使用面积应符合下列规定：

1.双人卧室不应小于9㎡；

2.单人卧室不应小于5㎡；

3.兼起居的卧室不应小于12㎡。

4.起居室（厅）的使用面积不应小于10㎡。

三、卫生间不应直接布置在下层住户的卧室、起居室（厅）、厨房和餐厅的上层。

四、套内入口过道净宽不宜小于1.20m；通往卧室、起居室（厅）的过道净宽不应小于1.00m；通往厨房、卫生间、贮藏室的过道净宽不应小于0.90m。