目    录

湖北省盐矿地质勘查规程	1

第一章  总  则	1

第二章  勘查研究程度要求	2

第三章  勘查控制程度	3

第四章  勘查工作及质量要求	4

第五章  可行性评价	6

第六章  盐矿资源/储量分类及类型条件	7

第七章  盐矿资源/储量估算	10

湖北省盐矿水溶开采设计规程	13

第一章  总则	13

第二章  一般规定	13

第三章  基本参数及一般计算	14

第一节  资源储量及采出程度计算	14

第二节  开采能力计算	15

第三节  经济技术指标	16

第四章  开采方法、开采系统	17

第一节  开采方法选择	17

第二节  开采系统确定	18

第五章  盐井设计及其他附属设计	20

第一节  盐井（井组）布置方式	20

第二节  盐井井位选定原则	20

第三节  盐井设计	21

第四节  其他设计的一般规定	23

第六章  矿山安全与环境保护	23

第一节  地表变形及地下水保护设计	23

第二节  地面主要建筑物保护设计	24

第三节  岩层移动、地表变形观测设计	25

第四节  节能与环保安全设计	26

湖北省盐矿水溶开采生产技术管理规程	28

第一章  总 则	28

第二章  盐井钻井工程	28

第三章  对井连通采卤	31

第四章  对井扩槽	32

第五章  采卤（生产）	33

第六章  采区资源储量管理	35

第七章  采区地质工作	36

第八章  安全与环保	37

第九章  盐井事故处理及报废	38

第十章  矿区挖潜改造	39

第十一章  矿区闭坑	40

附则一  主 要 符 号	43

附则二  名词解释	44

附录一  湖北省石盐矿石自然类型与盐群工业类型的划分	48

附录二  矿石化学分析的基本要求	49

附录三  矿石体积质量的确定	51

附录四  (预)可行性研究、初步设计、施工图设计依据、目的、主要内容	52

附录五  几种新管材	56

附录六  套管选择图	61

附录七  API套管	62

附录八  套管强度计算方法	64

附录九  采区闭坑地质报告的编写内容	65

# 湖北省盐矿地质勘查规程

## 第一章  总  则

第一条 为适应湖北省盐化工业发展需要，针对湖北省盐资源地质特点和开采实际，进一步规范盐矿地质勘查工作，特制定本规程。

第二条 本规程主要适用于钻井水溶采矿的石盐、芒硝等盐矿地质勘查工作，除本规程规定以外，还应执行国家颁发的有关规范和行业规程，其中《盐湖和盐类矿产地质勘查规范》（DZ/T0212-2002），是必须遵循的国家规范之一。

第三条 盐矿地质勘查工作，必须遵照《中华人民共和国矿产资源法》及国务院《矿产资源勘查区块登记管理办法》的有关规定，必须符合全省矿产资源总体规划的要求，必须在合法取得勘查许可证后，由具有勘查资质的单位进行勘查工作。

第四条 盐矿地质勘查分为预查、普查、详查、勘探等四个阶段。本规程主要针对的是直接为矿山总体规划、建设和生产提供依据的详查和勘探地质工作，预查、普查工作按相关规范和规定的技术要求执行。

详查工作应在地质普查的基础上，优选地质条件好、符合国家和全省盐化产业布局的矿区进行，基本查明矿床的地质特征，并进行概略研究或预可行性研究，做出是否具有工业价值的评价，为勘探工作提供依据，也可作为矿山规划和矿山项目建议书的依据。

勘探工作是在详查工作的基础上，一般采用探采结合形式加密各类采样工程，提高矿区地质控制和研究工作程度，并进行可行性研究，直接为矿山建设和设计提供可靠的地质资料依据。

生产地质工作则是对勘探中尚未解决的个别地质、构造等问题重点研究查明，提高勘查工作程度及资源储量类型，作为调整盐井布设及施工的依据。

## 第二章  勘查研究程度要求

第五条 研究程度一般要求

- 详查阶段

⑴基本查明矿区地层的层序及其时代、含盐地层岩性、分布范围、厚度变化情况，阐明变化规律和对比标志，探讨矿床成因，总结成矿规律。

⑵基本确定矿区在盆地构造的位置，并基本查明对盐矿床形成或破坏有重要影响的主要构造，阐明其复杂程度、主要特点、分布规律和对矿层的破坏情况。

⑶基本查明盐矿层的数量、形态、厚度、产状、规模、空间位置及埋藏深度和矿层内部结构、夹层特征。

⑷基本查明矿石的化学组份（包括有用组份、有害组份）和矿物组份、矿石结构构造，初步划分矿石自然类型、工业类型、品级，通过水溶试验或类比，作出工业利用方面的评价，并对共生、伴生矿产综合回收利用的可能性作出初步评价。

⑸基本查明矿区水文地质、工程地质和环境地质条件，初步确定其勘查类型，研究水溶开采技术条件参数，对矿层开采技术条件的复杂程度作出初步评价。

- 勘探阶段研究程度要求

⑴详细查明矿区地层的层序及其时代、含盐地层岩性、分布范围、厚度变化情况，详细阐明变化规律和对比标志，探讨矿床成因，总结成矿规律。

⑵准确确定矿区在盆地构造的位置，并详细查明对盐矿床形成或破坏有重要影响的主要构造，详细研究总结其发育的性质与特征，并评述对该区盐矿水溶开采可能产生的危害。

⑶详细查明盐矿层的数量、形态、厚度、产状、规模、空间位置及埋藏深度和内部结构、夹层特征，对厚度大，结构复杂的矿床，应详细划分盐群，阐明其结构、厚度、层间距离、夹石分布及变化规律。

⑷详细查明矿石的化学组份（包括有用组份、有害组份）和矿物组份、矿石结构构造，准确划分矿石自然类型、工业类型、品级，通过水溶试验和类比，作出工业利用方面的评价，并对共生、伴生矿产综合回收利用作出评价。

⑸详细查明矿区水文地质、工程地质和环境地质条件，确定勘查类型，查明水溶开采技术条件参数，对矿床开采技术条件的复杂程度作出评价。

第六条  盐群划分的一般原则：

1.盐群的顶、底界以单层厚≥0.1米的岩盐层进行圈定。

2.盐群内的非矿夹层（钙芒销、硬石膏岩、泥岩）厚度应＜1米。

3.盐群内厚度≥0.1米的各自然分层要单独描述；≤0.1米的各自然分层可合并描述。

4.进行盐群划分时，应结合含盐盆地以往盐群对比资料全面考虑，为反映盐群自然赋存状态和合理对比，允许对不符合上述1、2项规定的情况作局部处理。

5.按本规程（附录一）确定石盐矿石自然类型和盐群工业类型。

6.每个成盐盆地都应选择揭露盐群比较完整的钻孔建立标准地层柱，并以此为标准对比后统一编号。当顺连编号的盐群之间出现盐层时可由上而下增加盐群分号。

7.将含矿率≥40%（盐群含矿率=盐矿层总厚÷盐群厚）和累积纯盐厚度≥1.5米(盐群纯盐厚度＝盐群厚度×盐群含矿率×盐矿层品位＝盐矿层总厚×盐矿层品位)的盐群定为工业盐群,达不到此要求的则为非工业盐群。

## 第三章  勘查控制程度

第七条  勘查类型要依据《盐湖和盐类矿产地质勘查规范》（DZ/T0212-2002）关于划分勘查类型的原则，确定合理勘查工程间距，以达到不同勘查阶段的要求。

根据全省各含盐盆地地质特征、勘查工作难易程度及技术经济等因素拟定各地区勘查类型及具体勘查工程间距(见表1)。

第八条  对勘查工程布置的要求

1．盐矿埋深浅、工作程度较高的含盐盆地，要充分利用已有钻孔地质资料，尽量采用矩形网或方格网布置工程。

2．盐矿埋深大、工作程度较低的含盐盆地，要尽量利用石油勘查钻孔的地质、物探和测井资料，采用由已知到未知的方法逐步向外布置工程。

3．根据省内各含盐盆地的地质条件，一般要求勘探深度分别为：云应地区1000米；天门地区1500米；潜江地区2000米，荆沙地区2800米；枣阳地区500米。

表1

| 序号 | 地 区 | 地质特征 | 勘查类型 | 控制工程间距（千米） | 探明工程间距（千米） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云应 地区 | 矿层延展规模大，形态简单，厚度稳定，品位均匀，但内部结构复杂。 | Ⅱ类 | 2-3 | 1-1.5 |
| 2 | 天门 地区 | 矿层延展规模大，形态简单，厚度稳定，品位均匀，但内部结构复杂。 | Ⅱ类 | 2-3 | 1-1.5 |
| 3 | 松滋 公安 | 矿层延展规模大，形态简单，厚度稳定，品位均匀，但内部结构复杂。 | Ⅱ类 | 2-3 | 1-1.5 |
| 4 | 潜江 地区 | 矿层延展规模大，形态简单，矿层厚度大，品位均匀，但内部结构复杂。 | Ⅱ类 | 2-3 | 1-1.5 |
| 5 | 荆沙 地区 | 矿层延展规模小，形态较简单，厚度较稳定，品位较均匀，矿层厚度大，矿层构造复杂。 | Ⅲ类 | 1-1.5 | 0.5-0.8 |
| 6 | 枣阳 地区 | 矿层延展规模小，形态较简单，厚度较稳定，品位较均匀，矿层构造较复杂。 | Ⅲ类 | 0.5-0.7 | 0.25-0.5 |

注：对勘查类型属于Ⅲ类且埋深超过2300米的矿区，宜采用探采结合的方式进行勘查和开发。

## 第四章  勘查工作及质量要求

第九条  地形测量和工程测量应采用全国通用的坐标系统和最新的国家高程基准点。测量精度应执行GB/T18341-2001《地质矿产勘查测量规范》的要求。

第十条  在详查、勘探范围内应测制1:5000-1:10000的地形地质图、水文地质图和1:1000-1:5000的勘探线剖面图。

第十一条  勘查钻孔应通过试验选择有效的测井方法进行测井工作，并做好综合解释工作。

第十二条  钻探工作质量除按有关规程、规定执行外，应遵守如下特殊要求：

1.含盐段要用饱和卤水或用其配制的泥浆作钻进液钻进。

2.回次进尺不得超过4米，终孔口径≥75mm。

3.矿心和开采层顶底板采取率≥80%，岩心采取率≥75%。

4.所有钻孔都要进行简易水文地质观测，观测内容和要求按GB12719-91《矿区水文地质工程地质勘探规范》执行。

5.在勘查工作钻遇承压卤水时应以自然分层或含水组（一般超过30-50m）进行单独研究。

6.利用过去勘查钻孔的地质资料，其工程质量必须满足有关规范要求。

7.详查钻孔要尽量考虑采矿需要，不能作为探采结合时，要全孔用水泥封实；勘探钻孔可以按《湖北省盐矿水溶采矿生产技术管理规程》中盐井钻井工程有关规定完井，以节约矿山投资，减少对盐矿床的破坏。

第十三条  对勘查钻孔、主要测量控制点、水文地质长观点等，要以耐腐蚀材料建立标志。

第十四条  样品采集、加工与试验、分析的质量要求除按一般规定执行外，应遵守如下特殊规定：

1.将盐群中单层厚≥0.1米的盐层和夹层分别合并取样进行基本项目（水溶）的化学分析；根据分析结果计算各盐群的Nacl含量和纯盐厚度，以便按工业指标确定工业盐群与非工业盐群。

2.按工程对开采层（段）盐层和夹层的基本分析样分矿石类型进行组合成组合样，采用（水溶）化学分析和光谱半定量全分析法，查明盐群中有益、有害元素的含量，基本分析、组合分析具体要求（见附录二）。

3.采集各开采层（段）的顶、底板和矿石、夹层中有代表性的样品，进行物理力学和水理性能测试，测定其抗压、抗拉、抗剪强度、内摩擦角、饱和抗压强度、软化系数、崩解性等数据。

4.采取不同类型矿石和夹石进行溶解试验，测定其溶解速度、吸水性、渗透性、膨胀系数，并了解它们溶解后的结构、构造特征。详查阶段如通过类比确定地质条件和盐矿石特征与邻近已采地区一致，可参照相邻区试验结果。

第十五条  原始编录、资料综合整理和报告编制

1.勘查中原始编录包括地质和水文工程地质综合编录,二者要紧密结合,各项原始资料必须及时准确、全面。编录必须在现场进行，对于探矿工程的编录和取样，最迟不得超过回次钻进完成后24小时进行。各项原始地质编录要按DZ/T0078-93《固体矿产勘查原始地质编录规定》执行。

2．资料综合整理要运用新理论、新方法，进行全面、深入的分析研究。特别是规律性研究和可以指导勘查工作资料的综合整理，应按DT/T0079-93《固体矿产勘查地质资料综合整理综合研究规定》规定执行。

3．勘查报告的编制按 DT/T0033-2002《固体矿产勘查/矿山闭坑地质报告编写规范》执行。根据水溶开采的特点，结合矿区的实际情况可作适当增补或删减。

4．推广应用计算机与信息技术，提倡使用国内外先进的地质勘查应用软件和技术方法，提高地质勘查工作信息化水平；地质勘查工作中应积极采用先进的技术方法和工作手段，提倡应用3S(GPS、GIS、RS)技术进行测量、地质填图及地质矿产研究工作；地质勘查计算机系统的应用及开发要严格执行相关的信息技术标准。

## 第五章  可行性评价

第十六条  地质勘查必须在调查、分析盐矿资源市场需求状况的基础上，根据矿区地质情况，对矿床经济意义做出可行性评价。评价深度以普查、详查、勘探阶段不同分别进行概略研究、预可行性研究和可行性研究。

第十七条  概略研究是对国内外盐矿资源状况、市场作出初步分析；对矿床开采条件及产品方向进行初步评估；简要说明其开采方法及技术经济指标；简要分析企业经济效益、社会效益和环境保护问题，并对项目下一步的工作做出综合性评价。

第十八条  详查阶段一般要做预可行性研究，要比较系统地调查和分析国内外盐矿资源储量、生产、消费情况，对国内外市场的需求量、产品品种、质量要求和价格趋势做出初步预测。根据控制的资源储量、矿区地形地貌、外部建设条件和环境保护要求，采用类比法进行初步研究，并提出项目建设规模、产品方案、矿区总体建设轮廓和工艺技术原则，参考类似企业当时的技术经济指标，提出建设总投资、净现值和动态投资回收期等经济评价指标并进行动态的初步经济分析，圈定不同矿产资源储量类型。要从总体上客观地对项目建设的必要性、建设条件的可行性和经济效益的合理性做出评价，为进一步勘探或推荐项目和编制项目建议书提供依据。否则只做到概略研究程度要求。

第十九条  勘探阶段必须进行可行性研究，这是对矿床开发经济意义的详细评价，一般需详细调查、统计和分析盐类矿产国内外资源储量，生产和消费情况，对国内外市场需求量、产品品种、质量要求、价格、竞争能力进行分析研究和预测。根据探明的资源储量，充分考虑地质、工程、环境、法律和产业政策的影响，对企业生产规模、产品方案、开采方式、开拓方案、选矿加工工艺流程、重要设备的选择、供水、供电、总体布置和环境保护等方面进行深入细致的调查研究，分析计算和多方案比较，并依据评价当时的市场价格确定总投资、生产经营成本、销售收入、利润和现金流量等，主要采用内部收益率、净现值和动态的投资回收期等经济评价指标进行可行性评价，圈定并估算不同的资源储量类型，对拟建项目计划提供依据。可行性研究是基本建设前期工作的重要内容，所采用的成本数据精度高，投资估算的误差一般≤10%。

## 第六章  盐矿资源/储量分类及类型条件

第二十条  依据不同勘查阶段的地质可靠程度、可行性评价程度及其经济意义，进行盐矿资源/储量分类。

第二十一条  盐矿资源/储量分类及其条件

- 储量

储量是基础储量中的经济可采部分，是经过详查或勘探,地质可靠程度达到控制的或探明的矿产资源,进行了预可行研究或可行性研究后,经济意义表明当时开采是经济的,并扣除了设计和采矿损失量。根据地质可靠程度和可行性评价阶段不同，储量又可分可采储量（111）、预可采储量（121）和预可采储量（122）三种。

（1）可采储量（111）

为探明的经可行性研究的经济基础储量的可采部分，是指探明的矿产资源，进行了可行性研究，证实当时开采是经济的。用扣除设计、采矿损失的可实际开采数量表述。估算的可采储量和可行性评价，可信度高，可供矿山设计使用。

（2）预可采储量（121）

为探明的经预可行性研究的经济基础储量的可采部分，是指探明的矿产资源，进行了预可行性研究。经济上表明当时开采是经济的。用扣除设计、采矿损失的可实际开采数量表述。估算的可采储量可信度高，可行性评价结果可信度一般。

（3）预可采储量（122）

为控制的经预可行性研究的经济基础储量的可采部分，是指控制的矿产资源，进行了预可行性研究，经济上表明当时开采是经济的。用扣除设计、采矿损失的可实际开采数量表述，估算的预可采储量可信度较高，可行性评价结果可信度一般。

- 基础储量

经过详查或勘探,地质可靠程度达到控制的或探明的矿产资源,进行了预可行研究或可行性研究后，经济意义属于经济的或边际经济的，未扣除设计和采矿损失量。根据经济意义的不同，基础储量分为经济基础储量和边际经济基础储量。根据地质可靠程度和可行性评价阶段不同，经济基础储量又分为探明的（可研）经济基础储量（111b）、探明的（预可研）经济基础储量（121b）和控制的（预可研）经济基础储量（122b），与可采储量中三个类型呈对应关系。边际经济基础储量又分为探明（可研）边际经济基础储量（2M11）、探明的（预可研）边际经济基础储量（2M21）和控制的边际经济基础储量（2M22）三种。

（1）探明的（可研）基础储量（111b）

其可行性研究程度和经济意义同可采储量（111）所述，与其差别是本类型中未扣除设计和采矿损失量。

（2）探明的（预可研）基础储量（121b）

为探明的经预可研的经济基础储量，其可行性研究程度和经济意义同预可采储量（121）所述，与其的差别是本类型中未扣除设计和采矿损失量。

（3）控制的经济基础储量（122b）

为控制的经预可性研究的经济基础储量，其可行性研究程度和经济意义同预可采储量（122）所述，与其的差别是本类型中未扣除设计和采矿损失量。

（4）探明的（可研）边际经济基础储量（2M11）

为探明的经可行性研究的边际经济基础储量。是指探明的矿产资源，进行了可行性研究，经济上表明按当时开采是不经济的，但接近盈亏边界，待将来技术经济条件改善后可变为经济的，未扣除设计、采矿损失量。估算的基础储量和可行性评价结果的可信度高。

（5）探明的（预可研）边际经济基础储量（2M21）

为探明的经预可研的边际经济基础储量，是指探明的矿产资源，进行了预可行性研究，其经济意义同探明的（可研）边际经济基础储量（2M11）所述，未扣除设计和采矿损失量。估算的基础量可信度高，可行性评价结果可信度一般。

（6）控制的边际基础储量（2M22）

为控制的边际经济基础储量，是指控制的矿产资源，进行了预可行性研究，表明当时开采是不经济的，但接近盈亏边界，待将来技术经济条件改善后可变为经济的。未扣除设计和采矿损失量。估算的基础储量可信程较高，可行性评价结果可信度一般。

- 资源量

是指查明矿产资源的一部分和潜在矿产资源。根据经济意义不同，分为次边际经济资源量、内蕴经济资源量和经济意义未定的预测资源量。次边际经济资源量系指地质可靠程度达到控制的或探明的，经预可行性研究或可行性研究后，经济意义属于次边际经济的那一部分资源量，根据地质可靠程度和可行性评价阶段不同，又分为探明的（可研）次边际经济资源量（2S11）、探明的（预可研）次边际经济资源量（2S21）和控制的（预可研）次边际经济资源量（2S22）三种。

（1）探明的（可研）次边际经济资源量（2S11）

为探明的经预可性研究的次边际经济资源量，是指探明的矿产资源，进行了可行性研究，表明当时开采是不经济的或技术不可行，必须大幅度提高矿产品价格或大幅度降低成本后，才能变成经济的，未扣除设计和采矿损失量。估算的资源量和可行性评价结果的可信度高。

（2）探明的（预可研）次边际经济资源量（2S21）

为探明的经预可行性研究的次边际经济资源量，是指探明的矿产资源进行了预可行性研究，经济意义同探明的（可研）次边际经济资源量（2S11）所述，未扣除设计、采矿量损失，估算的资源量可信度高，可行性评价结果可信度一般。

（3）控制的次边际经济资源量(2S22)

为控制的经预可行性研究的次边际经济资源量,是指控制的矿产资源,进行了预可行性研究,表明当时开采是不经济的或技术不可行,需大幅度提高矿产品或大幅度降低成本后才能变为经济的。未扣除设计、采矿损失量。估算的资源量可信度较高，可行性评价结果可信度一般。

4、内蕴经济资源量

系指地质可靠程度达到推断到探明的，可行性评价只进行概略研究，经济上无法区分其经济的、边际经济的、次边际经济的资源量。根据地质可靠程度不同，又分为探明的内蕴经济资源量（331）、控制的内蕴经济资源量（332）和推断的内蕴经济资源量（333）三种。预测的资源量（334？）系指经预查后预测的资源量，无法确定其经济意义，也是资源量的一种，属潜在矿产资源。

（1）探明的内蕴经济资源量（331）

指探明的矿产资源，未进行可行性研究或预可行性研究，只依据我国同类矿山多年生产经验所确定的各项指标，进行了概略研究，经济意义介于经济的至次边际经济范围内。估算的资源量可信度高，可行性评价可信度低。

（2）控制的内蕴经济资源量（332）

指控制的矿产资源，未进行可行性研究或预可行性研究，只依据我国同类矿山多年生产经验所确定的各项指标，进行了概略研究，经济意义介于经济的至次边际经济范围内。估算的资源量可信度较高，可行性评价可信度低。

（3）推断的内蕴经济资源量（333）

地质可靠程度是推断的，可行性评价只进行概略研究，经济意义介于经济至次边际经济范围内。估算的资源量可信度低，可行性评价可信度低。

（4）预测的矿产资源量（334？）

对区域成矿研究、矿点、矿化点和物探、化探、遥感异常，经初步野外观测，极少量工程资料，与已知矿床类比而估计预测的资源量。有无经济意义尚不确定，属潜在矿产资源。

## 第七章  盐矿资源/储量估算

第二十二条  盐矿资源/储量工业指标

1.质量要求

⑴NaCl：边界品位≥30%，最低工业品位≥50%；

⑵盐矿资源/储量综合利用Na2SO4：品位≥8%;

⑶有害杂质含量（水溶）：铅＜0.0001%、砷＜0.0005%、锌＜0.0005%、

钡＜0.002%、氟＜0.0005%、镁＜0.5%，总氨≤0.1%。

2.开采层要求

开采层的确定应综合研究矿床地质条件、工程地质条件、水文地质条件和环境地质条件。

根据湖北省薄层、复层的硫酸钠亚型盐矿开采设计可行性研究和当前开采实际情况，工业开采层的划分一般要求如下：

⑴边界纯盐厚度≥1.5米；

⑵开采高度及开采层（段）经济可采纯盐厚度（见表2）：

表2

| 盐矿埋深m | ＜300 | 300～800 | 800～1500 | 1500～2300 | ＞2300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开采层（段）高度m | ≤20 | 30～50 | 50～80 | 80～120 | 不作要求 |
| 允许累计采动高度m | ≤20 | 30～150 | 150～240 | 240～360 | ＜400 |
| 经济可采纯盐厚度m | 1.5～4 | 4～8 | 8～15 | 15～25 | ＞25 |
| 相应矿床实例 | 枣阳盆地 | 云应盆地大部分、松滋公安地区 | 云应盆地中部、天门小板地区 | 潜江地区 | 沙市荆州地段、利川建南地区 |

注：开采高度是指开采层内所有盐层和夹层厚度的总和。（下同）

⑶开采层（段）中允许最大难溶夹层厚度：泥岩或硬石膏岩≤3米；

⑷开采层（段）含矿率≥40%。

3.开采层（段）间距：≥50米；

根据以上工业指标，将单个或若干个工业盐群合并为供设计使用的开采对象—开采层（段）。

第二十三条  盐矿资源/储量估算的一般原则

1.矿体的圈定必须根据矿体赋存规律,严格按工业指标圈定矿体。

2.参与资源/储量估算的工程质量和其它基础资料,应符合有关规范、规定的要求。

3.资源储量估算方法一般采用地质块段法，结合构造线和相应工程控制的盐群变化情况及资源储量类型划分块段，其图件比例尺为1:2000—1:5000。

4.按矿产资源/储量分类及分类条件分别估算各块段资源储量。

5.对可以综合利用的Na2SO4符合指标要求的，应在估算NaCl资源储量时一并计算其资源/储量。

6.某盐群出现尖灭、相变或见矿工程外为无矿工程时，应以控制的勘查工程间距1/4外推确定块段边界；相邻钻孔同一盐群中的盐矿层厚度由可采到不可采之间，以内插法确定可采厚度或品位插点位置。

7.估算的盐矿资源/储量应圈出并扣除采空区的资源储量。

8.对地面压矿的永久性建筑物按照《湖北省盐矿水溶开采设计规程》第六章第二节地面主要建筑物保护设计中的规定计算并确定保护边界，单独估算资源量。

第二十四条  盐矿资源/储量估算参数的确定

1.以各单工程的厚度、品位为最基本参数，数据必须实测，准确可靠，且具代表性。

2.块段平均品位为控制该块段的所有工程或插点厚度的算术平均值。

3.块段平均厚度为控制某一块段的所有工程或插点的品位用各工程或插点的厚度加权平均求得。

4.在缓倾斜矿层中，块段面积均采用水平投影的面积，并以计算机MAPGIS成图软件测量为准。

5.矿石体积质量：按矿石品位与体重的相关值经抽样对照后确定具体块段矿石体积质量值（详见附录三）。

6.各参数和资源储量估算的单位及取值：面积(m2)取整数；厚度（m）、品位（%）、体积质量（t/m3）均取小数后两位；矿石量（千吨）、NaCl量（千吨）、Na2SO4量（千吨）取整数；所有取值均采用四舍五入法。

# 湖北省盐矿水溶开采设计规程

## 第一章  总则

第一条  为合理利用盐矿资源，做到资源开发与资源保护、环境保护并重，规范和提高盐矿水溶开采设计工作质量，特制定本规程。

第二条  本规程适用于在湖北境内新建、改(扩)建及挖潜改造的盐矿开采。在研究、设计程度上适用于（预）可行性研究、初步设计（开发利用方案）及施工图设计。以建造溶腔储库为目的，除开采方式、开采对象、井位布置等特殊要求需按相关部门规定执行外，其它原则应参照本规程要求执行。

第三条  实施本规程应遵循以下基本要求：

1、遵守国家有关政策法令，符合有关国家标准及行业标准的规定，符合区域发展总体规划，符合盐矿资源开发总体规划；

2、进行必要的调查、勘查、试验、研究，取得可靠的基本资料；

3、矿山建设按照勘查-设计-施工的程序，由具有相应资质的单位承担；

4、充分体现水溶开采这种特殊开采方法的特点，因地制宜、节约投资，节省能源，注重经济效益、社会效益和环境效益，防止发生地质灾害的发生；

5、积极采用新技术、新材料、新设备和新工艺；

6、内容完整，文字简炼，文件齐全，结论明确。

## 第二章  一般规定

第四条  矿山设计因阶段不同，其依据、目的和内容亦不相同，参见附录四。

第五条  合理利用地面建筑物、铁路、河流等地物、地貌界线和断层、褶曲轴等地质构造线作为矿区边界，减少矿柱损失和开采技术困难。

第六条  矿区设计不应造成邻近矿区的开采困难。

第七条  严禁设计和开采最小安全开采深度以内的盐矿层。

第八条  矿山设计应在满足设计精度和设计质量条件下，选择适当比例尺的地形图，并在地形图上确定开采范围、设计井位和布置管路。

第九条  矿山设计能力分别按标方和原方计算。制盐配套矿山按11～12.6标方生产1吨盐折算供卤能力。

第十条  开采范围内不同深度的开采层（段）可以设计不同的开采方法，但矿区各开采层（段）必须一次作出平面上和垂面上盐井布置的总体设计，并遵循自下而上的开采顺序，设计各开采层（段）盐井工程进度，确保开采范围内盐矿资源总的回采率符合要求。

第十一条  合理利用资源，确保矿山安全、注重环境保护。

## 第三章  基本参数及一般计算

### 第一节  资源储量及采出程度计算

第十二条  依据地质勘查报告计算矿区占用的资源储量。按本规程确定的相关系数分别设计计算各盐井（井组）、各开采层（段）和矿区的设计可采量（矿区占用的资源储量扣除设计损失量）、可采储量（矿区占用的资源储量扣除设计损失量及开采损失量），最终计算各开采层（段）及矿区的设计回采率。

第十三条  盐井(井组)回采率（K2）一般不得低于70%，矿区布井率（K1）不低于35%,矿区回采率（K）不得低于25%。

第十四条  设计可采量、可采储量的计算

1、井组控制面积的确定

不同开采方法的设计可采量控制面积按表1确定。

（见表1）。                                   表1

| 开 采 方 法 | 形 状 | 取值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 长（m） | 宽（m） |
| 对井压裂井组 | 矩 形 | 井距+（80～100） | 80～100 |
| 对井定向钻探井组 |  | 有效开采距离+（80～100） | 80～100 |
| 单 井 | 圆 | R = 30m 的 圆 形 |  |
| 多 井 井 组 | 多边形 | (按 上 述 原 则 确 定) |  |

2、盐井（井组）设计可采储量    q1 = S×M×D (符合定义见附则一)下同

3、盐井（井组）可采储量  q2 = q1× k2

4、矿区设计可采储量    Q1 =  i=1nq1i= k1×Q

5、矿区可采储量Q2 = i=1nq2i=k2×Q1

6、盐井（井组）开采损失储量  q3=q1-q2

7、矿区设计损失量Q3=Q-Q1

8、矿区开采损失量Q4=Q1-Q2

9、矿区同一开采层（段）回采率及矿区总回采率 k = k1×k2

10、矿区设计损失率  f设 =（Q-Q1 )÷Q×100%

11、矿区开采损失率  f采 =（Q1-Q2)÷Q1×100%

第十五条  按上述计算方法，设计矿区所需盐井（井组）的数量及工程施工进度，以满足矿山供卤能力的需求。

### 第二节  开采能力计算

第十六条  设计生产能力按年工作日300天，每日三班作业，每日净工作24小时计算。

第十七条  盐井(井组)开采强度（6～10）×105标方/年，盐井(井组)服务年限≤15年。

第十八条  矿区设计的盐井(井组)设计可采、可采储量应与盐井(井组)开采强度、盐井(井组)服务年限相吻合，与设计生产规模相匹配。

第十九条  盐井(井组)提倡中、小排量连续生产，配备一定的备用盐井(井组)。

第二十条  设计时应考虑矿区盐井(井组)采卤生产能力的自然递减因素。

第二十一条  盐井采卤生产相关参数的计算为：

1、注水井压力    P = P1 + P2 + △P = P1 + P2 +(1.2h1 - h2)

2、管路内径      d = 18.8(Qv)12

3、采注比  kf=0.7～1.0

第二十二条  依上述方法，分别计算日产卤量、年产卤量和日注水量、年注水量。

### 第三节  经济技术指标

第二十三条  盐矿资源/储量工业指标

1、质量指标

⑴ 氯化钠边界品位≥30%、最低工业品位≥50%；

⑵ 盐矿资源/储量综合利用硫酸钠品位≥8%；

⑶ 有害杂质含量                                              表2

| 有害杂质 | 铅 | 砷 | 锌 | 钡 | 氟 | 镁 | 总氨 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量% | ＜0.0001 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.002 | ＜0.0005 | ＜0.5 | ≤0.1 |

2、开采层要求

⑴ 边界纯盐厚度≥1.5米；

⑵ 开采高度及开采层（段）经济可采纯盐厚度

表3

| 盐矿埋深m | ＜300 | 300～800 | 800～1500 | 1500～2300 | ＞2300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开采层（段）高度m | ≤20 | 30～50 | 50～80 | 80～120 | 不作要求 |
| 允许累计采动高度m | ≤20 | 30～150 | 150～240 | 240～360 | ＜400 |
| 经济可采纯盐厚度m | 1.5～4 | 4～8 | 8～15 | 15～25 | ＞25 |
| 相应矿床实例 | 枣阳盆地 | 云应盆地大部分，松滋公安地区 | 云应盆地中部、天门小板地区 | 潜江地区 | 沙市荆州地段、利川建南地区 |

⑶ 开采层（段）中允许最大难溶夹层厚度：泥岩或硬石膏岩≤3米；

⑷ 开采层（段）含矿率≥40%；

⑸ 开采层（段）间距≥50米；

⑹ 最小安全开采深度

表4

| 分 区 | A区 | B区 | C区 | D区 | E区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位 置 | 云应地区应城城中以东、龚家巷-CK76-赵家祥以西地段 | 云应地区龚家巷-三合店-隔蒲镇-府河以北地段；枣阳盆地 | 云应地区B区以南、汉丹铁路以西、郎君桥断层以北地段；荆沙地区长江以南的松滋、公安地段 | 云应地区府河以南、汉丹铁路以东地段；天门地区 | 潜江地区、荆沙地区长江以北地段 |
| 安全开采深度m | 200 | 270 | 300 | 330 | 不作要求 |

第二十四条  服务年限

1、根据盐井(井组)可采储量和开采强度的规定合理设计盐井（井组）服务年限，使之相互协调，以满足本规程第十七条的要求；

2、在国家对不同规模矿山使用年度要求的指导下，根据矿区可采储量、采卤生产规模、盐井（井组）开采强度，合理设计计算所需盐井（井组）数量，满足矿山服务年限。

第二十五条  矿区的人力资源配置应为达到设计能力所需的生产工人、管理人员和其他人员。

生产工人指供水、采卤、供卤、供配电、维修、化验等生产过程中的人员；管理人员指矿区行政管理和工程技术人员；其他人员指矿区服务人员；

管理人员占设计定员的百分比不大于10%，其中工程技术人员占管理人员的50%以上；随着技术和生产力水平的提高，管理人员与工程技术人员的比例可适当提高，其他人员占设计定员的5%。

第二十六条  矿区的劳动生产率，按人力资源配置和年产卤量计算。全员劳动生产率不低于原卤1×105m3/人·年。

第二十七条  设计中按成本核算方法核算矿区投产后卤水生产的单位成本。

第二十八条  设计应进行技术经济分析，论述设计在技术和经济上的先进性和合理性。技术经济分析的主要内容包括：

1、对矿区开采的主要方案进行综合比较，并论述采用的开采方案的优越性；

2、对建设投资、劳动生产率、卤水成本、占地面积、建设期限等主要经济指标进行建设效果的分析和评价；

3、综合论述设计“四新”应用的先进性及其经济效果。

## 第四章  开采方法、开采系统

### 第一节  开采方法选择

第二十九条  选择开采方法必须考虑的因素：

1、基础地质条件、工程地质条件、水文地质条件、加工技术条件、自然地理条件；

2、开采工艺、产卤能力；

3、开采新技术；

4、矿山安全、环境保护；

5、建设和运行的成本；

6、盐井(井组)回采率、矿区回采率；

7、开采结束后的溶腔利用。

第三十条  根据不同的采矿要求可以选择对井（井组）连通或多井井组连通溶解岩盐的采矿方式，也可以选择单井对流溶解岩盐的采矿方式。井组的连通方法可以选择压裂法，也可以选择受控定向钻探法或其他有效方法。一个矿区可同时选择使用多种开采方法。

第三十一条  对井（井组）采矿设计应优先选择受控定向钻井连通，选用压裂连通时，必须先进行压裂设计，对于盐矿层埋深小于400米、地层裂隙及褶皱发育区不得选用压裂连通法；根据需要也可选用单井对流法。

总结完善现有的开采方法，积极探索更先进的盐矿水溶开采方法，不断推进盐矿开采技术进步。

### 第二节  开采系统确定

第三十二条  矿区开采路线（以对井井组为例）为：来自水源的淡水或制盐工业废水     矿区储水池(罐)     采卤泵     地面管路    注水井    地下岩盐溶腔    出卤井     地面管路     矿区储卤池(罐)；

开采系统的确定，包括矿区地面建（构）筑物设计、机电设备配置及控制，采卤过程注水方案、出卤形式及其控制阀门（组）选择和设置，管线规格、材质的选择及其走向和布置等等，以及上述各单体设计之间的相互协调关系。

第三十三条  开采工艺必须满足开采方法的需要，必须实现采矿能力。

第三十四条  建（构）筑物设计，电器、机械设备选择与控制，集散控制系统硬件配置、软件选择参照相关专业标准。

1、主要设备的选择应尽量实现通用化、标准化和系列化；

2、集散控制系统应考虑扩展和升级的需要；

3、主要设备应考虑一定量的备用。

第三十五条  采卤生产运行过程控制及其阀门(组)设置必须便于安装、便于操作、便于维修保养。

1、生产工艺系统的物料流转均由管道实现，以闸阀实施控制；

2、采卤用水应使用没有受到有毒有害物质污染的地表水、地下水和制盐回收的工业废水。

第三十六条  生产工艺系统必须设置反映盐井(井组)采卤运行过程、设备运行过程等系统运行过程的测量装置和监测点(见表5)。

表5

| 类 别 | 项 类 |  | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 物 理 量 | 动设备 | 采卤泵 | 电流(I)、电压(V)、压力(P)、排量(Q) |
|  | 静设备 | 池 罐 | 液位(H) |
|  |  | 盐 井 | 压力(P)、流量(Q) |
|  |  | 阀 组 | 开闭(O/F)状态 |
|  | 注水、出卤 |  | 温度(T)、波美度（°Be） |
| 化学量 | 注水、出卤、输卤 |  | 化学成份(C) |

其中流量的计量记录、卤水成份分析在盐矿水溶开采中至关重要，在设计时必须充分考虑。

第三十七条  管路设计

1、根据实际，基本管路网络可选择单井单管制，也可选择总管支管制。选定基本管路网络形式后，对单井单管制的占地、耗材和总管支管制的操作、监控、维修及均衡生产等方面的缺陷，设计时应予以考虑。

2、管路口径按水力学有关计算方法并结合实践予以确定，使两种基本管路网络形式在不同盐井深度、不同管路状况等具体条件下基本达到水力学平衡和出卤量最大化，并使之达到生产能力。

3、根据不同流体介质的特点可选择金属的、非金属的，单一的、复合的多种材质（附录五）。

4、地面管路的设计、安装必须满足开采工艺要求，可随时改变注、出水方向。

5、管路走向及布置在满足开采方法和开采工艺基本要求条件下，遵守下列原则：

⑴尽可能取直，减少拐弯和坡度；

⑵工程量小、占用土地少、避开重要建筑物；

⑶便于安装、巡视、维修。

## 第五章  盐井设计及其他附属设计

### 第一节  盐井（井组）布置方式

第三十八条  两口井组成一对井的井组方式是盐井布置的基本形式。在地质条件复杂或对井井组布置受外部条件限制的区域，可以局部采用单井或多井井组的布置形式。

第三十九条  盐井（井组）的平面布置力求采用等距化和规格化的条带式布置。对于油、盐兼采区域，盐井布置应在不影响采油前提下进行，也可以考虑利用报废的油井改作盐井。

第四十条  对于多个开采层（段）的盐矿布井，应考虑以下因素：

1、在布置盐井（井组）时，必须包括设计范围内确定的所有目的开采层（段），做到平面上各盐井（井组）之间，垂向上的各开采层段之间互不影响；

2、明确各开采层（段）累计开采上溶高度，以及盐井（井组）采出量的探测、计算和生产监控的手段与方法，明确服务年限的可采储量及设计开采强度，分别计算各盐井（井组）的服务年限,在保证开采安全前提下，提高各盐井（井组）和矿区回采率；

3、鼓励探索和完善一个井组同时开采两个或两个以上开采层（段）的多层同时开采技术。

### 第二节  盐井井位选定原则

第四十一条  在开采方法确定后，地面布置盐井井位主要考虑：

1、地质构造条件：盐井必须与断层及裂隙带留有足够的距离，确保盐井生产过程中不与断层、裂隙沟通，杜绝重大地质灾害的发生。

2、区域环境条件：邻近矿区生产及盐井分布情况；受保护对象的甄别和关系，设计区域地质环境、地面环境、地下水环境状况；

3、外部协作条件：土地占用、动力供给、三废处理、固井协作、供水途径、交通运输、材料保障等。

第四十二条  不同开采方法的盐井布置

1、压裂连通的对井井组，压裂注水井与目标井连线方向必须与压裂设计中确定的矿区压裂易连通方向一致；

2、受控定向钻探连通的对井井组，主要考虑加大对接靶区和减少定向钻进难度；

3、单井对流井、多井连通井组，视具体情形确定。

第四十三条  根据不同连通方式确定的井距与井组距(见表6)。

表6

| 连 通 方 式 | 井 距 (米) | 井组距(米) |
| --- | --- | --- |
| 压 裂 | 130～150 | 250 |
| 定向钻探 |  | 200～250 |

注: 定向钻探的井距为井底套管口之间的水平距离

第四十四条  经踏勘，以实测方式确定井口座标，并在地形图上标定盐井井口位置。

### 第三节  盐井设计

第四十五条  盐井设计一般应包括地质设计、工程设计、进度设计等内容。

第四十六条  盐井地质设计：包括钻探目的和要求，钻遇（穿）地层，完钻依据，资料获取要求，地层分层数据，预计油、气、岩盐层层位、井段，故障提示等。

第四十七条  盐井工程设计：以地质设计为依据，在考虑盐井（井组）占用矿量、生产能力、套管腐蚀速率、地层应力变化、开采深度等因素及其各因素之间相互关系的前提下，确定合理的井身结构及其固井工艺，以确保安全开采和达到本规程规定的盐井服务年限。

1、井身结构设计包括确定井眼尺寸、套管规格、钢级、连接方式及下入深度。

套管设计首先解决主荷载和复合荷载对套管的影响，确定基本结构。精确的套管设计还要解决次要荷载方面的问题。设计套管的调整程序于表（见表7）。

表7

| 问 题 | 外挤、内压强度不够 | 抗拉强度不够 | 次要载荷过大 |
| --- | --- | --- | --- |
| 调 整 程 序 | 增加壁厚- 提高钢级 | 改变连接螺纹-提高 钢级-增加壁厚 | 调整操作方法-调整 设计系数-提高钢级 |

(1)井眼尺寸与套管规格选择同时确定，必须保证套管与井筒之间、套管与套管之间的环状间隙≥25mm，井深大于1500m的环状间隙可适当减少；参见（附录六）；

(2)套管下入深度的确定

A根据需要确定是否设置导管，导管一般下深30～50m；

B表层管应下入第三系风化带以下30～50m；

C生产套管下入深度：

a、压裂连通井组，注水井下入目的开采层段直接底板面上2～3米，目标井下入目的开采层（段）中部偏下位置；

b、受控定向钻探连通井组，若为一垂直一定向井组，其垂直井下到目的开采层段直接底板上5米左右，定向井下入目的开采层段中下部，管口段倾角≥80°；若为两定向井，则两口定向井套管下入位置及管口段倾角，均与上述定向井要求相同；

c、单井对流井，生产管下入目的的开采层段中下部，中心管下入目的开采层底板上3～4米；

d、多井连通井组，原则上按上述各类型盐井套管下入位置确定。

2、固井设计包括确定套管壁厚、钢级及套管柱和固井工艺设计。

(1)导管、表层管、生产管、中心管均应选择API标准的石油套管和油管（附录七）；

(2)套管柱设计应进行必要的套管荷载计算和套管强度验算（附录八），确定壁厚、钢级和扣型；

(3)固井参数设计包括固井设备、水泥类别和型号、水泥浆比重、固井方式及水泥塞长度，并对套管连接下井和固井操作提出技术要求。

3、必要时设置井控装置。

第四十八条  编制方案时，在施工进度和顺序上既要考虑与地面附属工程的建设、安装保持一致，又要避免先期施工盐井及其形成的溶腔对后期施工盐井及溶腔相互干扰和影响。

第四十九条  根据施工地实际编制投资概算。

第五十条  盐井施工前，应按《湖北省盐矿水溶开采生产技术管理规程》中盐井钻井工程的要求编制施工组织方案。

### 第四节  其他设计的一般规定

第五十一条  矿区储水池（罐）的容量应能满足矿区12～24小时的采卤量。

第五十二条  矿区的采卤泵房、变电站、机修间、储水池（罐）、储卤池（罐）等主要生产建筑物及行政办公室等，应集中布置在厂区内，各种建筑物应能满足其使用要求。

第五十三条  设计应对采矿生产管理尤其是后期生产管理提出建议和意见，可对采矿结束后的溶腔利用和处理提出要求。

第五十四条  设计应对盐井（井组）停采闭井提出要求

1、实际采出矿量满足设计可采储量；

2、套管使用寿命达到服务年限。

第五十五条  矿区可设置机修车间满足焊、钳、车等基本作业需要。

第五十六条  矿区井场及其管路沿线应有基本通行道路，钻井施工和管路安装时应能满足各种特种工程车辆的通行。

第五十七条  矿区应保证通讯畅通。

## 第六章  矿山安全与环境保护

### 第一节  地表变形及地下水保护设计

第五十八条  预防因采矿活动造成地表变形及地下水污染，必须保证设计采用的技术思想与措施在实施过程中得以落实。

第五十九条  为防止水溶采矿过程中盐水与地下水窜通，特别是与第四系含水砂、砾层窜通导致地下水污染，甚至发生砂、砾层向溶腔漏失而引发地面塌陷，应对生产盐井实施防腐蚀，防冲击保护，避免符合质量要求的盐井在服务期内人为造成腐蚀、穿漏、断裂。

第六十条  为防止开采层（段）采矿时形成的各个溶腔之间在垂向和水平方向上发生非正常窜通，导致溶腔因高度和面积超过设计要求而失稳，引发地表变形。必须严格按设计中的盐井布设位置建井，不得随意变更，避免造成开采层（段）的间隔层和井组间保安矿柱条带预设隔离溶腔的作用降低。

第六十一条  在盐矿层埋藏较浅的地段采用压裂连通方法，当压裂48小时后出卤井仍无出卤显示应停止施压，防止地层大量充水或与构造裂隙贯通，影响矿区总体开发方案的实施。

### 第二节  地面主要建筑物保护设计

第六十二条  一般建（构）筑物用预留围护带、设计保安矿柱，同时限定最小安全开采深度的办法加以保护。

1、需要保护的对象分为三个等级确定围护带宽度（见表8）。

| 保护建构（筑）物主要目的 | 保护级别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 防止正常生产遭受严重的破坏 | 规模以上工厂、电站 | 冷却塔、水塔等 | 大型罐体 |
| 防止物资财产遭受严重的损失 | 城镇规划区及五层以上的公用建筑 | 3-4层砖砌建筑群 | 乡村居民区 |
| 围护带宽度（米） | 45 | 30 | 15 |

2、在围护带边界向外设计保安矿柱，由于盐矿一般赋存于缓倾斜地层中，基岩移动角采用近似值法确定为60°；表土层移动角定为45°。

3、设计保安矿柱在绘有矿层底板等深线和盐井位置、保护对象位置的平面图上进行，并用垂直断面法或垂直线法绘制矿柱剖面图。

4、设计的保安矿柱边界50米（溶腔半径）内，严禁设计盐井。

第六十三条  铁路、江河堤防、电力枢纽等重要保护设施按国家相关条例实施保护。

### 第三节  岩层移动、地表变形观测设计

第六十四条  通过岩层移动与地表变形观测，要求达到：

1、通过观测及时发现开采溶腔上方地表移动的征兆，为保护地下水和地面建筑物，特别是人民生命财产安全提出预警并报送当地国土资源管理部门，及时采取安全保障防范措施。

2、研究水溶采矿岩层移动规律，查明地面变形形成原因和机理、成灾条件和应对措施，为充分利用地下资源、选择合理开采方法、进一步预防和控制地面变形提供必要的科学依据。

第六十五条  建立岩层移动、地表变形观测网前，必须全面地收集采区地质、采矿资料和同类型矿区岩层移动资料，并由具有相应资质的单位或人员进行观测技术设计。

矿山初步设计应包括岩层移动、地表变形观测设计及观测网布设。

观测网的建设应与矿山建设同步实施。

第六十六条  有重点地设置地表变形观测网。属于下列情况之一者都要进行地表变形观测：

1、采动面积大于七万平方米的盐井（井组）；

2、同井多层开采的盐井（井组）；

3、地质构造条件复杂，盐井（盐井）分布不均、形式多样的矿区；

4、在留设保安矿柱加以保护的建筑物和铁路保安矿柱边界处。

第六十七条  岩层移动、地表变形观测的主要手段，是建立观测线、点，必要时建立监测水准网、GPS监测网，定期地重复地测量其平面和高程的变化，掌握其空间动态和变化规律。在发现异常时应增加观测频率和异常区观测线、点的密度。

第六十八条  地面观测网由沿矿层走向、倾向的观测线构成，观测线尽可能与各开采盐井（井组）的轴线一致。

第六十九条  控制点、基准点和观测点

1、控制点。利用国家高程控制网三等或四等水准网设置的地面控制点作为地面变形观测网的水准原点。

2、基准点。布设在变形范围以外（距极限移动边界30-50米）的水准测量的工作基点和观测点位移的依据点。观测线两端均设置基准点，同一端基准点间的距离应不小于50米。基准点定期（一般两年）以控制点予以校核。

3、观测点。位于变形范围内的观测线上反映地面变形的代表性点位。观测点间距为50-75米。

第七十条  关于观测线、点的布设原则和要求、测点结构和埋设方法、测量方法和要求、观测方法和要求、观测成果整理等参照相应规范执行。

第七十一条  对己发生变化的观测区域应对变化部位加密观测线、点及观测频率。除进行定期的仪器观测外，还必须辅以肉眼观察地面与建（构）筑物的涌水、漏水、裂隙、错动及坍塌变化，并作文字描述和成相记载，必要时还应测绘变化区沉降等值线图。

第七十二条  钻井水溶开采岩层移动地面观测结果应与盐井（井组）溶腔测量工作相互应证，综合解释。

第七十三条  积极探索使用GPS技术观测地面变化。为此而建立的测量控制网的布设原则和测量应符合上述规定，采用的各类参数、仪器和操作程序应符合GB/T18314全球定位系统（GPS）测量规范。

### 第四节  节能与环保安全设计

第七十四条  矿山设计必须遵循节约能源的有关规定，合理利用能源，降低能源消费，提高经济效益。

1、设计应分析能源消耗分布和结构，选择合理能源供给、使用方案。

2、积极采用节能新工艺、新材料、新设备，应用变压器及输配电、电动机、水泵等通用系统节能技术，降低能耗水平。

3、合理设置盐井（井组）—管路—机电设备配置，以最小的能源消耗取得最大的产出和效益。

第七十五条  矿山环境保护设计应执行国家、行业和地方环保标准、规范和规定，必须执行矿山整体设计主体工程与环保项目“三同时”原则；必须采取综合防治措施，将“三废”排放量降低到最小程度，排放浓度符合相应排放标准。盐矿钻井水溶开采应努力做到无污染零排放。

1、按照计划检修—控制泄露—及时回收—减少排放的顺序设计管路系统；

2、钻探岩粉及其他废渣可过滤脱卤、择地堆存，也可排入井管完好的退役盐井中；

3、按照《放射防护规定》要求对检测用放射源实施有效防护；

4、噪声控制在《工业企业噪声卫生标准》规定的85db以下。

第七十六条  根据水溶开采特点，消除、控制和降低矿山生产安全隐患，按照安全系列法律、法规、标准、规范，在触电（雷击）、机械伤害、起重伤害、高空坠落、物体打击、火灾安全、标志缺陷等诸方面实施安全设计，并在劳动保护、工业卫生、安全防护方面提出要求。

# 湖北省盐矿水溶开采生产技术管理规程

## 第一章  总 则

第一条  为了合理开发利用岩盐资源, 提高资源的采出率, 加强采输卤生产管理, 预防因采矿活动而引发的地质灾害与环境污染特制定本规程。

第二条  本规程适用于湖北省岩盐钻井水溶开采全过程的生产监控及技术管理。

第三条  盐矿水溶开采必须遵守国家有关的法律、法规及相关的管理规定，并结合矿山特点，建立相应的规章制度加以落实。

第四条  提倡应用新技术、新设备、新工艺及新材料，努力提高盐矿水溶开采技术水平。

## 第二章  盐井钻井工程

第五条  根据己批准实施的“采区开采设计”做好盐井地质设计和钻井工程设计，现场用仪器标定井位。若井位有较大变动，需进行论证，并存档备查。

第六条  钻井施工应编制盐井施工方案和技术要求, 其主要内容应包括: 钻遇地层及盐群、采芯要求、冲洗液性能、井身结构、开采层段、设计井深、套管下入位置、井斜角度、斜井曲率半径、钻孔轨迹、测井手段、靶点方位、水泥浆性能等。

第七条  盐井钻井必须在施工组织条件完备后方能进行，并应配备钻井和地质监督人员。

第八条  钻井施工必须注意并遵守如下事项:

1、应选用性能优良的钻井设备,井架及平台必须牢固,以能起下生产套管和处理孔内事故所应承受的负荷为原则。

2、根据地层岩性，合理选择钻井冲洗液，含盐段必须选用饱和盐水钻进。

3、井径必须达到设计的井身结构要求，以保证水泥环的厚度：

表层套管段水泥环厚度≥35mm；

生产套管段水泥环厚度≥25mm（井深超过1500m的可适当减少）。

4、采芯要求:生产盐井开采层段顶板以上可以不取芯，生产套管下入部位以上取芯50～80米。首次开采目的层岩盐段中一对盐井取全一套岩芯,以能进行对比为原则。回次采芯率应≥85％，若低于此值应采取补救措施。

5、套管下入深度严格按《湖北省盐矿水溶开采设计规程》要求执行。

6、终孔(或扩孔)后,下生产套管前要求洗井。单井对流法和水力压裂法盐井扫完水泥柱后必须洗净井底残留物,最后封闭井口。水平对接法的直井扫完水泥柱后,应建造满足实施钻井对接的靶区。

7、盐井施工时应防止环境污染。

8、其它有关要求参照《盐井钻探技术规程》执行。

第九条  井管

1、盐井套管应选用J55级以上优质长扣石油套管, 石油套管质量与规格应符合国标或API标准的要求。

2、生产套管抗内压安全系数:水力压裂法盐井,为压裂峰值的2～2.5倍; 单井对流法及水平对接法盐井,为注水生产压力的3.5～4.0倍。并应抽取套管总根数的10％连同接箍一起试压，稳压30分钟内压力下降值应≤0.5Mpa。

3、套管应清洁,无沥青、油渍、泥皮、锈层等缺陷。

4、套管应满扣连接,紧丝扣前用柴油将丝扣清洗干净, 紧丝扣时涂抹丝扣油或密封脂。余扣要求≤3扣,否则应更换管套，不充许焊接。

5、套管不应过早落位,固井前应上下活动套管,破坏套管外表和井壁的泥皮。

6、要求套管居于井孔中心,防止靠边,按设计要求直井段每间隔4根安装1个套管扶正器,斜井段间隔2根安装1个套管扶正器,以防止出现偏心水泥环。

7、下套管前必须清孔,检查套管钢级、内径、外径,并通过通径检查,逐根丈量、登记、编号入井。

第十条  固井

1、固井前应通井、洗井,以液流畅通为原则。

2、固井水泥的选用：表层套管选用A级水泥、生产套管选用G级油井水泥。

3、水泥用量计算推荐使用如下公式:

Q=〔（D/2）2×π×H-(d/2)2×π×h〕×(1.8～2.0)/40

式中:

Q: 水泥包数;

D：井径；

H: 固井深度;

d：套管外径；

h: 套管替空长度;

(1.8～2.0): 充盈系数;

40:每包水泥制浆体积(L).

4、水灰比按1:2配制,水泥浆密度要求达到1.86～1.92。

5、为确保固井质量,要求选用性能优良的固井车，固井作业应连续进行,水泥浆上返速度≥1.0m/s,杜绝假水泥环的形成。水泥浆要求返出地面, 返出地面的水泥浆密度要求达到1.8以上。候凝时间≥72h,凝固后的上部空隙用水泥浆灌满至井口。

6、生产套管内残留水泥柱长度≥30m;扫残留水泥柱前,要进行盐井试压,试验压力≥15Mpa,稳压30分钟内压力下降值≤0.5Mpa,视为固井质量合格。

第十一条  盐井测试

1、每井必须用钢卷尺或专业仪器校正井深4次以上(下表层套管前、采芯时、下生产套管的位置、终孔时),要求误差≤0.5/1000,误差超过规定要修改回次进尺。

2、用测斜仪对井斜进行专业测量:每20～50m测一点,直井段每100m≤1.5°,1000m以内累计≤3.0°;井深2500m以内,累计≤5.0°。定向钻进宜采用随钻测斜。

3、运用井径仪测量盐井直径,并作为计算水泥用量的依据。

4、用声幅测井检验技术套管的水泥固井质量及胶结情况,要求含盐段声幅测井优良率≥85％。

5、每口盐井必须测量井口座标。

第十二条  每口盐井必须建立资料齐全的施工档案。

## 第三章  对井连通采卤

第十三条  对井连通是指运用自然连通法、水力压裂法、水平对接法等工艺手段,使两口盐井连通采卤的过程。

第十四条  地面管线辅设:无论使用何种连通方式,安装的管线必须既能注水又能回卤,既能正压(正循环)又能反压(反循环);管线上的阀门等附件,其公称压力应为最高峰值压力的1.5倍以上。

第十五条  对完井一个月以上的盐井必须进行探测，探测遇阻达不到井底时，一定要进行清井处理。

第十六条  自然连通法:盐井运行前期为二口盐井各自独立单井对流采卤,中后期两井自然连通采卤，自然连通法应注意：

1、盐井应正、反循环周期性倒换运行,一般正循环时间为二个月,反循环时间为一个月。

2、用于自然连通的两口单井,其水平距离不宜过大,一般应控制在60m左右。

第十七条  水力压裂法:利用高压注水设备将压裂液注入井下,在盐群中形成导水裂隙使两井连通的过程，水力压裂法应注意：

1、压裂作业前应对设备、管线、阀门进行试压消除泄漏隐患。

2、压裂作业必须连续进行

3、压裂作业要选用小排量、高压力,破裂压力峰值过后稳定一段时间才能逐浙加大排量,以免人为引起压力变化。

4、一般情况下,压裂3～24小时后,出卤井开始滴卤，即表示进入扩槽阶段。

5、选用饱和卤水作为压裂液,有利于连通裂隙的快速形成。

第十八条  水平对接法:运用水平定向钻探技术,在两井间形成小口径通道,使两井连通采卤的过程，水平对接法应注意：

1、提倡一直一斜的两井水平对接连通方式。

2、水平通道应尽量靠近开采层段的底板,提高资源回采率。盐井深度在1000m以内，选用小曲率半径；盐井深度大于1000m，选用中曲率半径。

第十九条  资料整理:下述资料,应全部建档作原始资料保存。

1、连通(压裂)要有详细记录,并填写在报表上,编制曲线图。

2、卤水成分每两天分析一次,其结果要登记在连通(压裂)班报表上。

3、计算采注比、压力梯度和连通(压裂)速度等。

4、编写连通(压裂)小结,主要内容应包括连通(压裂)全过程,所遇问题,成功和失败的经验与教训等。

## 第四章  对井扩槽

第二十条  自然连通法的扩槽阶段一般非常短暂,其出卤量及卤水浓度均能短时间内满足采卤生产的需要。

第二十一条  水力压裂法所形成的裂隙通道非常细微,扩槽初期应遵守以下操作要点：

1、当扩槽压力下降速度变缓、出卤量减少或压力升高时,应及时倒换注水井（即反压）。

2、逐渐加大注水排量,加速盐层的溶解与冲刷,扩大通道,降低注水压力,达到正常采卤的目的。

3、禁止两井同时快速释放压力,防止造成盐井失稳及通道闭合。

4、为了加速通道畅通，可合理运用单井放喷手段。

5、为了保证扩槽作业的连续性应备有同一等级的设备。扩槽期间因故停车时,应立即关闭井口，保持井内压力。

6、密切注意压力、注水量和出卤量的变化,以分析压力过程中是否发生高压水窜顶、窜槽或未按预定计划连通。如遇到此类事故必须及时处理,用停压放喷的方法使不理想的通道闭合,经研究后再决定是否重新实施压裂作业。

第二十二条  水平对接法所形成的通道较大且稳定,应经常倒井并加大排量,尽快达到投产的目的。倒井时应防止水平井被水不溶物堵塞。

第二十三条  盐井投产必须具备的条件:

1、采注比≥0.8;

2、注水压力降到采卤设备允许的压力,或与理论计算值基本一致;

3、卤水NaCl≥285g/l;

第二十四条  合理控制注水量和出卤量，确保卤水浓度达到规定的要求。

## 第五章  采卤（生产）

第二十五条  工艺流程：各矿区均应根据其采矿方法，制订科学合理的工艺流程。

1、对流法的工艺流程为：淡水和制盐废水--淡水池（罐）--采卤泵—注水主（总）管—注水支管—盐井中心管（环管）--地下溶腔（溶解岩盐形成饱和卤水）--环管（盐井中心管）--回卤支管—回卤主（总）管—原卤池（罐）--（卤水净化）--输卤泵—输卤管—制盐装置储卤池（罐）--制盐。

2、水力压裂法及水平对接法的工艺流程为：淡水和制盐废水--淡水池（罐）--采卤泵—注水主（总）管—注水支管—注水井（回卤井）--地下溶腔（溶解岩盐形成饱和卤水）--回卤井（注水井）--回卤支管—回卤主（总）管—原卤池（罐）--（卤水净化）--输卤泵—输卤管—制盐装置储卤池（罐）--制盐。

3、各矿区均应编绘采区工艺流程图，标明所有的盐井、工艺管线、阀门、泵、池（罐）和有关仪表等。

第二十六条  采卤过程中应注意的事项：

1、制盐废水应全部用作采卤溶剂，不足部分用地面淡水或地下水补充；采区淡（废）水储存量应满足矿山采卤8小时以上。

2、采卤泵选用多级离心泵，其扬程及配用电机功率应足以克服沿途水力损失；在井深大于1000米时，推荐采用柱塞泵。提倡正压给水，提高采卤效能。

3、注水系统提倡单井单管，也可多井单管。

4、盐井必须定期倒井，倒井周期为3～6个月。

5、采卤泵的开启及关闭应缓慢进行，防止“水锤”破坏盐井生产管或中心管。

6、要经常注意同一采卤系统各盐井注水量和回卤量的情况,及时调节阀门,使之趋于平衡。

7、采注比应≥0.7,NaCl≥285g/l。

8、对井年采盐量要求≤8万吨，以中等强度开采为宜。

9、各矿区对电流、电压、泵压等工艺指标应严格监控与考核。

第二十七条  计量与测试:

1、注水与回卤都必须实行单井计量，以便及时监测井组采注比和采出率。

2、输卤总管必须安装流量计。

3、单泵必须安装电流表、压力表、电度表等计量仪表。

4、淡水池(罐)、原卤池(罐)应安装液位计。

5、提倡选用工艺参数集散控制系统。

第二十八条  分析与化验:

1、卤水综合样每班取样分析一次;单井卤水样三天分析一次。化验项目为:Cl- 、SO2-4、Na+、Ca2+、Mg2+，并测定波美度。

2、淡水和制盐废水样,每天取样分析一次, 化验项目为:Cl-、SO2-4、Na+、Ca2+、Mg2+、NH+4、HCO-3、PH值等的测定。

3、编制井组、采层段、矿区卤水成分变化曲线图及年度总结报告。

第二十九条  报表记录:生产及管理的主要环节都要有报表及台账,作为生产技术的原始资料备查。各矿区应建有以下主要报表及台账:

1、采(输)卤日报表

2、淡(卤)水分析日报表

3、设备运行记录

4、设备巡回检查(检修)记录

5、卤水产量(质量)统计台账

6、盐井运行档案

7、基础储量报表

8、卤水成本分析台账

第三十条  节能降耗:应大力推广运用新技术、新工艺、新设备及新材料,努力降低生产成本,提高劳动生产率。

第三十一条  设备维护及检修:

1、备用盐井为在用盐井数量的10%。

2、采输卤设备应两开一备。

3、应编制年度、季度、月度设备更新改造及大中小修理计划。

4、主要设备完好率≥。

5、设备动密封点泄漏率≤2‰，静密封点泄漏率≤0.5‰。

6、设备检修时应尽量选用标准化零配件,以提高设备的效率。

7、盐井、设备和工艺管线必须定期检查保养,防止堵、跑、冒、滴、漏。

第三十二条  操作规程及管理制度:各矿区都应制订具体而严格的操作规程和各种规章制度,一般应有以下内容:

1、岗位操作法；

2、设备检修规程；

3、淡、卤水分析操作法；

4、岗位交接班制；

5、巡回检查制；

6、安全责任制；

7、员工奖惩条例；

8、岗位职责及工作标准。

## 第六章  采区资源储量管理

第三十三条  采区资源储量管理是根据盐井实际施工井位，按《 湖北省盐矿水溶开采设计规程 》要求的方法，重新计算井组、开采层（段）及采区的可采储量。如果有部分未设计的资源量参与了开采或部分设计可采量由于客观条件无法开采，均需分别进行统计，并对开采设计中资源储量数据作出相应的变更。

第三十四条  井组设计可采量×70%( 井组要求达到的采出率)= 井组可采储量，根据采区可采储量的总和，合理安排矿区的开采计划。

第三十五条  计量各井组的采卤量，并对其化学成份与含量进行分析化验，并据此计算出各井组、开采层（段）及采区的实际采出量。

第三十六条  根据采区的实际采出量和采区采出率，每年进行一次储量注销。

第三十七条  当井组回采矿量与可采储量接近或一致时，应对盐井工程质量与回卤质量进行细致的检测与分析，经过科学的论证后，确定是否关闭、停采或继续生产。

第三十八条  采出矿量的计算: 井组采出矿量=（卤水含盐量-注水含盐量）×采卤量。采区采出矿量等于采区所有井组采矿量之和。

第三十九条  注销资源储量的计算：注销资源储量=采区采出矿量÷采区采出率。

第四十条  井组采出率的计算: 井组采出率= 井组实际采出矿量÷井组设计可采量，井组采出率要求达到70%。

第四十一条  开采层（段）采出率的计算：采层段采出率=采层段实际采出矿量÷采层段所有井组设计可采量之和，开采层（段）采出率要求达到 25% 。

第四十二条  采区采出率要求达到25%，其计算方法与开采层（段）采出率的计算一致。

第四十三条  采区布井率:盐井溶蚀半径为50m， 采区范围内布井率要求达到 35%。

第四十四条  井组设计可采量的计算：井组设计可采量=S（井组控制面积）×M（井组工业盐群纯盐厚度）×D（体重）。

第四十五条  井组可采储量的计算：井组可采储量=S（井组控制面积）×M）井组工业盐群纯盐厚度）×D（体重）× K 2（井组回采率）。

## 第七章  采区地质工作

第四十六条  采区地质工作的主要任务是指导采区建井生产与地面安全防治。在施工盐井时应有目的地收集地层、矿层资料，进一步验证以往勘查报告的可靠程度，解决以往地质工作中的地质、构造等遗留问题。如果原勘查报告所提交的资源储量，与采区地质工作验定的资源储量差别较大时，应向储量管理部门提交储量更改报告。

第四十七条  根据生产地质工作的研究，可调整采区设计中的布井位置。未经生产地质工作的认定，不得随意更改盐井布置位置。

第四十八条  采区开采的中后期，应根据生产过程中所获取的地质资料，编制采区挖潜改造方案，以满足采区采出率要求达到25%以上的要求。

第四十九条  采区关闭前，对采区设计损失量和未列入的基础储量，结合生产地质工作研究，提交二次开发利用的方案，进一步提高采区回采率。

第五十条  在施工生产井组时，根据设计要求对岩矿芯进行详细的描述，尤其要注意开采层（段）顶底板和盐群内裂隙的发育情况，必须绘制采芯段地质柱状图，比例尺为1:500。

第五十一条  按照采区设计要求对开采层段内的盐群及其顶板采集物理性能试验样，关于采样、送样、试验等具体要求，参照《金属非金属矿产地质普查勘探采样规定及方法》执行。

第五十二条  盐层要取化学分析样并及时化验，分析项目为Cl -、Ca2+、Na+、Mg2+ 、 SO42-、水不溶物， 并计算 NaCl 含量。参照《固体矿产普查勘探原始地质编录规范》填写取样登记表、送样单、分析结果登记表等。

第五十三条  为检查化验质量，必须抽取 20% 的样品进行内部检查，抽取5% 的样品进行外部检查，计算绝对误差和相对误差及超差率。具体作法和要求按《地质实验工作技术管理制度》执行。

第五十四条  对采区各盐井的地质情况，必须进行综合研究和盐群对比，编制柱状对比图(或剖面图) 和开采层（段）顶板(或底板)等高线图等。

第五十五条  盐井建井工作完成后要及时计算井组开采层（段）的基础储量，编写《井组基础储量计算说明书》。基础储量计算要按照《湖北省盐矿采区勘探规程》和《湖北省盐矿水溶开采设计规程》的有关要求执行。采区全部开拓工程完成后，还应计算采区经济可采储量。年度末对采区基础储量进行一次清算，按国家有关规定及时编制和上报。

第五十六条  矿山地质工作的最终成果包括报告、图、表都要建档保存，并按规定上报有关部门。

## 第八章  安全与环保

第五十七条  各矿区均应建立防治地质灾害应急预案和安全环境保护应急预案 。

第五十八条  溶腔管理:

1、溶腔高度及跨度应控制在《湖北省盐矿水溶开采设计规程》要求的安全范围之内。

2、井组开采的中后期应测试溶腔形态。

3、保护好保安矿柱,防止同一采层段井组溶腔窜通而形成不安全的巨形溶腔；杜绝上下采层段窜通。

4、结合生产管理随时分析并尽量控制溶腔发展形态，做到既保障安全又能利用地下溶腔。

第五十九条  盐井使用的中后期应测试盐井套管质量及水泥环质量,发现隐患及时处理或者停用、封固报废。当井组采出盐量达到设计要求尚能正常采卤时,应加密测试盐井质量和采高,经研究论证决定限采或停采。

第六十条  密切观测卤水是否出现浑浊现象,采卤量及采注比是否发生急剧变化,盐井停采后长时间是否仍在回卤,采区地面是否冒卤、冒水,地面及建构筑物是否开裂倾斜等异常情况。以上观察、测定结果都要建档记录,发现问题应及时研究、处理，必要时启动应急预案，并上报有关主管部门。

第六十一条  矿区应建立沉降观测网站,每年进行1～2次沉降观测。有关测点的布置,测量方法,资料整理与对比分析等按《湖北省盐矿水溶开采设计规程》的要求进行。

第六十二条  矿区范围内应按需要设置地下水质监测水井,每周取样分析一次Cl-含量,并建立资料档案,编绘曲线图表。

第六十三条  禁止在安全开采深度以上层段开采。

第六十四条  铁路和重要堤防等应按国家有关法规加以保护,一般建(构)筑物则按《湖北省盐矿水溶开采设计规程》的要求预留保安矿柱。

第六十五条  加强矿区巡查,防止盐井及工艺管线穿漏,禁止漫槽、漫罐、漫池等现象发生,泄漏的卤水必须回收。在管道密集地段应修建环保沟渠和集污池,定期进行水质、土质分析,“三废”必须达标排放，严格执行谁污染谁治理方针，积极进行土地复垦。

## 第九章  盐井事故处理及报废

第六十六条  盐井事故及处理：

1、盐井出现事故时,必须及时采取有效措施积极处理,处理无效时应向地方政府主管部门申请报废,并提交申请报告。报告内容应包括:盐井的历史、产量、服务年限、报废原因、采用过的处理方法及计划闭井办法等。

2、结晶盐堵井,可注清水溶解,情况严重时可下入钻杆扫通结晶物或用淡水循环方式,溶解直到全井畅通并应注意施工安全。

3、水不溶物堵井:若水不溶物堆积厚度不大,可以用反注水(或用高压泵注水,但应控制压力)的方法将堆积物冲松; 若水不溶物堆积厚度较大,则应用钻机处理。

4、中心管变形及穿漏:架设钻机将中心管提拨并进行局部更换。

5、生产套管穿漏:穿漏部位不太深时,可以下入次一级套管,重新固井、扫孔后投用。

第六十七条  生产套管变形:变形部位位于溶腔上部不远部位,或在溶腔内时,可以将变形段切割并使之脱落于溶腔内。

第六十八条  盐井报废：

1、正常报废:盐井回卤质量明显下降，服务年限到期，井组回采率达到设计要求，用控制注水量或间歇采卤的方法,卤水质量仍不符合要求时,可以正常报废并要求全孔段水泥封固。

2、非正常报废：由于地质原因、工程原因及其它原因造成盐井无法投用的现象。

(1)、地质报废:由于受构造裂隙影响使盐群对比有误，造成对井无法连通。

(2)、工程报废,可分为如下几种:

钻井施工报废,即盐井末达到设计要求,应及时处理；

工程质量太差造成报废,原因有套管材质不好,套管穿孔,丝扣断裂等；

固井质量不好,高压水窜顶、窜槽等。

压裂措施不当,对接连通失败而引起的盐井报废。

(3)、其它报废:如原来未考虑留矿柱,而后要留保安矿柱而造成的报废，溶腔发生重大异常或矿区发生地质灾害等。

第六十九条  盐井使用的中后期,或根据某些征兆判断盐井存在较大隐患时,应对盐井进行测试，防止盐井带病运行，酿成采区安全与环保事故。

## 第十章  矿区挖潜改造

第七十条  矿区的挖潜改造，应在原有的矿区边界范围内进行，挖潜改造的目的是为了提高岩盐资源采出率。

第七十一条  对“三下”矿产进行采矿技术的引进与攻关，实施保护性开采。

1、“三下”是指水体（溶腔下）、建筑物下、铁路（公路）下。

2、下部开采层没有得到合理开发利用，而其上部开采层（段）已开采形成岩盐溶腔覆盖其上，使下部开采层难以利用，应该运用穿溶腔成井等技术提高资源利用率。

3、本着提高资源采出率的目的，积极探索和实施建筑物下，铁路（公路）下采矿技术的运用。

第七十二条  盐井更新：对因故封固报废的盐井,在其井组采出率未达到设计要求,且卤水质量仍可满足生产要求时，应经过充分论证后方可补打更新井，利用其原有溶腔进行生产。

第七十三条  保安矿柱的保护性开采:经过地球物理方法测试溶腔的结果表明溶腔及其顶板的稳定性可以得到保证时,可选择性地开发利用保安矿柱。

第七十四条  对于矿区设计时留下的边角,其面积不足以布置对井时,可考虑布置单井对流生产,或施工单井与老溶腔连通采卤。

第七十五条  利用己形成的岩盐溶腔,可储存卤水净化产生的钙镁泥等固废物质，同时收集溶腔充填卤水。

第七十六条  对矿区故障盐井应进行技术改造后再加以利用。

第七十七条  充分将停采盐井及停采矿区的地面设施, 利用于新建盐井和新建采区的生产。

## 第十一章  矿区闭坑

第七十八条  矿区闭坑前应从采区地质条件、矿床开采技术条件、盐井工程、采区生产、地面设施、储量利用、矿山安全与环保等方面进行全面总结。

第七十九条  依据《中华人民共和国矿产资源法》及《中华人民共和国矿产资源法实施细则》（国务院令第152号）第三十二条规定的要求，矿山企业在采矿许可证有效期满或有效期内，停办矿山而资源尚未采完的，应达到如下要求：

1、必须采取措施将资源保持在能够继续开采的状态。

2、编制矿山开采现状报告及实测图件。

3、按照有关规定注销所消耗的储量。

4、按照原被批准的开采设计，完成相应的有关劳动安全、土地复垦及环境保护工作。

5、停办申请被主管部门批准、验收合格后，办理有关证、照注销手续。

第八十条  采区闭坑的法律程序:依据《中华人民共和国矿产资源法》第十八条及《中华人民共和国矿产资源法实施细则》（国务院令第152号）第三十三条的规定，采区闭坑应按下列程序办理审批手续：

1、开采活动结束的前一年，向原批准采区开采的主管部门提出采区闭坑申请，并提交闭坑地质报告；

2、闭坑地质报告经原批准开办采区的管理部门审核同意后，报国土资源管理部门批准；

3、闭坑地质报告批准后，矿山企业应当编写关闭采区报告，经上述主管部门批准后完成采区关闭工作。

第八十一条  采区闭坑应达到的安全、环保、储量指标：

1、井组采出率≥70%；

2、矿区可采系数≥35%；

3、矿区采出率≥25%；

4、矿区沉降活动已趋于稳定；

5、盐井全孔段封固，地下水Cl-含量≤250mg/l;

6、地面被污染农田应有效复垦。

第八十二条  闭坑采区的管理:依据《中华人民共和国矿产资源法实施细则》（国务院令第152号）第三十四条的规定，闭坑后的采区应当完成下列工作：

1、按照国家及行业有关规定将地质测量、采矿资料整理归档，并汇交闭坑地质报告，关闭采区报告及其他有关资料；

2、按照批准的关闭采区报告，完成有关劳动安全、水土保持、土地复垦和环境保护工作，或者缴清土地复垦和环境保护的有关费用。

3、矿山企业凭关闭矿山报告批准文件和有关部门对完成上述工作提供的证明，报请原颁发采矿许可证和安全生产许可证的机关办理采矿许可证和安全生产许可证的注销手续。

第八十三条  闭坑地质报告的编写:

采区闭坑地质报告是采区闭坑的主要依据之一，为合理开发利用和有效保护岩盐资源，采区闭坑前，必须编写采区闭坑地质报告。

采区闭坑地质报告应包括：采区概况、采区地质、设计、开发及资源利用、探采对比、水文地质、工程地质和环境地质，闭坑原因、资源储量的结算及剩余资源储量处理等主要内容（详见附录九）。

## 附则一  主 要 符 号

d---管路内径（mm）；

D---石盐体积质量（T/m3）；

f采---矿区开采损失率（%）；

f设---矿区设计损失率（%）；

h1---出卤井井深（m）；

h2---注水井井深（m）；

k---矿区回采率（%），通过挖潜改造一般应保证≥25%；

k1---矿区布井率(%)，一般≥35%；

k2---盐井(井组)回采率(%)，一般≥70%；

kf---采注比（无纲量），一般0.7＜kf＜1；

M---纯盐厚度（m），开采层段盐厚累加数与岩盐品位的乘积；

P---采卤注水井注水压力（Mpa）；

P1---地面管路和盐井(井组)生产管水头损失（Mpa）；

P2---连通井井下溶解阻力损失（Mpa）；

△P---连通两井注入淡水与返出卤水的比重差而产生的压力差（MPa）；

q1---盐井(井组)设计可采量（T）；

q2---盐井(井组)可采储量（T）；

q3---盐井(井组)开采损失量（T）；

q1i---第i盐井(井组)设计可采储量（T）；

q2i---第i盐井(井组)采出矿量（T）；

Q---矿区占用资源储量（T）；

Q1---矿区设计可采量（T）；

Q2---矿区可采储量（T）；

Q3---矿区设计损失量（T）；

Q4---矿区开采损失量（T）；

S---盐井(井组)控制面积（m2），按下表计算；

Q---出卤量

## 附则二  名词解释

1. 盐矿 saline minerals

蒸发沉积生成的钾、钠、钙、镁等元素的氯化物、硫酸盐、碳酸盐及硝酸盐等矿物。

2. 盐群 salt group

由若干基本沉积韵律组成的薄层岩盐与其他薄层岩层互层的层段。

3. 矿区Ore district—进行采矿活动的地区

4. 采区Working Sector—盐矿钻井水溶开采的范围

5. 开采层（段） layer series of development

将数个可能连续上溶开采的盐群组合，达到经济开采厚度的盐矿层（段）。

6. 钻井水溶开采法 solution mining in drilled well

用钻井工程在盐矿层中建造初始溶腔、注水溶盐、生成卤水、地面采集卤水的开采方法。

7. 单井对流水溶开采法 solution mining by convection in single well

在多层同心管柱处于密闭状态的盐井中，从其中一层管内注入淡水，溶盐制卤，卤水从另一层管内返出地面的开采方法。

8. 井组连通水溶开采法solution mining in communicated well

由两井或多井构成井组，在井间盐层中建造溶解通道，从一井或多井注入淡水，溶盐成卤，卤水从其他井返出地面的开采方法。

9. 自然溶蚀连通水溶开采法solution mining in communicated wells by natural dissolution

两口或多口用简易对流法开采的盐井，生产后期于盐层中溶蚀连通后，形成井组连通开采的方法。

10. 水力压裂连通水溶开采法solution mining with hydraulic fracturing

用高压卤水或淡水在两井间的同一盐矿层中建造压裂通道，再从一井注入淡水，溶盐成卤，卤水从另一井返出地面的开采方法。

11. 定向水平井连通水溶开采法solution mining in communicated horizontal wells by directional drilling

采用定向钻井技术，使两口定向水平井朝同一“靶点”钻进，或一口定向水平井朝目标井（直井）钻进，使两井在目的开采盐层中连通的水溶开采方法。

12. 卤水 brine

由溶解岩盐矿石取得的以氯化钠为主要成份的水溶液。

13. 采出率 recovery percent of reserves

盐矿开采过程中，某一时刻的累计采盐量占设计可采储量的百分数。

14. 原方cubic metre of primitive

卤水以立方米为计量单位的原始体积单位。

15. 标方 cubic metre of standard

卤水以氯化钠100克/升为标准含量、以立方米为计量单位的折算体积单位。

16. 设计可采量 recoverable reserves of layout

在当前技术和经济条件下设计可以采出岩盐储量。

17.回采率 recovery factor

在一定开采区域内采出盐量占设计可采储量的百分率。

18.布井率 arrangement factor

设计盐井（井组）控制面积的累加值占矿区面积的百分数。

19. 设计损失 layout lose

设计区域原始资源储量与设计可采量的差值。

20. 开采损失 production lose

设计可采量与实际采出矿量的差值。

21. 开采强度 production speed

单位时间内采出的矿量。

22. 采注比 ratio of brine to injected water

采出卤水量与注入淡水量之比值。

23. 井位 wellsite

盐井所处的方位，通常指井口位置。

24. 注水井 injection well

在井组连通法水溶开采时注入淡水的盐井。

25. 出卤井 production well

在井组连通法水溶开采时返出卤水的盐井。

26. 固井 cementing well

在井筒或套管与套管的环形空间充填水泥的作业。

27. 压裂井fracturing well

进行水力压裂作业的盐井。

28. 目标井 target well

在定向钻井或水力压裂作业时，设计与其连通的盐井。

29. 靶点 target orders

定向水平井钻达的目的部位。

30. 井距 distance between well

在井组连通法水溶开采时盐井与盐井之间的地面距离。

31. 井组距 distance between array

在井组连通法水溶开采时井组与井组之间的地面距离。

32. 环状间隙 wreath form distance

盐井管件（套管或油管）与裸眼或其他管件呈环状的环宽度。

33. 导管 pipe

表层套管外下入井下起隔水护壁作用的最外层套管。

34. 套管 casing

钻井完成或阶段完成后，下入井内保护井壁的钢管。

35. 表层套管 surface casing

为防止井眼上部表土疏松层垮塌和上部地层水的浸入而下入井内的套管。

36. 生产套管 producing casing

为保证盐井正常生产而下入井眼内开采盐层部位的套管。

37. 直接底板 floor of layer

直接与盐矿层底部接触的围岩岩层。

38. 套管柱casing pillar

因不同目的、不同功能、不同受力特点下入井内的各层套管的组合。

39. 井身结构 well structure

根据水溶开采工艺要求设置的套管程序和与之相适应的钻井直径及固井要求。

40. 中心管 central pipe

盐井完成后下入生产套管内、并与之形成的环形空间组成循环注水系统的丝扣连接的钢管。中心管可选用油管、钻杆或其他钢管。

41. 水泥塞 cement plug

由注入井眼或套管内的水泥浆凝固而形成的、具一定高度的水泥柱。

42. 水泥返高cement top

固井时从管外上返的水泥浆凝固后形成的水泥环顶界面位置。

43. 地表变形 ground transforms

因地层压密而引起的地物位移、地面开裂和地面标高变化。

44. 溶腔 cavity

水溶采盐过程中在地下盐层中形成的洞穴。

45. 保护矿带safety deposit

盐井（井组）之间或盐井与构造破碎带之间在水溶开采岩盐时，为防止发生水力联系而设计一定宽度的隔离矿带。

46. 保安矿柱 safety pillar

在水溶开采岩盐时，用以支撑被保护建、构筑物而设计的暂时或永久不采的盐矿层。

47. 水准测量 leveling

应用水平视距测量技术测量地面标高变化。

48. GPS测量 GPS surveying

应用全球定位系统技术测量地面标高变化。

49. 移动盆地 move basin

地面标高变化的规则封闭区域。

50. 基准点 control location

变形区外测量位移的固定点和依据点。

51. 观测点 prognosticate location

按一定布局在变形区内设置的具有代表性的反映变形程度的测量观察点。

## 附录一  湖北省石盐矿石自然类型与盐群工业类型的划分

矿石自然类型

石盐矿石按其结构、构造特征可分为三类。这三种不同类型的矿石反映了矿石形成时的沉积环境、矿物组合以及盐矿石的质量。

第一类：块状石盐矿石：

矿石主要由石盐矿物组成，呈致密块状构造，层状产出其质量和延伸的稳定性较好。钙芒硝、硬石膏和泥质矿物在矿石中呈条纹状、星点状或小团块状分布。

该矿石NaCL含量一般在75～≥95%。

第二类：条带状石盐矿石：

矿石具似层状、条带状构造，为若干个数毫米到数厘米厚的石盐、钙芒硝、硬石膏和泥质矿物的条带，呈互层或夹层形式组成。条带界限不很明显，延伸时相互交替或尖灭再现，矿石质量波动较大，NaCL含量一般在50～75%。

第三类：团块状岩盐矿石：

矿石的基质为钙芒硝、硬石膏或泥质矿物集合体，石盐呈散点状，不规则的团块状产于其中。矿石质量较差，NaCL 含量一般＜30～50%。

以上三种类型，可按其中主要杂质矿物再区分为钙芒硝质，硬石膏质或泥质矿石。

盐群工业类型

开采卤水成份的变化，取决于盐群中杂质矿物的组成。杂质矿物大量出现在盐群的夹石中，夹石在盐群中的比例较大而且与矿石自然类型在成因上（分布上）有密切关系，因而在划分盐群的工业类型时以夹石的岩性和组成比为依据。盐群中主要杂质的组分和分布可划分出以下四种类型。

（1）钙芒硝型盐群：盐群中硬石膏岩层厚度大于夹层总厚度的60%。

（2）硬石膏型盐群：盐群中硬石膏岩厚度大于夹层总厚度的60%。

（#）泥质型盐群：盐群中泥质厚度大于夹层总厚度的60%。

（4）混合型盐群：盐群中不同成分的夹层厚度都小于夹层总厚度的50%。

## 附录二  矿石化学分析的基本要求

1.岩心取样必须及时进行。

2.化学分析类型及分析项目

⑴基本分析（水溶）：样品取自工程各盐群中矿石或夹石的混合样。其目的是确定矿石和夹石中NaCl的百分含量，初步了解矿石化卤后的主要成分。分析项目为Cl-、SO4=、K+、Na+、Ca++、Mg++和水不溶物。

⑵组合分析（水溶）：样品由各工程同一工业盐群的基本分析样组合而成，组合方法按盐群中矿（夹）石的厚度比取出相应的重量合并。其目的是为了解矿石中主要有益、有害元素或组分的含量。分析项目为Cl-、So-、K+、Na+、Ca++、Mg++、Pb++、Ba++、I-、Br-、As=和水不溶物。

⑶化学全分析。其目的是全面了解各种矿石或夹石自然类型中各种元素与组分的含量。

3.化学分析质量要求

按DZ0130.3《地质矿产实验室测试质量管理规定》执行。

4.化学分析中水不溶物与水溶盐的内容说明：

用水溶解盐矿石时，样品中各种组分的溶解度各不相同，在溶解样品中全部氯化钠的条件下，可以将盐类的矿石矿物成份分成以下四类：

⑴“水不溶物”包括有粘土矿物、石英及其他硅酸盐矿物。

⑵难溶盐类有白云石等，由于其溶解度极小，可以包括在“水不溶物”中，计算总量。

⑶可溶盐类有石膏和钙芒硝等。这是盐类矿石、夹石中大量产出的矿物，在水中的量将随加入水量和溶解条件而异。卤水中含钙量过高易产生采卤过程中堵管以及制盐过程中堵管，因而含钙过高的卤水必须作净化处理。卤水中硫酸钠含量高低涉及到芒硝的综合回收利用工艺，因此为反映盐类矿石与卤水的成分特征，在控制易溶盐溶解的条件下，对钙芒硝、石膏中不溶的部分不再作任何处理，列入“水不溶物”的总量，它们是溶腔内残渣的主要组成部分。

⑷易溶盐有石盐、芒硝以及微量的钾盐、溴和碘的钾钠盐。

5.盐矿石中各种组分的计算方法。

盐类主要矿物的沉淀生成次序是钙镁的碳酸盐（CaCO3、MgCO3）---石膏（CaSO4）-钙芒硝（Na2SO4、CaSO4）---芒硝（Na2SO4）-岩盐NaCl。因此计算各种水溶盐组成成分进可按下列次序进行。

⑴CaSO4%=Ca+%×3.397%

⑵Na2SO4%=(SO4=%-CaSO4%×0.7056)×1.479

⑶若需计算钙芒硝时则应根据化学全分析结果将CaSO4与Na2SO4的克分子当量数加以比较，

当CaSO4＞Na2SO4时按下式计算：Na2SO4×CaSO4＝Na2SO4%×1.959

当Na2SO4＞CaSO4时则按下式计算:Na2SO4×CaSO4%＝NaSO4%×2.043

⑷NaCl%=(Na+%- Na2SO4×0.3237)×2.542

当未见有MgCl2存在时,可用下式计算:

NaCl%=(Cl_%-K+%×0.9053)×1.6435

⑸KCl%=K+%×1.907

## 附录三  矿石体积质量的确定

石盐矿石体积质量与其NaCl的含量呈反比关系。在确定石盐矿石体重时参见下表。（在详查、勘探工作中应抽样验证）

| Nacl 含量% | ＞90 | 90～80 | 80～70 | 70～60 | 60～50 | 50～35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体重 吨/米3 | 2.13 | 2.17 | 2.22 | 2.26 | 2.30 | 2.35 |

注：纯盐体重按2.1计算。

## 附录四  (预)可行性研究、初步设计、施工图设计依据、目的、主要内容

一、（预）可行性研究

1、（预）可行性研究依据

（1）区域发展总体规划、矿产资源总体规划

（2）项目建议书及主管部门对项目建议书的批复

（3）项目产品市场调研

（4）成熟的技术和生产工艺

（5）建设地投资、原辅材料、用地、环保、交通运输、劳保、人力资源等环境现状

（6）建设地社会、经济、自然状况

（7）建设地税收贷款等财务现状

2、（预）可行性研究目的

（1）分析项目前景、提供决策依据

（2）运用成熟工艺、探索先进技术

（3）确定资源配置、明确建设进度

（4）进行投资估算、预测经济效果

（5）提出环保举措、制定能耗指标

3、（预）可行性研究主要内容

说明书：

（1）概述

（2）市场预测

（3）建设规模与产品方案

（4）厂址选择

（5）盐矿地质

（6）技术方案设备方案工程方案

（7）主要原辅材料燃料供应

（8）节能节水

（9）环境影响评价

（10）劳动安全工业卫生与消防

（11）组织机构与人力资源配置

（12）项目实施进度

（13）投资估算与资金筹措

（14）财务评价

（15）国民经济评价

（16）社会评价

（17）风险评价

（18）主要对比方案

附图：

（1）代表性剖面图、柱状图

（2）第四系等深线图

（3）开采层顶底板等深线图

（4）资源储量计算图

（5）采卤井布置方案图

（6）工艺流程图

（7）矿区总平面布置方案图

二、初步设计

1、初步设计依据

（1）省级及其以上国土资源管理部门评审、备案的资源储量报告及其资源储量

（2）省级及其以上国土资源管理部门审查、核准的矿山开发利用方案批文,省级及其以上国土资源管理部门颁发的《采矿许可证》

（3）行业主管部门核准的立项批文

（4）设计委托书及其合同

2、初步设计目的

（1）设计方案比选、确定

（2）土地转让

（3）投资控制

（4）主要设备、材料订货

（5）盐井设计

（6）采卤管路、工艺管路布置

（7）环境保护方案编制

3、初步设计主要内容

说明书

（1）总论

（2）技术经济指标

（3）盐矿地质及资源概况

（4）钻井水溶开采方案

（5）盐井工程

（6）采集卤

（7）配套辅助工程，包括总图、运输、建筑、结构、给水排水、供电与通讯、计量、维修

（8）环境保护

（9）节能与节水

（10）劳动与安全、工业卫生、消防

（11）总概算书

附图：

（1）矿区工程平面布置图

（2）矿区走向、倾向方向地质剖面图和盐群对比图

（3）占用储量计算图

（4）盐井设计图

（5）各盐井地质柱状图和盐井井身结构图

（6）各开采层段底板等高线图

（7）矿区开采工艺流程图

（8）矿区管路布置图

（9）主要地面建筑物保护矿柱设计图

（10）保护矿柱设计图

（11）地面沉降、变形观测布置图

（12）厂区、泵房、给排水、监控、照明平面布置图

（13）主要建构筑物平、立、剖面图及结构图

（14）供、变、配电系统布置图

（15）电气主接线及二次接线图

（16）继电保护、接地保护图

附表：

（1）矿区占用储量计算表

（2）盐井（井组）、开采层段、矿区设计可采储量计算表

（3）技术经济指标表

（4）卤水成本表

（5）工程统计表、盐井设计参数表

（6）地面沉降、变形观测控制点、观测点位置表

（7）材料设备清单

（8）工程进度表

（9）电力负荷表

（10）概算表

三、施工图设计

1、施工图设计依据

（1）经审查批准的初步（扩初）设计

（2）建设地地理、气候、人力资源、交通运输、动力供应等环境因素

（3）建设地物价水平

2、施工图设计目的

（1）编制施工组织设计指导建设施工

（2）编制施工图预算

（3）编制设备、材料计划和订货

（4）盐井施工设计和组织实施

（5）土建施工设备安装

（6）采卤管路工艺管路安装

（7）竣工验收

（8）试生产

3、施工图设计提交图件

（1）盐井施工图

（2）采卤管路工艺管路及阀门组安装图

（3）储水储卤池(罐)施工图

（4）厂房建筑施工图

（5）机械设备电汽设备仪表装置安装图

（6）厂区道路绿化给排水消防施工图

（7）其他必需图件

## 附录五  几种新管材

一、塑料管

1、塑料管的种类

| 序 | 种 类 |  | 合 成 方 法 | 特 性 | 连接及安装 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬聚氯乙烯（PVC-U） |  | 未增塑的聚氯乙烯加入少量铅化合物稳定剂 | 较高硬度、刚度和许用应力 | 承插、承插焊接埋地安装 | 使用过程中铅会析出 |
|  | 软聚氯乙烯（PVC） |  | 聚氯乙烯与增塑剂（＞30%）、稳定剂等组成 | 常温下易变形低温下易脆化 |  | 只能做临时用管 |
| 2 | 聚乙烯 （PE） | 高密度（HDPE） | 乙烯单体在1.4MPa、100℃下聚合而成 | 密度与硬度成正比，与刚度成正比 | 热熔 | 高、中密度常用 |
|  |  | 中密度（MDPE） | 乙烯单体在1.8～8.0MPa、130～270℃下聚合而成 |  |  |  |
|  |  | 低密度（LDPE） | 乙烯单体在100～300MPa、180～200℃下聚合而成 |  |  |  |
| 3 | 聚丙烯（PP） |  | 丙烯气体聚合而成 | 高硬度、刚度和热稳定性 | 热熔、焊接、螺纹 | 坚硬、耐热 |
| 4 | A B S |  | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚而成 | 较高耐冲击强度和表面硬度，高耐温性 | 粘结、法兰、螺纹，埋地 | 随三聚物比例不同，性能有所不同 |

B.1.2塑料管物理力学性能

| 序 | 种 类 |  | 密 度 g/cm3（20℃） | 线膨胀系数 ×10-5/℃ | 使 用 温 度℃ |  |  | 弹性模量 N/cm2（20℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 连续 | 短期无压 | 最低 |  |
| 1 | 硬聚氯乙烯（PVC-U） |  | 1.38 | 5～7 |  |  |  | 3×105 |
|  | 软聚氯乙烯（PVC） |  | 1.35 | 5～10 | 50～60 | 60～70 | 0 |  |
| 2 | 聚乙烯（PE） | 高密度（HDPE） | 0.96 | 13 | 60～70 | 70～90 | -40 | 9×106 |
|  |  | 中密度（MDPE） | 0.94 | 14～16 |  |  |  | （1.5～2）×104 |
|  |  | 低密度（LDPE） | 0.92 | 18 | 50～80 | 60～70 | -20 |  |
| 3 | 聚丙烯（PP） |  | 0.90 | 11 | 80 | 80～100 | 0 | 1.3×105 |
| 4 | A B S |  | 1.02～1.08 | 9 | 60～80 | 80 | -30 | 2.4×105 |

二、硬聚氯乙烯（PVC-U）

1、产品规格

| 公称外径 mm | 壁厚e（公称压力MPa） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 |
| 20 |  |  |  |  | 2.0 |
| 25 |  |  |  |  | 2.0 |
| 32 |  |  |  | 2.0 | 2.4 |
| 40 |  |  | 2.0 | 2.4 | 3.0 |
| 50 |  | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.7 |
| 63 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.8 | 4.7 |
| 75 | 2.2 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 |
| 90 | 2.7 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 |
| 110 | 3.2 | 3.9 | 4.8 | 5.7 | 7.2 |
| 125 | 3.7 | 4.4 | 5.4 | 6.0 | 7.4 |
| 140 | 4.1 | 4.9 | 6.1 | 6.7 | 8.3 |
| 160 | 4.7 | 5.6 | 7.0 | 7.7 | 9.5 |
| 180 | 5.3 | 6.3 | 7.8 | 8.6 | 10.7 |
| 200 | 5.9 | 7.3 | 8.7 | 9.6 | 11.9 |
| 225 | 6.6 | 7.9 | 9.8 | 10.8 | 13.4 |
| 250 | 7.3 | 8.8 | 10.9 | 11.9 | 14.8 |
| 280 | 8.2 | 9.8 | 12.2 | 13.4 | 16.6 |
| 315 | 9.2 | 11.0 | 13.7 | 15.0 | 18.7 |
| 355 | 9.4 | 12.5 | 14.8 | 16.9 | 21.1 |
| 400 | 10.6 | 14.0 | 15.3 | 19.1 | 23.7 |
| 450 | 12.0 | 15.8 | 17.2 | 21.5 | 26.7 |
| 500 | 13.3 | 16.8 | 19.1 | 23.9 | 29.7 |
| 560 | 14.9 | 17.2 | 21.4 | 26.7 |  |
| 630 | 16.7 | 19.3 | 24.1 | 30.0 |  |
| 710 | 18.9 | 22.0 | 27.2 |  |  |
| 800 | 21.2 | 24.8 | 30.6 |  |  |

2、技术性能

⑴ 外观 管材内外壁光滑、清洁，无划伤、气泡、裂口及明显凹陷、杂质、颜色不匀等，管端切割平整并与管轴线垂直。

⑵ 壁厚偏差 同一截面壁厚偏差≤14%。

⑶ 弯曲度 ≤1.0%（40～200mm）；≤0.5%（＞225mm）；同方向弯曲，不允许呈S型。

⑷ 物理性能

| 性能 | 密度 g/cm3 | 维卡软化温度℃ | 吸水性g/m2 | 纵向回缩率% | 扁平试验 | 耐丙酮性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 1.35～1.46 | ≥76 | ≤40 | ≤5 | 无裂缝 | 无分层、碎裂 |

⑸ 力学性能

| 项目 | 落锤冲击试验 | 拉伸屈服强度 MPa | 液压试验 | 连接密封试验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | A：0℃10次冲击无破裂 B：0℃冲击TIR<5%，20℃冲击TIR<10% | ≥45 | 无破裂、无渗漏 |  |

⑹ 卫生性能 符合相应指标

⑺ 忌阳光照射

三、玻璃钢管

1、玻璃钢管的种类

| 种 类 | 结 构 |  |  | 设计压力 MPa | 设计温度 ℃ | 连接方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 内衬层 | 结构层 | 表面层 |  |  |  |
| 接触成型 | 65～95%树脂，厚1.5～2.5mm | 45～55%树脂 | 树脂，厚0.5～1.0mm | ≤0.6 | ≤80 | 对接、承插、法兰 |
| 缠绕成型 |  | 35～45%树脂 |  | ≤1.6 |  |  |

2、玻璃钢管产品规格

（1）接触成型

| 公称通径 mm | 受内压条件下的厚度mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0.25MPa | 0.4 MPa | 0.6 MPa |
| 50 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 80 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 100 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 150 | 5.0 | 5.0 | 6.5 |
| 200 | 5.0 | 6.5 | 8.0 |
| 250 | 6.5 | 6.5 | 8.0 |
| 300 | 6.5 | 8.0 | 10.0 |
| 350 | 6.5 | 8.0 | 10.0 |
| 400 | 6.5 | 10.0 | 12.0 |
| 450 | 8.0 | 10.0 | 14.0 |
| 500 | 8.0 | 10.0 | 14.0 |
| 600 | 10.0 | 12.0 | 17.0 |

（2）缠绕成型

| 公称通径 mm | 受内压条件下的厚度mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0.25MPa | 0.4 MPa | 0.6 MPa |
| 50 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 80 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 100 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 150 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 200 | 4.5 | 4.5 | 6.0 |
| 250 | 4.5 | 4.5 | 7.5 |
| 300 | 4.5 | 6.0 | 9.0 |
| 350 | 4.5 | 7.5 | 10.5 |
| 400 | 4.5 | 9.0 | 12.0 |
| 450 | 6.0 | 9.0 | 16.5 |
| 500 | 6.0 | 10.5 | 16.5 |
| 600 | 7.5 | 12.0 | 16.5 |
| 700 | 7.5 | 16.5 |  |
| 800 | 9.0 | 16.5 |  |
| 900 | 10.5 | 16.5 |  |
| 1000 | 10.5 | 18.0 |  |

3、玻璃钢管物理力学性能

| 种类 | 性能及参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环向抗拉强度 MPa |  | 轴向抗拉强度MPa |  | 环向弹性模量 ×104MPa |  | 轴向弹性模量 ×104MPa |  |
| 接触成型 | 170 |  | 250 |  | 2.11 |  | 1.60 |  |
| 缠绕成型 | 320 |  | 160 |  | 2.52 |  | 1.26 |  |
|  | 比 重 g/cm3 | 线膨胀系数 ×10-5/℃ |  | 阻燃性 级 |  | 内表面粗糙度 |  | 抗压强度 MPa |
| 接触成型 | 1.7 | 1.83 |  | V-1 |  | 0.0080 |  | 300 |
| 缠绕成型 | 1.8～2.1 | 2.00 |  |  |  | 0.0084 |  | 250 |

四、HT-EP重防腐钢塑复合管

1、HT-EP重防腐钢塑复合管的种类

| 划 分 |  | 按涂层材质 | 按基材材质 | 按外层材质 | 按连接方式 | 按涂层耐温 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非 金 属 保 护 层 | 非金属 涂塑管 | 改性环氧树脂（EP） | 焊接钢管 无缝钢管 | 内外涂塑 | 法兰式 焊接式 螺纹式 | 热水 常温 冷水 |

2、HT-EP重防腐钢塑复合管性能特点

| 类 别 | 主要性能 | 派 生 性 能 | 其他性能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涂层 | 耐腐蚀性能 | 不结垢、卫生性能好、内壁光滑（流阻小）、绝缘性能好、较高韧性、高化学稳定性、耐磨 | 抗阴极剥离 连接方便 露埋均可 |
| 基 材 | 高机械性能 | 耐冲击、高延伸性、传统方式安装、耐高温、不易老化、低温脆性好、线膨系数小、耐压 |  |

3、HT-EP重防腐钢塑复合管技术要点

|  | 可 能 缺 陷 | 现 有 水 平 |
| --- | --- | --- |
| 管道连接技术 | ①焊接时焊口不易处理 ②螺纹连接时基材易与介质接触 | ①内可视现场喷涂修补技术修补 ②高强度液态密封胶密封、天然硅橡胶垫二次密封 |
| 大口径管制作技术 | / | φ15mm～φ1200mm |
| 管道耐压技术 | / | 己有耐压20 MPa产品 |

4、HT-EP重防腐钢塑复合管产品规格

| 公称口径 mm | 钢管外径mm |  | 钢管壁厚 |  | 涂层厚度mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公称尺寸 | 公差 | 公称尺寸mm | 允许偏差% | 内 | 外 |
| 15 | 21.3 | ±0.50 | 2.75 | ±12.5 ～15 | ＞0.15 | ＞0.15 |
| 20 | 26.8 |  | 2.75 |  |  |  |
| 25 | 33.5 |  | 3.25 |  |  |  |
| 32 | 42.3 |  | 3.25 |  | ＞0.2 | ＞0.2 |
| 40 | 48.0 |  | 3.5 |  |  |  |
| 50 | 60.0 | ±1.0 | 3.5 |  | ＞0.25 | ＞0.25 |
| 65 | 75.5 |  | 3.75 |  |  |  |
| 80 | 88.9 |  | 4.00 |  |  |  |
| 100 | 114.0 |  | 4.00 |  |  |  |
| 125 | 139.7 |  | 4.00 |  |  |  |
| 150 | 165.0 |  | 4.00 |  |  |  |
| 200 | 219.0 | ±0.75 | 7 |  | ＞0.3 | ＞0.3 |
| 250 | 273.0 |  | 8 |  |  |  |
| 300 | 323.9 |  | 8 |  |  |  |
| 350 | 377.0 |  | 9 |  |  |  |
| 400 | 426.0 |  | 10 |  |  |  |

5、HT-EP重防腐钢塑复合管工作压力

| 公称口径 mm | 外 径 mm | 规定工作压力 MPa | 试验压力 MPa | 允许工作压力 MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DN50 | 60.0 | 2.0 | 8.60 | 5.74 |
| DN100 | 114.0 | 2.0 | 5.65 | 3.77 |
| DN150 | 165.0 | 2.0 | 6.97 | 4.64 |
| DN200 | 219.1 | 3.3 | 5.83 | 3.89 |
| DN300 | 323.9 | 3.3 | 5.52 | 3.68 |
| DN400 | 426.0 | 2.0 | 4.80 | 3.20 |
| DN500 | 530 | 1.6 | 3.86 | 2.57 |
| DN600 | 630 | 1.6 | 3.65 | 2.43 |

## 附录六  套管选择图

168.3

269.9

298.4

400

406.4

106

200

114.3

127

139.7

149.2

155.6

165.0

200

193.7

219.1

244.5

177.8

215.9

222.2

241.3

269.9

311.1

244.5

273

298.4

339.7

400

444.5555

406.4

508

311.1

339.7

444.5

508

套管和衬管尺寸

钻头和井眼尺寸

套管和衬管尺寸

钻头和井眼尺寸

219.7

套管尺寸

钻头和井眼尺寸

套管尺寸

钻头和井眼尺寸

套管尺寸

使用说明：用于选择完成钻井计划所需的套管和钻头。可确定最后要下入的套管或尾管的大小，在图上找到所需套管尺寸，箭头所指处即指出该尺寸管子所需井眼大小。实线指出通常该尺寸管子所用钻头，并可考虑具有足够间隙，以下入套管或尾管，以及注入水泥。虚线指示出不常采用的井眼尺寸，选择这些虚线所指结果时，需对接头、泥浆、比重、注水泥，以及拐弯井段等给予特别的注意。

尺寸单位：mm

## 附录七  API套管

一、API套管标准

| API套管标准文件 | 备 注 |
| --- | --- |
| API spec 5A （规格） | 普通套管 |
| API spec 5AC （规格） | 限定屈服强度的套管 |
| API spec 5AX （规格） | 高强度套管 |
| API spec 5A2 （公报） | 复合螺纹套管 |
| API spec 5B （规格） | 螺纹检查 |
| API spec 5C1 （标准） | 专用套管 |
| API spec 5C2 （公报） | 套管性能 |
| API spec 5C3 （公报） | 套管性能计算公式 |
| API spec 5C4 （公报） | 内压及弯曲对圆螺纹套管强度影响 |

二、盐井套管基本功能

1、主要功能

（1）抗挤（结构强度）；

（2）抗拉（抗张力，结构强度）

（3）抗内压（结构强度）

（4）密封（在外挤、内压、弯曲综合受力情况下防止泄漏）

2、辅助功能

（1）圆度

（2）壁厚的均匀性

（3）抗腐蚀

（4）最小的流动阻力（内壁光滑度）

（5）良好的上扣性能及重复互换性能

（6）耐磨（硬度指标）

3、其他功能

（1）单根应注明级别和长度

（2）尺寸、壁厚符合规定级差并成系列

（3）钢级成系列

三、套管系列

1、套管尺寸（名义外径）

| 常 用 系 列 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| in | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 5/8 | 7 | 7 5/8 | 7 3/4 |
| mm | 114.3 | 127.0 | 139.7 | 168.3 | 177.8 | 193.7 |  |
| in | 8 5/8 | 9 5/8 | 10 3/4 | 11 3/4 | 13 3/8 | 16 | 18 5/8 |
| mm | 219.1 | 244.5 | 273.0 | 298.4 | 339.7 | 406.4 | 473.1 |
| 非 常 用 系 列 |  |  |  |  |  |  |  |
| in | 6 1/20 | 8 3/4 | 9 3/4 | 9 7/8 | 11 7/8 | 13 1/2 | 13 5/8 |
| mm | 153.67 | 222.25 | 247.65 | 250.83 | 301.63 | 342.90 | 346.08 |

2、螺纹及连接

| 扣 型 | 代 号 | 连接方式 | 扣 距 （扣/25.4mm） | 螺距（mm） | 余扣（扣） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 短圆螺纹 | STC（CSG） | 外接箍 | 8 | 1.5875 | 3（4 1/2～7） 3.5（>7 5/8） |
| 长圆螺纹 | LTC（LCSG） |  |  |  |  |
| 梯形螺纹 | BTC（BCSG） |  | 5 | 1.5875（<11 3/4） | 紧至“Δ”处 |
| 直连螺纹 | XL（XCSG） | 内外螺纹 | 6 |  | 紧至接触端面 |

3、物理性能

| 钢级 | 接箍颜 色标记 | 屈服强度（N/mm2） |  | 抗拉强度（N/mm2） | 规范 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | max | min |  |  |
| H-40 | 灰 | 275 |  | 410 | API spec 5A |
| J-55 | 浅绿 | 380 | 550 | 520 | API spec 5A |
| K-55 | 深绿 | 515 | 550 | 660 | API spec 5A |
| C-75 | 蓝 | 550 | 620 | 660 | API spec 5AC |
| L-80 | 红/棕/红 | 550 | 655 | 660 | API spec 5AC |
| N-80 | 红 | 550 | 760 | 690 | API spec 5A |
| C-95 | 棕 | 655 | 760 | 720 | API spec 5AC |
| P-110 | 白 | 760 | 965 | 860 | API spec 5AX |
| V-150 | 白 | 1035 | 1240 | 1100 | API spec 5AX |

4、套管钢级

| A P I 标 准 |  |
| --- | --- |
| 适用于酸性条件 | 不适用于酸性条件 |
| H-40 J-55 C-75 C-90 X-52 K-55 L-80 | N-80 P-110 C-95 |
| 非A P I 标 准 |  |
| S-80 SS-95 | S-95 S00-95 S-105 Q-125 S-140 V-150 S-155 |

5、套管化学成份及机械性能

| 钢级 | 化 学 成 份 % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | Si | Mn | P | S | Mo |
| H-40 | 0.13 | 0.20 | 0.60 | 0.04 | 0.06 |  |
| J-55 |  |  |  |  |  |  |
| C-75 | 0.50 | 0.35 | 1.90 | 0.04 | 0.06 | 0.15～0.30 |
| N-80 | 0.38～0.43 |  |  |  |  | 0.15～0.25 |
| P-110 | 0.40 | 0.30 | 1.60 |  |  | 0.20 |

## 附录八  套管强度计算方法

一、套管载荷的计算

1、套管拉伸载荷的计算：W = H·w

式中：W —井口处的最大载重量（kg）；

H —套管柱长度（m）；

w—单位长度套管重量（包括接箍），（kg/ m）。

2、外挤压力：PCL = H·γ

式中：PCL —外挤压力（kg）；

γ—下套管时井筒内钻井液梯度（kg/ m）。

3、管内压力：套管内压力按水力压裂期间的最大破坏压力来验算套管强度。

二、套管柱强度验算

1、套管柱拉伸载荷W，必须小于套管允许拉伸载荷，套管允许拉伸载荷用下式计算：

P抗拉＝πDδ2σ1+D2Lctg(α+β)

式中：P抗拉—套管允许拉伸载荷（kg）；

D—套管第一扣处的平均直径（cm）；

δ2—套管第一扣处管壁厚度（cm）；

σ—套管材料的屈服强度（kg/cm2）；

L—套管丝扣部分的总长度（cm）；

α—丝扣承压面与套管轴线的夹角，(α=62.5°)；

β—摩擦角，（β＝18°）；

锥度为116116时，δ2＝a—ｈ—0.5，

锥度为116132时，δ2＝a—ｈ—0.3；

a—表示套管无丝扣部分厚度（cm）；

h—丝扣断面高度（cm）。

2、套管抵抗外挤压力和管内压力的破坏能力，按相应标准适当增加套管壁厚和选用极限强度较高的套管来解决。

## 附录九  采区闭坑地质报告的编写内容

一、采区概况

1、交通位置、地势地貌及采区范围

2、地质勘探史及开发史

3、生产规模

4、采区闭坑原因

二、区域地质和采区地质

1、区域地质

2、采区地质特征

3、共伴生矿产

三、矿床开采技术条件

1、矿床水文地质

2、矿床工程地质

3、环境地质

四、采区地质工作及评述

1、盐井平面布置

2、盐井工程质量评述

3、盐井的封固报废

4、盐井更新

5、岩芯编录

6、采、分析与试验工作

7、测量工作及质量评述

8、采区沉降观测及评述

9、采区地下水测试

10、溶腔测试

五、采区生产及资源利用

1、开采范围及能力

2、开采工艺路线

3、开采量及损失量

4、采区采出率

5、地面设施

6、资源综合利用

7、盐井运行状态

8、地下水的开采

六、基础储量结算

1、基础储量计算的工业指标

2、计算范围、方法及参数的确定

3、矿体圈定、块段划分

4、基础储量类别的确定

5、基础储量结算结果

6、共伴生矿产基础储量的结算

七、基础储量分析

1、闭坑基础储量与《采区地质勘探报告》基础储量

2、保存储量分析

3、消耗储量分析

4、有关问题说

八、开采经验总结

1、对《采区地质勘探报告》的评述

2、对《采区开采设计》的评述

3、对开采工艺路线的评述

4、盐井工程

5、岩盐溶腔稳定性可否利用的评价

6、基础储量管理

7、安全与环保

8、其它

九、结束语

1、结论

2、采区闭坑的若干原则意见