湖北省固体矿产

矿山矿产资源储量动态监督管理要求

（试      行）

湖北省国土资源厅

2013年11月26日

目  次

前   言	1

湖北省固体矿产矿山矿产资源储量动态监督管理要求	2

1  总则	2

2  矿山矿产资源储量动态监督管理	3

3  矿山地质测量机构	3

4  矿山地质测量	4

5  矿山开采回采率	5

6  资源储量的核实核销	6

7  矿山矿产资源储量台账	6

8  矿山矿产资源储量报告	7

9  矿山地质矿产成果资料	9

10  附则	10

附件	12

一  矿山测量基本内容和精度要求	12

二  矿山原始地质编录要求	20

三  矿山主要样品采集要求	36

四  矿山水文地质、工程地质及环境地质工作要求	44

五  矿山开采主要图件和报表编制要求	58

六  矿山储量动态监管台账及报表要求	62

七  矿山资源储量年度报告编制要求	70

八  矿山技术档案立卷、归档、保管要求	97

- 前              言

为加强矿山矿产资源储量动态监督管理，规范矿山矿产资源储量动态监测技术要求，适时、准确掌握矿山矿产资源储量保有、增减情况及变化原因，提高矿山矿产资源开发利用技术水平，促进矿产资源的有效保护和合理利用，依据《矿产资源监督管理暂行办法》（国发[1987]42号）、《关于全面开展矿山储量动态监督管理的通知》（国土资发[2006]87号）、《矿山储量动态管理要求》（国土资发[2008]163号）、《固体矿产资源储量核实报告编写规定》（国土资发[2007]26号）及其它有关规程规范和文件，结合湖北省近年来矿山矿产资源储量动态监督管理实践，编写了《湖北省固体矿产矿山矿产资源储量动态监督管理要求》（以下简称《要求》）。

本《要求》由正文和八个附件组成。其中附件包括: 附件一，矿山测量基本内容和精度要求；附件二，矿山地质编录要求；附件三，矿山主要样品采集要求；附件四，矿山开采主要图件和报表编制要求；附件五，矿山水文地质、工程地质及环境地质工作要求；附件六，矿山矿产资源储量动态监管台账及报表要求；附件七，矿山矿产资源资源储量年度报告编制要求；附件八，矿山技术档案立卷、归档、保管要求。

本《要求》由湖北省国土资源厅提出。

本《要求》起草单位：湖北省国土资源厅、湖北省国土资源厅矿产资源储量评审中心、中化地质矿山总局湖北地质勘查院。

本《要求》主要起草人：柴家洪、郑门关、曾德军、唐新桥、曾  波、杨  涛、陈国良、周婉婷

指导和统稿：陈千汉、熊继传、刘仲红

本《要求》自发布实施之日起作为固体矿产矿山矿产资源储量动态监督管理的业务指南。

本《要求》由湖北省国土资源厅负责解释。

# 湖北省固体矿产矿山矿产资源储量动态监督管理要求

- 1  总则

1.1 目的

加强矿山矿产资源储量动态监督管理，及时掌握矿山矿产资源储量累计查明、保有、消耗情况及变化原因，提高矿山矿产资源开发利用水平，促进矿产资源节约和综合利用。

1.2 适用范围

本办法仅适用于矿山矿产资源储量动态监管，不代替任何地质勘查规范、规定。

1.3 制定依据

《矿产资源监督管理暂行办法》（国务院  国发[1987]42号）

《关于全面开展矿山储量动态监督管理的通知》（国土资源部  国土资发[2006]87号）

《矿山储量动态管理要求》 （国土资源部  国土资发[2008]163号）

《固体矿产资源储量核实报告编写规定》（国土资源部    国土资发[2007]26号）

《固体矿产地质勘查规范总则》（GB/T13908-2002）及系列勘查规范

《关于印发矿山矿产资源储量核查检测有关文件的通知》 （湖北省国土资源厅  鄂土资文[2003]257号）。

《关于进一步规范矿山矿产资源储量核查检测工作的通知》（湖北省国土资源厅  鄂土资文[2005]74号）。

《关于进一步做好核查检测工作全面开展矿山储量动态监督管理的通知》（湖北省国土资源厅  鄂土资文[2006]70号）。

《关于印发矿区年度地质测量、计算开采回采率和备采块段资源储量的若干规定（暂行）的通知》（湖北省国土资源厅  鄂土资文[2006]161号）。

- 2  矿山矿产资源储量动态监督管理

2.1 矿山矿产资源储量动态监督管理的主要任务

督促矿山企业按有关规定和规范要求进行矿山地质测量、建立矿山矿产资源储量台账、按时提交矿山矿产资源储量年度报告，对矿山的矿产资源开采及综合利用情况进行监督管理，指导矿山生产和生产探矿工作。

2.2 矿山矿产资源储量动态监督管理的分工

2.2.1 省国土资源厅负责全省矿产资源储量动态监督管理工作，制定有关管理办法和技术规定，发布全省矿山矿产资源储量成果信息。

2.2.2 市、县国土资源局负责所辖区内的矿山企业的矿产资源储量的动态监管工作，建立辖区内矿产资源储量台账，审查矿山矿产资源储量年度报告，并按规定上报辖区内矿山矿产资源储量动态监管情况。

2.2.3 矿山企业按规定定期向市、县国土资源局报告本矿山矿产资源储量动态变化情况。做好年度采掘计划，并根据生产进展及时更新井上下对照图、矿产资源储量估算图等相关图件；做好矿山测量和矿山地质工作，及时掌握矿产资源储量变化情况，积极探索优化和改进开采技术方法，提高开采技术水平；建好矿山矿产资源储量台账，编制好矿山矿产资源储量年度报告。

- 3  矿山地质测量机构

3.1 矿山地质测量机构的设立要求

3.1.1 大中型矿山必须建立矿山地质测量机构。有条件的小型矿山也应建立矿山地质测量机构，暂不具备条件的小型矿山必须配备地质测量专职技术人员。

3.1.2 矿山地质测量机构必须有地质、水工环、测量、采矿等专业的技术人员。大型矿山专职技术人员不能少于10人，其中地质、采矿专业各2-3人，测绘、水工环专业各1-2名；中型矿山专职技术人员不能少于7人，其中地质、采矿、测绘专业各2名、水工环专业1名；小型矿山至少应配地质、采矿、测绘、水工环专业技术人员各1人。建材非金属矿山专职技术人员数量可适当减少。

3.1.3 矿山地质测量机构应配备满足矿山地质测量工作的仪器设备，其中精密型测量仪器配置要求至少应达到：大中型矿山经纬仪、水准仪各2台，平板仪1台；小型矿山经纬仪、水准仪、平板仪各1台。

3.2 矿山地质测量机构的主要职责

矿山地质测量机构是矿山综合技术管理部门，主要职责是依据国家有关要求和技术规范，承担矿山测量、矿山地质等工作，负责矿山资源储量动态管理、建立矿山资源储量台账，编制矿山生产有关图件及矿山资源储量年度报告，为开展矿山矿产资源储量核实工作提供基础资料。

- 4  矿山地质测量

4.1 矿山测量

4.1.1 矿山测量的主要任务是在矿山建设和生产过程中进行地上、地下工程施工测量，测绘采掘（剥）工程图，绘制矿体几何图（或矿层分布底板等高线图），对采掘工程的数量和质量、采矿量进行技术管理和统计。必要时测绘矿山大比例尺地形图。

4.1.2 矿山测量执行国家和行业发布的相关技术规程规范。

《矿山测量基本内容和精度要求》见附件一。

4.2  矿山地质

4.2.1 开展矿山生产勘探。矿山矿产资源储量发生较大变化或发现新的矿体（层）和共伴生矿种时，为了满足开采工程布置需要，提高矿体（层）及矿产资源储量控制程度，应进行必要的矿山生产勘探，生产勘探的方法、手段和技术要求执行现行相关矿种的地质勘查规范。

4.2.2 开展必要的矿山地质、构造调查工作。对矿山的生产坑道、采坑及时进行地质编录，并根据不同开采深度（采区、中段）进行采样分析测试，研究矿床（体）变化情况，指导矿山开采和提高矿山开采回采率。《矿山原始地质编录要求》见附件二，《矿山主要样品采集要求》见附件三。

4.2.3 根据矿山地质测量成果，结合矿区以往地质资料，对矿区进行成矿规律研究，提出采矿权范围内的已知矿体周边及深部找矿建议，并指导找矿工程的合理布置。

4.2.4开展矿山水文地质、工程地质、环境地质调查工作，系统收集矿山开采过程中矿床开采技术条件的有关资料，研究和掌握其变化规律，查明影响露天采场或地下开采井巷的各种充水因素，合理布置矿山采掘（剥）及其它工程。《矿山水文地质、工程地质及环境地质工作要求》见附件四。

4.2.4 编制矿山年度采掘计划图；及时编制更新采掘工程进度图、井上下对照图、矿山矿产资源储量估算图及其它相关图件；建立矿山矿产资源储量台账，按时编制矿山有关报表、图件。《矿山开采主要图件和报表编制要求》见附件五。

- 5  矿山开采回采率

5.1 回采率计算

矿山开采回采率是矿山矿产资源储量利用水平、生产管理水平的重要指标，是考核矿山矿产资源利用水平的重要指标之一。矿山开采回采率分工作面回采率、采区回采率、全矿区回采率。矿山企业应通过测量、统计、计算矿产资源储量采出、损失情况来计算回采率。回采率计算方法按《矿山储量动态管理要求》（国土资源部  国土资发[2008]163号文）及国土资源部发布的相关单矿种“三率”指标要求执行。

5.2 回采率考核

矿山开采回采率的考核标准为经法定程序批准的矿山设计（采矿设计、选矿设计等）、矿产资源开发利用方案确定的指标或国土资源管理部门核定或发布的矿产资源合理开发利用“三率”指标，全矿区的矿山开采回采率必须达到国家公布的相应矿种的考核指标且不低于国家规定标准。

- 6  矿产资源储量的核实核销

6.1矿产资源储量的核实

6.1.1矿区矿产资源储量核实工作由省国土资源厅统一部署，每3～5年进行一次。其他需要开展矿区矿产资源储量核实工作的按部、省的有关规定执行。

6.1.2 矿产资源储量核实工作应以矿区为单元进行。

6.1.3 资源储量核实工作按《固体矿产资源储量核实报告编写规定》（国土资发[2007]26号文）要求执行。

6.2矿产资源储量的核消

6.2.1 矿山资源储量的核销包括采空区消耗资源储量的核销和损失矿量的报销。

6.2.2 采空区消耗资源储量的核销是矿产资源储量核实报告中所估算的、经过相关机构评审和主管部门备案的矿山采空区消耗资源储量。矿山矿产资源储量年度报告中消耗的矿产资源储量可作为编制核实报告时核销消耗矿产资源储量的参考数据。

6.2.3 损失矿量的报销分为正常损失量的报销和非正常损失量的报销。具体的计算及报销按《矿山储量动态管理要求》（国土资源部  国土资发[2008]163号文）执行。

- 7  矿山矿产资源资源储量台账

7.1 矿山矿产资源资源储量台账种类

矿山矿产资源资源储量台账分查明矿产资源储量台账、开采设计矿产资源储量台账、矿产资源储量变动台账、开采结束矿产资源储量比较台账、矿产资源储量损失统计台账等五种。

7.2 资源储量台账要求

矿山矿产资源储量台账是全面、准确反映矿山矿产资源储量利用情况的基础资料，是矿山矿产资源储量动态监督管理的基础。矿山企业必须有专门地质测量机构或专人负责，及时修改、更新台账的各项内容。

《矿山矿产资源储量台账及报表要求》见附件六。

- 8  矿产资源储量报告

8.1 矿山矿产资源储量报告分类

矿山矿产资源储量报告分为矿山矿产资源储量年度报告、矿产资源储量核实报告和矿山闭坑地质报告三类。

8.2 矿山矿产资源储量年度报告

8.2.1 矿山矿产资源储量年度报告以矿山为单元进行编制。年度报告仅限于反映矿山法定的采矿权许可证且属原查明资源储量范围内，因开采产生的资源储量增减变化。

8.2.2 矿山矿产资源储量年度报告可作为矿产资源储量统计、矿业权人年度检查、矿山矿产资源开采回采率考核、相关费用征缴及采矿权延续的依据。

8.2.3 矿山矿产资源储量年度报告以自然年度为时限，矿山企业首次取得采矿权证满三个月以上，均须编制当年的矿山矿产资源储量年度报告。

8.2.4 2013年度矿山矿产资源储量年度报告一般由地质勘查单位负责编写。但全省已取得矿山地质测量机构资质的大中型矿山企业可由其编制本矿山的2013年度矿山矿产资源储量年度报告；普通建筑材料用砂石、粘土矿产的2013年度矿山矿产资源储量年度报告也可由其他具有矿山地质测量机构资质的单位编写。

8.2.5对按要求完成矿产资源储量台账的矿山，经县（市）国土资源局检查核准，从2014年度开始，其矿山矿产资源储量年度报告可由各矿山地质测量科室或地质矿产专业技术人员编写。对编制的矿山矿产资源储量年度报告不符合要求的，仍由8.2.4条所列的单位编制。

没有按规定建立矿山矿产资源储量台账或建立了矿山矿产资源储量台账但不符合要求的，矿山矿产资源储量台账须由8.2.4条所列的单位编制。

8.2.6 矿山矿产资源储量年度报告统一由市（州）国土资源局组织专家集中审查。具体审查要求详见《矿山矿产资源储量年度报告编制要求》中的《矿山矿产资源储量年度报告格式和填写要求》

8.2.7年内编制矿产资源储量核实报告且经过评审备案的矿区，其参与矿产资源储量核实的矿山，当年可不再编制和报送矿山矿产资源储量年度报告，但必须按要求建立矿产资源储量台账。

《矿山矿产资源储量年度报告编制要求》见附件七。

8.3 矿产资源储量核实报告

8.3.1 矿产资源储量核实报告以矿区为单元进行编制。

8.3.2 矿产资源储量核实报告除普通建筑材料用砂石、粘土矿产可由具有丙级以上勘查资质的单位承担外，其他矿产的矿产资源储量核实工作须由具有乙级以上勘查资质的地勘单位承担，其中，大型矿区或矿区内生产规模为大中型的矿山，须由甲级勘查资质的单位进行矿产资源储量核实工作并编写矿产资源储量核实报告，编制技术要求按《固体矿产资源储量核实报告编写规定》（国土资发[2007]26号文）执行。

8.3.3 矿产资源储量核实报告（包括矿山生产勘探报告）由具有矿产资源储量评审资格的单位组织矿产资源储量评估师（员）评审并按规定报有关国土资源管理部门备案。

## 8.4 矿山闭坑地质报告

8.4.1当矿山按设计开采消耗量接近矿山占用的资源储量且资源储量快枯竭时，矿山应委托地质勘查单位在开采活动终了的前一年编制闭坑地质报告，履行评审备案程序，进行残留（停办）矿产资源储量登记。

8.4.2 矿山闭坑地质报告由具有乙级以上固体矿产地质勘查资质的单位编写。其中甲类中型以上金属矿区、乙类大型以上矿区由具有甲级地质勘查资质的单位编写。矿山闭坑报告编写要求执行《固体矿产勘查/矿山闭坑地质报告编写规范》（DZ/T0033-2002）等有关标准规范。

8.4.3 矿山闭坑地质报告由具有矿产资源储量报告评审资格的评审机构评审，并按规定履行备案手续。

- 9  矿山地质矿产成果资料

9.1 成果资料分类

9.1.1成果资料包括矿山资源储量成果资料（矿山资源储量年度报告、矿区资源储量核实报告、矿山闭坑地质报告）、矿山测绘资料（矿山实测地形数据、巷道测量编录数据、勘探测量数据、各类矿山环境监测数据等）、矿山地质资料（矿山地质编录、巷道编录、样品化验成果、水工环地质监测成果、采掘进度图、井上下对照图等）、矿山资源储量台账、其它有关技术资料等五大类。

9.1.2 矿山地质矿产成果资料分矿山地质矿产成果汇交资料和矿山技术档案资料。

9.2 矿山地质矿产成果资料汇交

9.2.1矿区矿产资源储量核实报告和评审意见及备案文件、矿山闭坑地质报告和评审意见及备案文件等，必须在报告评审备案后的一个月内，由报告编写单位负责向湖北省国土资源资料馆汇交。成果资料汇交要求按有关规定执行。

9.2.2 矿山矿产资源储量台账、矿山矿产资源储量年度报告按有关规定报送所在地国土资源局。

9.3 矿山技术档案资料管理

9.3.1 矿山企业必须设置档案室或技术资料室，配备具有档案常识的专(兼)职人员，集中开展本矿山技术资料的收集整理和立卷工作，并将矿山技术档案的形成、积累、立卷、归档工作纳入矿山生产的全过程，以保证矿山技术档案资料的完整、准确、系统。

9.3.2 矿山储量动态监督管理技术档案包括9.1.1条所列全部成果资料。

9.3.3 矿山技术档案归档的资料，应分期、分阶段进行整理立卷，年终归档，永久保存。具有重要保存价值的电子文件，应与内容相同的纸质文件同时归档。《矿山技术档案立卷、归档、保管要求》见附件八。

9.3.4 县级国土资源局应做好对矿山技术档案管理的指导和检查，促进企业管理水平的提升。

- 10  附则

10.1 小矿矿山矿产资源储量动态管理要求可适当简化，但至少应满足下列要求：

10.1.1 无矿山地质测量机构的零散矿应聘请有资质的矿山地质测量机构或地质勘查单位对矿山年度资源储量动用情况开展地质测量工作。

10.1.2 矿山地质测量工作每年至少系统实测一次。对于顶、底板不稳定或采用充填法采矿、全面垮落法处理采空区的矿山以及其它不及时实测就难以取得地质测量数据的矿山，应及时实测。

10.1.3  对于矿山控制测量，凡主、副井和主要运输大巷测量应用全仪器法，其他采矿工程可用半仪器法测量。无论采用何种方法，其测量精度必须满足有关矿种测量规程的要求。

10.1.4 当年探、采矿工程应进行编录，并采集必要的分析测试样品，为准确估算资源储量奠定基础。

10.1.5 资源储量估算至少应包括累计查明资源储量、本年度动用资源储量、采出资源储量和损失资源储量。

10.1.6  矿山矿产资源储量年度报告内容可适当简化，但至少应附资源储量估算图、采剥（露天开采）或采掘（井下开采）现状图。

10.2  市、县级发证的乙类建材类矿山和甲类零星分散资源矿山的年度储量动态报告，可适当简化，具体办法由市（州）国土资源局依据本办法的基本要求制定。

- 附件：附件一    矿山测量基本内容和精度要求

附件二    矿山原始地质编录要求

附件三    矿山主要样品采集要求

附件四    矿山水文地质、工程地质及环境地质工作要求

附件五    矿山开采主要图件和报表编制要求

附件六    矿山矿产资源储量动态监管台账及报表要求；

附件七    矿山矿产资源储量年度报告编制要求

附件八    矿山技术档案立卷、归档、保管要求

- 附件一    矿山测量基本内容和精度要求

- 1  适用范围

矿山测量是矿山日常性基础性技术工作，是在矿山建设和生产中，为保证采掘（剥）工程的正常进行，监督资源合理开发而进行的地面及井巷工程测量、采场（采区）测量、地表岩体移动观测等工作。

矿山测量按现行测量规范进行，采用1980西安坐标系、1985国家高程基准。

- 2  引用标准及规范文件

《地质矿产勘查测量规范》（GB/T18341-2001）

《工程测量规范》（GB50026-2007）

《全球定位系统（GPS）测量规范》（GB/T18314-2009）

《1:500、1:1000、1:2000地形图图式》（GB/T20257.1-2007）

《1:5000、1:10000地形图图式》（GB/T20257.2-2006）

- 3  矿山测量的基本内容及工作要求

3.1 井上井下联系测量。为了井上、井下采用统一的平面坐标系统和高程系统，必须进行联系测量。一般将控制点引到硐口，再使用全站仪沿采矿巷道进行实测。采矿权已完成井下测量的，则选取5个以上特征点进行检验，若符合精度要求，可以利用原井下测量成果，否则重新实测。

3.1.1 联系测量至少独立进行两次，在互差不超过限差时，采用加权平均值或算术平均值作为测量结果。

3.1.2 联系测量前，必须在井口附近建立近井点、高程基点和联测导线点，同时在井底车场稳固的岩石中埋设不少于4个永久导线点和高程基点（也可以用永久导线点做高程基点）。

3.1.3 通过斜井或者平硐的联系测量，可以从地面近井点开始，用测距高程导线或水准路线方法进行高程传递。

3.1.4 各矿井尽量使用陀螺经纬仪定向，只有在不具备此条件时，才允许使用几何定向。

3.1.5 在矿井范围内，对各种通往地面的井巷，原则上都应进行联系测量，并在井下有导线连接地面进行检验和平差处理。

3.1.6 井下平面控制测量分为基本控制测量和采区控制测量。

3.1.6.1 基本控制测量和采区控制测量均应布设成闭合导线或复测支导线。井下控制点均应沿巷道中心线布设，如果条件满足，应在巷道地面埋设永久标石；如果巷道内不能满足保存条件的，应在巷道顶部做好利于长期保存的挂线点，并将平面坐标和高程引至该点上。

3.1.6.2 基本控制导线沿矿井主要巷道（斜井、平硐、井底车场、水平运输巷道、总回风道、集中上山下山、集中运输石门）布设。

3.1.6.3 采区控制导线沿采区上、下山，中间巷道或者片盘运输巷道及其他巷道布设。在巷道交叉、岔巷或有工程的地方应至少埋设一组控制点（或挂线点），一组控制点至少为3个点。

3.1.6.4 对于已建立井下控制的矿井，应在导线末端检测2-3个点。

3.1.7 井下高程控制测量应满足以下工作要求：

3.1.7.1 井下高程点和测距导线点的高程在水平巷道中，应用水准测量法测定，在其他巷道可以采用测距高程导线方法测定。

3.1.7.2 水准测量使用精度不低于S3级水准仪和普通水准尺进行实测。

3.1.7.3 井下高程点应设在巷道顶、底板或稳定的岩石中，可以用永久导线点作为高程点。

3.1.7.4 高程点一般每隔300-500米设置一组，每组至少3个点组成。

3.2 矿山生产测量。坑口及主要井巷工程（开拓采掘巷道、中段、切割上山）应采用全站仪或经纬仪实测，每年度提供1:1000或1:2000采掘工程实测平面图及测量成果表，在图上必须标注测量点号、底板标高、巷道宽度等。

采场（采空区）范围测定应采用全站仪或经纬仪并配合罗盘、钢尺（皮尺）进行，每月应进行一次，应准确测定采空区边界、留设矿柱位置及尺寸、开采矿层厚度，准确绘制1:500或1:200采场实测平面图，一般要求AutoCAD制图。在图上必须标注主要测量控制点号、所在中段名称、采场编号、采场面积、矿柱位置和规格尺寸及面积、实际采空区面积及开采矿层厚度，据实估算采出矿量。

当某个采场开采结束后，对采场的测量工作应在开采结束以后15日内完成，20日内完成资料整理及制图工作。

3.2.1 露天矿山实测

3.2.1.1 露天矿山主要测量露天开采的工作面位置和采场的形状及范围，测量对象主要为采剥场、采坑范围、可确定的已采区。全面测量采剥场范围线，按区域、阶段平盘测量露天矿地形特征线的坐标和高程。

3.2.1.2 如果采矿权已完成控制测量、采掘（剥）工程测量任务，编制有采掘（剥）工程综合平面图，应选取5%～10%特征点进行实测检验，检验符合精度要求的，不必重复测量工作。如不符合精度要求，则必须重新测量。对于坐标系统不一致的可以联测转换后利用。最近完成的采剥工程图中没有标明的，需补测。

3.2.1.3 采掘（剥）工作面应测量工作面延伸的两个端点，有明显转折的要加测拐点。采场范围应实测剥离场边界拐点。对矿区内的运输系统的主要道路，应实测中心线拐点。对可确定的已采区，应实测其范围并标识。

3.2.1.4 测量方法一般选用RTK测量，GPS信号接收受限制的地区，可以使用全站仪。

3.2.2 地下开采矿山实测

3.2.2.1 实测对象主要为矿井的井巷系统、采区系统和采空区。井巷系统包括主井、副井、运输大巷、一般巷道、石门、井底车场等；采区系统包括采掘工作面、采区运输巷、上山、回风巷、人行道等；采空区主要收集矿山地测数据，一般不必实地测量。对于尚未进行开采的采矿权，应实测井口位置。

3.2.2.2 采掘工程图中上没有标明的，需补测。如矿山使用的是独立坐标系统，经检验相对坐标位置正确的，经联测转换成1980西安坐标系后可以利用。如发现系统错乱，或相对位置错误等问题，成果不能利用，必须重新测量。

3.2.2.3 对于开拓工程的运输巷道、回风巷道、石门、上下山各种硐室等采用全站仪测中心线拐点的坐标和高程，量取巷道宽度的办法。对于图件资料较全的矿山可收集主要巷道分布图，在末端检测2～3个点，测量点位于碹体、梁棚顶部，需要量取巷道的高度，对于不同平面的巷道采取首末注记高程的办法。

3.2.2.4 对于掘进巷道，只测中线拐点。使用全站仪有困难时，可以使用挂线罗盘、钢尺等低精度设备进行测量，使用图解法标定巷道位置。

3.2.2.5 对于采掘工作面，应实测测距导线并采用极坐标法进行碎部测量。测距导线测量的目的，是在巷道和回采工作面建立控制点，控制巷道和回采工作面的平面位置和高程，然后根据导线点绘制巷道和回采工作面平面图。

- 4  矿山测量的精度要求

由其附近的控制点用光电测距(或量距)极坐标法、角度交会法或经纬仪视距极坐标法测量，其要求为表4—1规定中误差的三倍。

4.1 工程点测量的技术要求应符合表4-1之规定。

4.2 巷道测量的技术要求应符合表4-2之规定。

4.2.1 巷道导线测量的各项精度要求应符合表4-3之规定。

4.2.2  矿山水准测量应符合表4-4之规定

表4-1    工程点测量的技术要求表

| 项 目 |  |  | 误差（mm） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 图上平面 位置中 | 高程中误差（等高距） |
| 探槽、探井、坑口、取样钻孔、地质点 | 重 要 |  | 0.3 | 1/6 |
|  | 一般 | 平地、丘陵地 | 0.6 | 1/3 |
|  |  | 山 地 | 0.8 |  |
| 钻 孔 |  |  | 1.5 | 1/8 |

注：①平面及高程中误差均指对图根点而言；

②在森林隐蔽及其它困难地区，按常规作业困难时，表中探槽、探井、坑口、钻孔及地质点的平面和高程中误差可放宽0 .5倍。

表4-2    巷道测量的技术要求表

| 项 目 | 平面位置 中误差（m） | 高程中误差 （等高距） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 近井点 | M·10-4 | 1/10 | 平面及高程中误差指 对最近等级控制点而言 |
| 坑口位置点 | M·10-4 | 1/8 | 平面及高程中误差指对 近井点或图根点而言 |

注：表中M为成图比例尺分母。

表4-3    巷道导线测量的各项精度要求表

| 导 线 类 型 | 测角中误差（″） | 闭（附）合导线 |  | 贯通导线极限误差和复测支导线终点点位中误差（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 全长相对闭合差 | 角度闭合差 |  |
| 贯通导线 | 20 | 1/4000 | 40n | 0.5 |
| 400~1000m | 30 | 1/3000 | 60n | 0.5 |
| 400m以内 | 45 | 1/2000 | 90n | 0.3 |

注：表中n为贯通点两侧或复测路线中总折角数。

表4-4    矿山水准测量规定

| 项目 等级 | 往、返测高差、环线或附合路线闭合差 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 一般地区(mm) | 山区（mm） |
| 等外水准 | ±35Ｌ | ±50Ｌ |
| 等外光电测距高程导线 | ±35Ｌ | ±50Ｌ |

注：L为路线长度，以公里为单位。

附录

附录A    导线观测记录表格式

附录B    测量成果表格式

附录A：导线观测记录表格式

导  线  观  测  记  录  表

测站         仪器高         仪器         天气       20    年  月   日

| 觇 点 | 读 数 |  |  |  |  |  |  | 半测回方向 °′″ |  | 方向角 °′″ | 水平角方向 °′″ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 盘 左 |  | 〞 |  | 盘 右 | 〞 |  |  |  |  |  |
| 垂直角观测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 觇 点 | 读 数 |  |  |  |  |  |  | 指标差 °′″ |  | 垂直角 °′″ | 觇 点 觇标高 |
|  | 盘 左 |  |  |  | 盘 右 |  |  |  |  |  |  |
| 边长测量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 由 至 |  |  |  |  | 由 至 |  |  |  | 由 至 |  |  |
| 第一测回 |  | 第二测回 |  |  | 第一测回 |  | 第二测回 |  | 第一测回 |  | 第二测回 |
| 测距中数： |  |  |  |  | 测距中数： |  |  |  | 测距中数： |  |  |
| 平距： |  |  |  |  | 平距： |  |  |  | 平距： |  |  |

观测：                    记录：                     校核：

附录B：测量成果表格式

__________测  量  成  果  表

测绘单位：                                        20    年  月   日

| 点名 | X | Y | H | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明：平面坐标系： 坐标系。 高程系统： 。 |  |  |  |  |

计算者：                   检查者：                   负责人：

- 附件二    矿山原始地质编录要求

- 1  适用范围

本要求规定了湖北省内开采矿山原始地质编录工作的内容、技术要求及编录资料的整理、验收和归档管理。适用于本省矿山储量动态监督管理工作中的矿山地质工作。

- 2  引用标准及规范性文件

《固体矿产地质勘查规范总则及该标准系列单矿种勘查规范》（GB/T13908-2002）

《固体矿产勘查原始地质编录规定》（DZ/T0078-93）

《固体矿产勘查地质资料综合整理、综合研究规定》（DZ/T0079-93）

《固体矿产勘查原始地质编录规程(试行)》（DD2006-01）

- 3  矿山原始地质编录工作的基本内容

3.1 矿山原始地质编录工作是以往勘查工作的延续，是各类探矿、采矿工程所揭露的矿体(层)和特殊地质现象（采矿工程揭露的人工的露头、岩心（粉）以及标本、样品所揭示的宏观的和微观的自然地质矿产信息）观察研究的现场记录和观察研究手段的记录。主体对象是矿体（层）或与开采矿体有直接关联的重要地质对象。

3.2 矿山原始地质编录工作包括现场编录和编录资料整理两部分。

3.2.1 现场编录。在矿山生产勘探和开采现场，观察研究地质现象，采集标本、样品，测量地质体位置、产状、形态等数据，并用适当的记录手段和方法进行编录。

3.2.2资料整理。根据现场各种测量结果和对标本、样品的鉴定及测试数据，对现场编录资料进行修正、补充和归纳、整理，编制相应的图表并按规定格式进行整饰，按有关要求进行资料归档。

3.3 矿山各类工程地质编录。通常包括矿山开采、生产探矿和边部及深部勘查所施工的主要工程的地质编录。

3.3.1 露天开采矿山通常包括探槽、平台探槽、浅井、小圆井、钻探、爆破孔、采矿场等地质编录。

3.3.2 地下开采矿山通常包括竖井、天井、盲井、平硐、斜井（含斜坡道）、上山、下山、沿脉、穿脉或石门、地下采矿场、钻探（坑内和地表）、槽探等各类开拓、开采切割坑道和探矿工程地质编录。

3.3.3 某些特殊矿产开采、探矿工程的地质编录，如水溶法开采的固体盐类矿床钻探地质编录、风化残积性矿产洛阳铲施工地质编录等。

- 4  矿山原始地质编录的基本要求

4.1 矿山原始地质编录必须真实、客观。对地质现象要观察研究细致，认识判断客观，记录准确全面。编录中应明确区别实际观测资料与推断解释资料。

4.2 矿山原始地质编录应随工作进展逐日或据实及时进行，并以满足采矿生产及资源储量动态监督管理需要为原则。

4.3 矿山原始地质编录器材及编录载体须满足有关标准和规定。

4.3.1 原始地质编录要配备一定数量符合精度要求的测量仪器、绘图工具和量具。计量工具必须按有关国家标准定期检验和标定，检验标定结果随原始地质编录上交。

4.3.2 原始地质编录要使用规定的记录设备和材料。载质应采用优良材料，图表用80克以上的纸张绘、印，幅面尺寸为185×260mm或其2n倍（n=0，1，2，3，4，）。

4.3.3 现场记录时，记录文字及绘图、素描应使用防水墨水或2H绘图铅笔。对铅笔记录部分，整理时要用防水墨水将图线及重要数据着墨。

4.4 矿山原始地质编录格式须符合有关标准规范。

4.4.1 原始地质编录应预先编制统一的工作细则，根据矿山及开采矿种的特点，制定统一的工作方法，编制统一的记录格式和图式、图例。工作细则应符合有关标准要求。

4.4.2 原始地质编录使用的术语、代号、编码应符合GB9649《地质矿产术语分类代码》的规定。

4.4.3 原始地质编录中必须采用《中华人民共和国法定计量单位》规定的计量单位名称和符号。数据精度及数值修约执行GB8170《数值修约规则》。

4.4.4 已建或拟建开采数据库的矿山，采用计算机（含掌上机）进行原始地质编录时，数字化数据采集应满足数据库格式要求。

4.5 原始地质编录中的野外手图可简化某些要素，用临时代号、简单的注记等代替，待工作告一段落，修订地质界线和制图要素后，再按要求整理转绘成清图。

4.6 基本原始图件要根据相应的原始编录资料，按有关规范和工作细则规定要求及时编制成图，重要的内容和数据核实后应着墨。要求图面内容完整、清晰美观。

4.7 各类工程素描图及相应的资料应及时成图和整理，一般工程完工后3至5天完成，在收到分析结果后1周内提交完整的编录资料。较大型工程（开拓工程，用于探矿用的坑道和钻探等）原始地质编录结束后，应编制技术工作小结。

- 5  矿山原始地质编录资料的检查验收与归档管理

5.1 矿山原始地质编录资料应按以下要求进行检查验收：

5.1.1 原始地质编录资料的检查应贯穿于矿山原始地质资料形成全过程，要求100%自检和互检。原始资料形成后，要进行30-40%的专检，“三检”合格后，才能提交利用。

5.1.2 原始资料的检查验收工作，由矿山地质科或相关专门机构负责人组织领导，由其技术负责人（总工）具体实施。未经检查验收或检查不合格的原始地质编录资料不得提交利用和归档。

5.2 矿山原始地质编录资料按以下要求进行归档管理

5.2.1 编录人员在完成一项原始地质编录工作并经检查验收合格后，应及时将原始地质编录资料上交矿山资料室保管。

5.2.2 矿山按年度或按开拓中段结束后应提交相应的阶段报告，或矿山由于某种原因中止开采，应随所提交阶段报告一起，对年度或阶段编录资料进行清理、立卷、造册交矿山技术档案室存档。岩本、样品副样及岩矿心、岩粉等按有关标准、规定处理。

5.2.3 采用自动化系统制图时，其基础数据采集表格及磁盘、磁带等按有关标准、规定处理。

5.3 矿山原始地质编录资料形成后和归档前，除以下情况外，不得修改。

随矿山开采、开拓及生产勘探工作进展，如果地质情况发生变化，并有相应的测试资料佐证，由矿山主管技术负责人组织，经实地核对、讨论后，可对原始地质编录中的地层及其它地质体的代号、编号、矿层（体）编号、工程编号、或岩（矿）石名称、术语及与此有关的文字描述部分进行修改。这些改动采用批注的形式进行，并注明修改原因、批注人及日期。

附录

附录A    探矿及采掘工程的原始地质编录方法及要求

附录B    矿山原始地质编录常用用语及代号

附录C    矿山原始地质编录应提交的资料目录

附录D    矿山原始地质编录资料检查要求一览表

附录E    矿山原始地质编录图样式

附录F    矿山原始地质编录表格式

附录G    矿山原始地质编录采样登记及分析结果表格样式

附录A    探矿及采掘工程的原始地质编录方法及要求

A.1  坑道及采掘工程的原始地质编录

A.1.1 坑道工程的原始地质编录

素描图比例尺一般为1:50-1:200，矿体特征地质素描图采用1:1-1:50；工程素描图上要有图名、图例、方位、水平长度（槽、井工程还需有高差或深度尺）、工程起点坐标、样品分析结果表，制图人、清绘人、审查人、制图日期。

坑道编录—般不落后于掘进工作面15-30m(或一个测点)，如需要支护地段，应在支护前及时编录。

A.1.1.1 穿脉(石门)

矿体形态简单时，只素描其顶板或一壁、或一顶一壁；矿体形态复杂时，素描顶板及两壁呈三面展图。其展开方式以压平式为主,少用外展式。

当坑道凹凸不平或呈拱形时，要注意矿体和岩层的实际厚度。顶板素描要大致在一个平面上。

当坑道弯曲度大于15度时，应分段素描。方法是弯曲处分段展开，或用叉口表示。

A.1.1.2 沿脉

矿体简单时，只素描顶板及工作面或一壁一顶。方法同穿脉素描。工作面素描图每掘进到一定距离(据控制网度而定)素描(掌子面)一次，按顺序编号。

A.1.1.3 倾斜坑道(斜井、上山和下山)

一般只素描一壁，必要时加工作面。

A.1.1.4 垂直坑道(天井、盲井)

矿体形态简单，陡倾斜，沿矿脉(体)掘进的天井，通常素描有矿脉和取样的一壁；矿体形态复杂或矿体产状平缓，穿过矿体掘进的天井，应作四壁展开图。

A.1.1.5 采矿场素描

采矿场必须根据固定测点或引点控制，进行现场编录。每个采场应有采场登记簿和综合表。

当矿体厚度较大时，一般素描采场上采掘工作面。工作面呈长条形时用导线法，呈等轴状时用支距法。厚度不大的脉状、层状、似层状矿体，素描壁式工作面或上采工作面。崩落法采矿矿场在爆破前应全面编录，并根据炮眼岩粉记录，重新修改剖面图，为装药爆破提供资料依据。

A.1.2 露天采矿工程原始地质编录

露天采矿场主要编录工作面、爆破孔等。

A.1.2.1 工作面

其编录方式有工作面的垂直纵投影及平面图和工作面的水平投影及剖面图两种。前者适应于多品级类型矿石组成的厚大矿体，后者适用于缓倾斜矿体。由于露天采场范围较大，有时不能一次素描完，因此可按爆区进行或分段进行。其编录方法一般采用点线法。对于低台阶、矿体形态较简单的矿山，用一条基线控制即可。高台阶(大于12m高度)或矿体形态复杂的矿山，应采用两条基线控制，第一条基线距台阶底线1—1.5m，第二条基线距台阶顶线0.5—1m。

A.1.2.2 爆破孔

包括冲击钻、潜孔钻及牙轮钻。主要对钻进中提取的岩泥、岩粉进行观察和分析。在编录时应注意爆破孔的岩泥、岩粉颜色的变化、有用矿物颗粒是否出现，对岩性、矿石类型和矿化程度进行野外观察描述，回室内编制取样孔柱状图。

A.2  地表浅部探矿工程的原始地质编录

A.2.1 探槽

一般选择有代表性的一壁或一壁一底素描，在同一矿区尽量选择同侧的一壁进行素描；地质情况复杂则素描两壁一底。

A.2.2 浅井、小圆井

浅井素描根据地质情况的复杂程度采用四壁一底，或一壁一底展开图。一般比例尺1:50—1:200。在作展开图时，以井的北壁为准，画上垂直标尺，按逆时针方向将各壁展开。

如用小园井进行探矿时，其素描图可采用通过圆井中心的南北方向线与井口圆周相交的南点作为展开图的起点，将小圆井展开。其具体作法与浅井的作法相似。另外也可以在垂直岩层走向的圆井直径方向作一剖面图。

A.2.3 老硐（老窿）

编录方法视老硐的形状与分布情况而定。对形态简单、分布比较规则的老硐，可按浅井或坑道的编录方法进行素描；对形状复杂、分布不规则的老硐可分段分层进行素描，采用一系列的水平切面图、垂直图表示。文字描述除一般地质特征内容外，还应当包括老硐和废石堆的形状、大小，并估计废石和老硐的体积，调查记录开采程度、开掘时间和经济效益等情况。

A.3  钻探工程的原始地质编录

钻探工程的原始地质编录可分为现场编录和室内整理两部分。

A.3.1．现场编录

从岩心管中取出的岩心，经冲洗干净后，按取出的顺序和位置放入岩心箱内，进行编号，测量岩心长度，并在钻探记录簿中进行相应的记录，填写岩心隔板(票)，放置在最后一块(最下部)岩心的最后。如岩心破碎时，要把岩粉、岩泥用布袋装好，附上标签放人岩心箱内；岩心箱上应写明矿区、起止岩心编号及岩心箱顺序号。

地质人员应对班报表、岩矿心长度及编号等是否正确进行检查，详细观察和描述岩矿心(名称、颜色、结构构造、矿物成分、矿石类型、矿化特征、围岩蚀度、接触关系、构造破碎及次生变化等)，测量标志面与岩心轴夹角，并填好钻孔地质记录表；按规定采集标本和取样，并作好记录；对有代表性的矿心和地质现象要做大比例尺素描图。

A.3.2 室内整理

A.3.2.1 计算岩心采取率和换层深度

回次采取率（％）=（本次岩心长—上次残留岩心长）÷本回次进尺×100

分层采取率（％）=（分层岩心总长÷分层总进尺）×100

换层深度（米）=上回次孔深+(本回次上层岩心长÷本回次采取率)（当有上回次残留岩心时，要先处理残留岩心）。

A.3.2.2 编制钻孔柱状图

根据现场编录资料，自上而下以不同的岩性、矿体符号，按1:200-1:500比例编制钻孔柱状图。

A.3.2.3 编制钻孔剖面图

当钻孔的倾角和方位角发生弯曲时，在剖面图上为正确确定钻孔的空间位置，必须进行钻孔弯曲的校正。

A.4  取样的原始地质编录

取样编录主要是指对各类样品的管理工作。包括对各类样品的统一登记装册。其中对组合样品、检查样品、全分析(含光谱分析)及水样等应另行编号。对取样的目的、位置、地质体特征、取样方法、样品重量等进行记录，填写取样单，必要时需作取样素描图，填写样品加工和化验单，对化验结果进行登记，对各地质工作阶段所采取的地层、岩石、矿物、构造、围岩蚀变、化石等标本，进行编号、登记等。

附录B    矿山原始地质编录常用用语及代号

| 项目 | 代号 | 项目 | 代号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地质观察点 | D | 采坑 | CK |
| 剥土 | BT | 斜坑（斜硐） | XD |
| 采场 | CC | 上山 | SS |
| 样坎 | YK | 下山 | XS |
| 探槽 | TC | 老硐（老窿） | LL |
| 小圆井 | YJ | 钻孔 | ZK |
| 浅井 | QJ | 冲击钻孔 | CHK |
| 竖井 | SJ | 中心采样钻孔（CSR） | ZCK |
| 盲竖井（暗井） | AJ | 水文钻孔 | SHK |
| 天井 | TJ | 照片 | ZP |
| 斜井 | XJ | 电影 | DY |
| 盲斜井 | MX | 录音带 | LY |
| 平坑（平硐） | PD | 录像带 | LX |
| 沿脉 | YM | 磁带（电算用） | CD |
| 穿脉 | CM | 磁盘（电算用） | CP |
| 隧道 | SD | （激光）光盘 | JP |
| 石门 | SM | 标本 | B |
| 薄片 | b1) | 单矿物分析样 | DF |
| 光片 | g1) | 组合分析样 | ZH |
| 定向标本 | DB | 水样 | S |
| 构造标本 | GB | 水化学分析样 | SH |
| 形组分析标本 | XZ | 土壤地球化学测量样 | TR |
| 岩组分析标本 | YZ | 原生晕样 | Y |
| 古地磁标本 | GC | 次生晕样 | C |
| 相分析标本 | XF | 水系沉积物样 | SW |
| 地质力学试验标本 | DL | 风（氧）化带样 | FY |
| X—射线衍射分析标本 | XR | 岩（土）力学试验样 | YL |
| 差热分析标本 | CR | 物性测定样 | WX |
| 矿物测温标本 | KW | 容重样 | T |
| 煤岩标本 | MY | 小容重样 | XT |
| 化石标本 | HB | 粒度（块度）分析样 | LF |
| 动物化石标本 | DH | 孔隙度测量样 | KX |
| 植物化石标本 | ZH | 气体分析样 | QT |
| 孢粉化石标本 | BF | 冷提取样 | LT |
| 石器文物标本 | WS | 同位素组成样 | TZ |
| 自然重砂 | Z | 同位素年龄样 | TW |
| 水系重砂 | SZ | 铀量测量样 | UC |
| 人工重砂 | RZ | 射气测量样 | SQ |
| 样品 | YP | 选矿试验样 | XU |
| 基本化学分析样品 | H | 冶炼试验样 | YE |
| 光谱分析样 | GP | 工艺试验样 | GY |
| 化学全分析样 | HQ | 外检样 | WJ |
| 岩石全分析样 | YQ |  |  |

注：1）b、g小写英文字母

附录C    矿山原始地质编录应提交的资料目录

| 工作项目 | 勘查线剖面 | 槽探工程 | 坑探工程 | 钻探工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基点、基线记录表 | Ö/⊙？ | Ö/⊙ | Ö/⊙ |  |
| 原始地质记录表 | Ö | Ö | Ö | Ö |
| 照相记录表 | Ö？ | Ö | Ö | Ö |
| 标本、样品采样记录表 | Ö/⊙ | Ö/⊙ | Ö/⊙ | Ö/⊙ |
| 回次记录表 |  |  |  | Ö/⊙ |
| 孔深校正、弯曲度测量记录表 |  |  |  | Ö/⊙ |
| 地质剖面图 | Ö |  |  |  |
| 地质综合表 | Ö/⊙ | Ö/⊙ | Ö/⊙ | Ö/⊙ |
| 标本登记表 | Ö/#？ | Ö/# | Ö/# | Ö/# |
| 样品登记表 | Ö/#？ | Ö/# | Ö/# | Ö/# |
| 照片集 | △? | △ | △ | △ |
| 标本、样品 | △? | △ | △ | △ |
| 鉴定、测试成果 | △? | △ | △ | △ |
| 工程概况 |  | Ö/⊙ | Ö/⊙ | Ö/⊙ |
| 坑探素描图 |  | Ö/# | Ö/# |  |
| 钻孔柱状图 |  |  |  | Ö/#? |

注：Ö手工绘（制）图件（表格）；⊙电算用磁盘（带）；#电算输出资料；△实物或原件；？视情况确定是否提交；Ö/⊙、Ö/#提交任一种。

附录D    矿山原始地质编录资料检查要求一览表

| 项目 | 图上位置允许误差 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 基点、基线、矿层（体）、断裂、标志层、样品 |  | 其他地质界线 |
| 验收标准 | ≤0.5mm1) |  | ≤1mm1) |
| 项目 | 素描图样本及样品 |  |  |
|  | 图式，表现方法，文字描述编号及记录，采样方法及规格 |  |  |
| 验收标准 | 本标准设计书 |  |  |
| 项目 | 声象资料 | 提交资料（含电算磁带，盘） |  |
|  | 格式，记录，方向，参照物 |  |  |
| 验收标准 | 本标准 |  |  |

注：1）指半仪器法，用仪器法时精度按地勘测量规范。

2）由于各种原因不能实地检查验收的原始地质编录，如需利用应由地质科长或技术负责批准。

附录E    矿山原始地质编录图式

E.1  槽探素描图图式

E.2  浅井素描图图式

E.3   坑道素描图图式

E.3钻探柱状图图式

E.4  钻孔柱状图图式

附录F矿山原始地质编录表格式

附录F    矿山原始地质编录表格式

表F.1  钻探工程原始地质编录表式

钻孔原始地质记录表

矿山工程号:第页

| 回 次 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分层进尺 | 分层采取率（%） | 换层 孔深 | 轴面夹角 | 分层真厚度 | 岩芯长(m) | 岩芯编号 | 地质描述 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次号 | 起 | 止 | 进尺 | 岩心长 | 残留岩心 | 采取率(%) | 岩心编号 | 钻孔结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

记录人：日期检查人：日期

表F.2  槽、井、坑探工程原始地质编录表式

槽、井、坑探工程原始地质记录表

矿山工程号第页

| 分层及位置 |  |  |  |  | 岩石名称 | 花纹代码 | 层位 | 地质描述 | 接触关系 | 标志面产状 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 层号 | 起 |  | 止 |  |  |  |  |  |  | 基线编号 | 位置 | 名称 | 产状 |
|  | 基线编号 | 基线读数 | 基线编号 | 基线读数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

记录人：          日期：               检查人：          日期

附录G    矿山原始地质编录采样登记及分析结果表格样式

表G.1  钻孔采样及分析结果记录表式

钻孔采样及分析结果记录表

表G.2  槽、井、坑探工程采样及分析结果记录表

槽、井、坑探工程采样及分析结果记录表

矿山工程号分析报告编号第页

| 实验 室号 | 样品 编号 | 采样位置 |  | 水平长(m) | 矿体倾向 | 样槽方向 | 样槽方向与矿体倾向夹角 | 真厚度(m) | 采样规格(cm) | 采样方法 | 样品重量(kg) | 样品袋数 | 岩矿石名称 | 采样日期 | 采样人 | 分析结果 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 自 | 至 | 斜长(m) | 倾角 | 坡角 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附件三    矿山主要样品采集要求

- 1  适用范围

本要求适用于矿山矿产资源储量动态监督管理工作中矿山地质测量主要样品采集。

- 2  引用标准及规范性文件

《固体矿产地质勘查规范总则》及各单矿种规范（GB/T 13908-2002）；

《固体矿产勘查原始地质编录规定》（DZ/T 0078-93）；

《固体矿产勘查原始地质编录规程(试行)》（DD2006-01）；

《金属非金属矿产地质普查勘探采样规定及方法》（原国家地质总局1979年）。

- 3  矿山样品分类

矿山地质样品按采样目的及其研究内容不同，可分为化学分析样、岩矿鉴定样、物理力学性能试验样、加工技术试验样等四大类。

矿山地质侧量工作中采样数量最多、影响最大的是化学分析样中的基本分析样。

- 4  化学分析样品布置原则

4.1化学分析样品的布置应沿矿体物质成分变化最大的方向或矿体厚度方向布置。

4.2 涉及资源储量估算的基本分析样品的布置原则必须按有关规范、规程执行，并布置一定量的检查样品。控制间距不得大于该矿种相应勘查类型探明资源储量的控制间距。

4.3 一般应对不同矿石类型、品级分段连续采取。

4.4 矿体边界不清晰时，矿体及顶底板应连续布置样品。

- 5  样品采集

5.1 化学分析样品采集的目的

5.1.1 化学分析样品取样对于生产勘探（包括深部、边部探矿），其目的是为了解矿石主要有用、有害组分的种类和含量，确定矿石质量，圈定矿体和计算矿产资源资源储量并研究矿床的空间变化规律。同时为编制矿山矿产资源储量年报、矿产资源储量核实报告、矿山闭坑地质报告提供资料依据。

5.1.2布置于生产坑道、采场的化学分析样品，目的是为了指导矿山开采，监控矿石的质量。生产矿山化学分析样品取样的对象主要是与矿床有关的不同类型的矿石及其围岩以及入选矿石（原矿）、精矿、尾矿等质量监控。

5.2 化学分析样的采样方法

5.2.1 在坑道和采场中常用的采样方法有刻槽法、刻线法、犁沟法、打眼法、方格法、拣块法、剥层法、全巷法等，其中最常用的是刻槽法；矿堆取样多用拣块法；钻探工程中基本分析样品采集主要用劈心法，或采取岩泥、岩粉作为基本分析样品；砂矿矿山样品采集的主要方法有刻槽法、剥层法、全巷法。

5.2.2 刻槽法采样

5.2.2.1样槽断面规格大小主要根据矿种、矿化均匀程度、矿物嵌布颗粒、矿体厚度和矿石结构构造确定。同一矿山样槽规格应一致；有益组分变化大的矿种，应根据实际需要进行采样的规格试验。

主要金属、非金属矿产化学分析样常用刻槽取样参考规格见附录A。

5.2.2.2采样位置可在工作面、坑道壁或顶板上。在沿脉坑道中当矿体产状较缓时，在坑道壁上取样；当矿体产状较陡时，可在顶板上取样；当矿体厚度小、品位变化大，沿脉又能全部揭露矿体厚度时，沿脉采样间距应适当加密；在穿脉坑道中，当矿体倾角较陡时，样槽布置在一壁腰线附近，矿体倾角较缓时样槽在一壁沿矿体厚度方向布置；当矿化很不均匀时，可在两壁对应位置同时取样，然后合并成一个样。天井中的样槽布于一壁，当矿化不均匀或极不均匀时可对壁或四壁布槽取样。

5.2.2.3样槽长度一般应小于最小可采厚度或夹石剔除厚度。当矿体厚度较小、矿化不均匀及矿体界线不清楚时，则取样长度应偏小。当矿体和围岩易于区别，矿体厚度大，矿化均匀、矿石类型简单，取样长度可放大。同一矿区不同矿体部位取样规格和样品长度视矿化具体情况可以不同。不同采掘工程的取样规格可以不一致，对探矿坑道的要求要严，而对采场可以适当放宽。

5.2.2.4要严格按标示的样槽位置刻取样品，要防止样品粉屑散失和外来物质混入，随时检查样槽规格。

5.2.3 钻孔采样根据钻进方式不同分为岩心钻探（含砂钻）和冲击钻探采样两大类。

5.2.3.1岩心钻探采样：用劈心法采取，按一定的采样长度沿岩(矿)心长轴将其劈成两半或四份，取其中的一半或四分之一作为样品。劈分时应考虑矿化强弱分布情况，尽量使两半矿心上矿化富集情况相似，当矿心采取率达不到规定要求或岩心选择性磨损强烈并影响样品代表性时，应设法补取矿心或补取矿粉，取样时应清除矿心上面的泥浆或外来杂质以保证样品的纯净；岩矿心直径相差较大或采取率相差较大的两个回次应分别采取。

5.2.3.2冲击钻采样：露天开采普遍应用的穿孔机、井下采矿应用的深孔钻均属冲击钻进。在冲击钻进过程中所得的样品是岩矿粉。采样长度一般与刻槽取样的长度相同。当矿化均匀时亦可用固定深度取一勺岩矿粉，若干采样点组合为一个矿样作为该取样长度中的样品。上向钻孔收集孔口全部岩粉，下向钻孔要用抽筒抽取全部泥浆作为样品。

5.2.3.3 砂钻采样：一般0.2—1米分段采样，或按砂矿分层采样。通常将整个砂柱作为样品。一般来说，钻探采样要用5—10%的浅井检查。

5.2.4 生产采样

从矿石回采到矿石进入选厂破碎前这一过程中的取样工作称为生产取样。其目的是进一步精确圈定矿体边界，确定开采矿石的质量和数量，为矿山编制短期采掘计划、进行开采矿石质量和贫化损失计算等提供可靠依据。主要有露天采场采样及坑内采矿场采样。

5.2.5 矿山生产采样方法见附录B。

5.3 岩矿鉴定样、物理(技术)样及加工技术样品的采集

岩矿鉴定样、物理(技术)样及加工技术样品的采集按相关规范要求执行。

5.4 采样质量检查

采样结束后应及时检查实地的样号、样长是否与工程地质编录和样品实物吻合，如有错误现象应及时查明原因，予以纠正。

5.5对于具有保存意义的特殊样品，如典型剖面标本、对研究矿床或找矿有意义的定向标本，在采集过程中应注意采集备份样（副样）。

- 6 样品的包装、运输和管理

6.1 样品装袋：将所采样品全部装入已编号的样品袋内，严格防止样品遗漏，填写样品标签，检查与样袋编号是否一致，装入样品袋后封住袋口。

6.2 样品称重：现场称样品重量，与计算的理论重量进行对比，若超过允许差，应找出原因并重新采集样品。

6.3 采样质量检查:采样结束后应及时检查实地的样号、样长是否与素描图和样品实物吻合，样槽规格是否符合规定，如有错误现象应及时查明原因，予以纠正，若出入过大，则应及时返工。

6.4 样品运输

样品送样运输必须有专人运送，送样人途中不得离开。

6.5 样品的保管

矿山应建立专门的副样库，对探矿及生产期间所采集的样品副样（含分析副样）或矿心进行保留，对分析副样进行妥善保管。库内所有的样品必须建立台帐，出入应有登记。

- 7  样品分析测试要求

7.1凡涉及资源储量估算的化学分析样品测试，要求有相应资质的分析测试单位承担，并要选送相应比例作内、外检样品分析，以监控分析测试质量；对于指导矿山生产的，由矿山实验室分析测试的化学分析样品，也要定期外送一定比例的样品外检，避免系统误差，控制误差范围。

7.2矿山实验室样品加工后，对缩分副样应作一定期限保留，保存的时间，根据生产需要而定。

附录：

附录A    主要金属、非金属矿产化学分析样常用刻槽取样规格参考表

附录B    几种用于矿山生产的采样方法

附录A    主要金属、非金属矿产化学分析样

常用刻槽取样规格参考表

| 矿 种 | 样槽断面规格 (宽×深)/(cm×cm) | 样品 长度(m) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铁、铬、锰 | 5×2—10×5；20×15（风化矿） | 0.3—2 |  |
| 铜、铅、锌、银、镍、钼 | 5×3或10×3；10×3或 10×5（银复杂） | 1—2 |  |
| 岩金 | 10×3—20×5 | ＜2 |  |
| 钨、锡、汞、锑 | 5×3—10×5 | 0.3—1.5 |  |
| 稀有金属 | 10×5 | 1—2 |  |
| 稀土矿产 | 10×5（内生），5×3（风化壳） | 1—2 |  |
| 铝土矿、菱镁矿 | 5×3—10×5（沉积型） | 0.5—1 |  |
| 砂矿（金属矿产） | 20×10 | ＜1 |  |
| 磷矿 | 5×3—10×5 | 0.5—2 |  |
| 重晶石、毒重石、萤石、硼矿 | 5×3—10×5 | 1—2；＜0.7（萤石） |  |
| 高岭土、膨润土、耐火粘土 | 10×5—10×3 | 1—2 |  |
| 盐类矿产 | 10×5 | 0.5—2 |  |
| 石灰岩、白云岩、石膏 | 3×2—10×5 | 2—4； 石膏1-2 |  |
| 石棉、石墨 | 5×3—10×5（石墨）； 10×10—30×30（石棉） | 1—2 |  |
| 滑石 | 10×5 | 0.5-1 |  |
| 硫铁矿 | 10×5 | 0.5—1 |  |

附录B    几种用于矿山生产的采样方法

B.1 拣块法采样

矿物含量分布均匀的矿石，在采下的矿石堆或矿车上接一定网格拣取一定大小和数量的矿石，合并成一个样品。矿车取样一般采用五点法。

B.2 网格法(方格法)采样

在矿体出露部位按一定形状布置取样网格，在网格交点处凿取一定数量的矿石碎块合并为一个样品。网格形状可采用正方形、菱形、矩形。小网格尺寸可采用10-20×lO-20cm。一个样可以由15—100个样点组成，重量为2-5kg。

B.3 打眼法采样

B.3.1 在坑道或采场掘进的同时，用三通胶皮管套在钎子上，用沉淀桶回收流出的岩粉。将一个或数个炮眼的岩粉作为一个样品来代替刻槽取样。

B.3.2 在为取样专门打的炮眼中采取岩粉来代替刻槽样

B.4 剥层法采样

矿化极不均匀，有用矿物颗粒粗大，用其他方法不能获得可靠结果的矿床，或用其他采样方法不能得到足够重量样品的薄矿脉以及用来检查其他采样方法的可靠程度，在矿体的整个出露部分连续或间隔地均匀凿下一薄层矿石作为样品。

B.5 全巷法采样

当坑道在矿体中掘进时，把一定长度坑道内挖掘出的矿石全部或部分作为样品。每个样品的长度一般为1—2m。每个样品重量数吨至数十吨。在部分取样时可在装矿时每隔一铲或数铲中取一铲矿石，或每隔数车取一车矿石进行缩分，然后把取得的矿石合并为一个样。

B.6 生产采样

B.6.1 露天采场采样

一般在开采平台上利用穿爆孔进行采样，有时也采用平台探槽取样、工作面暴破堆采样和浅钻岩心采样。

穿爆孔采样是在穿孔机械(穿孔机、潜孔机、牙轮机)穿孔时，采取岩粉作为样品。

B.6.2 坑内采矿场采样

一般在回采巷道和回采工作面中取样或利用凿岩炮孔取岩粉，与坑道中采样基本相似。

当采用浅孔留矿法、充填法、全面法等浅孔采矿法时，一般在采场工作面上用刻槽法、网格法或打块法进行采样。

B.6.2.1 矿石堆采样：在爆破后的矿堆上用网格拣块法采样。网格大小、采样点数、每点采样重量，视爆破后矿堆体积大小和矿石质量变化程度而异，可通过试验对比加以确定。

B.6.2.2 放矿漏斗采样：在放满矿石的矿车中每隔一定车数拣块采样一次，然后把每小班所取矿样合并成一个样品，以掌握每班从漏斗中放出矿石的质量。

B.6.2.3 矿车采样：矿车采样一般采用拣块法，每一矿车或每隔数矿车用三点法或五点法采取矿样，分区段每班合并为一个样品，以便鉴定各个采区、矿段或中段每班运出矿石的质量情况。

- 附件四    矿山水文地质、工程地质及环境地质工作要求

- 1  适用范围

本要求明确了矿山地质工作中水文地质、工程地质及环境地质工作的目的、任务与工作内容。

本要求只适用于矿山水文地质、工程地质及环境地质工作管理、矿山环境地质问题与地质灾害的防治和固体矿产矿山资源储量核实报告中有关开采技术条件部分的编写。

- 2  引用标准及规范性文件

《矿区水文地质工程地质勘探规范》（GB/T 12719-91）；

《固体矿产地质勘查规范总则》（GB/T 13908-2002）；

《固体矿产勘查地质资料综合整理综合研究规定以及各类矿产矿山地质技术管理规定》（DZ/T 0079-1993）；

中华人民共和国矿山安全法 （1992年11月7日公布）；

中华人民共和国环境保护法 （1989年12月26日发布）；

中华人民共和国矿山安全法实施条例 （1996年10月30日发布）。

- 3  矿山水文地质工作

3.1 目的

为矿山生产提供必需的水文地质资料，防治开采过程中出现突水淹井事故等水文地质问题。

3.2 任务

在地质勘探时期的工作基础上，解决前阶段遗留的水文地质问题，进一步查明矿区水文地质条件及开采后的变化，研究矿井充水因素，利用矿井实际涌水量动态观测资料估算下一水平的涌水量；研究并预测矿山开采过程中发生的主要水文地质问题，并提出防、治措施。结合开采现状对矿区水资源综合利用重新作出评价。依据现状，核实确定矿区水文地质条件复杂程度。

3.3 矿山水文地质工作的主要内容

3.3.1 详细研究前人提交的水文地质勘查报告，收集前人资料，建立矿井水文地质档案，随着工作的深入，不断积累、补充和完善矿山水文地质资料。

3.3.2 依据井巷工程，进一步查明矿区各种岩层富水性，含水层产状、厚度、分布规律、涌水量，老窿水的情况，地下水动态变化和补给排泄等条件，地表水的分布、水文特征及对矿床开采的影响，及时为矿区生产提供必要的水文地质资料。

3.3.3 当矿区开采范围向深部或侧向扩展时，应分阶段预测矿井涌水量，并提出相应的防治水措施。

3.3.4 开展日常的水文地质技术管理工作

3.3.4.1 矿山基建开拓工程、专门防治水工程及钻孔，均应进行水文地质编录；遇有水文地质意义的生产巷道、采场、构造破碎带，也应进行水文地质编录。

3.3.4.2 露天开采或水文地质条件中等和复杂的井采矿山，应定期收集附近气象台（站）降雨量资料（包括至少10年内每年的日最大降水量）；大型矿山应自行进行降雨量观测。

3.3.4.3 对矿山开采、供水及排水有影响的地表水体，在勘探工作结束后，矿山应继续对流量、水位观测设施进行维护，并进行动态长期观测。

3.3.4.4 水文地质条件中等和复杂的矿山，应建设地下水位动态观测网，并做好系统的观测与记录，观测要求按设计规定进行。

3.3.4.5 矿床底板下伏有威胁矿床开采安全的含水层，或对其进行放水处理后需观测残余水头的，应对水压进行长期观测，以确保矿山开采安全。

3.3.4.6矿井涌（排）水量应按排水阶段（中段水平）及相应的开采面积分别进行长期观测，矿井中新出水点及主要出水点应单独进行观测。根据排水沟（槽）断面或坑口堰箱（槽）观测流量，并编制观测记录台账和动态曲线。坑道排水量长期观测一览表见附表一。

3.3.4.7 根据需要进行地下水和地表水的水温及水质（包括泥砂含量）观测。

3.3.4.8 当矿区疏排地下水引发环境地质问题（如地表塌陷、开裂、沉陷和井泉疏干等）和地面工业与民用建（构）筑物发生变形时，应及时进行调查、监测、拍照，并与有关部门共同提出应急防灾处理意见。

3.3.4.9 在基建和生产过程中出现新的水文地质问题时，应及时查明原因，并提出处理措施。

3.3.4.10 当矿区发生淹井事故时，应及时进行下列工作：

⑴查明突水点位置及层位、流量变化、水中泥砂含量与成份；

⑵调查矿井突水淹井及变化情况，依据观测孔及时掌握地下水位变化，分析突水水源，会同有关部门提出应急措施；

⑶编写突水淹井的水文地质分析报告，并参加拟定矿井恢复的技术工作；

⑷矿井恢复排水时，应首先编写矿井恢复排水方案设计，以便有序、有效地进行排水。

⑸突水淹井和恢复排水时，必须严密观察可能引起的地面塌陷、开裂等变形破坏现象。

3.3.4.11 日常水文地质工作成果应按年度编制以下图表：

⑴降雨量统计表；

⑵主要地表水体动态变化统计表；

⑶观测孔地下水位动态变化统计表；

⑷矿井涌水量（整个矿坑系统及各开采水平中段）统计表；

⑸地面塌陷和井泉疏干统计表；

⑹观测孔地下水位、矿井涌水量、降雨量变化曲线图；

⑺长期观测网布置图。

3.3.5 编制矿山防治水方案和工程设计，在生产实践中对设计进行补充验证。当确证设计与实际有较大出入而满足不了生产需要时，矿山可会同勘探、设计部门提出对矿区水文地质条件进行补充调查和勘探。

3.3.5.1矿山专门防治水方案和工程设计所需资料不足时，应进行专门水文地质补充勘探或试验。水文地质补充勘探或试验应尽量采用安全、经济有效的新技术和新方法。提交的报告应由相关主管部门审批。

3.3.5.2地下水或地表水威胁矿床开采时，必须设置专门防治水工程。矿山专门防治水工程必须有相应的方案设计。矿山总体防治水方案设计，应由相关主管部门审批，局部或单项工程防治水设计由矿山总工程师批准。

3.3.5.3 矿山井下防治水方法可采用矿床预先疏干、帷幕注浆堵水和疏堵结合等方案；地面防水工程可采用河流改道、分洪、河床防渗、围堤、截水沟及洼地和塌陷回填等。应根据矿区自然地理和水文地质条件，经方案对比论证后，采用安全、经济合理的综合治理措施。

3.3.5.4 岩溶充水矿床的防治水方案和工程设计，应预测可能产生的地面塌陷范围与危害，并采取相应的安全措施。

3.3.6 开展矿山防治水技术研究工作，不断提高矿山防治水技术水平和防治效果。

- 4  矿山工程地质工作

4.1 目的

为矿山生产提供必需的工程地质资料，防治露采或井工开采中出现边坡破坏、冒顶坍塌等工程地质问题。

4.2 任务

根据采矿系统所揭露的各类工程地质岩组的工程地质特征、结构面情况及对开采的影响，进一步查明矿区工程地质条件及开采后的变化，对矿区工程地质条件复杂程度进行复核；指出并预测露采或井工开采中发生的主要工程地质问题，提出并采取防治措施。

4.3 矿山工程地质工作的主要内容

4.3.1收集前人资料，详细研究前人提交的工程地质勘查报告，建立矿山工程地质档案，随着工作的深入，不断积累、补充和完善。

4.3.2 开展矿山工程地质特征调查

4.3.2.1 工程地质岩组的调查。调查工程地质岩组的分布、岩性、厚度及其工程地质特征，着重调查软弱岩组的分布、岩性、厚度、产状。

4.3.2.2 矿区结构面的调查

⑴调查各种褶曲的形态、性质，褶曲轴的产状，及其次一级构造对岩层的破坏情况, 调查对矿床开采的影响；

⑵对开采范围内较大的断裂及破碎带进行调查，确定其性质、破碎范围；角砾的成份、形态、大小、排列方向、充填物性质与胶结情况及次一级断裂的性质, 调查对矿床开采的影响；

⑶调查软弱夹层及其它各类结构面的分布、产状、规模、物质组成、胶结与充填情况、组合关系及优势结构面, 调查对矿床开采的影响；

⑷调查统计各种裂隙的性质、产状、密度、空间分布规律，裂隙的张开情况及充填物的性质。其方法是在已形成的边坡上或巷道内，选择具有代表性的区段做为详细测量的地质点，对所有裂隙均加以测量统计。

4.3.2.3对矿体主要围岩的岩溶发育特征进行调查，划分强弱岩溶发育带, 调查对矿床开采的影响。

4.3.2.4 对矿体主要围岩的风化特征进行调查，划分岩体的强弱风化带, 调查对矿床开采的影响。

4.3.3 露采边坡的稳定性调查

4.3.3.1 调查边坡的岩土体种类和分布。对自然斜坡和人工边坡进行实地测定，查明边坡坡高、坡面形态与岩体结构的关系。

4.3.3.2对岩质边坡要查明结构面的类型、产状、间距、延伸性、张开度、充填及胶结情况，组合关系和主要结构面产状与坡面的关系等；有覆盖层时，应查明其厚度、工程地质特征和与下伏基岩面的形态与坡度。应进行下述工作：

⑴对采区范围内一、二级断层及破裂结构面进行产状延伸测定，研究确定其力学性质、破碎范围、角砾成分、形态大小、排列方向、充填物性质及胶结情况，对三级结构面在进行其产状及延伸的测定基础上，研究其分布规律以及它们与一、二级结构面的生成、归属问题；

⑵对采场内四级结构面进行详细调查，对调查统计结果编制岩体结构面极点图、极点数图、极点等值线图；

⑶对每个工程地质区的上下三个台阶范围内至少应选择一至两个统计点进行节理裂隙统计。

4.3.3.3 调查影响边坡稳定的地下水类型、水位、水量、水压、补给和动态变化，岩土的透水性及地下水在地表的出露情况。

4.3.3.4调查坡面植被、岩石风化程度、岩溶发育情况，水对坡面与坡角的冲刷情况。

4.3.3.5对已变形或破坏的边坡进行工程测绘和专门性的调查、研究，重点是崩塌、滑坡，提出工程处理的建议和意见。

4.3.3.6平时每周对露天采场边坡情况作一般性检查观测，及时掌握边坡破坏动态，及早捕捉边坡破坏先兆；雨季加强对露天边坡的巡视检查，每日对采场不稳定区段要进行认真巡视观测；对危害大的崩塌、滑坡等变形破坏区段建立监测网，进行灾害的预警预报。检查观测和监测结果应及时提出书面或进行口头汇报。

4.3.3.7调查测绘中所有地质、工程地质点均用经纬仪测量定点，及时编绘比例尺1：500～1000的边坡工程地质图和剖面图。

4.3.4井巷围岩的稳固性调查

4.3.4.1 调查采掘工程引起岩体应力重新分布而产生的地压活动（如岩体变形、错动、破坏、冒落等）。主要包括以下几点:

⑴井下地压活动的规模、特点、岩体错动的方向、大小和规律；

⑵引起地压活动的地质因素和井下采掘工程因素；

⑶对围岩失稳和大面积地压活动进行监测预报，并对其所造成的后果和原因进行调查分析。

4.3.4.2 根据地质构造、岩矿石物理力学性质、岩石错动规律等资料，预测可能产生冒顶坍塌等变形破坏的地段，及时向采矿技术部门提出预防意见。

4.3.4.3 在产生冒顶坍塌等变形变坏的地段，进行现场调查，测绘详细的工程地质图，分析原因，并提出处理意见。

4.3.4.4 综合研究现场地质调查资料，编制井巷工程地质平、剖面图，为矿山工程地质评价分析提供基础资料。

- 5  矿山环境地质工作

5.1 目的

为矿山生产提供必需的环境地质资料，防治采矿活动引发地面塌陷、地裂隙、崩塌、滑坡、含水层破坏、地形地貌景观破坏等地质环境问题与地质灾害。

5.2 任务

根据矿山地质环境背景及采矿活动对地质环境的影响，进一步查明矿区环境地质条件及开采后的变化；指出并预测矿床开发中发生的主要地质环境问题与地质灾害，提出并采取防治措施；对矿区环境地质条件复杂程度作出核实评价。

5.3 矿山环境地质工作的主要内容

5.3.1 矿山地质环境背景调查

5.3.1.1 调查矿区所处的社会环境和自然地理环境。

5.3.1.2 调查、收集地表水、地下水的环境背景值或对照值。

5.3.1.3 调查矿山开发影响范围内的滑坡、崩塌、山洪泥石流等地质灾害。

5.3.1.4 调查地质体中可能成为污染源的物质赋存状态、含量及分布规律。

5.3.1.5 调查区内放射性物质的背景值与现状。

5.3.2 矿床开发对地质环境的影响调查

5.3.2.1 地质灾害调查

⑴地面塌陷（包括岩溶塌陷和采空塌陷）：调查塌陷的类型、分布、规模、发展变化趋势、危害大小等特征，研究与采矿工程和疏排地下水之间的关系，调查防治效果，提出进一步治理意见；

⑵地裂缝：调查其分布、规模和危害程度，研究与采矿工程活动的关系，调查防治效果，提出进一步治理意见；

⑶崩塌（包括危岩体）：调查崩塌区的分布及地形地貌条件和崩塌（危岩体）类型、规模、范围、岩性特征、风化与岩溶发育程度、结构面特征、崩落方向及危害对象，研究与采矿工程活动的关系，调查防治效果，提出进一步治理意见；

⑷滑坡：调查滑坡的分布、范围、规模、性质、变形现状及发展趋势、危害程度，研究与采矿工程活动的关系，调查防治效果，提出进一步治理意见；

⑸泥石流：调查泥石流沟流域的地形地貌、地质环境、气候与水文条件，调查泥石流的类型、规模、物质来源、活动规律及其危害程度，研究泥石流的形成条件及与降水、山洪和采矿工程活动等的关系，调查防治效果，提出进一步治理意见。

5.3.2.2 调查采矿活动对含水层的影响或破坏情况。主要进行下述工作：

⑴调查由于矿坑排水而引起的区域地下水位下降与地下水位降落漏斗的分布范围，调查井、泉流量减少或枯竭对当地用水的影响；

⑵地表水污染调查，包括污染源的分布位置及废水、废渣中排出的主要污染物的浓度、年排放量、排放方式、途径和去向、处理和综合利用状况；

⑶矿坑水污染调查，着重调查硫化矿床、高硫煤矿床、放射性矿床等对人体有害元素或组分的矿坑水和尾矿、废石堆在降水作用下的淋滤水，对水、土污染的影响及对环境的危害程度。

5.3.2.3 调查采矿活动对地形地貌景观、地质遗迹、人文景观等的影响和破坏情况。

5.3.2.4 调查采矿活动对土地资源的影响和破坏情况。包括压占、毁损的土地类型及面积。

5.3.2.5 调查采矿活动对主要交通干线、水利工程、村庄、工矿企业及其它各类建（构）筑物等的影响与破坏情况。

5.3.2.6 协助矿山安全机构，做好矿井热害、矿石（围岩）自燃、瓦斯含量、粉尘爆炸性、放射性元素污染、岩爆及冲击地压等的调查。

5.3.2.7协助矿山安全机构，调查尾矿库运行现状，对尾矿库的安全性和可能受到尾矿库危险威胁的下游地段（村庄、重要建<构>筑物、交通干线）作详细调查与监测，并参与制定有关事故的应急预案。

5.3.3 根据矿山的实际情况和具体要求，编制各类矿山环境地质图件，为矿山地质环境条件评价、环境地质问题与地质灾害预测和防治提供资料依据。

附录

附录A    矿区水文地质类型划分

附录B    矿区工程地质类型划分

附录C    矿区环境地质类型划分

附录D    矿区（段）坑道排水量长期观测一览表格式

附录A    矿区水文地质类型划分

A.1  根据矿床主要充水含水层的容水空间特征，将充水矿床分为三类：

第一类  以孔隙含水层充水为主的矿床，简称孔隙充水矿床；

第二类  以裂隙含水层充水为主的矿床，简称裂隙充水矿床；

第三类  以岩溶含水层充水为主的矿床，简称岩溶充水矿床。

本类可按岩溶形态划分为三个亚类：

第一亚类  以溶蚀裂隙为主的岩溶充水矿床；

第二亚类  以溶洞为主的岩溶充水矿床；

第三亚类  以暗河为主的岩溶充水矿床。

A.2  各类充水矿床按矿体（或层，下同）与主要充水含水层的空间关系，充水方式分为：

直接充水的矿床：矿床主要充水含水层（含冒落带和底板破坏厚度）与矿体直接接触，地下水直接进入矿坑。

顶板间接充水的矿床：矿床主要充水含水层位于矿层冒落带之上，矿层与主要充水含水层之间有隔水层或弱透水层，地下水通过构造破碎带、导水裂隙带或弱透水层进入矿坑。

底板间接充水的矿床：矿床主要充水含水层位于矿层之下，矿层与主要充水含水层之间有隔水层或弱透水层，承压水通过底板薄弱地段、构造破碎带、弱透水层或导水的岩溶陷落柱进入矿坑。

A.3  根据水文地质条件及开采后的变化，依照《矿区水文地质工程地质勘探规范》（GB/T 12719-91），将矿床分为三型：

第一型  水文地质条件简单的矿床：矿体位于当地侵蚀基准面以上、或位于地下水位以上，或矿山处于山坡露天阶段，地形有利于自然排水；区内无地表水体或距地表水体较远，对矿坑无明显补给关系；矿体顶底板含水微弱或矿体直接顶板有较厚而稳定隔水层；地质构造简单，构造断裂对矿坑充水影响甚微。

第二型  水文地质条件中等的矿床：矿体位于当地侵蚀基准面以下，或露天矿处于深凹阶段或由于露天转入地下开采地形不利于自然排水；地表水体对矿坑影响不大，矿体或围岩含水，裂隙岩溶较发育；有一定富水构造，但水量不大，不具有较大静水压力；大气降水是矿坑主要补给水源；地下水对边坡或巷道未造成明显危害，由于地下水疏干，地面曾一度出现塌陷，但范围不大，以后不再扩展。

第三型  水文地质条件复杂的矿床：矿体位于当地侵蚀基准面以下，矿区有地表水体，且与矿坑有直接水力联系；矿体围岩充水，裂隙岩溶发育，含水丰富；地质构造复杂，局部地段矿体顶底板岩层破碎，矿坑涌水量大，具较大静水压力；地下水对边坡和巷道稳定性威胁大，在疏干过程中，地面出现大面积塌陷等环境地质问题。

附录B    矿区工程地质类型划分

B.1  依据矿体及围岩工程地质特征，主要工程地质问题出现层位，将矿区工程地质勘探类型划分为四类：

第一类  松散、软弱岩类：以第四系砂、砂砾石及粘性土，或第三系弱胶结的砂质、粘土质岩石为主的岩类。岩体稳定性取决于岩性、岩层结构和饱水情况，稳定性差。

第二类  块状岩类：以火成岩、结晶变质岩为主的岩类。块状结构，岩体稳定性取决于构造破碎带、蚀变带及风化带的发育程度，一般岩体稳定性好。

第三类  层状岩类：以碎屑岩、沉积变质岩、火山沉积岩为主的岩类。层状结构，岩体各向异性，强度变化大。岩体稳定性主要取决于层间软弱面、软弱夹层、构造破碎及岩体风化程度。

第四类  可溶岩类：以碳酸盐岩为主，次为硫酸盐岩、盐岩等岩类。工程地质条件一般较复杂。

B.2  根据工程地质条件及开采后的变化，依照《矿区水文地质工程地质勘探规范》（GB/T 12719-91），将矿区工程地质条件复杂程度分为三型：

简单型：地形地貌条件简单、地形有利于自然排水；地层岩性单一，地质构造简单，岩溶不发育，岩体结构以整块或厚层状结构为主，岩石强度高，稳定性好，不易发生矿山工程地质问题。

中等型：地层岩性较复杂，地质构造发育，风化及岩溶作用中等或有软弱夹层及局部破碎带和饱水砂层影响岩体稳定，局部地段易发生矿山工程地质问题。

复杂型：地层岩性复杂，岩石风化、岩溶作用强，构造破碎带发育，岩石破碎，新构造活动强烈或松散软弱层厚、含水砂层多、分布广，地下水具有较大的静水压力，比较普遍或经常发生矿山工程地质问题。

附录C      矿区环境地质类型划分

第一类  矿区地质环境质量良好，矿区附近无污染源，地表、地下水水质良好（Ⅰ、Ⅱ），矿石和废石不易分解出有害组分。

第二类  矿区地质环境质量中等，采矿可产生局部地表变形，但对地质环境破坏不大；区内无重大的污染源，无热害，地表水、地下水水质较好（不低于Ⅲ类），矿坑排水对附近水体有一定污染；矿石和废石化学成分基本稳定，无其他环境地质隐患。

第三类  矿区地质环境质量不良，矿区水文地质工程地质条件复杂，因采矿可带来严重的环境地质问题，如地面塌陷、山体开裂失稳、井泉干涸，有热害或矿坑排水以及矿石、废石有害组分的分解易造成对附近水体的污染，水体水质超过Ⅲ类标准。

附录D    矿区（段）    坑道排水量长期观测一览表（格式）

矿区（段）    坑道排水量长期观测一览表

| 时间 （年/月/日） | 排水量 (m3/d) | 时间 （年/月/日） | 排水量 (m3/d) | 时间 （年/月/日） | 排水量 (m3/d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ． ．1 |  | ． ．1 |  | ． ．1 |  |
| 2 |  | 2 |  | 2 |  |
| 3 |  | 3 |  | 3 |  |
| 4 |  | 4 |  | 4 |  |
| 5 |  | 5 |  | 5 |  |
| 6 |  | 6 |  | 6 |  |
| 7 |  | 7 |  | 7 |  |
| 8 |  | 8 |  | 8 |  |
| 9 |  | 9 |  | 9 |  |
| 10 |  | 10 |  | 10 |  |
| 11 |  | 11 |  | 11 |  |
| 12 |  | 12 |  | 12 |  |
| 13 |  | 13 |  | 13 |  |
| 14 |  | 14 |  | 14 |  |
| 15 |  | 15 |  | 15 |  |
| 16 |  | 16 |  | 16 |  |
| 17 |  | 17 |  | 17 |  |
| 18 |  | 18 |  | 18 |  |
| 19 |  | 19 |  | 19 |  |
| 20 |  | 20 |  | 20 |  |
| 21 |  | 21 |  | 21 |  |
| 22 |  | 22 |  | 22 |  |
| 23 |  | 23 |  | 23 |  |
| 24 |  | 24 |  | 24 |  |
| 25 |  | 25 |  | 25 |  |
| 26 |  | 26 |  | 26 |  |
| 27 |  | 27 |  | 27 |  |
| 28 |  | 28 |  | 28 |  |
| 29 |  | 29 |  | 29 |  |
| 30 |  | 30 |  | 30 |  |
| 31 |  |  |  | 31 |  |
| 月平均排水量： |  | 月平均排水量： |  | 月平均排水量： |  |
| 备注：1、年度日平均排水量为： m3/d；日最大排水量为： m3/d。 2、记录开采面积变化较大的情况，包括时间、中段标高及面积。 |  |  |  |  |  |

- 附件五    矿山开采主要图件和报表编制要求

- 1  适用范围

本要求包括固体矿产资源储量动态监督管理的地下和露天开采矿山必需的图件、报表种类及其编制方法等方面的内容。图件应反映出矿山地形地质、开采现状；报表应反映资源储量变化及矿石质量变化等具体情况，使矿山在下一步的生产过程中优化各项指标参数，提高资源利用率。

本要求不代替矿产资源开发利用方案或初步设计图件和报表编制要求。

- 2  引用标准及规范性文件

《固体矿产资源/储量分类》（GB/T17766-1999）；

《固体矿产地质勘查规范总则》（GB/T13908-2002）；

《地质矿产勘查测量规范》（GB/T18341-2001）；

《固体矿产勘查地质资料综合整理、综合研究规定》（DZ/T0079）；

《金属非金属矿山采矿制图标准》（GB/T50564-2010）；

《煤炭矿井制图标准》（GB/T50593-2010）；

《矿山储量动态管理要求》（国土资源部  国土资发[2008]163号）。

- 3  矿山开采必需的图件、报表种类

3.1 矿山开采必须编制并及时修改的图件

⑴带有矿区范围、主要采掘（剥）工程投影的地形地质图；

⑵资源储量估算图；

⑶采掘（剥）工程现状及进度计划图。

3.2 矿山报表

固体矿产矿山资源储量动态管理统计表。

- 4  图件和报表的主要内容及编制要求

4.1 图件的主要内容及编制要求

4.1.1 带有矿区范围、主要采掘（剥）工程投影的地形地质图。

以原有的地形地质图为基础，修正并添加地形地质现状内容。主要包括：

⑴比例尺：1∶1000 、1∶2000或1∶5000；

⑵坐标网及坐标值、指北标、勘探线的位置及编号；

⑶地形、矿区道路、河流、建筑物和构筑物等；

⑷地层、矿体（层）、构造等；

⑸钻孔等主要探矿工程；

⑹已形成的主要采掘（剥）工程等；

⑺典型的勘探线剖面图；

⑻典型的地层综合柱状图；

⑼矿区范围拐点坐标表；

⑽图例及附注。

4.1.2 资源储量估算图

以已有的资源储量估算图为基础，采用水平投影图（缓倾斜矿体）或纵投影图（陡倾斜矿体）绘制。主要内容要求包括：

⑴比例尺：1∶1000 、1∶2000或1∶5000；

⑵坐标网及坐标值、指北标、勘探线的位置及编号；

⑶矿体（层）露头线、轮廓线、构造等；

⑷钻孔等主要探矿工程；

⑸已形成的主要采掘（剥）工程等；

⑹资源储量估算界线、标注矿体（层）资源储量估算参数及估算表；

⑺图例及附注。

另附经实测修改更新的主要勘探线剖面图。

4.1.3 采掘（剥）工程现状及进度计划图

以原有的采掘（剥）工程现状图为基础绘制。主要内容要求包括：

⑴比例尺：1∶1000 、1∶2000或1∶5000；

⑵坐标网及坐标值、指北标、勘探线的位置及编号；

⑶矿体（层）露头线、轮廓线、构造等；

⑷钻孔等主要探矿工程；

⑸已形成的所有采掘（剥）工程等；

⑹现保有三（二）级矿量分布情况；

⑺下一阶段（季度、年度或近期）的主要采掘（剥）工程进度计划；

⑻图例及附注。

4.2 报表的内容及编制要求

编制固体矿产矿山资源储量动态管理统计表。主要内容包括采矿权人本阶段消耗储量、生产矿量、损失矿量和矿石质量，计算矿山回采率和贫化率等指标。具体格式见附录。

附录    固体矿产资源储量动态管理统计表格式

附录    固体矿产资源储量动态管理统计表格式

固体矿产资源储量动态管理统计表（截至    年  月    日）

矿区：       矿山名称：                                                 矿种：

| 矿层（矿体）编号 | 中段（水平）/台阶编号 | 年初资源储量 |  |  |  |  | 采出矿量 |  |  |  | 损失量(千吨) |  | 探采对比增减量（±） (kt) | 年末保有资源储量 |  | 回采率（%） | 贫化率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 矿石质量 | 平均 厚度 (m) | 平均 倾角 (°) | 储量类别 | 资源储量 （kt） | 矿石质量 | 开采厚度（m） | 矿层倾角（°） | 采出量(kt) | 正常 | 非正常 |  | 储量类别 | 资源储量 （kt） |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

采矿权人（盖章）                          填表人：                   审核人：                              填报日期：      年   月   日

- 附件六  矿山矿产资源储量动态监管台账及报表要求

- 1  适用范围

本要求适用于开采矿山的矿产资源储量动态监管。

- 2  引用标准及规范性文件

《固体矿产资源/储量分类》（GB/T17766-1999）

《矿山储量动态管理要求》（国土资源部  国土资发【2008】163号）

《矿产资源监督管理暂行办法》（国务院  国发[1987]42号）

《黑色冶金矿山生产准备矿量管理办法》（原冶金工业部 1988年）

- 3  矿山矿产资源储量台账

3.1 矿山矿产资源储量台账的种类

矿山矿产资源储量台账共有5种，即查明矿产资源储量台账、开采设计矿产资源储量台账、矿产资源储量变动台账、开采结束矿产资源储量比较台账、矿产资源储量损失统计台账。

3.2 矿产资源储量台账的基本内容和格式

3.2.1 查明矿产资源储量台账

查明矿产资源储量台账应按设计开采阶段（中段）范围内地质勘查查明的及采矿登记范围内查明的矿产资源储量详细登记。经多次进行地质勘查的矿床，应按上述要求依次分别登记各次勘查查明的矿产资源储量较上一次勘查的增减情况。不同矿石（工业、自然）类型、矿石品级或煤类的各类基础储量、资源量亦应分别登记。

查明矿产资源储量台账的格式参照附录A执行。

3.2.2 开采设计矿产资源储量台账

开采设计矿产资源储量台账是根据矿山开采设计编制的，应按设计期次依次登记，并依照设计计算的详细程度，按矿产资源储量类型、矿石类型、品级或煤类以及阶段（中段）、矿块、设计范围内、外矿产资源储量分别登记。附记设计范围（平面坐标和标高）、设计时间、所依据的勘查报告、设计批准单位等。

开采设计矿产资源储量台账的格式参照附录B执行。

3.3.3 矿山矿产资源储量变动台账

矿山矿产资源储量变动台账是基于国家固体矿产资源储量报表编制的，要求全面记录保有、开采、损失、查明以及核实报告引起的各类矿产资源储量的变化情况，并按开采单元和开采年限分别建立矿产资源储量变动台账，记录阶段（终端、片盘）的、矿块（房）的、矿体和矿床的矿产资源储量变动情况及历年的矿产资源储量变动情况。不同矿石类型、品级或煤类应分别登记。

矿山矿产资源储量变动台账的格式参照附录C执行。

3.3.4 开采结束矿产资源储量比较台账

一个开采单元，如阶段（中段）、坑口、采矿场等开采结束，应计算其采空部位的地质矿量，编制矿产资源储量比较台账。该台账是对“查明资源储量”、“设计资源储量”、“实际消耗资源储量”进行比较的综合资料，是探采对比与矿产资源储量核实的基础。

开采结束矿产资源储量比较台账的格式参照附录D执行。

3.3.5 矿产资源储量损失统计台账

矿产资源储量损失统计台账是矿石损失管理工作的成果，是矿山开采过程中，矿产资源储量利用程度的基础信息资料，也是核定、考核矿山回采率指标的基础资料。矿产资源储量损失统计台账分别按月、季、年进行统计，并分别对采场、阶段（终端）、采区（坑口）和矿区的矿石损失率的计划与完成情况进行统计。

矿产资源储量损失统计台账的基本内容和格式参照附录E执行。

- 4  矿山矿产资源储量报表

4.1 矿山矿产资源储量报表种类

矿山矿产资源储量报表有5种：矿石损失报表、生产准备矿量报表、开采矿产资源储量变动报表、勘查(包括生产勘查与生产地质工作)与重算矿产资源储量变动报表、固体矿产资源/储量报表。

4.2 矿山矿产资源储量报表填写

矿山地质测量机构对矿山矿产资源储量进行测量、估算，建立矿产资源储量台账，填写矿产资源储量报表。

4.3 报表管理要求

4.3.1 矿山企业要及时修改、更新矿产资源储量台账，专人负责、报送矿产资源储量报表。矿产资源储量台账和矿产资源储量统计报表要实行计算机管理，可采用MSEXCEL软件。

4.3.2 矿山企业的矿产资源储量报表要按照主管部门的要求及时上报。

4.3.3 矿石损失报表（台账）格式可参照附录E。

矿石损失报表（台账）统计应分别按季、年进行统计；应分别对采场、阶段(中段)、采区(坑口)等不同设计开采单元和矿区的矿石损失率的计划与完成情况进行统计。

在季度、半年、全年矿石损失率统计计算工作完成时必须编写总结报告。

总结报告的内容必须有矿石损失率指标完成情况、损失管理工作的成绩与经验、造成非正常损失的原因与经过、降低损失率的改进意见及应采取的技术措施。

4.3.4 生产准备矿量与开采矿产资源储量变动报表，按半年登记并上报。

生产准备矿量报表格式可参照附录F；开采矿产资源储量变动报表格式可参照附录C。

4.3.5 矿山生产勘探或资源储量核实、年度地质测量工作结束后，应上报矿产资源储量变动报表，其报表格式可参照附录A。

4.3.6 固体矿产资源/储量报表，年初填报上一年的变动资源储量，其报表格式可参照附录G。

附录

附录A: 矿山查明矿产资源储量台账格式

附录B：矿山开采设计矿产资源储量台账格式

附录C：矿山矿产资源储量变动台账格式

附录D：开采结束矿产资源储量比较台账格式

附录E：矿石损失统计台账格式

附录F：生产准备矿量报表格式

附录G：固体矿产矿山资源/储量报表格式

| 附录A 矿山查明矿产资源储量台账格式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿 山 查 明 矿 产 资 源 储 量 台 账 单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属矿区名称： 所属矿区(井田)-矿山编号： 组织机构代码： 采矿许可证： 矿种： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第 次勘查 | 勘查时间： |  | 勘查阶段： |  | 勘查单位： |  |  |  | 审批单位： |  |
| 矿区 (矿体) | 阶段 (中段) | 矿石类型 | 资源储量总量 | 探明的 |  | 控制的 |  | 推断的 | 品位 | 备注 |
|  |  |  |  | 基础储量 | 资源量 | 基础储量 | 资源量 | 资源量 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 与前次比较增减 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开采矿区合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计算机文件名称： |  |  |  | 制表人： |  |  | 年 月 日 |  |  |  |

| 附录B 矿山开采设计矿产资源储量台账格式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿 山 开 采 设 计 矿 产 资 源 储 量 台 账 单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属矿区名称： 所属矿区(井田)-矿山编号： 组织机构代码： 采矿许可证： 矿种： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第 期设计 |  | 设计时间： |  | 设计性质： |  | 设计单位： |  |  |  | 审批单位： |  |  |
| 矿区 (矿体） | 阶段 (中段) | 矿石类型 | 资源储量总量 | 探明的 |  |  | 控制的 |  |  |  | 品位 | 备注 |
|  |  |  |  | 储量 | 基础储量 | 资源量 | 储量 | 基础储量 |  | 资源量 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计依据的勘查报告： |  |  |  |  | 设计境界范围： |  |  |  |  |  |  |  |
| 资源储量估算参数： |  |  |  |  | 工业指标： |  |  |  |  | 设计境界外量： |  |  |
| 计算机文件名称： |  |  |  | 填表人： |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |

附录C    矿山矿产资源储量变动台账格式

| 矿 山 矿 产 资 源 储 量 变 动 台 账 单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属矿区名称： 所属矿区(井田)-矿山编号： 组织机构代码： 采矿许可证： 矿种： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部位 或时间 | 矿石 类型 | 类别 | 编码 | 年初 保有 | 年初 累计 | 开采量 | 损失量 | 勘查 增减 | 重算 增减 | 年末 保有 | 年末 累计 | 备注 |
|  |  | 储量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 基础 储量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 资源量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计算机文件名称： 填报人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附录D 开采结束矿产资源储量比较台账格式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开 采 终 了 矿 产 资 源 储 量 比 较 台 账 单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属矿区名称： 所属矿区(井田)-矿山编号： 组织机构代码： 采矿许可证： 矿种： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开采 单元 | 开采 时间 |  | 矿石 类型 |  | 勘查查明资源储量 |  |  | 开采设计资源储量 |  |  | 实际消耗资源储量 |  |  |  |  |  |  | 品位 | 备注 |  |
|  |  |  |  |  | 品位 | 资源储量 |  | 品位 |  | 资源储量 | 品位 |  | 开采量 |  | 损失量 | 合计 |  |  |  |  |
| 计算机文件名称： |  |  |  |  |  | 制表人： |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附录E 矿石损失统计台账格式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 矿 石 损 失 统 计 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属矿区名称： 采矿许可证号： 矿种： 资源储量单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 统计月份 |  | 开采单元 |  | 矿石类型、品级 |  |  | 计划指标 （%） |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  | 与计划比(±) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地质矿量（t） |  |  | 损失量（t） |  | 损失率（%） |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：所属矿区-矿山编号：                                                        组织机构代码：

| 附录F 生产准备矿量报表格式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生 产 准 备 矿 量 报 表 单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属矿区名称： 所属矿区(井田)-矿山编号： 组织机构代码： 采矿许可证： 矿种： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阶段 (中段) | 期初保有（千吨） |  |  |  |  | 本期开采 | 期末保有（千吨） |  |  |  |  |
|  | 地质储量 | 设计境界内储量 | 生产准备矿量 |  |  |  | 地质储量 | 设计境界内储量 | 生产准备矿量 |  |  |
|  |  |  | 开拓 | 采准 | 回采 |  |  |  | 开拓 | 采准 | 回采 |

计算机文件名称：                                   填表人：                                   年    月    日

| 附录G 固体矿产矿山矿产资源/储量报表格式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ××矿山截止××××年底矿产资源储量报表 单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属矿区名称： 所属矿区(井田)-矿山编号： 行政区代码： 采矿许可证： 矿种： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 矿产名称(矿产组合) | 统计 对象 | 资源储量单位 | 矿石工业类型 | 品级 (牌号) | 矿石主要组分及实际生产工业指标 | 查明资源储量及年度变化情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 类型编码 | 年初保有 | 开采量 | 损失量 | 勘查 增减 | 重算 增减 | 年未保有 | 累计查明 | 资源储量利用水平 | 备注 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 损失率： 核定回采率： 实际回采率： 伴生综合回收率： |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 损失率： 核定回采率： 实际回采率： 伴生综合回收率： |  |
| 矿山企业填报人： 审核人： 矿山企业盖章： 联系人： 联系方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 矿山地质测量机构（部门）盖章： 联系人： 联系方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附件七

- 矿山矿产资源储量年度报告编制要求

- 1  适用范围

本要求适用于湖北省境内各类固体矿产矿山的矿产资源储量年度报告编制工作。

因采矿权设置、延续或变更，应视具体情况编制资源储量分割报告或资源储量核实报告。

己提交了矿区矿产资源储量核实报告且参与矿山矿产资源储量核实的矿山，当年可不再编制矿山矿产资源储量年度报告。

- 2  引用标准及规范性文件

《固体矿产地质勘查规范总则》（GB/T 13908-2002）

《固体矿产资源/储量分类》（GB/T 17766-1999）

《固体矿产勘查/矿山闭坑地质报告编写规范》（DZ/T 0033-2002

《关于全面开展矿山储量动态监督管理的通知》（国土资源部    国土资发〔2006〕87）

《矿山储量动态管理要求》（国土资源部   国土资发〔2008〕163号）

《固体矿产资源储量类型的确定》（CMV13051-2007）

《关于进一步规范矿山矿产资源储量核查检测工作的通知》（湖北省国土资源厅    鄂土资发〔2005〕74号）

《关于进一步做好核查检测工作全面开展矿山储量动态监督管理的通知》（湖北省国土资源厅    鄂土资发〔2006〕70号）

- 3  矿山矿产资源储量年度报告编制要求

3.1 基本要求

3.1.1矿山矿产资源储量年度报告以矿山为单元编制；

3.1.2矿山矿产资源储量年度报告以上一次矿产资源储量报告或上年度年报为基础，根据本年度矿山地质测量成果编制，应准确反映当年矿山的下列情况：

3.1.2.1 当年动用（开采和损失）和累计消耗的矿产资源储量；

3.1.2.2 当年勘查或开采增减及重新计算矿体块段增减的矿产资源储量；

3.1.2.3 矿山累计查明和保有的矿产资源储量；

3.1.2.4 下一年度计划动用的资源储量。

3.2 编制矿山矿产资源储量年度报告的基础资料

3.2.1 上一次矿产资源储量报告或上一年度的矿产资源储量年度报告年报。

3.2.2 按《矿山测量基本内容和精度要求》，对本年度新增探、采工程（井巷、采区）进行井上井下工程测量、矿山生产测量，圈定采空区范围的有关矿山测量资料。

3.2.3 对新增探、采工程，按《矿山原始地质编录要求》进行编录，按《矿山主要样品采集要求》进行采样及编录的资料。

3.2.4新增探、采工程所取样品，按有关矿产勘查规范要求送有资质的实验室进行分析测试，并按要求进行内、外检的资料。

3.2.5 按照有关要求进行矿产资源储量动态检测，按季编制和更新储量台账、采掘工程平面图、井上井下对照图和资源储量估算图等资料。

4  矿山矿产资源储量年度报告的构成

矿山矿产资源储量年度报告由报表及相关附表、附图组成。

附录    矿山矿产资源储量年度报告格式和填写要求

附录    矿山矿产资源储量年度报告格式和填写要求

一、报表

（一）封面、扉页

1、报告名称：××××矿××××年矿山矿产资源储量年度报告

2、报告扉页：采矿权人名称、采矿许可证号、所在行政区代码、报告提交单位、单位负责人、报告编制单位、编制单位负责人、主要编制人员、报告审查人、报告提交日期

3、报告报表的主要内容目录、附图目录、附表目录、证件目录

（二）报表填写要求

1、矿山企业基本情况：主要反映采矿许可证有关内容。

2、地质勘查工作简况：简要说明矿区勘查工作的历史变化情况，具体叙述矿区主要勘查工作及主要成果。

3、矿床及矿体简要特征：

矿床主要特征简述：填写与成矿有关的地层、构造、岩浆岩简要持征，矿体数、矿体埋深、赋存标高及矿床成因类型等内容；

矿体主要特征简述：主要填写矿体分布（空间位置、贮矿位置）、规模（长、倾向延伸宽、厚）、产状、矿体埋深及赋存标高、有益有害组分一般含量等简要持征。

矿石质量特征简述：主要填写矿石类型、矿石矿物成分、矿石化学成分、矿石结构构造等矿石质量特征。

4、矿床开采技术条件：主要简述勘查报告确定的矿区水文地质、工程地质、环境地质类型及矿区开采技术条件勘查类型；详细说明矿山年度开采中在水文地质、工程地质、环境地质方面存在的突出问题，如存在的突水事故、塌方冒顶、滑坡泥石泥等的情况

5、矿山开采情况，主要内容有：

开采设计（或开发利用方案）中的有关内容：设计（开发利用方案）编制单位、利用资源储量情况、设计回采率等

矿山开采情况：矿山历年开采情况及本年度开采情况，主要叙述年度开采矿体的编号、块段、标高和采出矿石量、开采损失量及历年的开采回采率和本年的开采回采率等。

开采回采率可根据（工作面、采区、全矿井）实测数据，采用公式（1）计算，也可根据矿山矿产资源储量台账采用公式（2）计算：

开采回采率（%）＝采出量/（采出量＋损失量）×100%.....（1）

开采回采率（%）＝采出量/动用储量×100%...............（2）

矿山矿产资源储量损失率可根据国土资源部“关于印发《矿山储量动态管理要求》的通知”（国土资发〔2008〕163号）提供的计算公式计算。

6、探采对比情况：简述矿山开拓、采准后，矿体形态、空间位置、矿体厚度、矿石品位以及水文地质、工程地质和其它开采技术条件等的变化情况。

7、选矿情况：对有选厂的矿山，要填写选矿方法、选矿流程及选（冶）指标等内容。仅销售原矿产品的矿山可不填写本部分内容。

8、资源储量估算情况：主要反映本年度动态测量与资源储量估算有关的估算范围、估算方法、估算参数确定、估算结果及资源储量变化情况等方面；还要反映下年度备采块段和备采资源储量。有关要求如下:

（1）矿产资源储量估算范围：详细说明资源储量估算范围及依据；

（2）矿产资源储量估算方法：新增工程控制块段，视具体情况选择合适的估算方法。详细说明矿产资源储量估算方法及依据；

（3）资源储量估算工业指标：详细说明资源储量估算的工业指标及依据来源。

（4）矿体圈定及矿块划分：矿体（层）的圈定及矿块划分的原则和依据。

（5）资源储量估算主要参数。主要参数包括：新增取样控制工程的矿体块段，应按矿产资源储量估算要求重新确定估算参数。

（6）矿体块段体积计算公式及依据。要说明块段体积的计算公式及选择公式的依据。

（7）矿产资源储量类型。按《固体矿产资源/储量分类》（GB/T 17766-1999）的分类依据，结合《中国矿业权评估师协会矿业权评估准则--指导意见CMV13051-2007固体矿产资源储量类型的确定》的分类要求进行资源储量分类。

（8）资源储量估算结果。矿山资源储量估算的累计查明、开采消耗、保有资源储量矿石量、金属量总数。

（9）资源储量变化情况及原因分析。说明本次年度地质测量资源储量变化的总量；详细说明各矿体块段资源储量变化原因及变化的量。

（10）下年度的备采块段及备采资源储量。根据矿山生产能力和生产计划，确定下年度的备采块段，并计算备采块段的资源储量。

9、结论意见：简述矿山年度报告结论意见，提出矿山采矿权范围内勘查开发存在的问题及建议。

（三）矿山矿产资源储量年度报告审查要求

1、整体评价意见

（1）报表：填报内容是否齐全、数据是否正确、前后是否一致，表、图是否一致等

（2）附表：资源储量估算方法选择是否合适；主要参数、资源储量类型确定是否合理；变化块段是否报表、附表和图一致，块段储量变化计算和资源储量估算结果是否正确，各表是否具有平衡关系等等。

（3）附图：是否根据有关要求编制、是否突出了本年度测量的成果、图面是否符合有关规范要求。

2、存在的问题：

分别指出报表、附表、附图等存在必须修改完善的问题和存在的可以留待以后解决的问题

二、附表

（一）资源储量类附表

1、《201  年度            矿山矿产资源储量情况表》（表样及填表说明见附表1）。反映截至××××年底矿山共伴生矿产查明资源储量及年度变化情况的总表。

2、单工程平均品位、平均厚度计算表（表样见附表2）。是反映新增加工程的单工程平均品位、平均厚度计算过程的表格。

3、块段平均品位、平均厚度计算表（表样见附表3）。对有新增工程的块段，反映其块段平均品位、平均厚度计算过程的表格。

4、《201  年度                 矿山矿体变化块段矿产资源储量估算表》（表样见附表4）。是反映本次年度地质测量，有变化的各矿体块段（新增开拓工程后矿体有变化的块段、开采动用的块段）矿产资源储量计算过程的表格。

5、《201  年度                 矿山矿体变化块段矿产资源储量变化对比表》（表样见附表5）。反映本次年度地质测量，有变化的各矿体块段与上次比较，矿产资源储量增减的变化情况。

6、《截至201  年度底             矿山矿产资源储量汇总表》（表样见附表6）。是反映矿山各矿体、各类型矿产资源储量总表。

（二）其它类附表

1、《           矿山采矿许可证范围拐点座标表》（表样见附表7）。是矿山采矿许可证上的矿山范围80座标系的拐点座标表。

2、《           矿山及所在矿区地质勘查（年度）报告评审备案或审查情况表》（表样见附表8）。是反映矿区（或井田）勘查经历及工作程度、勘查单位、评审备案的资源储量报告名称等详细内容的表格。

三、附图

（一）地下开采矿山

1、地形地质图；

2、井上井下对照平面图；

3、年度储量估算图。

（二）露天矿山

1、地形地质图；

2、采掘工程平面图；

3、年度储量估算图；

4、开采区纵投影图。

（三）主要内容（可参照不同矿种有关矿山地质测量技术规范作相应调整）

1、坐标网（水平投影图）或坐标线与标高水平线（垂直投影图），矿界范围；

2、矿体（层）露头线及编号，构造线及断层编号，剖面线及钻孔编号，主要巷道工程，采空区范围及开采时间，地表重要建筑物，不可采范围，保安矿柱；

3、见矿点真厚度、品位，资源储量计算块段划分界线，以圆圈或表格形式表示出计算块段的编号、编码、矿层厚度、倾角、面积、矿石量和金属量或矿物量；

4、对薄而结构复杂的矿层和煤层，应在各见矿工程点旁附绘1/50—1/200的矿层或煤层小柱状图；

5、当矿区有两个以上矿体（层）或不同的矿体（层）时，应分别编制投影图；

（四）除新建矿山外，上述图件都是在原来图件中修改，因此，均要突出反映当年矿山测量的内容和资源储量变化的部分。根据矿山年度报告编制的需要，可增减有关图件。图件具体编制办法参见《矿山开采主要图件和报表编制要求》。

四、证件要求

1、地质测量机构企业法人营业执照复印件；

2、采矿许可证副本复印件；

3、矿山地质测量委托合同/协议书（未设矿山地测机构的矿山）；

4、占用矿产资源储量登记书。

五、矿山储量年报封面、扉页、报表及附表样式

（封面样式）

×××矿××××年度

矿山矿产资源储量报告

提交单位（盖章）：

编制单位（盖章）：

××××年××月××日

（扉页样式）

×××矿××××年度

矿山矿产资源储量报告

采矿权人名称：

采矿许可证号：

所在行政区代码：

提交单位（盖章）：

单位负责人（签字）：

编制单位（盖章）：

编制单位负责人（签字）：

主要编制人员（签字）：

审查人（签字）：

××××年××月××日

| 一、矿山企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采矿权人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 矿山名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经济类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联 系 人 |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 办公： 手机： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 矿区名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 矿山位置 与 交 通 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采 矿 许 可 证 |  |  | 证号： 有效期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 面积： 标高： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、地质勘查工作简况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 矿山(区) 地质勘查 工作情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、矿床及矿体简要特征 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 矿床主要 特征简述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 矿体主要 特征简述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 矿石质量 特征简述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、矿床开采技术条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开采技术 条件简述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ××m标高涌水量 |  |  |  | 计算最大涌水量： m3/d； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算正常涌水量： m3/d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 实际最大涌水量： m3/d； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际正常涌水量： m3/d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、矿山开采情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建矿时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投产时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开发利用方案 |  | 编制单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 利用的资源储量依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 设计利用资源储量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 设计规模 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 服务年限 |  |  |  |  |  |  |  |  | 采矿回采率 |  |  |  |  |  |
| 采矿方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生产规模 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 开采矿体情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采出矿量（吨） |  |  |  |  |  | 开采损失量（吨） |  |  |  | 采矿回采率 |  |  |
|  |  |  | 矿体号 |  |  | 块段号 |  |  |  | 标高(米) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上年度末 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本 年 度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开采成本 |  |  |  |  |  | 原矿品位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、探采对比情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 探采对比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、选矿情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 选矿方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 选矿流程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 入选矿石 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 精矿名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组 分 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 入选品位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 精矿品位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 尾矿品位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 品位单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 选矿成本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 精矿成本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 选矿回收率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、资源储量估算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 估算范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 估算方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工业指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 矿体圈定矿块划分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 估算参数确定 | 平均品位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 矿石体重 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 矿体面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 块段体积计算公式及选择依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资源储量 类 型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 估算结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资源储量变化情况及原因分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采矿回采率及备采块段资源储量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 矿床经济 效益情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、结论意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 十、年度报告审查情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审查内容 | 整体评价意见 |  | 存在问题 |
| 报表 |  |  |  |
| 附表 |  |  |  |
| 附图 |  |  |  |
| 专家签名： 年 月 日 |  |  |  |
| 县（市）国土资源局审查意见 |  | 盖 章 年 月 日 |  |
| 市（州）国土资源局审查意见 |  | 盖 章 年 月 日 |  |

附表1

201  年度            矿山矿产资源储量情况表

所属矿区（井田）名称：                                                         所属矿区（井田）－矿山编号：□□□□□□□□□-□□□

| 矿产名称(矿产组合) | 统计对象及资源储量单位 | 矿石工业类型及品级(牌号) | - 矿石主要组分 - 及质量指标 | 截至 年底查明资源储量及年度变化情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 类型 - 编码 | 年初 保有 | 开采量 | 损失量 | 勘查增减 (±) | 重算增减 (±) | 年末 保有 | 累计 查明 | 共伴生矿产 利用情况 | 备注 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | - 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 矿产名称1： - 回收类别： - 回收数量： - 数量单位： - 综合回收率： - 矿产名称2： - 回收类别： - 回收数量： - 数量单位： - 综合回收率： - 矿产名称3： - 回收类别： - 回收数量： - 数量单位： - 综合回收率： |  |

《××××年度

矿山矿产资源储量情况表》填写说明

表头：所属矿区（井田）名称：填写矿山企业占用矿产资源储量登记书中的矿区名称；所属矿区（井田）－矿山编号：应与矿山企业占用矿产资源储量登记书中的相应栏内容一致，基层国土资源行政主管部门不得变更修改。

【以下1～14栏填写顺序，应严格按照填报基本要求和以下说明填写】

第1栏 矿产名称：按《矿产名称及计量单位》（附录一）所列矿产选择相应名称逐一填写。开采多种矿产的，按主要矿产、共生矿产和伴生矿产的顺序填写。如果开采的矿产是附录一中没有列出的新矿产，要依据有关规定向国土资源主管部门申报，待批准后，正式列入统计。

（矿产组合）：填报单元内矿产组合情况分为单一矿产、主要矿产、共生矿产和伴生矿产，选择相应的一类填写，并加括号。例如：大冶铁矿区的铁矿为主要矿产，铜矿为共生矿产。

本统计基础表的单一矿产、主要（主采）矿产、共生（共采）矿产和伴生（副采）矿产的含义如下：

A．单一矿产：指一个矿区内仅一种矿产查明资源储量。

B．主要（主采）矿产：指同一矿区内有多种矿产已查明资源储量，其中作为主要开采对象的一种矿产。

C．共生（共采）矿产：指同一矿区内有多种矿产已查明资源储量，其中不属于主要矿产但平均品位达单独开采工业指标要求的矿产。

D．伴生（副采）矿产：指同一矿区内有多种矿产已查明资源储量，其中平均品位未达到单独开采工业指标要求的矿产。

第2栏 统计对象及资源储量单位： 按附录一所列，选择相应的统计对象和资源储量计算单位填写。计算单位与附录一不一致时，应进行换算。统计对象应加括号，附录一中未列统计对象的，不填此项。

第3栏 矿石工业类型及品级（牌号）：填写矿石工业类型、品级(牌号)，应与采矿所依据的地质勘查报告中相应矿产的矿石工业类型、品级(牌号)一致。如果矿山未分别按矿石品级（牌号）单独开采，各矿石品级（牌号）消耗量的具体资料不详的，可根据本矿区各品级（牌号）的比例进行数值处理后分别填报。无法按照品级(牌号)分别填写的，可不填写。

第4栏 矿石主要组分及质量指标：填写本年末对应各矿石工业类型、品级(牌号)保有资源储量的主要组分及其它质量指标的名称、平均含量及计量单位。如果一个矿产有多个矿石工业类型、品级（牌号）的，首先填写各矿石工业类型、品级（牌号）的名称和主要组分及其它质量指标的名称和平均含量，然后依次分别填写其中各矿石工业类型、品级（牌号）的相应内容。一页表不够时可续页填写。

如某煤矿本年末保有资源储量有肥煤、焦煤、贫煤3个牌号，则在总量格矿石主要组分及其它质量指标内填写各煤种平均灰分、挥发分、硫分、发热量等指标，而在分量格对应肥煤处，填上“肥煤，灰分XX,挥发分XX，硫XX，发热量XX  MJ/Kg”；在下一栏对应焦煤处，填上“焦煤，灰分XX,挥发分XX，硫XX，发热量XX  MJ/Kg”，依次类推。

第5栏 类型编码：填写矿产资源储量各类型所对应的编码。固体矿产资源储量分为储量、基础储量、资源量三大类共16种类型，其中预测的资源量（334？）不纳入本栏填报，但应在备注（2）内注明。储量、基础储量、资源量以及资源储量各类型的定义、编码以《固体矿产资源/储量分类》（GB/T 17766—1999）为准。

第6栏 年初保有：指填报单元内，对应矿产年初各资源储量类型的矿石量（虚线之下）及金属量（虚线之上），与上年度年未保有的资源储量一致。

第7栏 开采量：各类型资源储量均应分别填报。填写根据实测采空区开采的资源储量资料。当年查明的未统计核销的历年开采量，填写在此栏内，但应同时在备注栏中注明。

第8栏 损失量（即开采损失量）：是指当年开采范围内，开采过程中永远遗留于坑内或采场(工作面)中不能采出的基础储量、资源量。储量不需填报损失量。损失量包括留作矿柱损失、顶底板损失、或因构造断裂、地下水淹没、矿山技术等原因不能采出的基础储量和资源量，不包括地面运输及选矿过程中造成的损失量。铁路干线、重要建筑物、禁区等压覆的基础储量、资源量，有关单位应按规定申报登记压覆的矿产资源储量，从填报单元内扣除。被压覆的矿产资源储量未申报登记的，待停办、关闭矿山时核实处理，不能当作损失量填报。已估算了资源储量的同体共生、伴生矿产，如随主要矿产一同采出但在选矿或冶炼时未回收利用的，在该共生、伴生矿产资源储量表中应作为开采量填写，而不能作为损失量处理。当年查明的未统计核销的历年损失量，填写在此栏内，但应同时在备注栏中注明。

第9栏 勘查增减（）：指因地质勘查和生产探矿引起的资源储量的增减量。增减量应按矿产资源储量各种类型分别统计填报，增加为“＋”，减少为“－”。

第10栏 重算增减（）：指因经济指标改变或其它原因对资源储量进行重算或重新评价所引起的增减量。增减量应按矿产资源储量各种类型分别统计填报，增加为“＋”，减少为“－”。

第11栏 年末保有：指填报单元内，对应矿产各资源储量类型的矿石量及金属量。是由年初资源储量数值，减去当年度的开采量、损失量（储量除外），加上因地质勘查增减、重算增减的数量，而得出的数值。与各栏的平衡关系为：

11栏＝6栏－7栏－8栏＋9栏＋10栏

第12栏 累计查明：指填报单元内，历次地质勘查工作及生产探矿所查明的资源储量总和。每年因地质勘查、重算及其它原因而引起资源储量有增减时，累计查明资源储量也应作相应的增减。但不扣除地质勘查工作后的开采量、损失量。累计查明资源储量等于上年末累计查明资源储量数字加上当年度因地质勘查、重算及其它原因增减的数量而得出的数值。与各栏的平衡关系为：

18栏＝上年末累计查明资源储量＋15栏＋16栏

第13栏 共伴生矿产利用情况：列出该矿山共伴生矿产的名称、回收类别、当年的回收数量与综合回收率。回收类别分为：①采矿回收、②选矿回收、③冶炼回收3类。已回收利用的矿产，选择相应的回收类别填写；未回收的，在回收类别中注明“未回收利用”。综合回收率指该共伴生矿产当年最终回收的量与该矿产当年开采及损失的资源储量之比。

第14栏 备注（2）：凡在7－19栏中未能表达清楚而又需要填写的内容，在此栏中说明。

附表2

单工程平均品位、平均厚度计算表

| 矿体号 | 剖面号 | 工程号 | 样号 | 样长（m） | 品位（%或g/t） |  | 平均品位（%或g/t） 采样长度(m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 矿种1 | 矿种2 | 矿种1 | 矿种2 |

附表3

块段平均品位、平均厚度计算表

| 矿体号 | 块段号 | 工程号 | 见矿厚度（m） | 品位 （%或g/t） | 累计 厚度 （m） | 平均品位（%或g/t） | 平均 厚度 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表4（一）

××××年度                 矿山矿体变化块段×矿资源储量估算表

| 块段号 | 块段所在位置 |  | 剖面或 平面号 | 矿体剖面或平面面积(m2) | 矿体剖面或平面间距(m) | 体积公式 | 块段体积 (m3) | 矿石体重 (t/ m3) | 矿石量 (t) | 块段平均品 位 （%或g/t） | 块段金 属量(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 勘查线 或中段 | 标高(m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表适用于水平平行断面法或垂直平行断面法资源储量的估算。

附表4（二）

××××年度                 矿山矿体变化块段磷矿资源储量估算表

| 矿块号 | 矿块所在位置 |  | 矿块平均厚度（m） | 矿块平 面积(m2) | 矿层倾角(°) | 矿块斜 面积(m2) | 矿石体重 (t/ m3) | 矿块平均 品位(%) | 矿石量 (千t) | 资源储量类型 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 勘探线 | 标高(m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表适用于磷矿水平投影法资源储量的估算。

附表4（三）

××××年度                 矿山矿体变化块段煤矿资源储量估算表

| 煤层编号 | 矿块号 | 矿块所在位 置 | 煤层 倾角（°） | 矿块面积 |  | 煤层平均厚度 M(m) | 体积公式 | 矿块体积 (m3) | 矿石体重 d(t/ m3) | 可采含煤 率H（%） | 矿石量 (kt) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标高(m) |  | 水平面积S(m2) | 斜面积S(m2) |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表适用于煤矿水平投影法资源储量的估算。

附表5（一）

××××年度                 矿山矿体变化矿块×矿资源储量变化对比表

| 块段所在位置 |  | 已审批的资源储量报告(或上年度末)结果 |  |  |  |  | 本年度资源储量估算结果 |  |  |  |  | 对比增减(±) |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 勘查线或中段 | 标高(m) | 块段号 | 资源储量类型 | 块段矿石 量 (t) | 块段平均品位(%) | 块段金属 量(t) | 矿块号 | 资源储量类型 | 块段矿石 量 (t) | 块段平均品 位 （%或g/t） | 块段金 属 量(t) | 块段矿石 量 (t) | 块段金 属 量(t) |  |

注：此表适用于金属矿产。

附表5（二）

××××年度                 矿山矿体变化矿块×矿资源储量变化对比表

| 煤 层 编 号 | 矿块所在位 置 | 已审批的资源储量报告(或上年度末)结果 |  |  | 本年度资源储量估算结果 |  |  | 对比增减(±) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标高(m) | 矿块号 | 资源储量类 型 | 矿石量(kt) | 矿块号 | 资源储量类 型 | 矿石量(kt) | 矿石量(kt) |  |

注：此表适用于煤、石粦等非金属矿产。

附表6

截至××××年度底         矿山×矿资源储量汇总表

| 资源储量范 围 |  | 资源储量类型 | 资源储量（矿石量：千吨；金属量：吨） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 累计查明 |  |  |  |  | 消耗 |  |  |  | 保有 |  |  |  |  |
| 性质 | 矿体号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 查明量 |  |  | 增减量(±) |  | 消耗量 |  | 增减量(±) |  | 保有量 |  | 增减量(±) |  |  |
|  |  |  | 矿石量 | 平均品位 （%或g/t） | 金属量 | 矿石量 | 金属量 | 矿石量 | 金属量 | 矿石量 | 金属量 | 矿石量 | 金属量 | 矿石量 | 金属量 |  |
| 证内 | ××号矿体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ××号矿体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 证外 | ××号矿体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全矿区 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表7

矿采矿许可证范围拐点座标表

| 点号 | X | Y |  | 点号 | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开采标高 |  |  |  |  |  |  |
| 矿区范围面积 |  |  |  |  |  |  |

本表要求：1、80座标

2、按采矿许可证填写

3、可根据需要增行

附表8

矿及所在矿区地质勘查（年度）报告评审备案或审查情况表

| 时间 | 报告名称 | 报告编制单位 | 报告评审单位 | 备案机关 | 备案（审查）文号 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附件八    矿山技术档案立卷、归档、保管要求

- 1  适用范围

本要求适用于矿山企业所形成的矿山技术档案的归档范围及卷内资料分类、编号、编目和立卷归档、保管的一般要求。

- 2  引用标准

GB/T 11822-2000  科学技术档案案卷构成的一般要求

GB/T 18894-2002  电子文件归档与管理规范

DA/T 41-2008  原始地质资料立卷归档规则

- 3  术语和定义

3.1  矿山技术档案：在矿山生产和采掘过程中直接形成的，具有保存价值的，按归档要求集中保存的科技文件和矿山技术资料。

矿山技术资料：记录和反映矿山生产、采掘现状与过程的文字、图表、声像、电子文件等技术文件和实物技术资料的总称。

实物技术资料：指岩矿芯、岩屑、各类岩石、矿物、古生物化石标本，测试副样、光片、薄片等。

电子文件：在数字设备环境中生成，以数码形式存储于磁带、磁盘、光盘等载体，依赖计算机等数字设备阅读、处理，并可在通信网络上传送的文件。

立卷归档：根据矿山技术资料形成的特点和内在联系，按归档要求收集齐全，系统整理，组成保管单位，移交档案室统一管理的过程。

案卷：由互有联系的若干文件组合而成的档案保管单位。

件：归档文件的整理单位。一般以每份文件为一件，正文、表册、附件、图册等一册（本）文件为一件；能独立有效使用的电子文件（夹）为一件，数据库或软件文件夹为一件。

- 4  归档范围与分类

矿山生产过程中形成的具有保存价值的科技文件材料，均属归档范围。根据其内容性质、形式特征和内在联系，分为11类，分别由11个汉字代表。其归档类目及各类排列顺序如下：

4.1 采矿许可证申请类（代字/代号：许/X）

申办采矿许可证所需要的全部资料，主要有：

4.1.1 矿产资源储量勘查（核实）报告及其评审备案文件；

4.1.2 矿山企业占用资源储量登记书；

4.1.3 划定矿区范围批复文件；

4.1.4 矿产资源开发利用方案及其审查意见；

4.1.5 安全预评价报告及其审查意见；

4.1.6 地质环境综合治理方案及其批文；

4.1.7 矿山土地复垦方案及其批文；

4.1.8 环境影响评价报告及县级以上环保部门的审查意见;

4.1.9 煤炭管理部门的立项批准文件（煤炭矿山）；

4.1.10 采矿权价款评估报告及评估确认的有关资料。

4.2 设计类（代字/代号：设/S）

矿山初步设计、矿山技术设计、矿山施工图设计、矿山安全专篇、矿山安全验收报告等。

4.3 工程测量类（代字/代号：测/C）

各类生产探矿、采矿、掘（剥）工程的测量观测记录及相应成果等。

4.4 生产地质编录类（代字/代号：录/L）

矿山生产地质编录资料，包括对各类坑探工程的原始地质描述及相应的素描图等。

4.5 采样测试类（代字/代号：样/Y）

各类样品的测试成果及相应总结，包括采样位置、样号、送样单、化验结果等。

4.6 水文地质、工程地质、环境地质类（代字/代号：环/H）

包括矿山水文地质、工程地质和环境地质观测记录、相关图件等。

4.7 开采现状及资源储量报表类（代字/代号：表/B）

矿山开采现状月报表、查明资源储量台账、开采设计资源储量台账、资源储量变动台账、开采结束资源储量比较台账、资源储量损失统计台账、资源储量探采对比表、年度资源储量统计表、产品质量统计台账等。

4.8 综合图件类（代字/代号：图/T）

4.8.1 坑采：地形地质图、井上井下对照平面图、开拓系统纵投影图、年度储量计算图、采矿方法图、通风系统图、排水系统图、巷道断面图、中段工程分布图等。

4.8.2 露采：地形地质图、采掘工程平面图、台阶分布图、边坡台阶剖面图、年度储量计算图等。

4.9 综合研究类（代字/代号：综/Z）

因矿山储量动态监督管理目的所编制的矿山资源储量年报（包含过去的检测地质报告）、因矿区资源储量变动大等各种原因所编制的矿区核实（包含过去的重算、结算）地质报告、以及矿山生产探矿编制的生产勘探报告等，均归入此类。

4.10 实物技术资料类（代字/代号：物/W）

包括在矿山生产或生产探矿中所采取的岩矿芯、各类岩石（矿物）标本、测试副样等及其相关说明。

4.11 电子文件类（代字/代号：电/D）

包括以磁带、磁盘、光盘等为载体的文本、图形、图像、表格等数据文件。

- 5  编号与编目

5.1 编号

矿山技术档案以件为单位编制档号，档号由案卷号、卷内类别代号、件号三级组成：

案卷号：一档一号，阿拉伯数字，由档案室给定，依次编流水号。

类别号：按归档范围和分类中的类别代字，一类一字，按照本办法4.1～4.11规定类别代字（汉字）表示。

件号：以类内件为单位，从1开始编流水号，一件一号，采样阿拉伯数字表示。

档号结构：案卷号+类别号+件号。

5.2 编目

每一案卷应建立卷内文件目录及备考表。卷内文件目录包括卷内目录封面、目录索引表、文件目录和电子文件使用说明书等，格式参见附件A。备考表格式参见附件B。

案卷内所有的矿山技术资料按照本办法5.1～5.11规定的类目编排顺序在目录中登记。

- 6  立卷归档要求

6.1 基本要求

6.1.1 归档应遵循矿山技术资料的形成规律和成套性特点，保持资料之间的有机联系，便于保管和利用。

6.1.2 归档的矿山技术资料应齐全成套，字迹工整醒目，图面清晰美观，责任签署完备。

6.1.3 矿山在生产过程中形成的台帐等资料可以根据具体情况按月、季或年归档。

6.1.4 同一个案卷内不能有重号和重份资料。

6.1.5 每一个案卷内都应有归档资料目录和备考表，并分别置于卷首和卷尾。成果资料：资料目录和备考表一并称为地质档案文件目录归于附件类，每个报告资料目录按报告、附表、附件、图等类别数量分别列于档案盒及报告封面标签上。

6.1.6 成册（本）的归档资料应有封面、扉页、目录页及页码等，扉页应包含题名、责任人及完成时间等。不能用易锈蚀及易老化的材料装订，且单册厚度一般不超过20mm。

6.1.7 每一件归档资料应在右上角加盖档号章，图件在责任栏（图签）附近加盖档号章。

6.2 实物技术资料立卷归档要求

6.2.1 实物技术资料应保存于专用库房，或在档案室中划定专用区域。

6.2.2 岩矿芯要按照一定顺序摆放在质地坚固、便于搬运的岩芯箱（盒）内，标本、副样等也均需放在相应的保管箱（盒）中，且附有相应的文字说明或标签。标签上应填写案卷号、实物资料名称。

6.2.2 松散、破碎的岩矿芯应按其所在位置分段装入袋内。易挥发、潮解和易于氧化的岩矿芯要及时装入密闭容器保存。

6.2.3 应编制实物技术资料目录清单。

6.3  电子文件立卷归档要求

6.3.1 存储电子文件应采用利于长期保存的高质量载体，推荐采用只读光盘。

6.3.2 电子文件一般不加密（如果加密，则须将密钥同时归档），不宜采用压缩存储。且应采用通用标准格式，便于数据交换和共享。

6.3.3 归档的电子文件的载体应无划痕、斑点、霉变、变形等损伤，应能在通用读取设备上正确读取且不携带病毒。

6.3.4 存储电子文件的载体上应附有外标签，标签内应填写案卷号、载体号、题名、写入数据的日期等。

- 7  保管要求

7.1 档案室应配置用以保存矿山技术档案的专用柜屉和保护设备，采取防火、防潮、防虫、防盗等措施，确保矿山技术档案的安全。

7.2 对破损或载体变质的档案要及时修补和复制。

7.3 矿山技术档案的保管期限不得少于3年。

7.4 矿山技术档案管理人员调动工作时，必须在办理好矿山技术档案移交手续后方可离岗。

附录

附录A    矿山技术档案文件目录格式

附录B    备考表格式

附录A    矿山技术档案文件目录格式

矿山技术档案文件目录格式

本附录给出了矿山技术档案文件目录的格式：

表A.1 封面

表A.2 目录索引表

表A.3 文件目录

表A.4 电子文件使用说明书

表A.4  电子文件使用说明书

1．工作环境 - （1）硬件环境：内容包括主机类型、CPU频率及型号、存储器容量要求、内存配置要求、显示适配器要求、外设主要输出设备及型号说明。 （2）软件环境：包括操作系统及其版本说明、应用平台、软件名称及版本说明、特殊软件及配置的必要说明。 2．有关说明 电子文件加密情况，其他有关说明等。

矿山技术档案文件目录要求：

文件格式：矿山技术档案文件目录的电子文件格式推荐采用DOC、WPS或XLS格式。

文件名称：README。

存放位置：一级子目录下。

附录B：备考表格式

备 考 表

案卷号：

本档案归档技术资料总数 件，共分 类。其中纸介质文件 件，分装 盒（袋）；实物技术资料 件, 分装 盒；电子文件 件，其中磁盘（带） 张（盒），光盘 张。

本档案立卷情况、齐全程度、缺失资料及其原因、遗留问题及其他需说明事项： 立卷人： （签字） 立卷时间： 年 月 日 接收人： （签字） 接收日期： 年 月 日

此单填写两份，交接双方各执一份。