嘉兴市城乡规划建设管理委员会文件

嘉建委城〔2015〕363号

嘉兴市建委关于印发《嘉兴市区城市环境

卫生作业规范》的通知

南湖区住建局，秀洲区、经济技术开发区（国际商务区）综合执法局：

为进一步提高市区城市环境卫生保洁水平，增强环境卫生日常监督管理，建设清洁、优美、文明的现代化城市，经市政府同意 ，现将《嘉兴市区城市环境卫生作业规范》印发给你们，请认真贯彻落实。

附件：《嘉兴市区城市环境卫生作业规范》

嘉兴市城乡规划建设管理委员会

2015年11月6日

| 抄送：市人大办，市府办，市政协办，南湖区、秀洲区政府，经济技术开发区管理委员会，市综合行政执法局，张仁贵副市长、 蔡山林副秘书长。 |  |
| --- | --- |
| 嘉兴市城乡规划建设管理委员会办公室 | 2015 年11月9日印发 |

嘉兴市区城市环境卫生作业规范

1、定义

1.1统扫

对机动车道、非机动车道、人行道、绿化带、公共场所等城市道路、场所进行的全面清扫。

1.2保洁

为保持城市道路、绿化带和公共场所整洁，在统扫之后进行的巡回不间断清扫，做到随脏随扫。

1.3道路人流量

单位时间内通过道路某一断面的行人数量。

1.4道路机动车流量

指单位时间内通过道路某一断面的机动车辆数量。

1.5喇叭口

居民住宅区、单位的出入口与道路衔接部位。

1.6垃圾临时转运点

临时集中存放生活垃圾的垃圾转运场地。

1.7外环境

设施的周围环境。

2基本要求

2.1作业时应做到文明、清洁、安全和有序，最大限度地减少对环境的污染和对公众生活的影响。

2.2环卫作业单位应建立健全安全生产管理制度和落实安全生产责任人，并有完整的作业和检查记录。

2.3道路清扫保洁人员（含机扫车司机、随车的人工辅助清扫人员）作业时须穿工作服、反光背心，并保持着装干净、整洁。其他环卫作业人员也须按规定统一着装和佩证。

2.4清扫作业间隙，清扫工具摆放整齐、密闭存放。

2.5非统扫时间原则上不得使用大扫把清扫。

2.6清洁工人要根据本路段的人、车流情况，合理安排作业时间和方式，主动避开行人和车流高峰，以免发生意外。在统扫和保洁作业时，清扫机动车道中央分隔栏路面时要注意安全，注意来往车辆。道路大面积污染需要集中清扫时，需得到交警部门的配合，距清扫点来车方向近100m处设置醒目的警示牌。

2.7环卫各类作业车辆出车前必须进行检查，确保车况良好方可进行环卫作业。车厢外无外挂，不装载废品。

2.8严格遵守交通规则，环卫作业车辆尽量避开交通高峰时段作业。机扫车、洒水车车尾应有反光标志（或加贴反光膜），作业时须亮警示灯。夜间作业时还须开启示宽灯，降低或关闭提示音乐。洒水车需在规定地点取水。

2.9清扫保洁垃圾收集车必须紧靠路边或人行道停放，不影响其他车辆、行人通行，不占盲道。在距公交车站50m内路段上禁止停放。

3城市道路和主要公共场所清扫保洁

3.1城市道路分类见表1。

表1城市道路分类

| 道路名称 | 性质 |
| --- | --- |
| 一类道路 | 城市的主干道及其附近路段，商业网点集中、人流量大的主要路段，主要政府机关所在地段，城市公共交通较为集中和其他对城市形象有重大影响的路段。 |
| 二类道路 | 城市的次干道及其附近路段、城郊结合部的主要交通路段，商业网点较为集中、人流量较大、车流量较多的路段 |
| 三类道路 | 城市的次干道及外环线 |

3.2道路清扫、保洁范围

车行道、人行道、位于主要道路上的各厂、学校、市场、医院出入口连接处、各旅游景点交汇口、交通隔离带，及垃圾桶、果壳箱等相关公共设施。 道路清扫、保洁必须作业到两边建筑物基石（单位围墙），机扫、洒水到道路两边侧石，道路岔道、喇叭口清扫向外延伸6米。

3.3清扫保洁、洒水冲洗次数和时间

3.3.1 统扫作业时间应符合下列要求：

a）城市道路统扫作业每日不少于2次。

b）统扫完成时间：按规定时间内完成第一遍统扫。1月、2月、12月每日上午7：30前完成普扫，其他月份每日上午7：00前完成普扫；第二遍统扫以下午下班前半小时完毕；结束后做好巡回保洁工作。

3.3.2清扫保洁时间应符合下列要求：

a）一类道路清扫保洁时间每日不少于18小时（4:30点--22:30点）。

b）二类道路清扫保洁时间每日不少于16小时（5点--21点）。

C）三类道路清扫保洁时间每日不少于14小时（5点-19点）。

d）繁华商业街地段根据具体商业业态实行夜扫保洁。

3.3.3机械和人工配合清扫作业要求

应符合“机械清扫作业规范”和“人工清扫作业规范”要求。

3.3.4洒水（清洗）次数和时间应符合下列要求：

a）统扫作业前，应先对路面进行洒水。

b一类道路每日洒水不少于3次；二类道路每日洒水不少于2次；三类道路每日洒水不少于1次。

c）气温35℃以上，一类道路洒水不少于4次，二类道路不少于3次；最低气温为2℃及以下时停止洒水（清洗）。结冰期禁止洒水（清洗）。

d）一、二类道路的车行道、人行道路面清洗每月清洗不少于一次。当路面污染情况较为严重时，应立即组织清洗并清除污迹。

3.4作业规范

3.4.1  洒水（清洗）作业规范

a)路面作业时，洒水车车速：≤30km/h；高压冲洗车车速：5km/h～10km/h。

b)洒水时不得漏洒（漏冲），注意调整高度和水压，作业结束后，应做到路面、侧石、交通隔离带以及道路相关公共设施周围无泥沙和积水。

c)清洗作业时水压调整适当，洒水车、机扫车、人工洗刷相互配合，以消除路面的积泥、沙石、污迹。清洗被严重污染的路面时，须反复冲洗 ，直至路面见本色。

d)清洗人行道时，洒水车须调整好水流幅宽，并配以人工洗刷路面，清洗被油污污染较为严重的路面时，可适当添加洗洁精等清洁液，反复冲洗，直至路面见本色。

e)洒水车不得倒车洒水。

3.4.2清扫作业规范

3.4.2.1机械清扫作业规范

a)一、二类道路机械清扫每天不少于2次，三类道路每天不少于1次。

b）清扫作业前应检查车辆性能，加足水，并根据路面状况调整好机扫车侧刷和吸口。

c）清扫作业时应避免“干扫”，做到喷雾清扫不扬尘，不漏土。禁止侧刷、吸口不落地空跑。

d）清扫时注意观察路面清扫质量和路面障碍情况，对机扫车不能清除的大件垃圾或硬物，应及时下车清除，确保清扫质量和设备不受损坏。

e）清扫完毕，应检查车辆内垃圾是否卸清，并做好车辆保洁和维护，保持车容整洁，性能良好。

f)机扫车清扫作业时车速：≤10 km/h。

3.4.2.2人工清扫作业规范

a)统扫时，应按人行道路面、树穴及周边、车行道路面、窨井口的顺序进行全面清扫。

b）归拢的垃圾靠边打堆，及时清运，不漏收。清扫道路时不得将垃圾扫入窨井、喇叭口、绿地等。不得将垃圾倒入果壳箱、垃圾桶、垃圾房。

c）清扫道路时须小心执扫，不得漏扫、甩扫，控制扬尘，避免妨碍行人。

d）保洁时，巡回走动，用小扫把、钳子等工具及时清除路面的垃圾。

e)有义务对随地乱扔垃圾的行为进行劝阻。发现路面被严重污染时，应马上向管理部门汇报, 并立即组织清理。

3.5清扫保洁质量要求

3.5.1道路清扫保洁

各类道路路面应做到‘五无五净’即：无垃圾杂物堆积、无积水积泥、无痰迹烟蒂、无果皮纸屑、无土石杂草，路面干净、道路绿地树穴干净、边角侧石干净、窨井盖雨水篦沟眼畅通干净、果壳箱等设施整洁。路面基本见本色。

a)道路路面干净、地面无痰迹、道路侧石无积泥、污迹、晴天地面无积水、窨井口畅通、果壳箱等公共设施干净整洁。

b)道路路面废弃物控制指标应符合表2规定。但在同一单位长度内，不得超过各单项废弃物总数的50%。

表2路面废弃物控制指标

| 保洁等级 | 果皮 片/1000㎡ | 纸屑、塑膜 片/1000㎡ | 烟蒂 个/1000㎡ | 痰迹 处/1000㎡ | 污水 ㎡/1000㎡ | 其他 处/1000㎡ | 滞留时间（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | 无 | 无 | ≤20 |
| 二级 | ≤6 | ≤6 | ≤8 | ≤8 | ≤0.5 | ≤2 | ≤30 |
| 三级 | ≤8 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤1.5 | ≤6 | ≤40 |

c)主要道路与各企业、小区、市场、学校、工地连接口所产生的垃圾以及行驶、停泊在主要道路上的各类车辆产生的垃圾，及时收集，禁止任意排放。

d)桥梁环境卫生质量参照本规范同等级道路标准。

4 垃圾清运和垃圾容器维护

4.1垃圾清运范围

辖区内所有垃圾桶、果壳箱、垃圾房的垃圾，沿街道路两侧商铺、委托服务单位产生的生活垃圾。

4.2垃圾收集、清运规范及要求

a)分类区域的生活垃圾必须按垃圾分类工作要求分类收集，并在规定时间内统一运至指定地点进行处理。

b）垃圾收集清运执行垃圾不落地原则，使用专用作业车辆密闭运输，无垃圾抛洒、无污水滴漏。

c)移动垃圾箱、固定垃圾房、果壳箱垃圾收集或清运春秋冬季（10—5月份）每天不少于2次，夏季（6—9月份）每天不少于3次，每天第一遍垃圾清运必须在早上8：30前完成，并做好巡回检查，发现垃圾满溢及时清理。

d)垃圾日产日清。每天按时清除垃圾，无积压，无堆积、无腐烂发臭；收集点无陈旧垃圾和污水外流现象，周边地面整洁，无臭，无杂物堆放。

e)垃圾箱（房）离居民住宅区较近时，应合理安排清运时间，尽量避免噪声影响居民生活，并应有防止粉尘飘散和垃圾飞扬的措施。

f)沿街道路两侧商铺产生的垃圾，必须做到上门收集。收集或清运的垃圾要统一运至垃圾中转站处理，不得随意乱倒、乱卸垃圾、焚烧垃圾。

4.3环卫设施维护、清洗、消杀要求

a)垃圾收集作业完成后，垃圾桶、果壳箱、垃圾房保持完好、整齐、密闭，垃圾房内设垃圾桶的必须入房，并对场地周边、垃圾桶进行清洗，做到收集点周边环境整洁，垃圾容器无明显污迹、积尘。

b)垃圾桶、果壳箱、垃圾房随时保持整洁，清（擦）洗每天不少于1次，做到随脏随洗。

c）每周不少于一次给垃圾容器及收集点喷洒消毒、灭蚊蝇药物，控制蝇的孳生，蝇、蚊孳生季节，做到每天一次消杀。

d）作业单位的垃圾清运车辆必须保持车容整洁和完好，有统一编号、监督电话、责任单位，按规定进行停放，且服务于指定的一个标段。