ZJFC16-2014-0021

嘉兴市城乡规划建设管理委员会文件

嘉建〔2014〕16号

嘉兴市建委关于印发嘉兴市基础地理信息数据采集、入库补充规定的通知

各县（市）住建局，各测绘持证单位：

嘉兴市本级以及各县（市）自数字城市建设以来，按照省测绘与地理信息局的统一要求，在基础地理信息数据采集与处理工作中全部执行《1:500 1:1000 1:2000基础数字地形图测绘规范》（DB33_T552-2005）以及《基础地理信息要素分类与图形表达代码》（DB33_T817-2010）等省级标准。为进一步规范全市基础地理信息数据采集标准，推进我市数字城市建设，促进共享平台的推广应用，实现省、市、县三级地理空间数据整合、交换与共享，经研究，并结合嘉兴地方实际，特制定了《嘉兴市基础地理信息数据采集、入库补充规定》，现予以印发，并于2014年12月1日起施行。请各县（市）认真贯彻执行，在执行过程中如遇问题，请及时联系反馈。

（联系人：戴晨煦，联系方式0573-83599576）

附件：《嘉兴市基础地理信息数据采集、入库补充规定》

嘉兴市城乡规划建设管理委员会

2014年10月29日

| 抄送：省测绘与地理信息局。 |  |
| --- | --- |
| 嘉兴市城乡规划建设管理委员会办公室 | 2014年10月29日印发 |

嘉兴市基础地理信息数据采集、入库

补充规定

嘉兴市城乡规划建设管理委员会

二○一四年十一月

目  录

1.	适用范围	1

2.	分层分色	1

2.1地形图分层	1

2.2地形图分色	1

2.3图廓层表示	1

3.	要素采集与处理要求	1

3.1属性缺省值	1

3.2部分房屋要素采集	2

3.3居民地及设施层部分要素采集要求	2

3.4道路构面	2

3.5部分塘名称标注	2

3.6新增要素类及代码	2

4.	水系、道路结构线处理	2

4.1水系结构线	2

4.2道路结构线	3

5.	注记层拆分	3

6.	部分属性项赋值说明	4

6.1点要素赋值	4

6.2其他房屋面要素赋值	4

7.	其他说明	4

附录1  新增要素类及代码	5

附录2 居民地及设施层部分要素采集要求	7

# 适用范围

本规定是在《1:500 1:1000 1:2000基础数字地形图测绘规范》（DB33_T552-2005）、《基础地理信息要素分类与图形表达代码》（DB33_T817-2010）以及《1:500 1:1000 1:2000基础地理信息及地理实体数据库技术规程（征求意见稿）》等省标准的基础上，根据标准的可扩展原则，为更好地适应嘉兴市数字城市建设、推广和应用，促进地理信息数据的共享与交换而研究制定的。本补充规定适用于嘉兴市1:500、1:2000矢量地形数据外业测绘生产、内业编辑、数据入库等工作。

# 分层分色

## 2.1地形图分层

嘉兴市1:500—1:2000大比例尺数字地形图共分九层（含图廓层），各层命名详见表1。

表1  基础地形要素分类、分层表

| 序号 | 层名 | 要素大类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | KZD | 定位基础 |  |
| 2 | SXSS | 水系 | 分幅图中不作构面 |
| 3 | JMD | 居民地及设施 |  |
| 4 | JTSS | 交通 | 分幅图中不作构面 |
| 5 | GXSS | 管线 |  |
| 6 | JJ | 境界与政区 |  |
| 7 | DM | 地貌 |  |
| 8 | ZBTZ | 植被与土质 | 分幅图中不作构面 |
| 9 | TK | 图廓 |  |

## 2.2地形图分色

各图层按照《GB/T 20257.1—2007 国家基本比例尺地图图式第1部分：1:500 1:1000 1:2000地形图图式》推荐色值（四色SMYK）进行分色。

## 2.3图廓层表示

基础地形图中的图廓整饰内容均放置在“TK”层，颜色一般为白色（背景色默认为黑色）。

# 要素采集与处理要求

## 3.1属性缺省值

《1:500 1:1000 1:2000基础地理信息及地理实体数据库技术规程（征求意见稿）》中基础地理信息数据库数据分层属性项的约束条件包括必填、选填与条件必填（如“有名称属性必填”）三种类型。一般情况下，必填、选填与条件必填属性项的缺省值均为空值<NULL>；

## 3.2部分房屋要素采集

水闸房屋、抽水机房屋及变电房屋应按照“建成一般房屋（面） 3103011500”进行采集，并填写完整相关必填属性项内容；

## 3.3居民地及设施层部分要素采集要求

对于可采集轮廓线也可采集面的要素，其具体采集要求见附录2；

## 3.4道路构面

1:2000基础地理信息数据入库时要求对道路进行构面，其中：

1）内部道路可不构面；

2）在道路交叉口（含丁字路交叉）需构造路头面，并在交通面（TRA_PY）层增加字段“是否为路头”，路头面的代码（FCODE）字段优先填写最高等级的道路代码，名称（NAME）字段则应填写所有相交道路的名称，并用“/”隔开，详见表2；

表2  交通（面）层属性表—TRA_PY

| 序号 | 英文名称 | 中文名称 | 字段类型 | 字段阈值 | 属性类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FCODE | 分类代码 | Text(20) |  | 基本属性 | 必填 |
| 2 | NAME | 名称 | Text(50) |  | 基本属性 | 有名称属性必填 |
| 3 | DFID | 框架标识 | Text(2) | 1,2 | 基本属性 | 必填 |
| 4 | CONSID | 一致性标识 | Text(2) | 1,2 | 基本属性 | 必填 |
| 5 | ROADHEAD | 是否为路头 | Text(20) | 是，否 | 基本属性 | 必填 |

## 3.5部分塘名称标注

原有的荡、漾变为塘后，不再在每一个塘内标注该荡、漾的名称，只在该荡、漾的中心或主体位置根据其实际范围适当标注若干个该荡、漾的名称，但要求在每一个塘的名称（NAME）属性字段填写该荡、漾的全称；

## 3.6新增要素类及代码

在《DB33/T 817—2010基础地理信息要素分类与图形表达代码》基础上，为更充分、详实的表达地方数据，对其做了适当的扩充，详情见附录1；

# 水系、道路结构线处理

在《1:500 1:1000 1:2000基础地理信息及地理实体数据库技术规程（征求意见稿）》的基础上对道路、水系结构线采集要求做进一步的补充与说明。

## 4.1水系结构线

1）河流在遇到湖、塘时应保持其结构线的贯通完整性，即将结构线穿过湖、塘；若湖、塘两侧河流名称不一样，应将其结构线延长相交至湖、塘内（注：此时两条结构线在相交点处是断开的）；

2）对于一些较细碎的辩状河流，若每条支流都没有名称，一般应选择一条主要水流，采集其中心线作为河流结构线；若其中一条支流有名称，则应单独采集其结构线；

3）有共享河段的河渠（如杭州塘与京杭大运河），应通过分别采集双线河流（如杭州塘）结构线与运河（京杭大运河）结构线的方式完整表示双线河流与运河，并分别填写相应的属性项内容（注：鉴于京杭大运河的特殊性，构面时优先赋“运河面”代码）。

## 4.2道路结构线

1）内部道路暂不采集结构线；

2）采集道路结构线时，与高等级公路相连的城市道路无论长短、宽窄均应采集；在路网中起连通作用的乡村道路无论长短、宽窄均应采集；

3）道路结构线的某一项属性内容（如NAME、FDESC属性）发生改变时，要求该结构线在属性变化处做打断处理；

4）道路联通相交时，若两条结构线各自属性项内容均未发生变化，此时道路结构线各自保持贯通不作打断，但应分别在相交处增加节点（vertex）；若任意一条结构线的属性项内容发生改变，则这条结构线应在相交处打断；

5）公路穿越城区与街道共线时，需单独采集各自的道路结构线并填写相应的属性值，以保证公路与街道各自的贯穿联通；

6）公路存在共享路段时，共享路段的几何信息只存储一次，分类代码（FCODE）、名称（NAME）和道路编码（ROADCODE）等属性字段优先按照最高等级（行政等级）的路段填写，同等级的优先按照道路编码小的路段填写；铁路有类似情况的，参考处理。

# 注记层拆分

为便于注记数据的管理与应用，将《1:500 1:1000 1:2000基础地理信息及地理实体数据库技术规程（征求意见稿）》中定义的注记（ANNO）层拆分为定位基础注记、水系注记、居民地注记、交通注记、管线注记、境界与政区注记、地貌注记及植被与土质注记八个注记层，详见表3。

表3   注记分层表示

| 注记（省标） | 要素类中文名称 | 要素类英文名称 |
| --- | --- | --- |
| ANNO | 定位基础注记 | SCP_ANNO |
|  | 水系及附属设施注记 | HYD_ANNO |
|  | 居民地及附属设施注记 | RES_ANNO |
|  | 交通及附属设施注记 | TRA_ANNO |
|  | 管线注记 | PIP_ANNO |
|  | 境界与政区注记 | BOU_ANNO |
|  | 地貌注记 | TER_ANNO |
|  | 植被与土质注记 | VEG_ANNO |

# 部分属性项赋值说明

## 6.1点要素赋值

无向点要素的ANGLE属性字段均赋为空值<NULL>，有向点要素无旋转时ANGLE字段赋值为0；

## 6.2其他房屋面要素赋值

其他房屋面要素的层数和结构赋值详见表4。

表4  其他房屋面要素属性说明

| 分类代码 | 要素名称 | 层数 | 结构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3103011500 | 作为水闸房、抽水机房或变电房的建成一般房屋（面） | 默认1 | 默认砖 | 若注记已标有层数或结构，则应按照注记内容填写层数与结构 |
| 3103013500 | 建成简易房屋（面） | 默认1 (简2为2) | NULL |  |
| 3103020500 | 建筑中房屋（面） | NULL | NULL |  |
| 3106000500 | 棚房（面） | 默认1 | NULL |  |
| 3107000500 | 破坏房屋（面） | NULL | NULL |  |
| 3109000500 | 廊房（面） | 1 | NULL |  |
| 3406010500 | 厕所（面） | 默认1 | 默认砖 |  |
| 3604000500 | 宝塔、经塔（面） | 默认1 | 默认砖 |  |
| 3406000500 | 土地庙（面） | 默认1 | 默认砖 |  |

# 其他说明

1）基础地理信息数据建库技术规程可参照《1:500 1:1000 1:2000基础地理信息及地理实体数据库技术规程（征求意见稿）》执行；

2）所有非数据库分层属性表中定义的不规范字段均需删除；

3）数据库中所有无数据的空层均应保留，以保证数据库结构的完整；

4）本补充规定自2014年12月1日起施行，原嘉兴地方标准同时废止。

# 附录1  新增要素类及代码

| 分类代码 | 要素名称 | 备注说明 |
| --- | --- | --- |
| 2000000353 | 水系辅助线（隐含色） | 输水渡槽、涵洞的角线等。 |
| 3000000353 | 居民地辅助线（隐含色） | 无房子抽水机站轮廓线，起重机单吊、旗杆、天窗、通风口范围线，广告牌配置线等。 |
| 3103011340 | 建成一般房屋面（辅助线） |  |
| 3190010999 | 居民地性质说明注记 | 如“砼2”。 |
| 3215050440 | 滑槽（配置线） |  |
| 3403070330 | 风景点、风景区（名称对象线） |  |
| 3406010500 | 厕所（面） |  |
| 3502020104 | 碑、柱、墩（点） |  |
| 3502020350 | 碑、柱、墩（轮廓线） |  |
| 3601000500 | 庙宇（面） |  |
| 3602000500 | 清真寺（面） |  |
| 3603000500 | 教堂（面） |  |
| 3803012350 | 地下建筑物出入口（边线） |  |
| 3804140350 | 无障碍通道（边线） |  |
| 3805130352 | 其他街道设施（范围线） |  |
| 4000000353 | 交通辅助线（隐含色） | 单/复线轨道符号线，桥梁、门洞/下跨道角线等 |
| 4201013350 | 国道—建成（高速，边线） |  |
| 4201021351 | 国道—建筑中（高速，边线） |  |
| 4202013350 | 省道—建成（高速，边线） |  |
| 4202021351 | 省道—建筑中（高速，边线） |  |
| 4308000350 | 绿道（边线） |  |
| 4511020352 | 道路材质分界线 |  |
| 5000000353 | 管线辅助线（隐含色） | 电缆交接箱范围线，拉杆线，电信交接箱范围线，水龙头、消火栓、阀门范围线等 |
| 5101030350 | 高压输电线—入地口（轮廓线） |  |
| 5201080104 | 陆地通信线—有线电视箱 |  |
| 7290000999 | 高程注记 |  |
| 7600000105 | 斜坡配置点 |  |
| 7601010350 | 斜坡（坡顶线） |  |
| 7602000350 | 田坎、路堑、沟堑、路堤（坎顶线） |  |
| 8000000353 | 植被与土质辅助线（隐含色） |  |
| 8105060205 | 迹地（配置点•） |  |

# 附录2 居民地及设施层部分要素采集要求

| 要素名称 | 采集要求 | 分类代码 |
| --- | --- | --- |
| 棚房 | 面 | 3106000500 |
| 地下窑洞 | 面 | 3110020500 |
| 蒙古包、放牧点 | 面 | 3110030500 |
| 竖井井口 | 面 | 3202010500 |
| 斜井井口 | 面 | 3202020500 |
| 平峒洞口 | 面 | 3202030500 |
| 海上平台 | 面 | 3208000500 |
| 探井 | 面 | 3209010500 |
| 液、气贮存设备 | 面 | 3210000500 |
| 窑 | 面 | 3213000500 |
| 露天设备 | 面 | 3214000500 |
| 饲养场 | 轮廓线 | 3302000350 |
| 温室、大棚 | 面 | 3304000500 |
| 粮仓（库） | 面 | 3305000500 |
| 打谷场 | 轮廓线 | 3306030350 |
| 贮草场 | 轮廓线 | 3306040350 |
| 积肥池 | 面 | 3306060500 |
| 馆 | 面 | 3401030500 |
| 垃圾台（场） | 轮廓线 | 3406020350 |
| 纪念碑、柱、墩 | 轮廓线 | 3502010350 |
| 碑、柱、墩 | 轮廓线 | 3502020350 |
| 钟鼓楼、城楼、古关塞 | 轮廓线 | 3502040350 |
| 亭 | 面 | 3502050500 |
| 文物碑石 | 面 | 3502060500 |
| 塑像 | 轮廓线 | 3502080350 |
| 旧碉堡 | 面 | 3502090500 |
| 宝塔、经塔 | 面 | 3604000500 |
| 土地庙 | 面 | 3606000500 |
| 阳台 | 范围线 | 3804030351 |
| 岗亭、岗楼 | 面 | 3805030500 |
| 喷水池 | 轮廓线 | 3805050350 |
| 独立石 | 轮廓线 | 7501030350 |
| 坑穴 | 轮廓线 | 7502030454 |