嘉兴市城乡规划建设管理委员会文件

嘉建委城〔2011〕41号

关于印发《嘉兴生态绿道规划设计导则》

的通知

各县（市、区）建设局、湘家荡规划建设处、各有关单位：

为深入贯彻市委、市政府实施“三清两绿”行动计划，全面开展嘉兴市生态绿道建设工作，我委编制完成了《嘉兴市生态绿道规划设计导则》，现印发给你们，请遵照执行。

嘉兴市城乡规划建设管理委员会

二0一一年一月二十七日

| 主题词：生态绿道 导则 发4术师）科，现按工程师职务，按文件精神按下一职（助理工程师）000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 通知 |  |
| --- | --- |
| 抄送：市委办、市府办、南湖区政府、秀洲区政府、嘉兴经济技术开发区（国际商务区管委会）、湘家荡旅游度假区管委会、城投集团，陈越强副市长、赵树梅副市长， 陈祖生副秘书长，葛永元副秘书长。 共印50份 |  |
| 嘉兴市城乡规划建设管理委员会办公室 | 2011年1月28日印发 |

嘉兴市生态绿道规划设计导则

嘉兴市城乡规划建设管理委员会

2011年1月

目录

1  总则	5

2  生态绿道的定义、分类和功能	6

3  生态绿道规划设计的基本原则	9

4  生态绿道规划设计理念、总体要求	10

5  绿廊规划设计要求	11

6  慢行系统规划设计要求	12

7  配套设施规划设计要求	14

嘉兴市生态绿道规划设计导则

# 1  总则

1.1  本导则为适应和满足嘉兴市域生态绿道规划设计的需求编制而成，旨在确保规划设计单位和建设管理单位在开展生态绿道规划、设计时，准确理解规划理念、原则和方法，把握好设计要点、工程施工及管理维护等有关环节的关键问题。

1.2  本导则适用于嘉兴市域范围内的生态绿道的规划设计工作。

1.3  生态绿道是绿地系统的组成部分，应纳入绿地系统统一规划布局。

1.4  生态绿道的规划设计应同时符合国家、浙江省以及嘉兴市的有关法律、法规、设计规范、技术标准等。

1.5  本导则由市城乡规划建设管理委员会负责解释，自发布之日起生效。

# 2  生态绿道的定义、分类和功能

2.1  生态绿道的定义

生态绿道（ECO-Greenway）是一种线形绿色开敞空间，通常沿着河滨、绿化带、风景道路等自然和人工廊道建立，内设可供居民步行或骑行的景观游憩线路，连接主要的公园、自然保护区、风景名胜区、历史古迹和城乡居住区等，有利于更好地保护和利用自然、历史文化资源，并为居民提供充足的游憩交往空间和组织城市慢行系统。

2.2  生态绿道的分类

按照生态绿道在区域中所处的位置和重要性，生态绿道可以分为郊野型、都市型和社区型三类。

2.2.1  郊野型生态绿道

郊野型生态绿道处于城市（镇）的外围和农村地区，是连接城市、城镇和重要的风景旅游节点等的绿色开放空间，主要依托城（市）镇周边的开敞绿地、河道、海岸和田野等建设。

2.2.2  都市型生态绿道

都市型生态绿道主要集中在城市（镇）建设区内，是居民游憩、出行等活动的绿色空间，主要依托河道、城市（镇）道路两侧的绿带等建设。

2.2.3  社区型生态绿道

社区型生态绿道主要是连接城市居住小区和其它功能区，依托滨河绿地、街头绿地、社区绿地等建设。

2.3  生态绿道的组成

生态绿道主要由生态绿廊系统、慢行道路系统和辅助设施系统三大部分构成。

2.3.1  生态绿廊系统

绿廊系统主要由地带性植物群落、水体、土壤等具有一定宽度和生态功能的绿化缓冲区构成，是实现生态绿道功能的基础。

2.3.2  慢行道路系统

慢行道路系统主要由自行车道、步行道和水上通道等组成，是建设生态绿道的重要骨架。

2.3.3  辅助设施系统

辅助设施系统由标识系统、基础设施、服务系统组成，是生态绿道的必要组成部分。

标识系统：包括标识牌、引导牌和信息牌等标识设施。

基础设施：包括出入口、停车场、环境卫生、照明、通讯等设施。

都市型绿道

服务系统：包括休憩、换乘、租售、露营、咨询、救护、保安等设施。

2.4  生态绿道功能

生态绿道有机串联各类有价值的自然和人文资源，具有生态、休闲游憩、社会文化、经济等多种功能：

2.4.1  生态功能

生态绿道的生态功能主要在于：①维护了自然界的生态过程，具有防洪固土、清洁水源、保护水环境、净化空气、减少噪音等作用；②可以保护内部生境免受外部的干扰，成为生物保护的栖息地，有助于更好的保护自然生态环境；③为都市地区提供通风廊道，缓解热岛效应；④提供了动物活动的通道，使物种在不同栖息地之间可以季节性觅食，增加物种基因交流，还可以通过在不同栖息地之间迁徙来适应气候变化。

2.4.2  休闲游憩功能

生态绿道的休闲游憩功能主要体现在：①在城市绿地内增加慢行休闲绿道，形成线形活动场所，增添都市休闲游憩功能；②生态绿道可以为人们提供更多贴近自然的场所，可供居民安全、健康地开展郊游、踏春等各种户外活动；③通过健康步道和自行车专用道开辟晨练及锻炼场所，增进居民健康。

2.4.3社会文化功能

生态绿道的社会文化功能主要体现在：①提供大量的户外交往空间，增进居民之间的交流；②将各类有代表性的文化遗迹、历史建筑和传统街区串联起来，使人们可以更便捷地感受历史文化遗存；③可增强人与自然和谐交融，以彰显城市的文化魅力，提升城市品位。

2.4.4经济功能

生态绿道的经济功能主要体现在：①有利于增加旅游收入，带动整个地区的商业繁荣；②能够促进旅游观光、商贸服务等相关产业的发展，拉动消费，扩大内需，并为周边居民提供多样化的就业机会；③提升土地使用价值，改善城市投资环境，促进经济增长；④郊野型绿道对农民增收具有较大的促进作用。

# 3  生态绿道规划设计的基本原则

3.1  工程性原则

生态绿道应尽可能的结合实际情况，从绿道工程的规划设计、实施建设、管理养护的经济性和可行性等方面进行多部门综合协调，以保证工程在资金、技术、管理、施工等方面有组织、有计划地实施。

3.2  生态性原则

生态绿道建设要体现生态性，建设生态绿道的过程注重维护原有水生态系统、植物生态系统、动物生态系统的平衡和保护，起到改善生态环境，服务居民生活。

3. 3  文化性原则

生态绿道建设要体现文化性，充分利用嘉兴历史文化底蕴深厚的特点，结合各类人文景点，传承和发扬传统文化，使保护历史文化传统和体现现代文明相结合，满足人民群众的精神文化需求。

3. 4  服务性原则

生态绿道的建设应体现“以人为本”，合理规划绿道线形、科学建设绿道服务设施，满足居民出行和活动的需求。

# 4  生态绿道规划设计理念、总体要求

4.1 规划设计理念

4.1.1顺藤结瓜

结合嘉兴水乡特色，以水和绿作为生态绿道网的“藤”，以城镇和文化景点等作为生态绿道网上的“瓜”，以藤结瓜，以瓜连藤，瓜藤相联，形成功能完善的有机网络，体现“以水为脉，以绿为魂，以城镇为体，以文化为核”的规划理念。

4.1.2低影响开发（LID）

生态绿道建设应体现低影响开发（LID）理念，将景观生态与工程技术相结合，采用自然排水系统、雨水花园、生态滞留草沟、绿色街道、可渗透路面、雨水再生利用等，有效地降低暴雨的地表径流、缓解地表径流峰值、处理初期雨水污染、美化环境、节约能源，满足“截、滤、渗、蓄、保”的要求，达到生态保护和修复的目的。

4.2 生态绿道规划设计总要求

生态绿道规划设计应根据自然景观、环境特点、文化特点进行统一规划，因地制宜、分段建设，充分体现生态化和本土化。

生态绿道必须包括三大要素：良好优美的生态环境、标准合理的绿道游径（自行车道、人行健步道）、配套完善的服务设施。

生态绿道选线时必须与网络型城市、两新工程、水专项、旅游开发建设等相结合。

# 5  生态绿廊规划设计要求

生态绿道绿化应遵循“生态优先、保护生物多样性、因地制宜、适地适树”的原则，最大限度地保护、合理利用场地内现有的自然和人工植被，维护区域内生态系统的健康与稳定。绿地建设时应充分考虑LID技术的应用，在生态绿道建成后起到净化雨水、调峰蓄洪的作用。

5.1 绿廊宽度控制

绿廊控制必须与城乡各类规划的绿线控制要求相一致。

郊野型生态绿道绿廊控制宽度一般不小于100米；

都市型生态绿道绿廊控制宽度一般不小于30米，极度困难时不小于20米；

社区型生态绿道绿廊控制宽度一般不小于15米；

以上各类绿道的控制宽度内禁止建设与绿道无关的永久性建（构）筑物。

5.2 植物配置

植物配置应以乔木为主，乔、灌、地被植物和水生植物相结合。营造色彩、层次、空间丰富的植物景观，构建多样性的植物群落。

乔木宜选用高大荫浓的种类，枝下净空应大于2.5米；严禁选用危及游人生命安全的有毒植物；慎用枝叶有硬刺或枝叶形状呈尖硬剑状、刺状的种类。

5.3 园林景观要求

绿廊内的园林景观应根据人的生理需求和景观需求，设置亭、廊、花架、景墙和雕塑等园林小品，体现地方文化特色、切合生态绿道主题，起到标识导向和空间景观转换的作用，一般可设置在出入口、景观节点等位置。

5.4 水环境改善要求

水体护岸应尽量采用自然生态驳岸，顺应河流的自然走向，避免采用裁弯取直、渠化、固化等方式随意改变河流的自然形态。

宜采用人工湿地、水生植物吸附等生态恢复措施，有效改善水环境。

# 6  慢行系统规划设计要求

生态绿道慢行系统应与城市慢行系统、公共交通系统相衔接，形成完整的网络慢行系统，具体包括自行车道、步行道，出入口设置应方便居民出行、游憩、休闲等活动。

慢行道设计必须满足绿廊内生物的生态需求，保证过水断面的畅通。

6.1 慢行道设置形式

慢行道设置时宜从绿道类型、实际宽度和使用者需求考虑，一般郊野型绿道设置综合慢行道（指步行道与自行车道合并设置）；绿道宽度小于30米时设置综合慢行道，在使用者较为集中的区域内的绿道或宽度大于30米时可分开设置步行道与自行车道。

6.2 慢行道线形选择

遵循最小生态影响的原则，避免因在生态敏感区开辟慢行道而干扰野生动植物的生境。

严禁在容易发生滑坡、塌方等地质灾害的不良地段设置慢行道。

应合理利用现有道路设施，尽量不征地或少征地。

慢行道的线形应顺应自然地形，尽量不损害原有地表植被和自然景观。

6.3 慢行道交叉节点

交叉点主要包括生态绿道与城市道路、绿廊、公路交通、桥梁等连接点。

应尽量避免与城市主干道的机动车道、高等级公路直接连接，如必须相交时宜采用立体交叉的形式；与道路、河流水系交叉时，应配合桥梁设计，合理确定交叉形式，避免产生相互干扰，有条件的借道桥洞，无法借桥洞时，可通过设置水上栈道的方式进行沟通。有条件时宜在道路桥梁设计相关规定中明确，新建桥梁应预留生态绿道通行孔，净高2.5米以上，净宽不小于3米。

必须借道时，道路路面铺装应明显区别一般道路路面，应设置一定的安全防护设施。

6.4 慢行道宽度与坡度控制

慢行道路宽度应结合生态绿道行人、自行车的流量、绿道宽度等因素进行综合确定，应符合下表要求：

表6.1各类慢行道的宽度要求

| 慢行道类型 | 一般控制宽度（m） | 极限控制宽度（m） |
| --- | --- | --- |
| 综合慢行道 | 6 | 不小于3 |
| 步行道 | 2 | 不小于1.2 |
| 自行车道 | 3 | 不小于1.5 |

表6.2 各类慢行道的坡度设计范围

| 慢行道类型 | 纵坡坡度参照标准 | 横坡坡度参照标准 |
| --- | --- | --- |
| 自行车道 | <3%为宜，最大不宜超过8％ | <2%为宜，最大不宜超过4％ |
| 步行道 | <3%为宜，最大不宜超过12％ （当纵坡坡度大于8%时，应辅以梯步解决竖向交通） | 最大不宜超过4％ |

6.5 路面铺装材料选择

慢行道路的路面铺装材料选择应从经济性、安全性、适应性和环保性进行综合考虑，围绕低影响开发理念，因地制宜地选择环境影响小、建设成本低、维护保养简单的材料进行铺设。生态绿道规划建设时除节点特殊需求外，应避免大面积使用硬质铺地。

# 7  配套设施规划设计要求

生态绿道的配套服务设施可分为服务设施、基础设施和标识系统：

7.1生态绿道服务设施

服务设施是方便生态绿道日常使用而设置的如游客服务中心、驿站、餐饮零售等设施，包括各景区景点的服务接待中心、沿途休息驿站等，服务接待中心和休息驿站可结合现有的城镇、乡村社区、风景旅游节点等进行配置，应配套必要的餐饮、小卖部、公厕、垃圾桶、休息椅、自行车租赁点、信息服务、应急设施等（见表7.1）。

7.2生态绿道基础设施

生态绿道应因地制宜地建设基础设施，并充分考虑沿线现有的城市基础设施的综合利用，设置环境卫生、安保、水电、通讯、能源、照明等（见表7.1）。

表7.1 配套服务设施配置建议表

| 设施类型 | 设施项目 | 设施内容 | 设置标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 游客接待 | 游客服务 | 游客接待厅、休息室、广播 | 生态绿道起点或终点 |
|  |  | 信息咨询、导游服务、地图 | 结合驿站设置 |
|  |  | 厕所 | 结合驿站、公园等节点设置 |
|  |  | 垃圾桶 | 100米 |
|  |  | 电子信息显示设施 | 结合生态绿道出入口设置 |
|  | 交通集散服务 | 生态绿道穿梭巴士站、水上巴士停靠站 | 结合公交、水上巴士线路设置 |
|  |  | 自行车租赁点 | 结合驿站设置 |
| 体育休闲 | 水上运动场地 | 游泳场、水上活动基地 | 视实际情况而定 |
|  | 定向越野标记点 |  | 视实际情况而定 |
|  | 户外运动用品租售处 | 观测设备、考察点 | 结合驿站设置 |
|  | 科学考察 | 展览场所、观赏点 | 视实际情况而定 |
| 餐饮零售 | 餐厅 | 快餐店、特色小吃店、农家乐 | 结合驿站设置 |
|  | 饮水点 | 饮料站、露天茶座 | 500-1000米 |
|  | 零售点 | 便利店、纪念品店 | 结合驿站设置 |
| 安全保障 | 应急设施 | 救援设备、应急水电、物资储备 | 结合驿站设置 |
|  | 安全防护设施 | 交通交叉口减速带、安全岛、智能交通灯 | 视实际情况而定 |
| 环境卫生 | 垃圾分类收集与处理设施 | 环卫车、垃圾箱、垃圾站、清扫船 | 视实际情况而定 |
|  | 污水收集设施 | 污水收集设施、处理系统 | 视实际情况而定 |
| 照明、通信等 | 照明设施 | 固定照明、流动照明 | 25米 |
|  | 通信 | 电话通讯信号收发设施 | 视实际情况而定 |

7.3  生态绿道标识系统设置

标识系统包括信息标志、指路标志、规章标志、警示标志、安全标志和教育标志六大类。要求清晰、简洁、统一规范。各种标志牌一般应设置在游客行进方向道路右侧或分隔带上，牌面下缘至地面高度宜为1.8-2.5米。同类标识牌设置间距不应大于500米。

信息标志：标明游客在生态绿道中的位置，并提供生态绿道设施、项目、活动，以及游览线路等。信息标志宜按照环形、放射状、连接线三类设定标识主色，明确标示该生态绿道的线形特征。

指示标志：标明游览方向和线路的信息。

规章标志：标明生态绿道规定、法规的信息以及政府有关生态绿道的政策。

警示标志：标明可能存在的危险及其程度，宜在危险路段前80-100米处设置。

安全标志：标明游客所处的位置，以便为应急救助提供指导。

教育标志：标明生态绿道两侧独特品质或自然与文化特征的差异，作为向公众普及生态保护、文化等知识的载体。