附件1

视频监控系统基本技术标准

1.200W红外枪机：具有200万像素CMOS传感器；需具有20路取流路数能力；最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级；红外补光距离不小于110米；信噪比不小于59dB；需具大于105dB宽动态；需支持字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能；不低于IP67防尘防水等级；需与市建设局视频平台无缝对接。

2.200W全彩枪机：具有200万像素CMOS传感器；内置白光补光灯；需具有20路取流路数能力；最低照度彩色：0.0004lx；白天或夜晚均可输出彩色视频图像；信噪比不小于59dB；需具大于105dB宽动态；不低于IP67防尘防水等级；需与市建设局视频平台无缝对接。

3.200W网络红外球：支持20倍光学变焦；云台定位精度小于等于0.1°；支持最低照度可达彩色0.0005Lux，黑白0.0001Lux；水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°～90°；支持100个预置位，支持20条巡航路径，支持3条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；信噪比≥61dB；红外距离可达300米；动态范围不小于106dB；需具大于105dB宽动态；不低于IP67防尘防水等级；需与市建设局视频平台无缝对接。

4.工地无线传输设备标准：5.8G工地专用网桥中心端；802.11a/n制式；物理带宽最大带宽300Mbps；实际带宽40Mbps；天线增益：10dBi；水平：60°；垂直：16°；覆盖1公里。

附件2

视频监控数据接口协议

1.支持国际GB/T 28181-2011协议设备接入;

2.支持非国标设备接入插件式管理；

3.支持ONVIF.PSIA.E-Home等协议视频编码设备的接入。

附件3

实名制考勤设备技术标准

1.前端设备可以支持新进人员的人脸注册功能。注册完成后，管理系统实时同步到本工地其他设备，无需二次录入。

2.人脸摄像头的分辨率不低于200万像素或1080P，同时具备宽动态（WDR）功能，须具有设备视频及照片防假功能。

3.设备支持比对结果图文提示功能；支持本地视频预览、人脸动态捕捉；支持查看人员信息、设备状态、设备模式。（提供权威部门出具检测报告）

4.前端设备须支持断网单机运行。在单机运行的情况下，须支持工地人员的放行功能，本地设备人脸库支持不低于3000个人脸，支持存储10000条记录，支持网络恢复后的数据续传。

5.可以支持建筑行业黑名单核验功能，支持中心下发人脸黑名单；支持本地U盘导入人员信息；支持在线升级功能；支持本地U盘升级功能；支持本地黑名单人脸比对；支持本地黑名单报警功能，报警信息须上传丽水市建筑业管理平台。

6.人脸识别距离：0.2~2m；人脸识别高度：1.2~2m；人脸识别水平区域范围在0~110°可设置；人脸比对时间＜0.2秒；人脸比对准确率：＞99.7%；人脸比对误识率：＜0.01%；支持在0.001lux低照度及全黑无补光环境下正常实现人脸识别（提供权威部门出具检测报告）。

7.为便于展现比对结果，设备至少采用7英寸LCD显示屏，分辨率不小于1024*600；屏幕流明度不低于350cd/m2。

8.设备支持活体检测（视频防假）功能；无需用户配合（眨眼、点头、摇头等动作），即可完成真人检测（提供权威部门出具检测报告）。

9.前端设备防护等级不低于IP55，适合室内外工作环境，支持工作环境温度：-20℃～65℃；相对湿度0%至90%（在不凝结水滴状态下）。

10.设备须通过公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心测试。

附件4

实名制考勤数据接口协议

目录

1 术语和定义	17

2 通信方式	17

3 本协议涉及的端口号	17

4 Command_Id定义	17

5 基本数据类型	18

6 消息结构	18

7 消息头格式（Message Header）	18

8 CONNECT消息定义（DEVICEIARG）	18

9 CONNECT_RE消息定义（IARG DEVICE）	19

10 PUSH_ACCESS_RECORD消息定义（DEVICEIARG）	20

11 PUSH_ACCESS_RECORD_RE消息定义（IARG DEVICE）	22

12 HEARTBEAT消息定义（DEVICE IARG）	23

13 HEARTBEAT_RE消息定义（IARG DEVICE）	23

14 PERSON_DELETE 消息定义（IARGDEVICE ）	23

15 PERSON_DELETE_RE 消息定义（ DEVICEIARG ）	23

16 PERSON_CREATE 消息定义（IARGDEVICE ）	24

17 PERSON_CREATE _RE 消息定义（ DEVICEIARG ）	25

18 PERSON_CLEAR消息定义（IARGDEVICE ）	25

19 PERSON_CLEAR_RE 消息定义（ DEVICEIARG ）	26

# 术语和定义

| 英文缩写 | 英文全称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| IARG | Intenet Access Record Gateway | 互联网通行记录网关 |
| DEVICE | Device | 接入设备 |

# 通信方式

各网元之间共有两种连接方式：长连接和短连接。所谓长连接，指在一个TCP连接上可以连续发送多个数据包，在TCP连接保持期间，如果没有数据包发送，需要双方发链路检测包以维持此连接。短连接是指通信双方有数据交互时，就建立一个TCP连接，数据发送完成后，则断开此TCP连接，即每次TCP连接只完成一对消息的发送。

现阶段，要求IARG之间必须采用长连接的通信方式，建议DEVICE与IARG之间采用长连接的通信方式。

# 本协议涉及的端口号

| 端口号 | 应用 |
| --- | --- |
| 7890 | 长连接 |

# Command_Id定义

| 消息 | Command_Id值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CONNECT | 0x00000001 | 请求连接 |
| CONNECT_RE | 0x80000001 | 请求连接应答 |
| PUSH_ACCESS_RECORD | 0x00000002 | 推送通行记录 |
| PUSH_ACCESS_RECORD_RE | 0x80000002 | 应答通行记录 |
| HEARTBEAT | 0x00000008 | 心跳 |
| HEARTBEAT_RE | 0x80000008 | 心跳应答 |
| PERSON_DELETE | 0x00000003 | 删除人员 |
| PERSON_DELETE_RE | 0x80000003 | 删除人员应答 |
| PERSON_CREATE | 0x00000004 | 创建人员 |
| PERSON_CREATE_RE | 0x80000004 | 创建人员应答 |
| PERSON_CLEAR | 0x00000005 | 清空所有人员 |
| PERSON_CLEAR_RE | 0x80000005 | 清空所有人员应答 |

# 基本数据类型

| Unsigned Integer | 无符号整数 |
| --- | --- |
| Byte | 字节 |
| Octet String | ASCII串； 定长字符串，位数不足时，如果左补0则补ASCII表示的零以填充，如果右补0则补二进制的零以表示字符串的结束符 |

# 消息结构

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| Message Header | 消息头(所有消息公共包头) |
| Message Body | 消息体 |

# 消息头格式（Message Header）

| 字段名 | 字节数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Total_Length | 4 | Unsigned Integer | 消息总长度(含消息头及消息体) |
| Command_Id | 4 | Unsigned Integer | 命令或响应类型 |

# CONNECT消息定义（DEVICEIARG）

| 字段名 | 字节数 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Source_Addr | 6 | Octet String | 源地址 |
| Authenticator | 16 | Octet String | 用于鉴别源地址。其值通过单向MD5 hash计算得出，表示如下： Authenticator = MD5（Source_Addr+9 字节的0 +shared secret+timestamp） Shared secret 事先商定，timestamp格式为：MMDDHHMMSS，即月日时分秒，10位。 |
| Version | 1 | Byte | 双方协商的版本号(高位4bit表示主版本号,低位4bit表示次版本号)，对于1.0的版本，高4bit为1，低4位为0 |
| Timestamp | 4 | Unsigned Integer | 时间戳的明文,由客户端产生,格式为MMDDHHMMSS，即月日时分秒，10位数字的整型，右对齐 。 |

# CONNECT_RE消息定义（IARG DEVICE）

| 字段名 | 字节数 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Status | 1 | Byte | 状态 0：正确 1：消息结构错 2：非法源地址 3：认证错 4：版本太高 5~ ：其他错误 |
| Authenticator | 16 | Octet String | 认证码，用于鉴别。 其值通过单向MD5 hash计算得出，表示如下： Authenticator =MD5（Status+shared secret），Shared secret 事先商定， 认证出错时，此项为空。 |
| Version | 1 | Byte | 服务器支持的最高版本号，对于1.0的版本，高4bit为1，低4位为0 |

# PUSH_ACCESS_RECORD消息定义（DEVICEIARG）

| 字段名 | 字节数 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Msg_Id | 4 | Unsigned Integer | 当日流水号 每天0晨重置 10位数字的整型，右对齐 。 |
| pass_result | 1 | Byte | 通行状态 1：UNKNOWN 2：PASS 3：NOT_PASS |
| score | 4 | Unsigned Integer | 比对分数 乘以100 向下取整 |
| timestamp | 4 | Unsigned Integer | 通行时间戳 10位数字的长整型，右对齐 。 |
| scene_imag_length | 4 | Unsigned Integer | 场景图片长度(scene_imag值的长度)，取值大于或等于0。 |
| scene_imag | scene_imag_length | Byte | 抓拍的场景图的二进制流 |
| record_type | 1 | Byte | 通行方式 1:FACE 2:CARD |
| identity | 1 | Byte | 人员身份 1:STRANGER 2:STAFF 3:VISITOR 4:BLACKLIST |
| card_number | 32 |  | 如果是刷卡通行时候的卡号 |
| device_id | 64 |  | 设备唯一标识 |
| card_id | 36 | Octet String | 人员唯一标识 |
| Authenticator | 16 | Octet String | 认证码，用于鉴别。 其值通过单向MD5 hash计算得出，表示如下： Authenticator =MD5（以上所有数据(不包括scene_imag和scene_imag_length)首尾相连+shared secret），Shared secret 事先商定 |

# PUSH_ACCESS_RECORD_RE消息定义（IARG DEVICE）

| 字段名 | 字节数 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Msg_Id | 4 | Unsigned Integer | 当日流水号 由PUSH_ACCESS_RECORD发送 原样返回 |
| Result | 1 | Byte | 结果： 0：正确； 1：消息结构错； 2：命令字错； |
| timestamp | 4 | Unsigned Integer | 应答时间戳 10位数字的长整型，右对齐 。 |
| Authenticator | 16 | Octet String | 认证码，用于鉴别。 其值通过单向MD5 hash计算得出，表示如下： Authenticator =MD5（Msg_Id+Result+timestamp+shared secret），Shared secret 事先商定 |

# HEARTBEAT消息定义（DEVICE IARG）

| 字段名 | 字节数 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ping | 1 | Byte | 0 |

# HEARTBEAT_RE消息定义（IARG DEVICE）

| 字段名 | 字节数 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Result | 1 | Byte | 0 |

# PERSON_DELETE 消息定义（IARGDEVICE ）

| 字段名 | 字节数 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Msg_Id | 4 | Unsigned Integer | 当日流水号 每天0晨重置 10位数字的整型，右对齐 。 |
| card_id | 36 | Octet String | 人员唯一标识 |
| Authenticator | 16 | Octet String | 认证码，用于鉴别。 其值通过单向MD5 hash计算得出，表示如下： Authenticator =MD5（Msg_Id+card_id+shared secret），Shared secret 事先商定 |

# PERSON_DELETE_RE 消息定义（ DEVICEIARG ）

| 字段名 | 字节数 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Msg_Id | 4 | Unsigned Integer | 当日流水号 由PERSON_DELETE 发送 原样返回即可 |
| Status | 1 | Byte | 状态 0：成功 1：找不到人员 2：删除失败 3：未知 |
| card_id | 36 | Octet String | 人员唯一标识 |
| Authenticator | 16 | Octet String | 认证码，用于鉴别。 其值通过单向MD5 hash计算得出，表示如下： Authenticator =MD5（Msg_Id+Status+card_id+shared secret），Shared secret 事先商定， |

# PERSON_CREATE 消息定义（IARGDEVICE ）

| 字段名 | 字节数 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Msg_Id | 4 | Unsigned Integer | 当日流水号 每天0晨重置 10位数字的整型，右对齐 。 |
| Card_type | 1 | Byte | 证件类型 1 身份证 2 护照 3 军官证 |
| card_id | 36 | Octet String | 人员唯一标识 |
| Name | 30 | Octet String | 姓名 |
| face_imag_length | 4 | Unsigned Integer | 人员人脸图长度(face_imag值的长度) |
| face_imag | face_imag_length | Byte | 人员人脸图的二进制流 |
| Authenticator | 16 | Octet String | 认证码，用于鉴别。 其值通过单向MD5 hash计算得出，表示如下： Authenticator =MD5（Msg_Id+Card_type+card_id+Name+shared secret），Shared secret 事先商定 认证出错时，此项为空。 |

# PERSON_CREATE _RE 消息定义（ DEVICEIARG ）

| 字段名 | 字节数 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Msg_Id | 4 | Unsigned Integer | 当日流水号 由PERSON_CREATE 发送 原样返回即可 |
| Status | 1 | Byte | 状态 0：成功 1：已存在 2：创建失败 3：未知 |
| Authenticator | 16 | Octet String | 认证码，用于鉴别。 其值通过单向MD5 hash计算得出，表示如下： Authenticator =MD5（Msg_Id+Status+shared secret），Shared secret 事先商定， |

# PERSON_CLEAR消息定义（IARGDEVICE ）

| 字段名 | 字节数 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Msg_Id | 4 | Unsigned Integer | 当日流水号 每天0晨重置 10位数字的整型，右对齐 。 |
| Authenticator | 16 | Octet String | 认证码，用于鉴别。 其值通过单向MD5 hash计算得出，表示如下： Authenticator =MD5（Msg_Id+shared secret），Shared secret 事先商定 |

# PERSON_CLEAR_RE 消息定义（ DEVICEIARG ）

| 字段名 | 字节数 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Msg_Id | 4 | Unsigned Integer | 当日流水号 由PERSON_CLEAR发送 原样返回即可 |
| Status | 1 | Byte | 状态 0：成功 1：清空失败 2：未知 |
| Authenticator | 16 | Octet String | 认证码，用于鉴别。 其值通过单向MD5 hash计算得出，表示如下： Authenticator =MD5（Msg_Id+Status+shared secret），Shared secret 事先商定， |

附件5

#### 环境监测设备技术标准

1.监测参数：扬尘（TSP或PM10和PM2.5）、噪音、湿度、温度、风速、风向。

2.扬尘检测。监测范围：不低于0～5mg/m3；分辨率：不低于10μg/m3；精确度：不高±15%。

3.噪声检测。监测范围：不低于30～130dB；频率范围：不低于20～12.5KHz；精度：不高于± 0.5%F·S。

4.湿度检测。监测范围：不低于0～100%；分辨率：不低于0.1%；精度：不高于±3%。

5.温度检测。监测范围：不低于-40～70℃；分辨率：不低于0.1℃；精度：不高于±0.2℃。

6.风速检测。监测范围：不低于0～60m/s；分辨率：不低于0.1 m/s；精度：不高于±0.3m/s。

7.风向检测。监测范围：8个方位。

8.继电器输出。不小于1路，连接二级继电器，可控制现场雾炮发射。

9.数据传输要求。不超过20秒传输一次，以直接发送的方式接入，不得通过第三方数据中转。

附件6

环境监测数据接口协议

目录

1 术语和定义	29

2 通信方式	29

3 本协议涉及的端口号	29

4 Command_Id定义	29

5 基本数据类型	30

6 消息结构	30

7 消息头格式（Message Header）	30

8 CONNECT消息定义（DEVICEIARG）	30

9 CONNECT_RE消息定义（IARG DEVICE）	31

10 ENVIRONMENTAL_CREATE消息定义（DEVICE->IARG）	32

11 ENVIRONMENTAL_CREATE_RE 消息定义（IARG->DEVICE）	33

# 1、术语和定义

| 英文缩写 | 英文全称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| IARG | Intenet Access Record Gateway | 互联网通行记录网关 |
| DEVICE | Device | 接入设备 |

# 2、通信方式

各网元之间共有两种连接方式：长连接和短连接。所谓长连接，指在一个TCP连接上可以连续发送多个数据包，在TCP连接保持期间，如果没有数据包发送，需要双方发链路检测包以维持此连接。短连接是指通信双方有数据交互时，就建立一个TCP连接，数据发送完成后，则断开此TCP连接，即每次TCP连接只完成一对消息的发送。

现阶段，要求IARG之间必须采用长连接的通信方式，建议DEVICE与IARG之间采用长连接的通信方式。

# 3、本协议涉及的端口号

| 端口号 | 应用 |
| --- | --- |
| 7890 | 长连接 |

# 4、Command_Id定义

| 消息 | Command_Id值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CONNECT | 0x00000001 | 请求连接 |
| CONNECT_RE | 0x80000001 | 请求连接应答 |
| HEARTBEAT | 0x00000008 | 心跳 |
| HEARTBEAT_RE | 0x80000008 | 心跳应答 |
| ENVIRONMENTAL_CREATE | 0x00000006 | 环境检测数据 |
| ENVIRONMENTAL_CREATE_RE | 0x80000006 | 环境检测数据应答 |

# 5、基本数据类型

| Unsigned Integer | 无符号整数 |
| --- | --- |
| Byte | 字节 |
| Octet String | ASCII串； 定长字符串，位数不足时，如果左补0则补ASCII表示的零以填充，如果右补0则补二进制的零以表示字符串的结束符 |

# 6、消息结构

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| Message Header | 消息头(所有消息公共包头) |
| Message Body | 消息体 |

# 7、消息头格式（Message Header）

| 字段名 | 字节数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Total_Length | 4 | Unsigned Integer | 消息总长度(含消息头及消息体) |
| Command_Id | 4 | Unsigned Integer | 命令或响应类型 |

# 8、CONNECT消息定义（DEVICEIARG）

| 字段名 | 字节数 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Source_Addr | 6 | Octet String | 源地址 |
| Authenticator | 16 | Octet String | 用于鉴别源地址。其值通过单向MD5 hash计算得出，表示如下： Authenticator = MD5（Source_Addr+9 字节的0 +shared secret+timestamp） Shared secret 事先商定，timestamp格式为：MMDDHHMMSS，即月日时分秒，10位。 |
| Version | 1 | Byte | 双方协商的版本号(高位4bit表示主版本号,低位4bit表示次版本号)，对于1.0的版本，高4bit为1，低4位为0 |
| Timestamp | 4 | Unsigned Integer | 时间戳的明文,由客户端产生,格式为MMDDHHMMSS，即月日时分秒，10位数字的整型，右对齐 。 |

# 9、CONNECT_RE消息定义（IARG DEVICE）

| 字段名 | 字节数 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Status | 1 | Byte | 状态 0：正确 1：消息结构错 2：非法源地址 3：认证错 4：版本太高 5：其他错误 |
| Authenticator | 16 | Octet String | 认证码，用于鉴别。 其值通过单向MD5 hash计算得出，表示如下： Authenticator =MD5（Status+shared secret），Shared secret 事先商定， 认证出错时，此项为空。 |
| Version | 1 | Byte | 服务器支持的最高版本号，对于1.0的版本，高4bit为1，低4位为0 |

# 10、ENVIRONMENTAL_CREATE消息定义（DEVICE->IARG）

| 字段名 | 字节数 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Msg_Id | 4 | Unsigned Integer | 当日流水号 每天0晨重置 10位数字的整型，右对齐 。 |
| wind_direction | 4 | Unsigned Integer | 风向 与正北夹角 0 北风 45 东北风 90 东风 135东南风 180南风 225西南风 270西风 315西北风 |
| wind_power | 1 | byte | 风力0-18 |
| wind_speed | 4 | Unsigned Integer | 风速 乘100 向下取整 |
| humidity | 4 | Unsigned Integer | 湿度 乘100 向下取整 |
| temperature | 4 | Unsigned Integer | 温度 乘100 向下取整 |
| MP2.5 | 4 | Unsigned Integer | MP2.5 乘100 向下取整 |
| MP10 | 4 | Unsigned Integer | MP10 乘100 向下取整 |
| noise | 4 | Unsigned Integer | 噪音 乘100 向下取整 |
| Spare1 | 4 | Unsigned Integer | 备用数据1 |
| Spare2 | 4 | Unsigned Integer | 备用数据2 |
| Spare3 | 4 | Unsigned Integer | 备用数据3 |
| Spare4 | 4 | Unsigned Integer | 备用数据4 |
| Spare5 | 4 | Unsigned Integer | 备用数据5 |
| Spare6 | 4 | Unsigned Integer | 备用数据6 |
| Spare7 | 4 | Unsigned Integer | 备用数据7 |
| Authenticator | 16 | Octet String | 认证码，用于鉴别。 其值通过单向MD5 hash计算得出，表示如下： Authenticator =MD5（以上各个字段值+shared secret），Shared secret 事先商定 |

# 11、ENVIRONMENTAL_CREATE_RE 消息定义（IARG->DEVICE）

| 字段名 | 字节数 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Msg_Id | 4 | Unsigned Integer | 当日流水号 由ENVIRONMENTAL_CREATE发送 原样返回即可 |
| Status | 1 | Byte | 状态 0：成功 1：失败 |
| Authenticator | 16 | Octet String | 认证码，用于鉴别。 其值通过单向MD5 hash计算得出，表示如下： Authenticator =MD5（Msg_Id+Status+shared secret），Shared secret 事先商定， |

附件7

丽水市建筑工程智慧工地设备安装告知表

| 项目名称 |  |  |  |  | 工程地址 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  | 项目负责人 联系电话 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 联系电话 |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  | 项目负责人 联系电话 |  |  |
| 建筑面积 (平方米) |  | 总造价 (万元) |  |  | 计划开工、竣工日期 |  |  |
| 占地面积(平方米) |  | 安全文明 标化目标 |  |  | 工程质量目标 |  |  |
| 项目 | 设备类型 | 品牌型号 | 数量（个） | 计划安装时间 | 计划拆除时间 |  | 安装点位位置 |
| 视频监控 | 球 枪 |  |  |  |  |  |  |
|  | 枪 机 |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测 | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 实名制通道 | 进 出 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 意见 | 联系人： 电话： （盖章） 年 月 日 |  |  | 网络运行服务商意见 |  | 联系人： 电话： （盖章） 年 月 日 |  |
| 监理单位 意见 | 联系人： 电话： （盖章） 年 月 日 |  |  | 建设单位 意见 |  | 联系人： 电话： （盖章） 年 月 日 |  |
| 建设工程安全监督机构意见 | 联系人： 电话： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

1.本表一式五份，建设单位、施工单位、监理单位、网络运行服务商和安全监督机构各留一份。2.本表由施工单位填写，需附智慧工地设备安装安装方案和平面布置图一份。

附件8

丽水市建筑工程智慧工地设备拆除（移机）告知表

| 项目名称 |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  | 项目负责人 联系电话 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 联系电话 |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  | 项目负责人 联系电话 |  |  |
| 安全文明 标化目标 |  | 工程质量目标 |  |  | 开工、竣工 日期 |  |  |
| 视频监控、环境监控、实名制通道等设备申请拆除（移机）情况 | （介绍拆除和移机的时间、原因、数量、位置等相关情况） 施工单位： 联系人： 电话： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 网络运行服务商意见 | 联系人： 电话： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 意见 | 联系人： 电话： （盖章） 年 月 日 |  |  | 建设单位 意见 |  | 联系人： 电话： （盖章） 年 月 日 |  |
| 建设工程安全监督机构意见 | 联系人： 电话： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

1.本表一式五份，建设单位、施工单位、监理单位、网络运行服务商和安全监督机构各留一份。

2.本表由施工单位填写，需附移机后的智慧工地设备安装点平面布置图一份。