附件

临沂市工程建设项目“多测合一”

技术规程

（试行）

批准部门：临沂市自然资源和规划局

临沂市住房和城乡建设局

临沂市城市管理局

临沂市人民防空办公室

临沂市行政审批服务局

组编单位：临沂市自然资源和规划局测绘院

编制日期：2021年9月18日

前  言

为全面推进临沂市工程建设项目审批制度改革，建立统一的工程建设项目竣工验收“多测合一”工作标准，根据临沂市人民政府《临沂市工程建设项目“多测合一”管理暂行办法》，编制单位参考建筑工程建设和竣工过程中自然资源和规划、住建、人防、消防、城市管理等管理部门测绘要求，在广泛征求各主管部门意见基础上，认真总结实践经验，参考相关技术标准，编制了本规程。

本规程主要技术内容：1.总则；2.基本规定；3.控制测量；4.选址测绘（现状图测绘）；5.土地勘测定界；6.不动产测量；7.规划放线、验线测量；8.规划核实测量；9.地下管线测量；10.人防测量；11.消防测量；12.成果数据要求。

本规程由临沂市自然资源和规划局测绘院组编，由各行政主管部门负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请反馈至各行政主管部门，以便今后修订时参考。

本规程自印发之日起施行，有效期三年。

目  录

1 总则	1

1.1 一般规定	1

1.2 引用规范性文件	1

1.3 术语解释	2

2 基本规定	4

2.1 数学基础	4

2.2 测图比例尺与基本等高距	4

2.3 测量精度基本要求	4

2.4 作业质量与成果管理	5

2.5 属性信息规定	5

2.6 建筑面积计算规则	5

3 控制测量	6

3.1 一般规定	6

3.2 平面控制测量	6

3.3 高程控制测量	7

3.4 联系测量	8

4选址测绘（现状地形图测绘）、日照测量	10

4.1 一般规定	10

4.2 元数据内容与格式	10

4.3 数字地形图内容与格式	10

4.4 对图形编辑数据的质量要求	10

4.5 日照测量	10

4.6 成果提交	11

5 土地勘测定界	12

5.1 一般规定	12

5.2 勘测定界一般工作程序	12

5.3 界址点的放样及界标的埋设	12

5.4 界址点测量	12

5.5 面积计算和汇总	13

5.6 成果提交	13

6 不动产测量	14

6.1 地籍测量	14

6.2 房产测量	14

7 规划放线、验线测量	18

7.1 一般规定	18

7.2 放线测量	18

7.3 建设工程放线测量	18

7.4 放线定桩	18

7.5 验线测量	18

7.6 放线图编制	20

7.7 成果提交	20

8规划核实测量	21

8.1 一般规定	21

8.2 建（构）筑物平面位置测量	21

8.3 建（构）筑物高程及高度测量	22

8.4 建筑面积测量及计算	22

8.5 绿地面积测量	24

8.6 车位测量	25

8.7 竣工地形图测绘	25

8.8 成果提交	26

9 地下管线测量	27

9.1 一般规定	27

9.2 地下管线测量	27

9.3 地下管线竣工图	28

9.4 成果提交	28

10人防测量	29

10.1 一般规定	29

10.2 特征点测量	29

10.3 人防建筑面积计算	29

10.4 成果编制要求	30

10.5 成果提交	30

11 消防测量	31

11.1 一般规定	31

11.2 建筑类别测量	31

11.3 总平面布局	31

11.4 防火、防烟分隔和防爆测量	32

11.5 安全疏散测量	32

11.6 成果提交	33

12成果数据要求	33

- 1 总则

## 1.1 一般规定

按照省、市关于工程建设项目审批制度改革要求，推进临沂市工程建设项目审批制度改革，根据《中华人民共和国测绘法》、《中华人民共和国土地法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国计量法》、《不动产登记暂行条例》、《山东省测绘管理条例》及相关法律法规文件、技术标准，结合临沂市实际，制定本准则。

本准则适用于临沂市范围内工程建设项目涉及的自然资源、规划、房产、人防、消防等领域的选址测绘、土地勘测定界、不动产测量、规划放线验线测量、规划核实测量、地下管线测量、人防测量和消防测量等测绘业务。重大及涉密项目参照国家有关规定执行。

各类测绘工作应符合国家、行业和地方现行有关标准外，还应符合本规程。（国家标准发生变化时，征求相关部门意见后予以调整）

## 1.2 引用规范性文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件，凡是不注日期的引用文件，其现行版本（包括所有的修改单）适用于本文件，特殊情况从其规定。

《工程测量标准》 GB 50026

《房产测量规范》 GB/T 17986

《土地利用现状分类》 GB/T 21010

《国家基本比例尺地形图分幅和编号》 GB/T 13989

《不动产单元设定与代码编制规则》GB/T 37346

《城市居住区规划设计标准》 GB 50180

《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353

《国家基本比例尺地图图式 第1部分：1:500 1:1000 1:2000地形图图式》 GB/T 20257.1；

《基础地理信息要素数据字典第1部分1:500 1:1000 1:2000基础地理信息要素数据字典》GB/T20258；

《测绘成果质量检查与验收》 GB/T 24356

《数字测绘成果质量检查与验收》 GB/T 18316

《城市地下空间测绘规范》 GB/T 35636

《人民防空地下室设计规范》 GB 50038

《人民防空工程施工及验收规范》 GB 50134

《建筑设计防火规范》 GB50016

《城市居住区人民防空工程规划规范》 GB 50808

《国家基本比例尺地图500、1000、2000地形图》 GB/T 33176

《城市测量规范》 CJJ/T 8

《卫星定位城市测量技术规范》 CJJ/T 73

《城市地下管线探测技术规程》 CJJ 61

《地籍调查规程》 TD/T 1001

《土地勘测定界规程》 TD/T 1008

《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》 CH/T 2009

《测绘作业人员安全规范》 CH 1016

《测绘技术设计规定》 CH/T 1004

《测绘技术总结编写规定》 CH/T 1001

《人民防空工程调查测绘技术规程》 DB37/T 3916

《关于房屋建筑面积计算与房屋权属登记有关问题的通知》（建住房〔2002〕74号）

《不动产登记操作规范（试行）》（国土资规〔2016〕6号）

《山东省防空地下室工程面积计算规则》 （鲁防发〔2020〕5号）

《山东省建设工程竣工规划核实管理办法（试行）》

《临沂市城乡规划条例》

《临沂市建设工程配套绿化管理规定》

## 1.3 术语解释

宗地：土地权属界线封闭的地块或者空间。

不动产单元代码：即不动产单元号，是按一定规则赋予不动产单元的唯一和可识别的标识码。

条件点：对实现规划条件有制约作用的点位。

建筑物细部点：建构筑物的外墙、拐点、圆心等主要特征点。

建筑主体结构：建构筑物的接受和传递建设工程所有上部荷载，维持上部结构整体性、稳定性和安全性的有机联系的构造。

建构筑物高度：建构筑物室外地面到檐口、女儿墙、屋脊线或屋顶最高处等位置之间的垂直距离。

层高：上下两层楼面或楼面与地面之间的垂直距离，屋顶层由该层楼面至平屋面的结构面层或至坡顶的结构面层与外墙外皮延长线的交点计算的垂直距离。

净高：从楼、地面层（完成面）至吊顶或楼盖、屋盖底面之间的有效使用空间的垂直距离。

规划六线：道路红线、河道蓝线、绿化绿线、文物保护紫线、市政基础设施黄线、高压走廊黑线。

女儿墙：房屋外墙高出屋面的矮墙。

檐口：结构外墙体和屋面结构板交界处的屋面结构板顶。

管线：用于传送液体、气体或粉末的管道（沟、廊）和用于输送电力、信息的线缆及其附属设施，按功能可分为给水、排水、燃气、热力、电力、通信和工业等。管线的分布包括地下、架空（含地面）。

管线点：为准确描述地下管线的走向特征和附属设施信息，在地下管线探查或调查工作中设立的观测点。

管线探测：获取隐蔽管线走向、空间位置、附属设施及其有关属性信息的全过程。

人防工程：全称人民防空工程，系为保障战时人民防空指挥、通信、掩蔽等需要而建造的防护建筑。按照使用功能分为指挥工程、医疗救护工程、防空专业队工程、人员掩蔽工程和配套工程、按照构筑类型分为坑道式、地道式、单建掘开式和防空地下室。

防空地下室：为保障人民防空指挥、通信、掩蔽等需要，具有预定防护功能的地下室。

房屋：独立成栋、有固定界线的封闭空间，以及区分幢、层、套、间等可以独立使用、有固定界线的封闭空间。

围护结构：建筑物以及房间各面的围挡物，包括外围护结构的外墙、屋面、外窗、户门（包括阳台门）以及内围护结构的分户墙、顶棚和楼板。

前室：设置在楼、电梯之间的过渡性建筑空间。

地下室：室内地面低于室外地平面的高度超过室内净高的 1/2 的空间。

半地下室：室内地面低于室外地平面的高度超过室内净高的 1/3，且不超过1/2的空间。

设备层：建筑物中专为设置暖通、空调、给排水和电气的设备和管道施工人员进入操作的空间层。

夹层：房屋自然层内未形成完整楼层结构但属于房屋整体结构的局部楼层。

架空层：仅有结构支撑而无外围护结构的开敞空间层。

廊：与房屋相连、有上盖，供行人通行的水平通道。

柱廊：有顶盖和支柱，供人们通行的水平交通空间。

架空通廊：两端以房屋为支撑，有围护、底层无支柱的架空通道。

檐廊：设置在房屋檐下的水平交通空间。

挑廊：挑出房屋主体外的，与房屋相通，有顶盖、有围护（栏杆）、无支柱的水平交通空间。

回廊：房屋门厅或大堂内，设置在二层或二层以上的回形走廊。

门斗、门廊：房屋门前突出的有顶盖和支柱（或墙）的通道。门廊、门斗必须具备与房屋相连通，有永久性的、结构牢固的顶盖；以柱支撑顶盖为门廊，是开放式的建筑空间；以墙支撑顶盖为门斗，是起分隔、挡风和御寒等作用的过渡性建筑空间。

阳台：附设于建筑物外墙设有栏杆或栏板，供人们活动、休息及晾晒衣物等用途的房屋附属设施。

飘窗：为房间采光和美化造型而设置的其窗台板底面高出楼板面 0.40m 以上凸出房屋主体结构的窗。

露台（平台）：供居住者进行室外活动的屋面或由房屋底层地坪延伸出室外形成的，具有围护结构，无顶盖的活动空间。

套内建筑面积：房屋套内范围内由产权单元的权属界线所围成的水平投影面积。房屋的套内建筑面积一般由套内使用面积、套内墙体水平投影面积和套内阳台建筑面积三部分组成。

房屋共有建筑面积：一幢房屋的各产权人共同占有或共同使用的建筑面积。包括应分摊共有建筑面积和不分摊的共有建筑面积。

使用面积：房屋户内全部可供使用的空间面积，按房屋内墙面水平投影计算。不包括墙、柱等结构构造和内保温层的面积。

避难层（间）：建筑内用于人员暂时躲避火灾及其烟气危害的楼层（房间）。

口部：防空地下室的主体与地表面，或与其它地下建筑的连接部分。对于有防毒要求的防空地下室，其口部指最里面一道密闭门以外的部分，如扩散室、密闭通道、防毒通道、洗消间（简易洗消间）、除尘室、滤毒室和竖井、防护密闭门以外的通道等。

临空墙：一侧直接接受空气冲击波作用，另一侧为防空地下室内部的墙体。

外墙：防空地下室中一侧与室外岩土接触，直接承受土中压缩波作用的墙体。

防护单元：在防空地下室中，其防护设施和内部设备均能自成体系的使用空间。

- 2 基本规定

## 2.1 数学基础

坐标系统：采用CGCS2000坐标系统。

高程系统：采用正常高系统，1985国家高程基准。

中央子午线：市辖三区采用118°30 ′（特殊规定除外），其他县区根据实际情况可采用117°、118°30 ′、120°。

## 2.2 测图比例尺与基本等高距

测图比例尺：1:500、基本等高距0.5m；

特殊情况根据需要确定。

## 2.3 测量精度基本要求

2.3.1 控制测量中，四等平面控制网中最弱相邻点的相对点位中误差不应大于5cm，四等以下网中最弱点相对于起算点的点位中误差不应大于5cm。各等级高程控制网中相对于起算点的最弱点高程中误差不应大于2cm，四等GNSS高程测量最弱点高程中误差不得大于2cm。

2.3.2 选址测绘中，地物点相对于邻近图根点的点位中误差和邻近地物点的间距中误差不应超过表2.3.2的规定。

表2.3.2 地物点平面精度表（m）

| 地区分类 | 相对于邻近图根点点位中误差 | 相对于邻近地物点间距中误差 |
| --- | --- | --- |
| 城镇、工业建筑区、平地、丘陵地 | ≤0.25 | ≤±0.20 |
| 困难地区、隐蔽地区、山地、高山地 | ≤0.40 | ≤±0.30 |

高程注记点相对于邻近图根点的高程中误差不得大于±0.15m。

涉及日照测量的现状地形图测绘，建筑物主要拐点相对邻近图根控制点的点位中误差应小于5cm，一般拐点相对邻近图根点的点位中误差小于7cm，地物点间距中误差应小于5cm，高程点高程中误差应小于4cm。

2.3.3 规划放线、验线测量中，条件点的测量应在两个测站上分两次测量，两次测量坐标之差限差为±5cm，取用平均值。建（构）筑物±0标高采用水准测量方法时，两次测量高程较差在±3cm之内；采用电磁波测距三角高程测量方法时，两次测量高程较差在±3cm之内。

2.3.4 竣工测量中，涉及规划条件的地物点相对于邻近近图根点的点位中误差不应大于5cm，地物点之间的间距中误差不应大于5cm；其他地物点相邻近图根点的点位中误差不应大于7cm，地物点之间的间距中误差不应大于10cm；主要地物高程点相对邻近图根点的高程中误差不应大于4cm。

2.3.5 建筑面积测量时，房屋边长测量精度应满足下表规定：

表2.3.3  房屋边长测量精度要求（m）

| 精度等级 | 中误差 | 限差 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | ±（0.007+0.0002D） | ±（0.014+0.0004D） | 特殊要求 |
| 二 | ±（0.014+0.0007D） | ±（0.028+0.0014D） | 一般房屋 |
| 三 | ±（0.028+0.002D） | ±（0.056+0.004D） | 其他 |

注：D为边长，以m为单位；当D＜10m时，以10m计。

2.3.6 建（构）筑物底层室内外地坪的标高测量中误差不应大于3cm，高度测量中误差不应大于5cm。

2.3.7 解析法获取界址点坐标和界址点间距的精度要求符合下表规定。

表2.3.5  解析界址点的精度

| 级别 | 界址点相对于邻近控制点的点位误差、相邻界址点间距误差/cm |  |
| --- | --- | --- |
|  | 中误差 | 允许误差 |
| 一 | ±5 | ±10 |
| 二 | ±7.5 | ±15 |
| 三 | ±10 | ±20 |

2.3.8 房产（房角点）界址点宜按照测量精度分为一、二、三级，其精度指标应符合下表规定。

表2.3.6  房产界址点的精度要求（cm）

| 界址点等级 | 界址点相对于邻近控制点的点位中误差（cm） |
| --- | --- |
| 一 | ±2 |
| 二 | ±5 |
| 三 | ±10 |

2.3.9 房产面积的测算精度分为三级，各级面积的限差和中误差应不超过下表计算的结果。市区内宜采用二级精度等级标准。

表2.3.7  房屋面积的精度要求（m2）

| 房屋面积的精度等级 | 限差 | 中误差 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 0.02S+0.0006S | 0.01S+0.0003S |
| 二 | 0.04S+0.002S | 0.02S+0.001S |
| 三 | 0.08S+0.006S | 0.04S+0.003S |

注：S为面积，以平方米为单位。

2.3.10 地下管线测量精度应符合下列规定：

1 明显管线点的埋深测量中误差不应大于2.5cm。

2 隐蔽管线点的平面位置探查中误差和埋深探查中误差分别不应大于0.05h和0.075h，其中h为管线中心埋深，单位为毫米，当h<100cm时以100cm代入计算；地下管线详查时，地下管线平面位置和埋深探查精度可另行约定。

3 地下管线点的平面位置量测中误差不应大于5cm（相对于该管线点起算点），高程量测中误差不应大于3cm（相对于该管线点起算点）。

2.3.11 人防地下室顶板底部与室外地坪的高差两次测量值较差不应大于0.05m，人防面积测量精度应符合本规程表2.3.8二级精度规定，掩体最小厚度两次测量值较差不应大0.10m。

## 2.4 作业质量与成果管理

成果质量管理实行“两级检查一级验收”制度。

测绘成果应由项目委托方验收并提供验收证明。

测绘成果质量检查应按现行《测绘成果质量检查与验收》 GB/T 24356 结合本细则相关规定执行。

## 2.5 属性信息规定

2.5.1 不动产代码编制按现行《不动产单元设定与代码编制》（GB/T37346）第8部分不动产单元编码结合本细则相关规定执行。

2.5.2 行政区划代码符合《中华人民共和国行政区划代码》(GB/T2260)要求。

2.5.3 图形分层符合临沂市“多测合一”数字平台的要求。

2.5.4 基础地理信息数据分类及代码符合临沂市“多测合一”数字平台的要求。

## 2.6 建筑面积计算规则

2.6.1 规划核实测量建筑面积计算规则参照《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353）。

2.6.2 房产测量建筑面积计算规则参照《房产测量规范》（GB/T 17986）、《关于房屋建筑面积计算与房屋权属登记有关问题的通知》（建住房〔2002〕74号）。

- 3 控制测量

## 3.1 一般规定

3.1.1平面控制网建立可采用卫星定位测量（包括基于CORS的卫星定位网络RTK测量）、导线测量等方法；高程控制网建立可采用水准测量、卫星定位高程测量、电磁波测距三角高程测量等方法。

3.1.2 本规程适用的平面控制测量等级包括四等、一级、二级、三级、图根级，高程控制测量等级包括四等、图根级。当需要建立更高等级控制网时，应按照《城市测量规范》CJJ/T8要求进行技术设计、组织实施。

3.1.3 网络RTK平面控制测量包括一级、二级、三级、图根级；GNSS高程测量包括四等、图根，四等高程测量需采用GNSS静态测量方法。

3.1.4 地下控制测量的精度等级应根据地下空间测量的任务要求选择。联系测量传递到地下的坐标、方位、高程应作为地下控制测量的起算数据。地下平面控制点和高程控制点的标志及其埋设，应根据地下空间及工程情况确定，标志应埋设坚固，便于使用和保存。

3.1.5 控制点的点位选择和测量要求按照《城市测量规范》（CJJ/T8）、《卫星定位城市测量技术规范》（CJJ/T 73）执行，点位应满足扩展的需要。需进行地下空间测绘时，地面控制点应布设在临近地下空间的地面出入口或其他地面与地下联系处。平面控制点数量不少于3个，每个控制点至少应与另一个控制点通视。高程控制点数不应少于2个。地面平面控制点相对于邻近高等级控制点的平面中误差不应大于5cm。地面高程控制点相对于邻近高等级控制点的高程中误差不应大于2cm。

## 3.2 平面控制测量

3.2.1 平面控制测量等级包括四等、一级、二级、三级、图根级。四等平面控制测量宜采用GNSS静态测量方法和导线测量等方法，技术指标及施测要求参照《城市测量规范》（CJJ/T8）执行；一级、二级、三级、图根级平面控制测量宜采用GNSS RTK测量和导线测量等方法。

3.2.2  GNSS RTK测量图根控制点时，应符合下列规定：

1 同一地区应布设3个以上或2对以上的图根点，每点观测不少于2个测回，每测回观测和记录的数据不应少于10个，测回间的平面坐标分量较差不应超过2cm，垂直坐标分量较差不应超过3cm，取各测回平均值作为最终观测成果；对于困难地区、新测区，对新布设的控制点进行多时段观测。其技术要求应符合表3.2.2的规定：

表3.2.2.1  GNSS RTK图根点平面测量技术要求

| 等级 | 相邻点间距离（m） | 点位中误差（cm） | 相对中误差 | 方法 | 起算点等级 | 到单基站距离（km） | 测回数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 图根 | ≥100 | ≤5 | ≤1/4000 | 网络RTK | — | — | ≥2 |
|  |  |  |  | 单基站RTK | 四等及以上 | ≤6 |  |
|  |  |  |  |  | 三级及以上 | ≤3 |  |

2 GNSS RTK测量时，在开始作业或重新设置基准站后，应至少检核一个不低于同等级的已知点。在控制点上检核，平面位置较差不应大于5cm，大地高或高程检核较差不应大于6cm。

3 GNSS RTK测量图根点应采用常规方法进行边长、角度或导线联测，检核结果应符合表3.2.2.2的规定；利用已有RTK测设的控制点时，应进行坐标或几何检核。

表3.2.2.2  GNSS RTK图根点检核测量技术要求

| 等级 | 边长检核 |  | 角度检核 |  | 导线联测检核 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 测距中误差（mm） | 边长较差的相对中误差 | 测角中误差 （″） | 角度较差限差（″） | 角度闭合差 （″） | 边长相对 闭合差 |
| 图根 | ±20 | 1/2500 | ±20 | 60 | ±60n | 1/2000 |

注：表中n为测站数。

3.2.3 导线测量图根控制点时，应符合下列规定：

1 测量技术标准应符合表3.2.3的规定；

2 在等级控制点下加密图根控制不宜超过2次附合。因地形限制导线无法附合时，可布设不多于四条边、最大边长不超过160m且总长不超过表3.2.3规定长度1/2的支导线。支导线的前视边长不宜超过后视边长的3倍；水平角应分别测定左右角一测回，其圆周角闭合差不应大于40"；其它观测要求应符合表3.2.3的规定；

3 当局部地区图根点密度不足时，可在等级控制点或一次附合图根点上采用双极坐标法加密。采用此方法布设的控制点不应超过图根点总数的30%。

表3.2.3  电磁波测距导线测量的技术要求

| 附合导线长度（m） | 平均边长 （m） | 测角中误差 （″） | 测回数 | 方位角闭合差（″） | 导线相对 闭合差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 900 | 80 | ±20 | 1 | ±40n | ≤1/4000 |

3.2.4地下平面控制测量

1地下平面控制测量宜采用导线法进行，其精度等级、技术指标和观测要求同地面控制测量相同。

2地下导线可根据地下空间的布局及范围布设。布设导线可附合于地上导线。地下导线可同级附合一次。地下导线无法布设符合导线时，可布设支导线。布设支导线时应测定左右角，边长应往返观测。

3当地下空间范围大、连通性好时，可分区布设导线。当布设的地下导线网形复杂或超长过多时，应组成结点网进行平差计算。

4地下空间有出入口的，导线宜经过出入口布设，也可通过联系测量方式进行地下导线的定向测量。

5地下导线测量中，导线边长可适当缩短，但导线边数不宜超过12条，超过时其测角精度应提高一个等级，且成果精度指标应符合相应等级的要求。导线相邻边长之比不宜超过1：3。当地下导线或支导线超长时，宜在导线中间或支导线2/3处采用陀螺经纬仪加测方位角。

## 3.3 高程控制测量

3.3.1 高程控制测量等级包括四等、图根级。四等高程控制点可采用水准测量和电磁波测距高程导线测量等方法，技术指标及施测要求参照《城市测量规范》（CJJ/T 8）执行；当利用GNSS高程测量代替四等水准测量时应使用已有城市似大地水准面精化模型；图根高程控制点可采用水准测量、GNSS RTK高程测量和电磁波测距高程导线测量等方法。

3.3.2  GNSS RTK高程测量测设图根点高程应符合以下规定：

1 区域似大地水准面精化模型应达到四等水准测量精度要求。

2 高程测量宜与平面控制测量同步进行，也可单独进行，并应至少选取一个已知高程点进行检测。

3  GNSS RTK高程测量要求应符合表3.3.2的规定。

表3.3.2  GNSS高程测量主要的技术要求（单位：cm）

| 地形 等级 | 平地、丘陵 |  | 山区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高程中误差 | 检测较差 | 高程中误差 | 检测较差 |
| 图根 | ±5.0 | ±10.0 | ±7.5 | ±15.0 |

3.3.3 图根水准测量应符合以下规定：

1 可沿图根点布设为附合路线、闭合路线或结点网。对起闭于一个水准点的闭合环，应先行检测该点高程的正确性。

2 图根水准测量主要技术要求应符合表3.3.3的规定。

| 表3.3.3 图根水准测量主要的技术要求 路线长度 |  |  | 视线长度 |  | 前后视距差（m） | 闭合路线或环线闭合差限差 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附和路线（km） | 结点间距（km） | 支线（km） | 仪器类型 | 视线长度（m） |  | 平地或丘陵（mm） | 山地（mm） |
| 8 | 6 | 4 | DS3 | ≤100 | 宜相等 | ±40L | ±12n |

注：1.每千米水准测量超过16站的路线或环线所在区域视作山地；

2. L为路线长度，以千米为单位，n为测站数；

3.3.4 图根高程导线测量应符合以下规定：

1 图根高程导线边长不宜超过12条，边数超过12条时，应布设成结点网。

2 图根高程导线测量时，垂直角应对向观测一测回，仪高、觇高均用钢尺量取至毫米。计算三角高程时，角度应取至秒，高差应取至毫米。

3 采用三角高程导线测量的方法进行图根高程测量时，可与平面测量同时进行。主要技术要求应符合表3.3.4规定。

表3.3.4 图根三角高程测量的主要技术指标

| 附和路线（km） | 平均边长（m） | 测回数 |  | 指标差较差（″） |  | 垂直角较差 | 对向观测高差较差 | 附合或环形闭合差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2″级 | 6″级 | 2″级 | 6″级 |  |  |  |
| ≤5 | ≤300 | 1 | 2 | ±15″ | ±25″ | ±25″ | ±0.02S | ±40L |

注：1.S为边长，以百米为单位，不足1百米按1百米计；

- L为路线总长，以公里为单位，不足1公里按1公里计。

3.3.5 地下高程控制测量

1 地下高程控制测量可采用水准测量或三角高程测量方法(GB/T35636)。

2 地下高程控制测量的精度等级、技术指标和观测要求同地面控制测量相同。

3 图根级水准测量可利用导线点布设成符合路线或闭合环，路线应起讫于不低于四等的高程点，符合路线或闭合环长线长度不应大于5km。附合路线或环线高程闭合查应不超过40Lmm（L为路线长度，单位为km）。当条件困难时，可布设图跟水准支线，图根支线长度不得大于2.5km，且应往返观测。图根级水准测量的作业要求应符合GB 50026的规定。

4 图根级三角高程测量可使用全站仪进行观测，路线应起讫于不低于四等的高程点上，边数不应超过12条。附合路线或环线高程闭合差应不超过40D（D为测距边长，单位为km）。图根级三角高程测量的作业要求应符合GB50026的规定。

## 3.4 联系测量

- 3.4.1基本要求

1 当需要建立地下空间测量成果与地面测量成果间的关联、使地面与地下的平面坐标系统及高程基准保持一致时，应进行联系测量。

2 联系测量可分为向地下传递坐标与方位角的平面联系测量和向地下传递高程的高程联系测量。联系测量可根据现场作业条件选择合适的方法。

3 对大型和高精度要求的地下空间测绘项目，应采用双井联系测量或采用单井联系测量、斜井直接传递两种方法进行平面及高程传递，提高成果的精度和可靠性。

- 3.4.2平面联系测量

1 当可通过楼梯、车道或斜井等通道进行联系测量时，宜采用导线测量直接传递。当需要利用竖井进行联系测量时，可采用联系三角形测量、投点定向测量或陀螺经纬仪与铅锤仪组合测量等方法。

2 利用全站仪导线测量直接进行传递坐标及方位应符合下列规定：

1）地面与地下布设为一条导线并进行整体平差；

2）地面及地下联系段的测站应进行左右角观测；

3）应2次独立测量地下定向边的方位角值，其互差不大于30″；

4）当垂直角大于30°时，应采用具有双轴补偿功能的全站仪，无双轴补偿时应进行竖轴倾斜改正；

5）仪器和觇牌安置宜采用强制对中或三联脚架法；

6）测绘间应检查仪器和觇牌气泡的偏离情况，必要时应重新整平并对该测站重新观测；

7）导线边长应往返观测。

3 联系三角形测量作业前，应在地面和地下分别设置传递点。地面传递点应设在地下空间地面出入口附近，应有两个以上的方向通视。地下传递点为地下控制测量的起算点，在同一竖井内，可悬挂两个钢丝组成联系三角形；当精度要求较高时，应悬挂三根钢丝组成双联系三角形。联系三角形测量应符合下列规定：

1）钢丝直径宜选用0.3mm，悬挂10kg重锤，重锤应浸没在阻尼液中；

2）布置井上、井下联系三角形时，竖井中悬挂钢丝间的距离应尽可能长，并使联系三角形呈直伸三角形；

3）至少独立进行两次测量，当两次测量方位角的互差不大于30″、任一方向的坐标差不大于50mm时，取其平均值作为测量结果；

4）联系三角形边长测量可采用全站仪或经检定的钢尺进行丈量，每次应独立测量两测回，每测绘四次读数，测回内每次读数较差应小于1mm。地上与地下丈量的钢丝间较差应小于1mm。钢尺丈量时应施加钢尺检定时的拉力，并进行倾斜、温度、尺长改正；

5）角度观测应采用不低于2″级方向观测精度的全站仪观测4测回。

4 投点定向测量可在已有施工竖井平台或地面钻孔上架设铅垂仪向地下投点进行。投点定向测量应符合下列规定：

- 所用铅垂仪的精度应不低于1/40000；

- 应至少向下投测两个点，点间应相互通视，间距应不小于60m；

- 投点应独立进行两次作业，取两次投点的中心点作为最终结果。每次铅垂仪应严格置平、对中，并在0°、120°和240°三个位置分别投测三点，取该三个点的几何中心作为投测中心。

5 采用陀螺经纬仪与铅垂仪组合方式进行单点定向应符合下列规定：

- 所用陀螺经纬仪标称定向精度应不低于15″、铅垂仪的精度应不低于1/40000；

- 地下定位点采用铅垂仪投测，作业要求符合3.3.2.4规定；

- 地下定向边陀螺方位角应独立进行三次测量，每次测三测回，测回间陀螺方位角互差应不大于20″，三次测量陀螺方位角平均值中误差应不大于12″。

- 3.4.3高程联系测量

1 当可通过楼梯、车道或斜井等通道传递高程时，宜采用三角高程测量或水准测量方法；当需要通过竖井传递高程时，可采用悬挂钢尺法。采用三角高程测量时，可与导线测量直接传递作业同步进行。

2 采用三角高程测量或水准测量方法进行高程联系测量时，应按地下高程控制测量的等级实施三角高程测量或水准测量作业。

3 采用悬挂钢尺法就通过竖井传递高程时，应符合下列规定：

1）地下传递点作为地下高程控制测量的起算点，应不少于2个；

2）钢尺上应悬挂与该钢尺检定时相同质量的重锤；

3）地面和地下安置的两台水准仪应同时读数；

4）应独立观测三测回，测回间应变动仪器高，各测绘测得的地上、地下水准点间高差较差应小于3mm，并取其中数作为高差值；

5）应对所测高差应进行温度、尺长改正；当井深超过50m时，还应进行钢制自重张力改正。

- 4选址测绘（现状地形图测绘）、日照测量

## 4.1 一般规定

4.1.1 为了规范临沂市选址地形图，便于基础测绘成果动态更新和共享应用，制定选址测绘相关要求。

4.1.2本要求适用于地形图汇交成果的质量控制、检验和使用。

4.1.3地形图汇交成果包括元数据、数字地形图。

## 4.2 元数据内容与格式

4.2.1 元数据内容包括成果名称、图幅范围、生产要素、比例尺分母、平面基准、高程基准、生产方式、图幅左下角X 坐标、图幅左下角 Y 坐标、图幅右上角 X 坐标、图幅右上角 Y 坐标、成果生产日期、成果生产单位、成果保存单位。

4.2.2 元数据文件采用 TXT 纯文本格式。

## 4.3 数字地形图内容与格式

4.3.1 地形图成果应采用“*.DWG”标准格式。

4.3.2 数字地形图地形要素分为控制点、居民地、独立地物、交通设施、管线设施、水系设施、境界、等高线、高程点、地貌土质、植被土质 11 大类。

## 4.4 对图形编辑数据的质量要求

4.4.1 图形要求

1点状要素（如:各种独立符号、植被符号等）要以块形式存在，不能打碎，要求使用统一符号库。

2线状要素，对于需要符号化的，要以线型形式存在，保证母线与符号的一致性，要求使用统一线型库。不能做成打散符号，线与线之间的表示要处理好，不应出现悬挂点，不到边等现象。

3面状要素（如:房屋、水系等）必须闭合（本幅闭合），不应有悬挂点不闭合。

4各种注记、符号以不压盖线状要素为原则标注，不能打断线状地物，如需要打断表示的，采用遮掩技术（“消隐”方式）处理。最终原则保持线的连续性，又要满足图面要求。

4.4.2 数据要求

1数据中不应存在多余的层、块、线型等垃圾数据，保证数据量最小。

2数据中的层按生产软件设定的数据分层并符合《国家基本比例尺地图图式 第1部分：1:500 1:1000 1:2000地形图图式》 （GB/T 20257.1）要求，以便于将来用于数据库更新，所有图形都应有编码，辅助线层不能删除。

3注记尽量以一个整体标注，尤其是房屋注记，不要分别注房屋结构和层数，一条标注中间不要加空格。

4植被符号标注时要考虑同种植被构面，尤其是居民地周围情况，要考虑植被如何方便构面，不要出现少地类界现象。

5除规定外等高线要连续，不应间断，并且为三维(有Z值)；高程点要有Z 值，并且要与注记一致。

6道路要形成道路网，水系要形成水系网，不要出现断头、出入不清等现象。

7数据接边，要求母线接边，不要只接符号，面状要素在图廓边要构面加辅助线接边。

## 4.5 日照测量

4.5.1 日照分析区域地形图测绘宜采用数字成图方法。

4.5.2 日照测量精度要求参照本规程2.3.2相关规定。

4.5.3 建筑物外围的相关地形图或自然资源和规划主管部门指定范围内的地形图应实测。

4.5.4 客体建筑中商店、厂房、办公用房，或独立灶间、卫生间、楼梯间等的窗户，可不测量高度，但应测量宽度并标注名称。

4.5.5 客体建筑被遮挡立面上的门、窗、阳台的平面位置和高程或当地自然资源和规划主管部门指定范围内的建筑物立面图应实测。

4.5.6 客体建筑为坡屋顶的应实测屋脊线、合水线和屋檐线，并应在适当位置注记相应的高程；阳台、走廊等应如实表示，对于全封闭阳台，可只表示阳台上的窗户，阳台里面的门窗可不表示，对于自行封闭阳台的，应按封闭前原有的门窗表示。

4.5.7 客体建筑层高应实测，建筑物的屋顶、门窗及其他附属设施的高程应测定。

4.5.8 主体建筑的屋顶平面图应实测，并宜包括女儿墙、电梯房、水箱等附属物的平面位置和高程。

4.5.9 主体建筑和客体建筑的室内地坪、室外地面高程应实测；当室内地坪有高差时，应分别测量其高程及分界线的位置。

4.5.10 建筑物的边长、门窗宽度及其他附属设施的尺寸可采用钢尺、测距仪等设备直接丈量，也可采用坐标解析法测定。

4.5.11地面高程的测量宜采用水准测量方法进行。

4.5.12 主体建筑和客体建筑的外形宜采用数码相机摄影。

4.5.13 平面图、层平面图和立面图绘制应符合下列规定：

1 主体建筑和客体建筑的总平面图应实测；总平面图中的主体建筑和客体建筑宜突出表示，并应加以区分。

2 客体建筑应分别绘制各层平面图；一般建筑物应绘制底层平面图、标准层平面图和屋顶平面图，当标准层和底层一致时，可仅绘制标准层平面图和屋顶平面图。建筑物各层平面图应标注门窗的投影位置。

3 主体建筑应绘制其北立面图、侧立面图和屋顶平面图，图上应包括女儿墙、电梯房、水箱等附属物。

4.5..14 日照分析应符合下列规定：

1 日照分析使用的软件应经过鉴定，并应获得自然资源和规划部门认可。

2 建筑的日照标准应符合自然资源和规划部门的规定。

3 日照分析可采用窗户分析方法、单点分析方法、多点沿线分析方法或多点区域分析方法。对于能够确定窗户位置的生活居住特征建筑，可采用窗户分析方法或单点分析方法；对于未完成单体方案的已批规划建筑、申报建筑和在批规划建筑或者无法确定窗户位置的生活居住特征建筑，可采用多点沿线分析方法或多点区域分析方法；活动场地可采用多点区域分析方法。

4 有转角直角窗户、转角弧形窗户、凸窗等的居室，宜以居室窗洞开口作为日照分析测绘的位置。

5 满窗日照计算可按照窗户左右端、中心点满窗方式或自然资源和规划部门要求进行。

6 对于一般窗户，应以外墙窗台位置为计算基准面；转角直角窗、弧形窗、凸窗等，宜以居室窗洞开口为计算基准面。

7 落地门窗、组合门窗、阳台封窗等的窗户高度，应按离室内地坪0.9m的高度计算。

8 两侧均无隔板遮挡也未封闭的凸阳台，宜以居室窗户的外墙窗台面为计算基准面。

9 两侧或一侧有分户隔板的凸阳台、凹阳台以及半凹半凸阳台，宜以阳台与外墙相交的墙洞口为计算基准面。

10 设计封闭的阳台，应以封窗的阳台栏杆面为计算基准面。

11 建筑自身阳台、隔板、遮阳板等对建筑自身窗户的日照遮挡，应纳入计算。

12 实体女儿墙和跃层建筑的高度、出挑的阳台、檐口等影响因素应纳入计算 。

13 计算点经纬度应按照项目位置确定。

14 有效日照时间段的确定宜符合下表规定。建筑气候区划的划分应符合现行国家标准《城市居住区规划设计规范》GB50180的规定。

表5.7.14  有效日照时间段的确定

| 建筑气候区别 | I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅶ 气候区 |  | Ⅳ 气候 区 |  | V、 Ⅵ 气候 区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大城市 | 中小城市 | 大城市 | 中小城市 |  |
| 日照标准日 | 大寒日 |  |  | 冬至日 |  |
| 日照时数 (h) | ≥ 2 | ≥ 3 |  | ≥ 1 |  |
| 有效日照时间段 (h) | 8:00-16 : 00 |  |  | 9 : 00- 15 : 00 |  |
| 计算起点 | 底层窗台面 |  |  |  |  |

## 4.6 成果提交

1 现状地形图及及相关审批部门要求其他资料

2 以上资料电子数据。

- 5 土地勘测定界

## 5.1 一般规定

5.1.1为满足日常土地测绘成果的使用需要，根据有关规定，结合实际，制定本土地勘测定界测绘技术要求。

5.1.2本技术要求适用于临沂市行政区域范围内的日常土地勘测定界测绘项目。

5.1.3日常勘测定界是指根据自然资源管理工作的需要，实地界定项目用地范围、测定界址位置、确定土地权属、调绘土地利用现状、判定土地等级、计算用地面积等技术服务性工作。

## 5.2 勘测定界一般工作程序

5.2.1 接受委托

须持有用地单位或有权批准该项目用地的政府自然资源和规划行政主管部门的勘测定界委托书方可开展勘测定界工作。

5.2.2 查阅有关文件

查阅由用地单位提供的城市规划区内建设用地规划许可证或选址意见书及规划用地范围图；批准的 施工设计和有关资料；自然资源和规划行政主管部门在前期对项目用地的审查意见。

5.2.3 搜集图件及勘测资料

由用地单位搜集辖区内用地管理图、用地范围内的地籍图、土地利用现状图、土地利用权属界线图、地形图、基本农田界线图、土地利用总体规划图、由专业设计单位承担设计的用地范围图以及比例尺不小于1：2000的建设项目工程总平面布置图。搜集用地范围附近原有平面控制点坐标成果。搜集用地界址点拟定坐标（设计坐标）或与定界有关的参考资料。

5.2.4 现场踏勘、制定技术方案

在查阅有关资料的基础上，根据收集的控制点成果资料，了解项目用地范围附近的各级控制点的标石完好情况和现场的通视条件，以便制定合理的勘测技术方案。对于线形和大型项目用地还应调查了解交通和地理条件。

5.2.5 实地调绘

实地调查核实用地范围内的行政界线、权属界线、土地利用类型界线、基本农田界线、已批准的农用地转为建设用地的范围线。将其测绘或转绘于工作底图上，同时对现状土地利用类型进行调查核实。

5.2.6 勘测定界

界标的埋设与测定，测绘界址点的解析坐标。内业计算、编绘勘测定界图、面积量算。编制土地勘测定界技术报告书。

## 5.3 界址点的放样及界标的埋设

实地拨放界标的位置一般有两种方法

坐标法放样。根据初步设计图或规划用地范围图，图上拟定界标位置，并图解获得拟用地界址点坐标，或利用工程总平面布置图给定的拟用地界址点坐标。利用控制点（或明显地物点）坐标和拟用地界址点坐标计算放样数据（反算边长、方位角），利用拟用地界址点邻近控制点（或明显地物点）采用极 坐标法放样界标位置。

关系距离法放样。根据初步设计图或规划用地范围图或工程总平面布置图，图上拟定界标位置，并在图上量出界址点与邻近现有地物的边长（三条以上），或利用给定的拟用地边界与现有地物的距离夹角等。在实地采用边交会、边角交会等方法放样界标位置。

## 5.4 界址点测量

5.4.1 为检核界址放样的可靠性及界址坐标的精度，在界标放样埋设后，须用解析法进行界址点测量。

5.4.2 界址测量一般采用极坐标法，须在已知控制点上设站。角度半测回测定，经纬仪对中中误差不得超过±3mm，一测站结束后必须检查后视方向，其偏差不得大于±30″；距离测量可用电磁波测距仪或钢尺，使用电磁波测距仪时，距离一般不超过 200m，个别放宽至 300m，使用钢尺测量时一般不得超过 2 尺段。相邻测站至少应检测一界址点。

5.4.3 解析法测定界址点坐标相邻控制点的点位中误差应控制在±5cm 范围内。

5.4.4 两相邻界址点间，界址边丈量中误差控制在±5cm 范围内，坐标反算距离与实地丈量距离的较差 应控制在 ±10cm 范围内。

5.4.5 解析法测定的界址点坐标与原拟用地界址点坐标之差的中误差应控制在±5cm 范围内，允许误差 应控制在±10cm 范围内。

## 5.5 面积计算和汇总

5.5.1 勘测定界面积量算内容包括项目用地面积、项目用地占用基本农田面积、用地范围内原不同权属 单位及不同土地利用类型面积。

5.5.2 项目用地面积、用地内部原不同权属面积应用解析坐标计算面积。用地内部不同土地利用类型面积可用解析坐标或图解坐标计算面积，也可以采用几何图形法、求积仪法量算面积。

5.5.3 在量算不同权属、不同土地利用类型面积的基础上，分别以市（县）、乡（镇）、村（组）为单位按不同的土地利用类型进行面积汇总，项目用地若占用基本农田，则基本农田保护区划内的土地和基 本农田保护区划外的土地分别统计汇总。

## 5.6 成果提交

1 勘测定界图和自然资源和规划部门需要其他资料；

2 以上资料电子数据。

- 6 不动产测量

## 6.1 地籍测量

6.1.1地籍测量实施前应收集下列资料：

1土地权属来源材料复印件（文件、合同、附图）；

2权属调查资料。

6.1.2地籍测量工作包括下列内容：

1地籍测量应包括地籍平面控制测量、地籍要素测量、地籍图测绘、面积量算与汇总、地籍变更测量等内容，平面控制测量可采用卫星定位测量、导线测量或边角组合测量等方法，地籍要素测量宜采用解析法。地籍测量应按照《地籍调查规程》（TD/T 1001）要求执行；

2城市地籍测绘应以宗地为基本单元。宗地构成应以权属调查确定的界址点点位为依据。宗地编号应符合国家现行有关标准的规定。开展地籍测量工作之前，应核实权属调查资料；

3地籍要素测量包括界址点、线及其他重要界标的测量，行政区域、地籍区和地籍子区界线的测量，建筑物和永久性构筑物的测量，地类界测量等内容；

4界址点测量前，须依据现场指界或权籍调查表等，正确确定界址点位置；界址点测量的主要技术指标应符合本《地籍调查规程》（TD/T 1001）的规定。

6.1.3宗地图测制

1宗地图编制要求

结合已有地形图、地籍图、工作底图和宗地草图等，测绘宗地内部及其周围变化的不动产权籍空间要素和地物地貌要素，并编制宗地图。

1）宗地图应依比例尺绘制，并宜根据宗地的大小选择适当的比例尺和纸张；

2）宗地图上界址边长注记应齐全，并可采用实测边长或反算边长；

3）宗地图指北方向应与相应的地籍图指北方向一致；

4）宗地图的整饰、注记规格应与地籍图一致。

2宗地图的主要内容

1）地籍要素：各级行政界线要素、界址要素、地籍号、地类、坐落、土地使用者或所有者及土地等级等内容；

2）数学要素：平面坐标系统、内外图廓线、格网线及坐标注记、控制点点位及其注记、地籍图比例尺、地籍图分幅索引图、本幅地籍图分隔编号、图名及图幅整饰等内容；

3）地物要素：建筑物、道路、水系、地貌、土壤植被、注记等。

3宗地面积计算和汇总应符合以下规定：

1）面积量算可采用坐标解析法、实测几何要素解析法或图解法等方法；

2）面积计算宜独立计算两次，两次独立计算的面积较差应满足《地籍调查规程》（TD/T1001）相关规定；

3）面积单位为平方米，取至0.01平方米；面积量算完成之后，应对量算的原始资料加以整理、汇总。

6.1.4成果提交

1权籍调查表、宗地图不动产登记部门要求提交；

2 以上资料电子数据。

## 6.2 房产测量

6.2.1 房产测量实施前应收集下列资料：

1建设工程规划许可证（附件、附图）；

2土地使用权证复印件；

3人防办审核意见书复印件及人防平面图/无人防具结书；

4建筑图审图纸（平、立和剖）原件、CAD电子文件；

5派出所出具的门牌证明复印件；

6建设工程竣工验收备案表；

7房屋设计说明（分摊说明、保温说明、结构说明等）。

6.2.2房产测量应按照《房产测量规范》（GB/T 17986.1）、《城市测量规范》（CJJ/T 8）、《关于房屋建筑面积计算与房屋权属登记有关问题的通知》（建住房〔2002〕74号）规定执行。测量的主要内容包括：

1房屋外墙（柱）勒脚以上各层的外围水平投影位置，包括阳台、挑廊、地下室和室外楼梯等；

2走廊、连廊、架空通廊和门斗等围护结构、结构底板和门廊柱的外轮廓线；

3露台、飘窗、设备平台、落地橱窗和内庭院等的外轮廓线；

4架空层中非架空部分外轮廓线；

5独立柱、单排柱的棚、廊和雨棚等的顶盖外轮廓线；

6不同使用功能区的分隔线；

7室内门厅、客厅等上空部分轮廓线；

8建筑物层高、墙体厚度。

6.2.3房屋及附属设施测量

1房屋及其附属设施测量前应根据建设工程施工图或竣工图绘制房产测量草图。当无法获得时，应在现场绘制草图；

2房屋数据采集应逐幢测绘，不同建筑结构、不同层数的房屋应分别测量，独立成幢房屋，以房屋四面墙体外侧为界测量；毗连房屋四面墙体，在房屋所有人指界下，区分自有、共有或借墙，以墙体所有权范围为界测量实地采集，实测房屋有不规则形状或直接测量有困难时，可实测房屋几何要素，按几何公式计算面积或采用实测房屋特征点坐标，按坐标点计算面积。

6.2.4房屋建筑面积计算

1计算建筑面积的房屋一般应具备以下条件：

1）有上盖；

2）有围护；

3）结构牢固、属于永久性的建筑物；

4）层高在2.20m以上；

5）可作为人们生产或生活的场所。

2计算全部建筑面积包括以下范围：

1）永久性结构的单层房屋，按一层计算建筑面积；多层房屋按各层建筑面积的总和计算；

2）房屋内的夹层、插层、技术层及其梯间、电梯间等其高度在2.20m以上部位计算建筑面积；

3）穿过房屋的通道，房屋内的门厅、大厅，均按一层计算面积。门厅、大厅内的回廊部分，层高在2.20m以上的，按其水平投影面积计算；

4）楼梯间、电梯（观光梯）井、提物井、垃圾道、管道井等均按房屋自然层计算面积；

5）房屋天面上，属永久性建筑，层高在2.20m以上的楼梯间、水箱间、电梯机房及斜面结构屋顶高度在2.20m以上的部位，按其外围水平投影面积计算；

6）挑楼、全封闭的阳台按其外围水平投影面积计算；

7）属永久性结构有上盖的室外楼梯，按各层水平投影面积计算；

8）与房屋相连的有柱走廊，两房屋间有上盖和柱的走廊，均按其柱的外围水平投影面积计算；

9）房屋间永久性的封闭的架空通廊，按外围水平投影面积计算；

10）地下室、半地下室及其相应出入口，层高在2．20m以上的，按其外墙（不包括采光井、防潮层及保护墙）外围水平投影面积计算；

11）有柱或有围护结构的门廊、门斗，按其柱或围护结构的外围水平投影面积计算；

12）玻璃幕墙等作为房屋外墙的，按其外围水平投影面积计算；

13）属永久性建筑有柱的车棚、货棚等按柱的外围水平投影面积计算；

14）依坡地建筑的房屋，利用吊脚做架空层，有围护结构的，按其高度在2．20m以上部位的外围水平面积计算；

15）有伸缩缝的房屋，若其与室内相通的，伸缩缝计算建筑面积。

3计算一半建筑面积包括以下范围：

1）与房屋相连有上盖无柱的走廊、檐廊，按其围护结构外围水平投影面积的一半计算；

2）独立柱、单排柱的门廊、雨篷、车棚、货棚等，属永久性建筑的，按其上盖水平投影面积的一半计算；

3）未封闭的阳台、挑廊，按其围护结构外围水平投影面积的一半计算；

4）无顶盖的室外楼梯按各楼层外围水平投影面积的一半计算；

5）有顶盖不封闭的永久性的架空通廊，按其外围水平投影面积的一半计算。

4不计算建筑面积包括以下范围：

1）层高小于2.20m以下的夹层、插层、技术层和层高小于2.20m的地下室和半地下室；

2）突出房屋墙面的构件、配件、装饰柱、装饰性的玻璃幕墙、垛、勒脚、台阶、无柱雨篷等；

3）房屋之间无上盖的架空通廊；

4）房屋的天面、挑台、天面上的花园、泳池；

5）建筑物内的操作平台、上料平台及利用建筑物的空间安置箱、罐的平台；

6）骑楼、过街楼的底层用作道路街巷通行的部分；

7）利用引桥、高架路、高架桥、路面作为顶盖建造的房屋；

8）活动房屋、临时房屋、简易房屋；

9）独立烟囱、亭、塔、罐、池、地下人防干、支线；

10）与房屋室内不相通的房屋间伸缩缝。

5在计算房屋建筑面积时，如遇上述以外的情况按以下原则办理。判别房屋计算建筑面积的基本原则是：

1）永久固定，层高2.20m（含2.20m）以上的房屋及与室内相通的部位计算建筑面积；

2）计算全部建筑面积应是有顶盖全封闭的房屋及部位或底层有顶盖、有柱或有围护的部位；

3）计算一半建筑面积一般是不封闭的房屋及部位（房屋底层的部位除外）；

4）不计算建筑面积通常是层高小于2.20m的房屋及部位；装饰性的建筑；与室内不相通的部位；沿街巷社会公用的建筑及无上盖或上盖为社会公用的建筑。

6.2.5 共有面积分摊

1一般规定

1）房屋共有建筑面积分摊计算，产权各方有合法产权分割协议的，按协议分摊；无协议或协议不明确的按本规程执行；

2）房屋共有建筑面积分摊以幢为单位。共有建筑面积分摊仅限于本幢内的共有建筑面积。与本幢房屋不相连的公用建筑（如变电房、水泵房、门卫等）不得分摊到本幢房屋内。本幢内为多幢房屋服务的公用设施建筑面积不得分摊到本幢房屋内；

3）房屋共有建筑面积按各户套内建筑面积乘以房屋内相关面积的比例进行分摊。分摊的共有建筑面积不划分各户摊得面积的具体部位。共有部位建筑面积一经分摊，便不得改变原始设计的使用功能。

2共有建筑面积由以下两部分组成

1）电梯井、楼梯、垃圾道、变电室、设备层（间）、公共门厅和走道、地下设备间、值班警卫室等共有部位的面积，以及为整幢服务的公共用房和管理用房的建筑面积；单独具备使用功能的独立使用空间（如车库、自行车库、会所或俱乐部、仓库、人防工程等）、为多幢房屋服务的警卫室、管理用房、设备间等，均不计入共有建筑面积；

2）套（单元）与共有建筑之间的分隔墙以及外墙（包括山墙）的水平投影面积一半的建筑面积。

3共有建筑面积的计算方法

整幢房屋的建筑面积扣除整幢房屋各套套内建筑面积之和，并扣除单独具备使用功能的独立使用空间及为多幢房屋服务的警卫室、管理用房、设备间等，即为整幢房屋的共有建筑面积。

4共有建筑面积的分摊方法

1）住宅楼共有建筑面积的分摊方法

住宅楼以幢为单位，根据各套房屋的套内建筑面积，求得各套房屋应分摊共有建筑面积。

2）商住楼共有建筑面积的分摊方法

首先根据住宅和商业等的不同使用功能按各自的建筑面积将全幢的共有建筑面积分摊成住宅和商业两部分，即住宅部分分摊得到的全幢共有建筑面积和商业部分分摊得到的全幢共有建筑面积。然后住宅和商业部分将分摊所得的共有建筑面积再各自进行分摊。

住宅部分：将分摊得到的幢共有建筑面积，加上住宅部分本身的共有建筑面积，按各套房屋的套内建筑面积计算各套房屋分摊的共有建筑面积。

商业部分：将分摊得到的幢共有建筑面积，加上商业部分本身的共有建筑面积，按各层套内建筑面积依比例分摊至各层，作为各层共有建筑面积的一部分，加至各层的共有建筑面积中，得到各层总的共有建筑面积，然后再根据层内各套房屋的套内建筑面积按比例分摊至各套，求出各套房屋分摊的共有建筑面积。

3）多功能综合楼共有建筑面积的分摊方法

多功能综合楼共有建筑面积按照各自的功能，参照商住楼的分摊计算方法进行分摊。

6.2.6成果提交

1房产测量成果报告书及相关审批部门要求其他资料；

2 以上资料电子数据。

- 7 规划放线、验线测量

## 7.1 一般规定

测量单位在接受委托后，应认真研究《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》及附图的要求，确定建设工程放线测量的方案，编制技术设计书（一般工程可编制策划说明）。

根据《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》及附图要求，进行图纸审核，确定周边建筑、围墙、河、渠、现状路、铁路、高压塔（线）、古树、文物等地物待测点，作为计算规划控制线、拟建建（构）筑物、道路和管线工程的放线点的条件点。

测量单位进行放线时，如发现现场条件与《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》及附图要求不符，应及时通知委托单位和城市规划行政主管部门，经确认后方可实施。

引至场地及其附近的平面控制点、高程控制点及放线过程中定位点应设置利于保存的明显标志。平面控制点、高程控制点应绘制点之记并告知委托单位妥善保护。每一场地的平面控制点应不少于二个，高程控制点应不少于一个。

条件点和规划控制线、拟建建（构）筑物、道路和管线工程的放线的坐标或高程应标注在放线定位图上，单位注记至厘米。

## 7.2 放线测量

建设工程放线测量是以建设工程场地邻近的测量控制点为依据，按照《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》及附图要求，测量和计算条件点、放线点的坐标，并以应有的精度将放线点测设在实地的过程。

## 7.3 建设工程放线测量

7.3.1建设工程放线测量主要内容包括：

1规划控制线（含条件点）的测定。

2建（构）筑物首层外轮廓线角点坐标测设。

3与建（构）筑物相邻、相关地物的测绘。

7.3.2 规划控制线（含条件点）的测定

1当规划控制线包含曲线时，应将曲线的各要素一并测出。

2条件点应测量明显地物的角点或墙面点。

3所有测定点均应另设站检查，由两站测得的同一点坐标之差不应大于5cm。

7.3.3 建（构）筑物首层外轮廓线的测设

1建（构）筑物首层外轮廓线的测设一般采用全站仪坐标放样。

1）定点桩位间能通视时需进行图形校核。

2）定桩的顺序应从要求较严或精度较高的一边开始，不临路的应从长边开始测设。

3）异形建筑应放出每幢建筑物的长边端点及主要控制点，以达到整体控制的目的。

4）建（构）筑物位置测定完毕后，必须另设站进行检核。

2实地如有障碍物，不能实测时，需测设辅助点（或参考点）。辅助点桩与界桩关系在相应的资料中注明。

3定位中（轴）线点，定桩点相对于邻近高级控制点的点位中误差不应大于5cm。校核定桩点坐标与条件坐标计算的点位误差不应大于5cm。

4当建（构）筑物纵横以直线形式排列时，同一直线上的建（构）筑物轮廓点偏差不应大于5cm。

7.3.4 与拟建（构）筑物相邻、相关地物的测绘

按照数字化成图方式测量与建（构）筑物相邻、相关的地物、地貌。

## 7.4 放线定桩

7.4.1 实地测设拟建建（构） 筑物定位特征点，设定木桩或铁钉等明显定位标记作为桩点， 对桩点进行编号， 同一项目桩点编号不得重复。

7.4.2 每幢拟建建（构）筑物放线的特征点数量一般不得少于2点，特征点应选择在拟建建（构）筑物的长边上（长轴线交点或长边房角点），异形建筑应选择在虚拟的长边交点上。

## 7.5 验线测量

7.5.1 建设工程规划验线测量是根据《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》及附图要求对开工前放线测量结果及建筑基础施工完成后即±0阶段结构外墙角点位置和±0标高进行校核的测量过程。

7.5.2 验线控制点不宜采用放线控制点（三级导线以上除外），可将需要的验线点联入导线，或利用全球定位系统（GPS）技术进行测量。

7.5.3 实地如有障碍物，不能实测时，需测设辅助点（或参考点）。辅助点桩与验线点关系在相应的资料中注明。

7.5.4 条件点的测量应在两个测站上用不同的起始方向按极坐标法或两组前方交会法进行测量。交会时距离宜小于100m，交会角度宜在30°～150°之间。两次测量坐标之差限差为±5cm，取用平均值。

7.5.5 规划验线测量时建筑物核验点应与放线测量成果保持一致。

7.5.6 规划验线测量时建（构）筑物四至距离标注应与规划附图对应。

7.5.7 验线测量工作方法和精度要求参照《城市测量规范》执行。

7.5.8 建（构）筑物规划验线测量（开工前）

1建（构）筑物规划验线测量（开工前）主要内容包括：

1）放线成果图纸审核及点位提取是否满足规程要求；

2）控制测量及坐标成果是否满足精度要求；

3）规划控制线的测定是否满足《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》及附图要求；

4）建（构）筑物首层外轮廓线的测设、规划控制线至拟建建（构）筑物的距离、拟建建（构）筑物至四至边界的距离等是否满足《建设工程规划许可证》及附图要求；

5）与建（构）筑物相邻、相关地物的测绘是否满足《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》及附图要求。

2校核放线点坐标与条件坐标计算的点位误差不应大于±5cm。

7.5.9 建（构）筑物规划验线测量（建筑基础施工完成后即±0）

1建（构）筑物规划验线测量（建筑基础施工完成后即±0）主要内容包括：

1）规划控制线的测定是否满足《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》及附图要求；

2）建（构）筑物结构外墙角点平面位置是否满足《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》及附图要求；

3）建（构）筑物长宽尺寸是否满足《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》及附图要求；

4）建（构）筑物±0标高是否满足《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》及附图要求；

5）建（构）筑物四至距离是否满足《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》及附图要求。

2核验点的平面位置宜在两个测站上测量两次，当核验点的平面位置较差不大于±5cm时，取平均值作为核验点的平面位置。

3建（构）筑物长宽尺寸的测量宜采用钢尺或手持测距仪独立测量两次，两次量距较差的绝对值不应大于5mm，结果应采用中数。

4采用钢尺或手持测距仪无法准确测量时，可采用坐标解析法实测建（构）筑物各主要角点，并宜通过一站测量完成。

5建（构）筑物±0标高可采用水准测量或电磁波测距三角高程测量的方法测定。采用水准测量方法时，宜将±0标高联入水准线路，也可从不同的起算点测量两次，高程较差在±3cm之内时，高程成果应取用中数；采用电磁波测距三角高程测量方法时，宜从不同的起算点测量两次，高程较差在±3cm之内时，高程成果应取用中数。

7.5.10 道路和管线工程规划验线测量主要内容包括：

1 控制测量及坐标成果是否满足精度要求；

2 条件点、规划控制线的测定是否满足《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》及附图要求；

3 道路和管线要素的测设和中线间距等是否满足《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》及附图要求；

4 与道路和管线相邻、相关地物的测绘是否满足《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》及附图要求；

5 道路工程的纵、横面图是否符合规范要求。

7.5.11 规划验线测量资料的整理应符合下列规定：

1尺寸标注：标注的尺寸必须是验测计算或实量的尺寸，小数点保留至0.01m。

2文字标注：在成果略图中，所测的楼、围墙等现状地物可不标点名，应标注楼号；周边有规划项目时，应标注相应编号。

3线型：对于验线的楼位，在成果图中应采用0.25mm粗线表示；周边的相关建筑、规划路、规划控制线、标注尺寸线等应采用0.13mm细线表示。

## 7.6 放线图编制

实地完成放线后，应根据放线情况编制放线图，放线图严格按核准图的要求标注各种间距、退让情况，并标注放线点坐标。各项平面坐标和高程标注到厘米。

## 7.7 成果提交

1 建筑工程规划放线、验线测量报告书；

2 以上资料电子数据。

- 8规划核实测量

## 8.1 一般规定

8.1.1 建筑物竣工规划核实测量应在工业建筑工程、民用建筑工程、地下建（构）筑物工程等竣工后进行。经规划主管部门认可现场建设状态后，方可进场施测。

8.1.2 建筑物竣工规划核实测量前应收集经当地城市规划主管部门审批的相关资料。甲方提供图纸复印件需加盖甲方公章（确保图纸提供无误，审批单体建筑施工图与最终单体施工图一致可提供一份审批单体建筑施工图纸及电子版），电子版应与纸质图纸保持一致性。施测单位需严格把关确保资料准确无误并留底存档。相关资料有：

1 建设用地批准文件及相关资料；

2 建设工程规划许可证及附图、附件（含变更）；

3 建筑施工竣工图等相关资料；

4 土地权属证明（含宗地图）；

5 建设工程规划审批方案、；

6 测量需要的其它相关资料。

8.1.3 建筑物工程竣工规划核实测量范围：

1测量范围宜包括建设区外第一栋建筑物或市政道路或建设区外不小于30m；

2建设用地红线外30m范围内的地形地物（若遇城市等级道路、高压线应适当扩大范围）；

3与竣工建筑物有规划要求的周边建筑物。

8.1.4 建筑物竣工规划核实测量内容主要包括：

1控制测量；

2建（构）筑物平面位置；

3建（构）筑物高程、高度及层高；

4建筑基底面积与建筑面积；

5绿地面积测量；

6车位测量与统计；

7竣工地形图测绘；

8规划主管部门规定的其他核实测绘内容。

## 8.2 建（构）筑物平面位置测量

8.2.1 建筑物工程竣工规划核实测量应测量其地上建筑物、地下车库外轮廓主要细部点及要素点坐标；细部点和要素点的选取，应根据建筑物类别和城乡规划主管部门的要求确定，一般采集以下细部点的坐标位置：

1 矩形建筑墙角点；

2 圆形建筑圆心或求算点；

3 其它形状建筑墙角或其它特征点。

8.2.2 细部点坐标宜采用全站仪极坐标法施测，细部点坐标的检核，宜采用重复测量、多余观测等方法，施测单栋建（构）筑物各主要角点及特征点，宜通过一站测量完成。

8.2.3 细部点坐标测量完成后，依据总平面竣工图中的标注位置及距离将现状建筑物平面位置关系、建筑物退界、退线距离等重新标注在建筑物竣工图上。细部点坐标测量完成后，应编制建筑物平面位置关系图，并应满足下列要求：

1平面位置关系图以能清楚表达建（构）筑物地理空间位置、四至关系和规划验收要素为原则，宜采用1：500比例尺；

2绘制用地红线；

3绘制建筑物外轮廓线，并标注建筑物的名称或幢号、层数、建筑结构及室内地坪标高。

8.2.4 建筑物竣工图中平面位置关系编制要求如下（应当与规划附图、附表一致）：

1图上应标注建筑物的相互间距及建筑物与四周有规划要求的其他建筑、用地红线、规划六线等规划控制线的间距。

2应标注建筑物的工程名称、层数。

3平面位置关系中规划道路控制线及用地控制线宜用红线表示；规划河道控制线宜用蓝线表示；历史街区、历史建筑保护范围线宜用紫线表示。

8.2.5 与拟竣工规划测量的建筑物有规划条件关系的建筑物要验测规划附图对照位置的平面位置的点位坐标，以解析间距关系。

## 8.3 建（构）筑物高程及高度测量

- 8.3.1 建（构）筑物高程及高度测量内容

1 建筑物高程的主要内容包括：室外地坪、室内地坪（含±0.00）、屋面结构面、檐口、屋脊及建（构）筑物最高点、屋面上围护栏杆顶、屋顶构件、屋面上的楼梯间、机房间、屋顶女儿墙顶的标高。

2 建筑物高度的主要内容包括：特殊楼层及建筑物各层应实测净空高，地下车库宜同时测量室内地坪及净空高。高度测量及层高测量施测位置应参考建设工程规划许可证附图中的剖或立面图或各层平面图确定，并应编制立面高度图。

- 8.3.2 建（构）筑物高程及高度测量方法

1 建筑物底层室内地坪的标高宜采用几何水准测量或电磁波测距三角高程测量，两种方法宜从不同的起算点测量两次，且高程较差在±30mm之内时，高程成果应取用中数，应在竣工图中标注所测概略位置及高程值。其余各层地坪可用手持测距仪、钢尺实量等方法施测。各屋脊、檐口和女儿墙高度可采用光电测距三角高程、钢尺或手持测距仪实量等方法施测。

2 建筑物楼高是指建筑物檐口或女儿墙顶到室外地坪的相对高度。宜采用电磁波测距三角高程、钢尺或手持测距仪实量等方法施测，应变换仪器高或觇标高测两次，两次测量值的较差在±100mm时，成果应取用平均值。

3 建筑物层高应按楼（地）面结构层上表面至上部结构层上表面之间的垂直距离计算，屋顶层层高应按楼面与屋面结构面的垂直距离计算。

4 对技术层、±0层或住宅层以下各层，且层高在2.20m左右（2.00m至2.40m）的，宜加测净高检核；单独的地下车库宜同时测量室内地坪及净高；同一楼层分为多个不同层高的建筑空间时，须分别测量层高。

- 8.3.3 图件编制

1 建筑物的高度及层高测量结束后应编制建筑物立面高度图，并符合下列规定：

1）立面高度图应结合审批图绘制，当一个立面不能表示清楚时，应加绘其它立面高度图；

2）图上需标注相对±0标高的比高值，审批图纸标注为海拔高程的，可相应标注海拔高程值。

2 立面高度图应结合北立面、东立面等影响日照的竣工立面图绘制。一个立面不能表示清楚时，应加绘其它立面图。图中应标注比高。比高位置参照竣工立面图，±0位置需绘出。±0位置以下的加“-”标注。

## 8.4 建筑面积测量及计算

8.4.1 建筑面积测量应符合《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T 50353）的相关规定，分别测量计算建筑面积。对于建设工程规划许可证审批时适用《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T 50353-2005）的继续沿用。建筑面积测量宜包括建设工程总建筑面积、分栋建筑面积和每栋分层建筑面积并据实注明建筑区域功能，表示建筑区域结构。

8.4.2 面积测算应按建设工程规划审批表或建设工程规划许可证及附图、附件的有关内容进行分类测算。测量的主要内容包括：

1 房屋外墙（柱）勒脚以上各层的外围水平投影位置，包括阳台、挑廊、地下室和室外楼梯等；

2 走廊、连廊、架空通廊和门斗等围护结构、结构底板和门廊柱的外轮廓线；

3 露台、飘窗、设备平台、落地橱窗和内庭院等的外轮廓线；

4 架空层中非架空部分外轮廓线；

5 独立柱、单排柱的棚、廊和雨棚等的顶盖外轮廓线；

6 室内门厅、客厅等上空部分轮廓线。

8.4.3 建筑物边长测量时，应符合下列规定：

1 建筑物的边长丈量宜采用钢尺或手持测距仪测量两次，两次量距较差的绝对值不应大于5mm，结果取中数。

2 采用钢尺或手持测距仪无法准确测量时，可采用坐标解析法施测建筑物各主要角点，并宜通过一站测量完成。需要在多个测站测量时，使用仪器的测角精度不应低于7″，测距标称精度中的固定误差应不大于5mm，比例误差系数应不大于3mm/km。

8.4.4 面积计算前，应对房屋的边长进行校核，各尺寸之间几何关系合理正确。

8.4.5 绘制面积图还要注意明确计算全部建筑规模部分的范围线、计算一半建筑规模部分的范围线、不计算建筑规模部分的范围线。

8.4.6 注记信息：分层汇总建筑规模、各部分面积、计算建筑面积部分的边长，功能或名称、数据计算过程及其他必要的注记信息，数据注记精度保留小数点后两位。

8.4.7 建筑面积计算规则：

1 建筑面积应按自然层外墙结构外围水平面积之和计算。结构层高在2.20m及以上的，应计算全面积；结构层高在2.20m以下的，应计算1/2面积；

2 建筑物内设有局部楼层时，对于局部楼层的二层及以上楼层，有围护结构的应按其围护结构外围水平面积计算，无围护结构的应按其结构底板水平面积计算，且结构层高在2.20m及以上的，应计算全面积，结构层高在2.20m以下的，应计算1/2面积；

3 形成建筑空间的坡屋顶，结构净高在2.10m及以上的部位应计算全面积；结构净高在1.20m及以上至2.10m以下的部位应计算1/2面积；结构净高在1.20m以下的部位不应计算建筑面积；

4 场馆看台下的建筑空间，结构净高在2.10m及以上的部位应计算全面积；结构净高在1.20m及以上至2.10m以下的部位应计算1/2面积；结构净高在1.20m以下的部位不应计算建筑面积；

5 地下室、半地下室应按其结构外围水平面积计算。结构层高在2.20m及以上的，应计算全面积；结构层高在2.20m以下的，应计算1/2面积；

6 出入口外墙外侧坡道有顶盖的部位，应按其外墙结构外围水平面积的1/2计算面积；

7 建筑物架空层及坡地建筑物吊脚架空层，应按其顶板水平投影计算建筑面积。结构层高在2.20m及以上的，应计算全面积；结构层高在2.20m以下的，应计算1/2面积；

8 建筑物的门厅、大厅应按一层计算建筑面积，门厅、大厅内设置的走廊应按走廊结构底板水平投影面积计算建筑面积。结构层高在2.20m及以上的，应计算全面积；结构层高在2.20m以下的，应计算1/2面积；

9 对于建筑物间的架空走廊，有顶盖和围护结构的，应按其围护结构外围水平面积计算全面积；无围护结构、有围护设施的，应按其结构底板水平投影面积计算1/2面积；

10 立体书库、立体仓库、立体车库，有维护结构的，应按其维护结构外围水平面积计算建筑面积；无维护结构、有维护设施的，应按其结构底板水平投影面积计算建筑面积。无结构层的应按其结构底板水平投影面积计算建筑面积。无结构层的应按一层计算，有结构层的应按其结构层面积分别计算。结构层高在2.20m及以上的，应计算全面积；结构层高在2.20m以下的，应计算1/2面积；

11 有围护结构的舞台灯光控制室，应按其围护结构外围水平面积计算。结构层高在2.20m及以上的，应计算全面积；结构层高在2.20m以下的，应计算1/2面积；

12 附属在建筑物外墙的落地橱窗，应按其围护结构外围水平面积计算。结构层高在2.20m及以上的，应计算全面积；结构层高在2.20m以下的，应计算1/2面积；

13 窗台与室内楼地面高差在0.45m以下且结构净高在2.10m及以上的凸（飘）窗，应按其维护结构外围水平面积计算1/2面积。

14 有围护设施的室外走廊（挑廊），应按其结构底板水平投影面积计算1/2面积；有围护设施（或柱）的檐廊，应按其围护设施（或柱）外围水平面积计算1/2面积；

15 门斗应按其围护结构外围水平面积计算建筑面积，且结构层高在2.20m及以上的，应计算全面积；结构层高在2.20m以下的，应计算1/2面积；

16 门廊应按其顶板的水平投影面积的1/2计算建筑面积。有柱雨篷应按其结构板水平投影面积的1/2计算建筑面积；无柱雨篷的结构外边线至外墙结构外边线的宽度在2.10m及以上的，应按雨篷结构板水平投影面积的1/2计算建筑面积；

17 设在建筑物顶部、有围护结构的楼梯间、水箱间、电梯机房等，结构层高在2.20m及以上的，应计算全面积；结构层高在2.20m以下的，应计算1/2面积；

18 围护结构不垂直于水平面的楼层，应按其底板面的外墙外围水平面积计算。结构净高在2.10m及以上的部位，应计算全面积；结构净高在1.20m及以上至2.10m以下的部位，应计算1/2面积；结构净高在1.20m以下的部位，不计算建筑面积；

19 建筑物的室内楼梯、电梯井、提物井、管道井、通风排气竖井、烟道，应并入建筑物的自然层计算建筑面积。有顶盖的采光井应按一层计算面积，且结构净高在2.10m及以上的，应计算全面积；结构净高在2.10m以下的，应计算1/2面积；

20 室外楼梯应并入所依附建筑物自然层，并按其水平投影面积的1/2计算建筑面积。

21 在主体结构内的阳台，应按其结构外围水平面积计算全面积；在主体结构外的阳台，应按其结构底板水平投影面积计算1/2面积。

22 有顶盖无围护结构的车棚、货棚、站台、加油站、收费站等，应按其顶盖水平投影面积的1/2计算建筑面积；

23 以幕墙作为围护结构的建筑物，应按幕墙外边线计算建筑面积；

24 建筑物的外墙外保温层，应按其保温材料的水平截面积计算，并计入自然层建筑面积；

25 与室内相通的变形缝，应按其自然层合并在建筑物建筑面积内计算。对于高低联跨的建筑物，当高低跨内部连通时，其变形缝应计算在低跨面积内；

26 对于建筑物内的设备层、管道层、避难层等有结构层的楼层，结构层高在2.20m及以上的，应计算全面积；结构层高在2.20m以下的，不计算建筑面积。建筑物内结构层高在2.20m以下的管道夹层、结构转换层和结构空腔不计算建筑面积；

27 下列项目不计算建筑面积：

1）与建筑物内不相连通的建筑部件；

2）骑楼、过街楼底层的开放公共空间和建筑物通道；

3）舞台及后台悬挂幕布和布景的天桥、挑台等；

4）露台、露天游泳池、花架、屋顶的水箱及装饰性结构构件；

5）建筑物内的操作平台、上料平台、安装箱和罐体的平台；

6）勒脚、附墙柱、垛、台阶、墙面抹灰、装饰面、镶贴块料面层、装饰性幕墙、主体结构外的空调室外机搁板（箱）、构件、配件；

7）室外爬梯、室外专用消防钢楼梯；

8）无围护结构的观光电梯；

9）从室内地面起至窗台面高度大于等于0.45m且外挑尺寸小于等于0.70m（飘窗下放空调室外机的外挑尺寸可放宽至0.80m）且窗台面至凸窗顶板底结构净高小于等于2.10m的飘窗；

10）建筑物以外的地下人防通道，独立的烟囱、烟道、地沟、油（水）罐、气柜、水塔、贮油（水）池、贮仓、栈桥等构筑物。

8.4.8建筑面积测量应形成测量报告及图表。

## 8.5 绿地面积测量

- 8.5.1 一般规定

1绿地测量是指建设工程项目竣工阶段对建设用地范围内的公共绿地、宅旁绿地、配套设施附属绿地和道路绿地等绿地面积进行测量的过程。

2绿地测量实施前应收集下列资料：

1）建设项目初步设计批复正本及附图、附件。

2）建设用地批准文件及相关资料。

3）建设工程规划许可证正本及附图、附件。

4）绿化设计图（含苗木明细表、海绵城市各项设施）。

5）其它需要提供的相关资料。

3绿地面积测量的基本精度：满足《国家基本比例尺地图500、1000、2000地形图》（GB/T33176）的精度要求。

- 8.5.2 绿地面积计算

1建筑工程竣工绿地面积（含海绵城市各项设施）测量范围及方法：测量用地红线外一定范围内的地物地貌及绿地要素（若遇道路应测绘完整），测量方法一般采用全野外数字地形采集方法。

2 集中绿地的面积不应小于400m2，且至少有三分之一的绿地面积在规定的建筑间距范围之外。

3建筑物旁边绿地面积计算：建筑物旁边绿地，地面有散水坡的从建筑物外墙角1.5m起算。

4道路绿地面积计算：道路及广场用地范围内的绿化用地均计入道路绿地面积。建设工程内部道路绿地计入配套绿地面积，对于单植乔木（如行道树等）按树池面积计入绿地面积或按每株1m2计入绿地面积。

5地面停车场绿地面积计算：

1）地面停车场（位）用地全部为植草砖铺地的（植草砖下为素土夯实、碎石、砂土，不采用混凝土、三七灰土铺垫，保持透气透水），按10%计入绿地面积。

2）地面停车场（位）要求栽植高大乔木庇荫，形成林荫停车场，用地内平均每个车位栽植1株乔木（胸径≥10cm、分枝点高度>2.5m），栽植2排以上（含2排）的，按60%计入绿地面积。

6地下设施覆土绿化面积计算：地下设施覆土绿化是指全地下或半地下建（构）筑物顶层上面具有一定覆土深度的绿化形式，其中半地下的应与城市道路相联系，至少有一面与城市道路标高基本一致。根据覆土厚度，按以下标准计入绿地面积：

1）种植土层深度大于1.5m（含1.5m）的，按实际植物种植面积的100%计入绿地面积；

2）种植土层深度1.0-1.5m（含1.0m）的，按实际植物种植面积的80%计入绿地面积；

3）种植土层深度0.6-1.0m（含0.6m）的，按实际植物种植面积的60%计入绿地面积；但计入面积不得大于规定绿地面积的50%。

7立体绿化面积计算：

1）屋顶绿化：旧城区建设项目确实难以达到规定指标的，经建设（城市绿化）行政主管部门审定同意后，可实行屋顶绿化，屋顶绿化必须有良好的防水、排灌系统。绿化种植面积应占屋顶绿化面积85%以上，按屋顶绿化面积的30%计入绿地面积。新建、改建、扩建工程项目，达到规定绿地率的，也要积极实施屋顶绿化，否则不予绿化验收。

2）墙体绿化：挡土墙、墙体应进行垂直绿化，垂直绿化按覆盖面积的10%计入绿地面积。

8水体面积计算：人工景观水体面积可计入配套绿地，其面积不得大于配套绿地面积的10%。建设用地内的游泳池、消防水池以及城市规划控制的自然河沟等水体不计入配套绿地面积。

9绿地面积计算可根据实测的数字化地形图在计算机上求得。

10特殊情况下绿地面积的计算：

1）硬质材料铺装水底的，按铺装计算。

2）非硬质材料铺装水底的，水体不通航、岸边可以种植水生植物的，水体计入绿地面积；水体通航的，水体面积不计入绿地面积。

3）建筑物垂直投影线内的绿地不得计入绿地面积。

4）透水铺装、下沉式绿地计入绿地面积。

## 8.6 车位测量

8.6.1 机动车、非机动车车位范围线宜采用极坐标法和几何丈量法实测。

8.6.2 车位应根据实地划分范围线逐个统计，结合《建设工程规划许可证》附图或图审图纸区分住宅、商业等车位数量及范围，未画线的不统计。

8.6.3 用竣工地形图的测绘方法实测机动车、非机动车车位范围线：采用地类界符号在竣工地形图上绘制出机动车位范围线、非机动车车位范围线。

8.6.4 车位的统计符合下列规定：

1 已绘每个机动车位线的，注记车位数量，例：P/42。

2 未绘机动车位线的在图中按图式停车场符号表示，不注记车位数。

3 升降式机械泊车位以实际泊位数量计算。

## 8.7 竣工地形图测绘

8.7.1 竣工地形图的分幅可采用正方形或矩形分幅，宜采用1：500比例尺。当建（构）筑物密集且1：500比例尺不能满足要求时，可选用1：200比例尺。

8.7.2 竣工地形图应根据建筑物面积图、建筑物立面图和各类地形要素测量成果编辑而成。图上地形要素应表示范围内测量控制点、建（构）筑物、道路、绿地、水系、管线及附属设施等各种地形、地物要素，以及地理名称、注记等，且原则上不作综合取舍。

8.7.3 竣工地形图主要地物点相对邻近图根点的点位中误差不应大于±5cm，次要地物点相对邻近图根点的点位中误差不应大于±7cm。地物点间距中误差不应大于±5cm；困难地区地物点相对邻近图根点的点位中误差和地物点间距中误差不应大于±10cm。高程点相对邻近图根点的高程中误差不应大于±5cm。与规划条件无关的普通地物点精度应满足GB/T33176-2016《国家基本比例尺地图500、1000、2000地形图》要求。

8.7.4 竣工地形图的各种符号应按国家现行的《国家基本比例尺地图图式 第1部分：1：500、1：1000、1：2000地形图图式》（GB/T 20257.1）执行。

8.7.5 竣工地形图地形要素宜采用全野外数字成图法。测绘区域内已有城市基础地形数据时，可修测成图。竣工地形图应包括建设工程竣工的地上、地下建（构）筑物轮廓（含阳台等其他附属设施，如：柱廊、檐廊、架空通廊、底层阳台、门廊和室外楼梯及与房屋相连的台阶等）。

8.7.6 图上需注记规划信息，内容包括：竣工建筑名称、层数、室内坪标高、竣工建筑边长，地下室范围，竣工建筑与相邻建筑物、构筑物、现状道路（或规划道路）中线及用地界线的间距等。竣工地形图应包括项目周边地物、地貌，如道路、围墙、周边现状建筑物（尤其周边在建，或需拆除建筑）、绿化植被、景观水系、小区内部主要道路及其上的管线设施等。按规划附图标注：周边楼号，配套功能，地块分界，地上停车位，服务公建，公厕等内容。

8.7.7 其他要求

1规划控制线及用地范围与甲方提供的一致，尺寸标注位置与审批总平面纸图一致（含四至距离）。

2建筑物轮廓与面积图的差异，有合理的相对关系，建筑物地下部分与地上部分的相对关系正确，车库出入口标识。

3新增建筑的表示应突出，标注实地功能名称，尤其是压盖红线情况。

4四至距离的计算：建筑物与四至边界的距离计算可采用解析法，根据所测的坐标进行计算。

## 8.8 成果提交

1 建筑工程竣工规划核实测量报告书；

2 以上资料电子数据。

- 9 地下管线测量

## 9.1 一般规定

9.1.1 建筑工程项目竣工验收阶段地下管线测量包括埋设于地下的给水、排水、燃气、热力、电力、通信、工业等各类管道及其附属设施。

9.1.2 建筑工程竣工地下管线测量实施前应收集下列资料：

1 建设用地批准文件及相关资料；

2 建设工程规划许可证及附图、附件；

3 地下管线规划红线、施工竣工图等相关资料；

4 规划核实测量需要的其它相关资料。

9.1.3 建筑工程竣工地下管线测量范围应以建筑工程建设用地红线范围为独立测量单元，各类管线向内测量至与建筑边线交点处或与建筑物最近的集散设施处，向外测量至现有管网衔接处。若遇新埋管线与已有管线存在衔接时，应从衔接处管线点测量至已有管线下一特征点。

9.1.4 建筑工程竣工地下管线测量内容及要求如下：

1 查明地下管线的类别、平面位置、走向、埋深、规格、材质、载体特征、埋设年代、权属单位等属性信息；

2 测量管线点平面坐标和高程；

3 测绘地下管线竣工图；

4 当地规划主管部门确定的其它内容；

5 地下管线竣工测量成果应符合地下管线数据库更新的技术要求。

9.1.5 地下管线数据处理应使用合格的数据，不得使用未经检查或经检查不合格的数据。

9.1.6 地下管线探测、动态更新须采用内外业一体化作业模式和统一的数据标准。

9.1.7 地下管线探查应在管线特征点的地面投影位置上设置管线点。在无特征点的管线段上，应以能够反映地下管线走向变化、弯曲特征为原则设置地面管线点。管线点的设置还应满足具体探测项目的要求。

9.1.8 管线权属单位（或建设单位）应在覆土前通知测绘单位进行地下管线竣工测量，测绘单位应及时采集地下管线覆土前的相应信息。当不能在覆土前施测或待测管线为深埋非开挖施工时，应在覆土前实地做出标志并绘制点位略图，待日后还原点位再进行连测，或借助管线探测仪对管线走向及埋深进行物探。外业探测时，须连续追踪管线信号进行探测。

9.1.9 新测管线与已有管线的连接应实地调查清楚，连接成网，以便入库。

9.1.10 地下管线探测成果在提交入库前应采用人工检查与计算机自动检查相结合的方式进行质量检查，以满足数据入库要求。

9.1.11 地下管线数据入库前应检查下列主要内容：

1 成果资料是否齐全、完整；

2 数据文件格式是否正确；

3 各类文件的命名、组织存放是否符合规定；

4 管线数据分类与分层是否正确合理；

5 管线数据的属性结构定义是否正确，属性信息是否完整、准确、协调；

6 管线数据成果是否与已有管线数据接边，且符合接边精度要求；

7 管线点与管线线的拓扑关系是否正确合理。

## 9.2 地下管线测量

9.2.1 地下管线测量包括控制测量、地形图测绘和管线测量等，其中控制测量、地形图测绘应分别按照本规程规定的控制测量、竣工地形图测绘的要求进行。

9.2.2 地下管线探查采用实地调查与仪器探测相结合的方法。对于明显管线点，主要采用实地调查和量测。隐蔽管线点主要采用仪器探测，必要时配合开挖验证等，由管线权属单位（或建设单位）负责协助管线测绘单位开挖验证覆土后所探测管线的位置、精度等。管线点的位置设置应符合本规程第6.1.7条的规定。地下管线探查及测量方法具体按照《城市地下管线探测技术规程》有关规定执行。

9.2.3 管线点的平面位置测量可采用全站仪导线串测法、极坐标法或网络RTK法。管线点的高程宜采用直接水准连测，亦可采用电磁波三角高程测量。

9.2.4 管线点测量优先选用全站仪直接测定管线点的平面坐标和高程，水平角和垂直角宜测一测回。

9.2.5 在一个测站使用全站仪既布设支导线，又测量管线点时，应先测设支导线点，再测量管线点。测量管线点时，管线点的编号应与探查时保持一致。管线点的平面坐标和高程计算时取至毫米，应用时平面坐标取至毫米，高程取至厘米。

9.2.6 已有地下管线测量应包括：对管线点标志进行平面位置和高程连测；测定与地下管线有关的附属设施和管线地形图。

## 9.3 地下管线竣工图

9.3.1 管线地形图宜采用1：500比例尺，一般情形下，居民小区、企事业单位管线测绘范围以管线及附属设施为中心，垂直线路走向，管线最外侧向外各图上10cm或至第一排建筑物。

9.3.2 地下管线竣工图除了符合基本的管线图要求外，还必须注明与规划有要求的实测尺寸，注明各管线之间的相关尺寸，注明规划有要求的管线点坐标和高程。

9.3.3 地下管线竣工图的要素分层、要素代码应符合当地行政主管部门要求。

9.3.4 地下管线竣工图各种文字、数字注记不得压盖管线及其附属设施的符号。管线线上文字、数字注记应平行于管线走向，字头应朝向图的上方，跨图幅的文字、数字注记应分别注记在两幅图内。

## 9.4 成果提交

1 建筑工程地下管线测量报告书；

2 以上资料电子数据。

- 10人防测量

- 10.1 一般规定

10.1.1 人防工程竣工验收测量实施前应收集下列资料：

1 人防设计要求通知书；

2 人防建设工程或开工报告；

3 人防施工图设计文件审查合格书；

4 人防工程部分施工蓝图及电子版（包含“总说明”或“建筑说明”、平时平面图及战时平面图等）；

5 人防工程部分竣工蓝图及电子版（包含“总说明”或“施工说明”、平时平面图及战时平面图等，平面图应标明人防工程建筑面积范围线、各防护单元、口部建筑面积范围线）

6 人防竣工测量需要的其他相关资料。

10.1.2人防工程竣工验收测量工作应包括下列内容：

1 人防工程外轮廓边界点坐标；

2 人防工程各层室内地坪高程；

3 人防工程内部空间布局；

4 人防工程建筑面积、使用面积；

5 各防护单元建筑面积、使用面积、防护面积、掩蔽面积，口部建筑面积，口部外通道建筑面积；

6 其他相关信息。

- 10.2 特征点测量

10.2.1人防工程特征点应根据工程特点选取测量工程的起点、终点、转折点、交叉点、变坡点、断面变化点、材料结构分界点等特征点及细部尺寸。

10.2.2 特征点的平面位置可采用全站仪极坐标法或交会法测定。当现场空间狭小或作业困难时，可使用专门测量工具或采用几何作图法进行测量。对已有资料中存在而实地无法施测的特征点，可利用资料进行补充并在成果中予以明确标注。特征点的高程可采用全站仪三角高程测量方法测定。

10.2.3 在人防工程外轮廓点无法测绘的情况下，外轮廓点坐标可根据实测内角点和设计数据确定。

10.2.4 特征线可通过测定其起点、终点、拐点、折点、交叉点和其他特征点来进行。当线状目标发生转折或呈曲线状时，应以能表示其真实形态为原则加密测定特征点。

10.2.5 室内地坪高测量宜采用全站仪三角高程测量方法，高度测量可采用手持激光测距仪对室内净高进行采集，每个高度测量要素点分别观测、采集记录两次，两次测量值的较差应满足较差小于50mm，最终值取用平均值。内业计算出防空地下室室内地坪高及净高，单位取至cm。

10.2.6 人防工程特征点相对于邻近控制点的点位中误差不应大于图上0.75 mm，相对于邻近地物点的间距中误差不应大于图上0.60 mm。

10.2.7 人防工程高程注记点相对于邻近控制点的高程中误差不应大于25 mm；高程注记点平均间距宜为图上30mm，特征拐弯处、变坡处等需加注高程注记点。

10.2.8 内部布局测量，应对照防空地下室建筑施工图纸，测量防空地下室已建成防护结构的主要特征点，对于临战砌筑、平时未建的防护结构，应对照战时建筑施工图核对附属墙体主要特征点。

10.2.9 对于人防工程部分难以测量的区域，可以参考利用设计数据并加以说明。

10.2.10 人防工程竣工测量时除对人防工程特征点进行采集之外，应对人防工程的面积进行实测并计算检核是否符合规划审批文件的规定。

- 10.3 人防建筑面积计算

10.3.1 人防工程的面积计算应依据最先版的《建筑工程建筑面积计算规范》和《山东省防空地下室工程面积计算规则》进行。

10.3.2 人防工程建筑面积包含防护单元建筑面积和口部外通道面积。

10.3.3 防护单元建筑面积是指与第一道防护门（防密门、防爆波活门）相连接的临空墙、外墙外边缘或防护单元隔墙中线（墙体厚度1/2处）形成的建筑面积。在防护单元内，战时无法使用且仅供平时使用的设备房间不计入防护单元建筑面积。防护单元建筑面积由防护单元口部面积、辅助面积、掩蔽面积、结构面积四部分组成，各部分面积测算原则：

1口部面积系指口部房间、防毒通道、密闭通道所占用的净面积。

2辅助面积系指工程最后一道密闭门（战时汽车库内为防护密闭门）以内的生活设施、设备设施等辅助房间（如厕所、风机房、泵房、水库（箱）及楼梯间等）所占用的净面积。

3掩蔽面积系指供人员、物资、车辆使用的有效面积，其值为防护单元建筑面积扣除结构面积、口部面积、掩蔽面积后的面积。

4结构面积是指墙、柱等结构所占的面积。

10.3.4 口部外通道面积按以下原则进行测算：

1战时主要出入口设在汽车坡道内或位于普通地下工程内时，通道的计算宽度为战时同时使用的出入口的防护门（第一道防密门）宽度之和的最大值，通道的计算长度为汽车坡道中线水平投影长度或战时通行路线的最短距离，宽度与长度的乘积为口部外通道面积。

2战时作为主要出入口使用的室内楼梯间面积应计入口部外通道面积。

3位于地面建筑地下室内直通且独立为防空地下室战时使用的次要出入口应计入口部外通道面积。

4独立为防空地下室战时使用的通风竖井、物资提升井、设备吊装井、位于室外的楼梯式出入口及其附属通道应按照自然层计入口部外通道面积。

5汽车坡道的敞开段部分不计入口部外通道面积。

- 10.4 成果编制要求

10.4.1 人防工程总平面竣工图

在地形图上标识出人防工程外轮廓、人防工程出入口、单独通往地面的通风口和排烟口，准确反映人防工程及口部与地面主要地物的相互位置关系，并附有人防工程外轮廓边界点坐标。人防工程位于多层地下空间的，应分层标示，并给出每层边界点坐标。

10.4.2 人防工程内部空间布局图

以建筑竣工图纸战时平面图为参照，在平面图上标示出以下内容：相邻地下空间非防护区范围、防护区外轮廓、出入口通道、战时功能房间布局、主要防护（化）设备安装位置示意、室内高程、防护单元划分示意，并在每个防护单元内注释该单元基本信息（防护单元编号/名称、战时功能、防护级别、建筑面积、使用面积、掩蔽数量等）。

10.4.3 人防工程信息数据库导入图

在人防工程内部空间布局图上进行处理制作，具体要求为：保留人防面积层（RFMJ）、人防信息层（RFXX）和人防出入口层（RFCRK），删除地形图数据以及其他无关图层的数据。

10.4.4 图层管理

人防工程竣工验收测量成果电子版图纸分图层绘制管理，并设置三个特殊图层：

1人防面积图层，命名RFMJ，颜色洋红色，内容为人防轮廓线和防护单元分界线（线需闭合、连续），以及其他内部空间范围线。

2人防信息图层，命名RFXX，颜色绿色，内容包括人防工程名称、防护单元基本信息（防护单元名称、战时功能、防护级别、建筑面积、使用面积、掩蔽数量）以及其他注释信息。

3人防出入口图层，命名RFCRK，颜色红色，内容包括各人防出入口范围线（线需闭合、连续）。

4除以上三个特殊图层外其他图层命名时图层名称首字母不得使用“RF”。所有图层颜色随层。

10.4.5 若实测人防工程范围、空间布局、建筑面积与竣工图纸差别较大时，应作出差别说明。

- 10.5 成果提交

1建筑工程人防工程竣工验收测量报告书；

2以上资料电子数据。

- 11 消防测量

- 11.1 一般规定

11.1.1建筑工程竣工消防测量前应收集以下资料：

1 建筑工程消防设计图纸和有关资料，包括消防设计审核意见书及相应的消防总平面和建筑、给排水、电气和暖通等各专业涉及消防的施工图和说明书等；

2 总图、建筑、给排水、暖通和电气等有关消防的竣工图；

3 测量需要的其它相关资料。

11.1.2 建筑工程竣工消防测量应包括以下内容：

1 建筑类别；

2 总平面布局；

3 防火、防烟分隔及防爆；

4 安全疏散；

5 其它根据验收要求需要测量的内容。

- 11.2 建筑类别测量

11.2.1 建筑类别测量应包括以下内容：

1 总建筑面积（含地上、地下部分）；

2 建筑消防高度；

3 地下室深度。

11.2.2 建筑消防高度测量应符合以下规定：

1 建筑屋面为坡屋面时，建筑消防高度应为建筑室外地面至其檐口与屋脊的平均高度；

2 建筑屋面为平屋面（含有女儿墙的平屋面）时，建筑消防高度应为建筑室外地面至其屋面面层的高度；

3 同一座建筑有多种形式的屋面时，建筑高度应按上述方法分别测量后，取其中最大值；

4 对于台阶式地坪，当位于不同高程地坪上的同一建筑之间有防火墙分隔，各自有符合规范规定的安全出口，且可沿建筑的两个长边设置贯通式或尽头式消防车道时，可分别测量各自的建筑高度。否则，应按其中建筑高度最大者确定该建筑的建筑消防高度；

5 局部突出屋顶的瞭望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间或设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等辅助用房占屋面面积不大于1／4者，可不计入建筑消防高度；

6 对于住宅建筑，设置在底部且室内高度不大于2.20m的自行车库、储藏室和敞开空间，室内外高差或建筑的地下或半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.50m的部分，可不计入建筑消防高度。

11.2.3 地下室深度应测量室外地坪至最深一层地下室地坪表面之间的垂直距离。

- 11.3 总平面布局

11.3.1 总平面布局测量应包括以下内容：

1 防火间距；

2 消防车道；

3 消防车登高操作场地。

11.3.2 防火间距测量应包括以下内容：

1 建筑与相邻建筑、构筑物、堆场、储罐、停车场和铁路等之间距离；

2 建筑之间的连廊宽度和长度。

11.3.3 防火间距测量应符合以下规定：

1 建筑物之间的防火间距应按相邻建筑外墙的最近水平距离计算，当外墙有凸出的可燃或难燃构件时，应从其凸出部分外缘起算；

2 建筑物与储罐、堆场的防火间距，应为建筑外墙至储罐外壁或堆场中相邻堆垛外缘的最近水平距离；

3 建筑物、储罐或堆场与道路、铁路的防火间距，应为建筑外墙、储罐外壁或相邻堆垛外缘距道路最近一侧路边或铁路中心线的最小水平距离。

11.3.4 消防车道的测量应包括净高、净宽、坡度、转弯半径和回车场尺寸、消防车道与建筑外墙的距离等内容。

11.3.5 消防车登高操作场地测量应包括下列内容：

1 消防车登高操作场地的长度、宽度、坡度和操作场地之间的距离；

2 消防车登高操作场地与建筑外墙的距离；

3 登高操作场地侧的裙房、雨棚或其它突出物的进深；

4 登高操作场地与建筑之间的乔木、路灯和汽车库出入口等障碍物情况。

- 11.4 防火、防烟分隔和防爆测量

11.4.1 防火、防烟分隔和防爆测量应包括以下内容：

1 防火分区的面积；

2 其它防火分隔部位的有关内容；

3 有顶盖商业步行街的有关内容；

4 防烟分区的有关内容；

5 泄压口的面积。

11.4.2 其它有防火分隔要求的部位测量应包括以下内容：

1 防火墙两侧及转角洞口间距；

2 建筑上、下层开口之间设置的实体墙或防火玻璃的高度；

3 防火挑檐的长度和宽度；

4 住宅外墙上相邻户开口之间的墙体宽度或突出外墙的隔板长度；

5 楼梯间、前室和合用前室外墙上的窗户与其他开口之间的间距。

11.4.3 有顶盖商业步行街的相关测量应包括以下内容：

1 步行街两侧建筑相对面的最近距离；

2 各层楼板开口最狭处的宽度；

3 各层连廊的宽度；

4 步行街各层楼板的开口面积与步行街首层地面面积的百分比；

5 步行街两侧的单个商铺的最大面积；

6 相邻商铺之间面向步行街一侧的实体墙宽度的最小值。

11.4.4 防烟分区的相关测量应包括面积、空间净高和长边长度。

11.4.5 泄压设施的相关测量应包括有效长度、宽度和面积。

- 11.5 安全疏散测量

11.5.1 安全疏散的测量应包括安全出口、疏散门、疏散走道、疏散楼梯、避难层（间）和下沉式广场等避难区域。

11.5.2 安全出口、疏散门、疏散走道、疏散楼梯测量应包括以下内容：

1 疏散宽度；

2 疏散距离；

3 前室（合用前室）的使用面积，净长、宽；

4 最近两个安全出口之间的距离；

5 室外疏散楼梯的梯段净宽度、倾斜角度和栏杆扶手高度，与最近的门（或窗、洞）口的距离。

11.5.3 疏散距离测量应包括以下内容：

1 位于两个安全出口之间的疏散门、位于袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的最大直线距离；

2 房间内任一点至直通疏散走道疏散门的最大直线距离；

3 首层的消防电梯前室、楼梯间及前室至直通室外出口的距离；

4 观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅和营业厅室内最远一点至最近疏散门或安全出口的直线距离；

5 厂房、仓库、汽车库等室内最不利点至人员安全出口的疏散距离。

11.5.4 避难层（间）、下沉式广场等避难区域测量应包括以下内容：

1 避难层（间）的净面积；

2 第一个避难层（间）的楼地面至灭火救援场地地面的高度；

3 两个避难层（间）之间的高度；

4 直升机停机坪直径、停机坪与相邻高出停机坪建筑构件的间距；

5 下沉式广场等室外开敞空间用于疏散的净面积、不同区域通向下沉式广场等室外开敞空间的开口最近边缘之间的水平距离。

11.5.5 防火隔间的测量应包括以下内容：

1 防火隔间的建筑面积；

2 不同防火分区通向防火隔间的门的最小间距。

11.5.6 避难走道的测量应包括以下内容：

1 总长度；

2 任一防火分区通向避难走道的门至该避难走道最近直通地面的出口的距离；

3 防火分区至避难走道入口处设置的防烟前室的使用面积。

- 11.6 成果提交

1 建筑工程消防竣工验收测量报告书；

2 以上资料电子数据。

- 12成果数据要求

12.1成果报告应按专业分部门分项出具，符合下列规定：

1 测量成果报告书宜提交电子文档，报告内容应符合本规程各章要求，格式符合各审批部门要求；

2 测量成果数据应提交电子文件，数据格式应满足临沂市“多测合一”数字平台的要求。