重庆市道路交通事故车物损失价格鉴定

操作规程

第一章 总则

第一条 为了统一全市道路交通事故车物损失价格鉴定程序、标准和方法，规范价格鉴定行为，客观、公正地确定道路交通事故造成的财物损失，保障当事人的合法权益，根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《重庆市价格鉴证条例》、《重庆市道路交通安全条例》等法律法规及重庆市物价局、重庆市公安局交通管理局《关于进一步规范道路交通事故车物损失价格鉴定工作的通知》（渝价〔2013〕86号）规定，结合本市实际，制定本规程。

第二条 本规程适用于本市行政区域内道路交通事故车物损失价格鉴定、复核裁定活动。国家法律、法规另有规定的，从其规定。

第三条 本规程所指的道路交通事故车物损失价格鉴定（简称“车物定损”），是指各级价格主管部门依法设立的价格鉴定机构，经人民法院、公安部门、公安交通管理部门、当事人和各类市场主体（以下简称委托人）的委托，按照规定的程序和标准，采用相应的方法，对因道路交通事故造成的车物直接损失价格进行鉴定、复核裁定的过程。

第二章 车物定损原则

第四条 车物定损应遵循客观公正、合法合理、相关性、保证安全、修复为主更换为辅、质量对等、事故发生地修复价格等原则。

（一）客观公正原则。指车物定损必须始终保持独立的第三者立场，不受当事人、委托方和外界的干扰或影响，以事实为依据，实事求是地反映鉴定标的的客观情况，不得将主观推测情况及价格强加于鉴定标的。

（二）合法合理原则。指车物定损必须符合国家法律、法规及政策要求，并以此为依据，运用科学的方法、程序、技术标准和工作方案开展定损活动，保证鉴定结论准确合理。

（三）相关性原则。指当车物发生道路交通事故时，由于受损部位的影响和制约，会对与之相关的其他部位造成不同程度的损坏，在定损过程中要考虑此项因素对鉴定结论的影响。

（四）保证安全原则。指修复后的车物能保证正常、安全使用。

（五）修复为主更换为辅原则。指在不影响安全、技术性能和外观基本恢复的前提下，受损车物应以修复为首选，对于符合更换条件的必须更换。

（六）等价有偿、质量对等原则。指受损车物更换材料应与原车物使用材料价值同等、质量对等，保证车物使用寿命、主要性能和外观形状达到或接近事故前状况。

（七）事故发生地修复价格原则。指事故车物原则上应以事故发生地中等修复费用为鉴定价格。

第三章 车物定损程序

第五条 委托。当发生道路交通事故后，需要对受损车物进行价格鉴定时，委托人应填写《XXX市（区县）道路交通事故车物损失价格鉴定委托书》（以下简称《委托书》）一式两份，并提供事故车辆的相关证明资料，物品损失清单（货运合同、发票等），损坏建筑物或其他财物的质量技术鉴定报告等资料。

《委托书》应载明事故发生的时间、地点，鉴定标的购置（建）时间、使用状况、鉴定基准日、鉴定目的、委托时间等内容（见附件二）。

第六条 受理。接到《委托书》时，对于符合受理条件的，各级价格鉴定机构应当及时受理。如对《委托书》有不明确事项时，应与委托人协商确定。

委托鉴定的事故车物不符合国家规定的，或有下列情形之一的，应当不予受理：

1. 人民法院已对案件作出终审判决的；

2. 司法、行政机关已经结案的；

3. 已修复或无法确定损失项目的；

4. 应当提供而未提供相关有效质量技术鉴定报告的；

5. 依法应不受理的其它情形。

第七条 勘验。勘验是指对委托鉴定的事故车物进行实物勘查检验，确定具体损失项目。

1. 通知：车物定损人员对事故车物进行现场勘查检验时，应当通知事故各方当事人（或代理人）到场。被通知方不按时到场的，定损人员应记录在案，不影响定损工作的进行。

2. 作业：由两名以上车物定损人员现场勘验。

3. 询问：了解车辆发生事故过程、车物自然状况及其他情况。

4. 拍照：对车物受损状况（隐损拆检）进行拍照存档。

5. 检查：逐项检查车物受损部位和程度。

6. 拆检：现场勘验仅对受损车辆表面覆盖件及受损财物外部形状进行确认，原则上不设待查项目。对不能直接观察到其损坏部位和损坏程度的隐损项目，应由具有相应资质的机构予以拆检或技术鉴定。当事人不同意拆检或技术鉴定的，不作拆检，但定损人员应将可能出现的后果向当事人作必要提醒，并在现场勘验记录上注明。

7. 登记：对事故车物受损项目逐项登记，分别填写《XXX市（区县）道路交通事故车辆损失价格鉴定现场勘验记录表》（见附件三）、《XXX市（区县）道路交通事故车辆损失价格鉴定隐损现场勘验记录表》（见附件四）、《XXX市（区县）道路交通事故物品／设施损失价格鉴定现场勘验记录表》（见附件五）。非本次事故所引起的受损项目不得进行登记。

8. 签名：定损人员及双方当事人须在记录表上签名确认，当事人拒不签字的，应当予以书面说明。

受损车物及第三方财物因故存在于多个行政区域的，受理委托的价格鉴定机构可以委托相关价格鉴定机构代为查勘，相关价格鉴定机构不得拒绝。

第八条 定损。定损是指价格鉴定机构遵循法定的程序或公允的标准，对事故车物进行技术鉴定、市场调查、搜集资料后，运用科学的方法对受损车物在价格鉴定基准日的价格进行鉴定的过程。

第九条 出具报告。价格鉴定机构应在接到委托书后3个工作日内向委托人出具《XXX市（区县）道路交通事故车物损失价格鉴定结论书》（以下简称《结论书》）。因价格鉴定事项复杂等特殊情况，可与相关方协商另行约定报告时间。

《结论书》应包括鉴定标的、鉴定基准日、鉴定方法、鉴定结论、异议处理、限定条件、附件、鉴定机构及鉴定人员等内容（见附件八）。

1. 机动车、非机动车、车载物部分损失的，应附《重庆市道路交通事故车辆损失价格鉴定结论明细表》（见附件六）或《重庆市道路交通事故物品／设施损失价格鉴定结论明细表》（见附件七）。

2. 机动车、非机动车、车载物为全损的，或房屋、道路（通讯）设施、农作物等财物发生损失的，应做价格鉴定技术报告。

第十条 异议处理。当事人对《结论书》有异议的，应告知其可在收到《结论书》三日内向原价格鉴定机构提出补充鉴定或重新鉴定的书面申请，也可以直接向上级价格鉴定机构提出复核裁定的书面申请。对复核裁定有异议的，应告知其可直接向国家发展改革委价格认证中心提请最终复核裁定。

第十一条 档案管理。车物定损工作结束后，定损人员应及时将鉴定文书（包括相关资料和图片）整理归档，按月装订成册，存档备查。

第四章  车物损失价格鉴定方法

第十二条 车物损失分类

（一）全部损失是指事故车物整体损毁，从技术角度无法修复，或修复后不能达到国家质量安全标准的。

（二）推定全损是指事故车物虽未整体损毁，从技术角度可以修复，但受损严重，修复费用高于车物损毁前自身现行价值，从经济方面失去修复价值的。

（三）部分损失是指事故车物受损后未达到整体损毁或推定全损程度的局部损失。

第十三条 确定事故车物损失价格鉴定方法时，可根据车物损坏程度的实际情况、鉴定目的、物品特点，分别选用修复费用加和法、成本法、市场法、专家咨询法。

第十四条 修复费用加和法。是指以恢复车物原有功能和外观所需支出的全部费用为依据的价格鉴定方法。

（一）适用范围：车物损失是可补偿性的，在技术上是可修复的，在经济上是合理的。它适合于部分损失的价格鉴定，全部损失和推定全损的价格鉴定不适用于本方法。

（二）计算公式：

车物损失鉴定价格＝Σ（材料费用＋工时费用＋其他费用）

（1）材料费用为更换材料的价格，按照鉴定基准日同一地区、同一档次、同一物品的市场中等价格水平予以计算。

（2）工时费用为维修、更换材料所需工时的价格，按照同一地区、同一行业、同一工种市场中等工资水平计算，其计算公式为：工时费用＝工时单价×工时数。

（3）其他费用包括在修复过程中，为保证维修能正常进行，对未损坏部位的拆装工时费用及在拆装过程中引起的其他损失费用。

（三）定损方式选择。是指在遵循车物定损原则下，对事故车物的单个损失项目选用修理或更换方式进行定损。

1. 修理方式定损。在不影响修复后车物使用安全的情况下，损坏项目应选取修理方式定损。

2. 更换方式定损。事故车物单个受损项目有下列情形之一的应予更换：

（1）直接影响车物使用安全的；

（2）修复后影响功能使用及外观效果有明显瑕疵的；

（3）技术上不能修复的或修复后不能达到原质量标准的；

（4）技术上可修复，但一次性修复费用高于事故前原车物单个项目实际价值60％以上的；

（5）易损、一次性使用的；

（6）生产厂家明文规定不允许分解的单个项目的。

3. 事故车辆汽车总成和零配件损坏达到下列情况的应该予以更换：

（1）总成部分更换条件

①车身（轿车车壳、客车车壳、货车驾驶室壳）：

前挡框、后档框、前围、立柱、后挡下围、门框、车顶、底板、横直梁、侧围等有4处以上损坏，有扭曲、折叠、撕裂、变形；

车身有扭曲、折叠、撕裂、变形，无零（配）件更换的；

对车身起基础作用的车身骨架2/3以上扭曲、折叠、撕裂、变形的。

②货车驾驶室总成：

已符合更换驾驶室壳条件，并且驾驶室的主要附件严重损坏的，如仪表台、仪表及仪表线路、座椅和内饰也需更换，或应换附件和驾驶室壳的价值已相当于新驾驶室总成价值的。

③车架（大梁）：

货车车架损坏直梁在2米以内变形45度以上，又在承受负荷部位无法冷校的；

车架断裂在承受负荷部位纵裂在5厘米以上，目测有明显较大弯曲变形的；

车架严重弯曲需要拆散开片校正的；

轿车车架严重变形，有皱折、撕裂的。

④发动机、前桥、中桥、后桥总成更换条件：

该总成的基础件已损坏（如发动机的气缸体、变速箱的变速器壳、后桥的后桥壳），另外又有2个以上主要零件损坏的。

（2）零配件更换条件

①基础件：有开裂、断裂，且在受力部位的。如气缸体、变速器壳、差速器壳有裂缝，断裂在固定螺栓孔位置。

②安全件：已变形的，如横拉杆、直拉杆、转向柱、转向节、方向盘、前悬上、下托架、减震器、半轴、发动机副梁、车门防撞梁、稳定杆、制动泵、方向助力泵、ABS泵、副梁变形等。

③塑料件、铝合金件、玻璃钢件：有粉碎性断裂，固定锁紧或受力位置撞擦后经修复不能达到原有外观形状的，如饰条、中网、保险杠、钢圈、轮罩等。

④附件总成：气囊、水泵、门泵、中控锁、助力泵、暖风机、蒸发箱、电脑板、喷油泵、空调泵、发电机等有撞击变形或转动不灵活的，有零件换零件，无零件换总成。

⑤覆盖件：

发动机盖、行李箱盖、车门：骨架扭曲变形，修复后很难恢复原有的几何尺寸的；蒙皮、盖皮撕裂在5厘米以上或皱折及撕裂在2处以上的；蒙皮、盖皮变形面积在60%以上。

叶子板、车顶、侧围、后尾、底板：损坏明显，折叠、撕裂，修复后很难恢复外观形状的；玻璃钢有粉碎性或在10厘米左右撕裂的。

⑥灯光电器：

各种灯的灯泡、灯壳、灯玻璃损坏，固定卡折断2只以上，无零件更换即换灯总成；

各种灯进水后影响光强度即换灯总成；

线束折断无插座、起火烧损、与线束相关的电器损坏而无元件更换的更换线束；

仪表损坏而无元件、无表芯、无法测试的换仪表总成。

⑦其他零件，如水箱、冷凝器等有以下情况即更换：

水箱、冷凝器的水道管、冷凝管有2处以上破裂；

水箱、冷凝器的上下或左右水室破裂，卡座断裂，无水室更换；

水箱、冷凝器散热片损坏严重，经修复无法恢复原状；

内饰损坏变形修复后不能恢复原来形状，或有油污清洁后无法恢复原状；

座椅变形无骨架更换，调节系统也无法修复，座椅面皮损坏，骨架又变形；

大灯玻璃、挡风玻璃、保险杠、装饰件等有划痕，无法修复，或经修复不能恢复原来外观。

⑧对于未售出的全新车辆，应予更换（特别轻微的除外）原厂全新零配件或总成。

第十五条 成本法。是指通过确定事故车物的重置成本，扣减实体性贬值、功能性贬值、经济性贬值和残值，来确定车物损失的方法。

（一）适用范围

成本法适用于道路交通事故车物发生全部损失或推定全损的价格鉴定。

（二）有使用年限规定车物价格鉴定计算公式

车物损失鉴定价格＝重置成本－实体性贬值－功能性贬值－经济性贬值－残值

＝重置成本×综合成新率－残值

综合成新率＝（1－折旧率）×综合调整系数

折旧率＝[已使用年限÷（已使用年限+尚可使用年限）]×100%

1. 重置成本，按鉴定标的在鉴定基准日重新购置（或建造）的市场中等价格予以确定。车辆重置成本还应包括购车时国家规定的一次性交纳的税费（不包括按年度应缴税费）。

2. 已使用年限，事故财物按实际投入使用日起至鉴定基准日止予以确定；事故车辆已办理注册登记的，按车辆“初始登记日”起至价格鉴定基准日止予以确定，未办理注册登记的，按出厂日期起至价格鉴定基准日止予以确定。

3. 尚可使用年限，以国家规定使用年限为基础予以确定。事故车辆经公安交通管理机关批准允许延缓报废的，视批准延缓报废年限为尚可使用年限。

4. 综合调整系数，是指综合车物实际状况、市场状况等因素，对年限折旧造成车物价格与实际市场价格偏离所进行的调整修正。综合调整系数的取值范围为0至1之间。

5. 残值，是指车物报废后的剩余价值，通常为报废车物的回收价格。报废车物归财产所有人支配，则考虑残值，反之，则认定残值为零。

（三）无使用年限机动车辆价格鉴定计算公式

机动车辆鉴定价格=重置成本×综合成新率

1.重置成本，是指在鉴定基准日在现行市场上重新购置全新状态下的车辆成本，车辆成本应包括购车时国家规定的一次性交纳的税费（不包括按年度应缴税费）。

2.综合成新率的确定。车辆成新率必须考虑车辆使用时间、使用强度、维护保养状况等三个因素对车辆价值的影响，一是使用时间对价值的影响。按照现有机动车辆现状，正常行驶情况下，制造费用高的机动车辆相对可使用时间较长，相反，则使用时间较短。因此，必须使用逐渐递高的调整系数，对造价高的机动车辆进行价值调整。二是使用强度对价值的影响。根据报废行驶里程参考值，使用强度越大，越接近报废的参考值，价值减少也越大。三是维护保养状况对价值的影响。机动车辆的使用者对车辆的维护、保养状况以及使用方法和事故率等，直接影响到车辆的技术性和安全性指标。其计算公式为：

综合成新率={R1×[1—(T×A)/100]＋R2×(1—Y/L)}×R3

（1）R1×[1—(T×A)/100]为使用时间对价值的影响，权重为整车价值的50%。其中：R1为已使用年限权重，权数为50%，T为已使用年限（以月为单位），A为不同档次机动车辆使用年限调整系数（见下表）。

（2）R2×(1—Y/L)为使用强度对价值的影响，权重为整车价值的50%。其中：R2为行驶里程权重（即：使用强度），权数为50%，Y为已行驶里程数，L为机动车报废行驶里程参考值数（无使用年限机动车辆为60万公里）。

（3）R3为使用维护保养状况对价值的影响。影响因素包括三个方面，使用状况对机动车安全和技术性的影响，日常保养对车辆外观、内饰、油、冷气等影响，大修次数或交通事故对整车的影响。

（4）不同档次机动车使用年限调整系数（A）

| 档次车辆 调整系数 | 10万 以下 | 10.01 -20万 | 20.01 -40万 | 40.01 -60万 | 60.01 -80万 | 80.01 -100万 | 100.01万 以上 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调整系数 | 0.68 | 0.6 | 0.53 | 0.47 | 0.42 | 0.38 | 0.35 |

（5）使用维护保养状况系数(R3、100%）

| 影响因素 | 因素分级 | 调整系数（100%） | 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术状况(动力性、燃料经济性、制动力性、安全性及环保性等) | 好 | 100 | 35 |
|  | 较好 | 85 |  |
|  | 一般 | 70 |  |
|  | 差 | 50 |  |
| 维护保养（车身外观、车厢内饰及漏水、漏油、漏气等） | 好 | 100 | 30 |
|  | 较好 | 85 |  |
|  | 一般 | 70 |  |
|  | 差 | 50 |  |
| 大修次数（更换了五大总成属于大修，调发动机维修属于大修） | 发动机或整车无大修 | 100 | 35 |
|  | 发动机或整车大修1次 | 85 |  |
|  | 发动机或整车大修2次 | 70 |  |
|  | 发动机或整车大修3次以上 | 50 |  |

（6）变更使用性质后的机动车辆已使用年限计算方法

当机动车辆在使用过程中发生变更使用性质情况时，其相应计算方法调整如下：

①如原为有年限使用机动车辆，后变更为无年限使用机动车辆，按使用年限进行计算已使用时间。即：

变更使用性质机动车辆累计使用年限=原状态已使用年限+（1-原状态已使用年限÷原状态总使用年限）×状态改变后已使用年限。

说明：公式中原状态已使用年限以月计算单位，不足一月的按一月计算。原状态使用年限按商务部、发展改革委、公安部、环境保护部令2012年第12号《机动车强制报废标准规定》附件2《机动车使用年限及行驶里程参考值汇总表》（见附件一）载明的年限。累计使用年限计算结果向下圆整为整数，且不超过15年。

②如果原状态无使用年限的，后变更为有使用年限机动车辆，按行驶里程数计算已使用年限。即：

变更使用性质机动车辆累计使用年限=原状态已使用年限+（1-原状态已行驶里程÷原状态总行驶里程）×状态改变后已使用年限。

说明：原状态总行驶里程按商务部、发展改革委、公安部、环境保护部令2012年第12号《机动车强制报废标准规定》附件2《机动车使用年限及行驶里程参考值汇总表》（见附件一）载明的里程数。累计使用年限计算结果向下圆整为整数，且不超过15年。

（7）无行驶里程数机动车辆使用年限计算方法

当机动车辆里程表已坏、或换新表等，无法对已行驶里程数进行勘查判明时，其相应计算方法调整为：

①将使用时间对价值的影响权数调整（R1）为60%。

②将使用强度对价值的影响权数调整为（R2）40%，并区分私家车、公务车、企业用车三种用途类别，以年正常行驶状况定值为每年行驶15000公里、25000公里、35000公里确定。

③使用维护保养状况对价值的影响系数不变。

（8）特殊情况机动车辆计算方法

①当机动车辆使用时间超过设计使用年限时，使用时间对价值的影响将出现负数，计算结果如低于残值的，以残值计算机动车价格。

②当使用强度对价值的影响为负数时，说明该车已达到或超过建议报废的使用里程数，按照《机动车强制报废标准规定》，以报废车辆计算机动车价格。

③当使用时间对价值的影响和使用强度对价值的影响相加为负数，且行驶里程数接近报废行驶里程参考值数时，以残值计算机动车价格；当相加数为负数，但行驶里程数尚未接近报废行驶里程参考值数时（一般为10%），按尚可使用年限法计算机动车价格。

第十六条 市场法。是指通过市场调查，选择近期市场上三个或三个以上与价格鉴定标的相同或相近的参照物市场交易实例，针对各项影响价格的因素，将鉴定标的分别与参照物逐项进行价格差异的比较，综合分析各项差异比较结果，确定鉴定标的价格的鉴定方法。

（一）适用范围

市场法适用于道路交通事故车物发生整体损失或者推定整体损失的价格鉴定。

（二）计算公式：

车物损失鉴定价格＝参照物现行市价×（1±调整系数）

（1）参照物的确定。选取的参照物应与鉴定标的具有可比性且应为三个及以上。

（2）调整系数的确定。调整系数是将参照物目前状况下的价格调整为鉴定标的状况下的价格，根据参照物的交易因素、地域因素、时间因素、功能（个别）因素进行修正予以确定。其计算公式：

调整系数＝交易时间调整系数＋交易地域调整系数＋个别因素调整系数＋交易因素调整系数

①时间因素，指参照物交易时间与价格鉴定基准日之间的时间差距所影响鉴定标的价格的差异，主要表现在不同时期的商品价格变动指数。

②地域因素，指价格鉴定标的与参照物因处于不同地区或地段条件而引致的价格差异。

③个别因素，指价格鉴定标的与参照物因实体功能不同而引致的价格差异。

④交易因素，指参照物交易行为的一些因素引起的参照物价格偏差，如交易动机、交易数量等。

第十七条 专家咨询法。是指专家假设为市场潜在购买者，利用其专业知识、经验和分析判断能力对鉴定标的价格进行鉴定的方法。

（一）适用范围

专家咨询法适用于道路交通事故中受损车载物或第三方财物属稀有、异常物品。这些物品在市场上没有或极少有交易，也不具有独立、连续的获利能力，其价值高低不主要取决于成本。

（二）专家选择

专家，是指在与价格鉴定标的密切相关的行业专业领域内，从事多年工作的专业技术人员或市场销售人员。选择专家既要选择技术方面的专家，也要选择了解市场价格的销售方面专家，同时注意避免选择与价格鉴定标的存在利害关系的专家。所选专家不得少于3人。

（三）计算方法

1. 平均法。对专家提出的价格建议，采用算术平均法，计算平均数，以此平均数作为鉴定价格。在计算平均值时，也可以根据专家的权威，确定专家意见的权数，采用加权平均的方法计算平均值。

2. 众数法。把专家意见中出现最多的意见，作为鉴定价格。

第五章 车物定损工作纪律

第十八条 车物定损工作人员要勤奋敬业，廉洁自律，忠于职守，禁止推诿、拖拉和违规作业，利用职务之便谋取私利。

第十九条 车物定损工作人员应持证挂牌上岗。没有取得车物定损人员相关资格证件的，不得从事车物定损工作。

第二十条 车物定损工作人员应当尊重当事人意愿，不得修理后再行鉴定，不得强行拆解定损和指定维修企业。

第二十一条 定损点工作人员应加强联系和协调，对于辖区内发生的，或非本辖区内发生但当事人要求在本辖区对受损车物进行拆解、修理、停放的，应当主动上门服务，开展定损工作，不得以跨区域委托、属地管理或未在指定地点为由推诿、拒绝。

第二十二条 车物定损工作人员应当独立开展定损业务，禁止抄袭保险公司、其他评估机构或他人的结论意见，自觉维护价格鉴定结论权威。

第二十三条 车物定损工作人员应加强与当事人的交流沟通。当事人对鉴定结论有异议时，鉴定人员应予耐心解释并告之其权利，不得粗暴拒绝，不得激化矛盾。

第二十四条 车物定损工作人员不得出租、转让和买卖相关资格证件，不得允许他人使用自己的名义进行车物定损，不得在非自己做出的价格鉴定结论书上签名、盖章。

第二十五条 车物定损工作人员在鉴定过程中遇到自身利益或相关方利益与当事人利益发生冲突或可能发生冲突时，应及时报告并回避，确保当事人利益不受侵害。

第二十六条 车物定损实行有偿服务。定损工作人员应当严格按照重庆市财政局规定的收费标准收取鉴定费用并开具专用发票，不得随意提高或降低收费标准，不得只收费不开票。

第二十七条 车物定损实行公示制度，价格鉴定机构应在工作场所悬挂车物定损工作流程、收费依据、收费标准、价格鉴定机构资质证书和工作人员上岗证，接受群众监督。

第二十八条 车物定损点和定损工作人员有下列情形之一的，给予通报批评；情节严重的，给予行政处分，停止执业；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）以个人或其他机构名义接受委托，承办业务；

（二）与委托人或委托事项有利害关系，不声明，不回避，继续参与鉴定；

（三）不按法律、法规要求或规定的标准、程序和方法进行鉴定；

（四）不调查、不研究，不笔录，以个人好恶撰写价格鉴定结论书；

（五）谋取个人或他人利益，随意压低或抬高鉴定结果，出具不真实的鉴定结论书；

（六）接受或采取各种方式向委托人或当事人及其代理人索取贿赂和其他好处；

（七） 在鉴定过程中接受委托人或当事人及其代理人的宴请；

（八）定损工作人员在鉴定过程中玩忽职守，弄虚作假，徇私舞弊，致使鉴定结论失实的。

第六章 附则

第二十九条 在紧急特殊情况和政府实行价格干预措施时，按照政府有关规定计价。

第三十条 涉及刑事案件的车物损失价格鉴定，按照国家相关规定执行。

第三十一条 本规程没有规定的，按照《重庆市价格鉴证行为规范》和国家及市有关规定执行。

第三十二条 本操作规程由重庆市物价局负责解释。

第三十三条 本操作规程自发布之日起施行。

附件一

机动车使用年限及行驶里程参考值汇总表

| 车辆类型与用途 |  |  |  |  |  | 使用年限 （年） | 行驶里程参考值 （万千米） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽 车 | 载 客 | 营 运 | 出租客运 |  | 小、微型 | 8 | 60 |
|  |  |  |  |  | 中型 | 10 | 50 |
|  |  |  |  |  | 大型 | 12 | 60 |
|  |  |  | 租赁 |  |  | 15 | 60 |
|  |  |  | 教练 |  | 小型 | 10 | 50 |
|  |  |  |  |  | 中型 | 12 | 50 |
|  |  |  |  |  | 大型 | 15 | 60 |
|  |  |  | 公交客运 |  |  | 13 | 40 |
|  |  |  | 其他 |  | 小、微型 | 10 | 60 |
|  |  |  |  |  | 中型 | 15 | 50 |
|  |  |  |  |  | 大型 | 15 | 80 |
|  |  | 专用校车 |  |  |  | 15 | 40 |
|  |  | 非 营 运 | 小、微型客车、大型轿车* |  |  | 无 | 60 |
|  |  |  | 中型客车 |  |  | 20 | 50 |
|  |  |  | 大型客车 |  |  | 20 | 60 |
|  | 载 货 |  | 微型 |  |  | 12 | 50 |
|  |  |  | 中、轻型 |  |  | 15 | 60 |
|  |  |  | 重型 |  |  | 15 | 70 |
|  |  |  | 危险品运输 |  |  | 10 | 40 |
|  |  |  | 三轮汽车、装用单缸发动机的低速货车 |  |  | 9 | 无 |
|  |  |  | 装用多缸发动机的低速货车 |  |  | 12 | 30 |
|  | 专项作业 |  | 有载货功能 |  |  | 15 | 50 |
|  |  |  | 无载货功能 |  |  | 30 | 50 |
| 挂车 |  |  | 半挂车 | 集装箱 |  | 20 | 无 |
|  |  |  |  | 危险品运输 |  | 10 | 无 |
|  |  |  |  | 其他 |  | 15 | 无 |
|  |  |  | 全挂车 |  |  | 10 | 无 |
| 摩托车 |  |  | 正三轮 |  |  | 12 | 10 |
|  |  |  | 其他 |  |  | 13 | 12 |
| 轮式专用机械车 |  |  |  |  |  | 无 | 50 |

注: 1.表中机动车主要依据《机动车类型 术语和定义》（GA802—2008）进行分类；标注*车辆为乘用车。

2.对小、微型出租客运汽车（纯电动汽车除外）和摩托车，省、自治区、直辖市人民政府有关部门可结合本地实际情况，制定严于表中使用年限的规定，但小、微型出租客运汽车不得低于6年，正三轮摩托车不得低于10年，其他摩托车不得低于11年。

附件二

XXX市（区县）道路交通事故车物损失

价格鉴定委托书

价格认证中心：

根据《重庆市价格鉴证条例》、《重庆市道路交通安全条例》等有关规定，现委托你中心对    年  月  日发生在

(地点)的道路交通事故中的受损车物直接损失进行价格鉴定。

一、价格鉴定标的

1.委托鉴定车辆情况

| 车牌号 | 厂牌 型号 | 发动 机号 | 识别码/车架号 | 购置 时间 | 车主 | 电话 | 现停放 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.委托鉴定财物情况

| 品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 购置（建）时间 | 放置地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、价格鉴定目的：1.处理纠纷  2.赔偿  3.其他：

三、价格鉴定基准日：

四、提供有关资料：

委 托 人：

联系电话：

委托日期：    年   月   日

附件三

XXX市（区县）道路交通事故车辆损失

价格鉴定现场勘验记录表

定损人员：         勘验地点：        勘验日期：

附件四

XXX市（区县）道路交通事故车辆损失

价格鉴定隐损现场勘验记录表

定损人员：         勘验地点：        勘验日期：

附件五

XXX市（区县）道路交通事故物品/设施损失

价格鉴定现场勘验记录表

定损人员：         勘验地点：        勘验日期：

附件六

XXX市（区县）道路交通事故车辆损失

价格鉴定结论明细表

鉴定基准日：     年  月  日

定损人员：                    作业日期：

附件七

XXX市（区县）道路交通事故物品/设施

损失价格鉴定结论明细表

鉴定基准日：     年  月  日

定损人员：                    作业日期：

附件八

XXX市（区县）道路交通事故车物损失

价格鉴定结论书

渝价认车损〔  〕 号

：

根据《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《重庆市价格鉴证条例》及《重庆市道路交通安全条例》等有关规定，我中心受理委托，以    年  月  日为鉴定基准日，采用              的价格鉴定方法，依法对车牌号：          ，品牌型号：         ，发动机号：         ，识别码/车架号：               事故车辆及

等受损物品进行了价格鉴定。

经鉴定，车辆损失金额为     元，物品损失金额为     元，损失金额合计为人民币（大写）：            元整（￥     元）。

价格鉴定结论仅对本次委托有效，不作他用。如对鉴定结论有异议，可于接本价格鉴定结论书之日起3日内向本中心（地址：                ；联系电话：           ）提出补充鉴定或重新鉴定的书面申请，也可直接向上级价格鉴定机构申请复核裁定，国家发展改革委价格认证中心为最终复核裁定机构。

附件：1.车辆损失价格鉴定明细表（共  页）；

2.物品/设施损失价格鉴定结论明细表（共  页）。

价格鉴定人员：

价格认证中心

年   月   日