附件

广州市房屋建筑和市政工程绿色环保施工措施指引

一、分阶段和全过程实施环保施工措施

按照房屋建筑、市政和地铁三类工程施工阶段不同，绿色施工标准分阶段性保障措施、全过程保障措施和鼓励性措施。

| 工程类型和施工阶段或部位 |  | 阶段性保障措施 | 全过程保障措施 | 鼓励性措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 房建工程 | 拆除施工 | 1.全封闭施工、洒水降尘 | 1.按标准实施围蔽。 2.道路硬底化处理。 3.未经处理达标的废水不得排 出工地。 4.余泥运输车辆实行“一不准进，三不准出”。“一不准进”指无《广州市建筑垃圾准运证》的车辆不准进入建筑工地。“三不准出”指超载、无遮盖、未冲洗干净车轮和车身的车辆不准驶出工地。 5.散体物料实施覆盖。 6.设置移动式喷雾设备，每天喷雾4次。 7.对车辆行驶道路洒水降尘4-6次。 8.闲置3个月以上的土方部分，实施临时绿化。 | 1.现场设置PM2.5扬尘监控设备。 2.地铁车站等基坑及土方开挖施工采用全封闭式管理措施。 3.设置中水循环系统，集中收集存放雨水、基坑降水抽水等，经沉淀处理后再利用于施工现场的机具、设备、车辆冲洗，喷雾降尘作业，绿化浇灌，道路冲洗，冲刷厕所等。 |
|  | 基坑支护和土方开挖 | 2.设置泥浆收集池 |  |  |
|  |  | 3.对施工作业面范围以外的松动土实施覆盖 |  |  |
|  |  | 4.支撑及围护结构上设喷淋设备 |  |  |
|  | 主体结构 | 5.随施工进度张挂密目式安全网 |  |  |
|  |  | 6.完成结构施工的部分，每楼层沿四周设置喷雾防尘设施 |  |  |
| 市政工程 | 路基、基层施工 | 7.对开挖的松动土实施覆盖或洒水降尘 |  |  |
|  | 道路面层施工 | 8.禁止焚烧沥青等产生有害气体的作业 |  |  |
|  | 管线迁改施工 | 9. 对已开挖的松动土实施覆盖 |  |  |
|  | 附属绿化施工 | 10.对易起尘的种植土等实施覆盖 |  |  |
| 地铁工程 | 车站及竖井基坑支护与土方开挖 | 11.与房屋建筑工程同阶段措施 |  |  |

二、积极落实大气污染应急响应措施

我市出现重度污染天气时，各单位应按照我市环保部门要求，落实工地停工等应急措施。符合以下要求的工地，可以继续施工：

（一）处于工程结构施工阶段的；

（二）采取全封闭施工措施的（地铁隧道内的施工视为全封闭施工）；

（三）施工单位在现场安装的PM2.5监测设备监测反映扬尘排放未超标的。