《福建省建筑起重机械安全管理导则（试行）》

福建省住房和城乡建设厅

二〇一三年十月二十五日

目  录

第一章  总则…………………………………………………………………1

第二章  设备购置与租赁……………………………………………………1

第三章  设备安装与拆卸……………………………………………………3

第四章  设备的验收与检测  ………………………………………………5

第五章  设备使用与检查……………………………………………………7

第六章  设备保养与修理……………………………………………………9

第七章  设备事故预防与处置………………………………………………11

第八章  设备资料管理………………………………………………………11

第九章  设备报废与处置……………………………………………………12

第十章  附则………………………………………………………………12

附录：  内业资料用表汇编 ……………………………………………… 13

第一章  总则

第一条  为了加强我省建筑起重机械安全管理，防止和减少施工现场生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，根据《中华人民共和国特种设备安全法》、《建筑起重机械安全监督管理规定》（中华人民共和国建设部令第166号），制定本导则。

第二条  凡在我省行政区域内所有房屋建筑工地及市政工程工地的建筑起重机械，其租赁、安装、拆卸、使用、维护和保养的全过程管理，适用本导则。

本导则所称的建筑起重机械，是指纳入特种设备目录，在房屋建筑及市政基础设施工程工地安装、拆卸、使用的起重机械。

第二章  设备购置与租赁

第三条  建筑起重机械一体化企业或自购建筑起重机械使用单位（以下简称“产权单位”），应根据市场租赁或工程施工的需要，考虑本单位的实际情况，依据机械选型原则以及建筑起重机械的发展要求，确定本单位建筑起重机械购置计划以及所购置设备的型号规格。

第四条  建筑起重机械的购置应选择符合安全技术规范及相关标准的要求，其设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件齐全、质量可靠、信誉高、节能环保的大型生产厂家的设备。选购时要遵循货比三家，质优价廉的原则，并签订购销合同。

第五条  所购置的建筑起重机械到场时，应按设备清单（或合同）进行开箱验收。收集起重机械特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、产品使用说明书、随机附件及工具等有关资料，并将资料存入单机技术档案内保管。新机要严格按产品标准进行验收。

- 第六条  建筑起重机械开箱验收合格后，应对机械设备进行分类编号、建帐，并填写《建筑起重机械单机记录》（表2-1）、《建筑起重机械总台账表》（表2-2）。

第七条  根据《福建省建筑起重机械租赁安装拆卸维修保养“一体化”管理暂行规定》（闽建【2012】6号）文精神，建筑施工机械承租方应当从进入建机一体化企业名录的建筑施工机械租赁企业承租建筑起重机械。

第八条   根据福建省住建厅《福建省住房和城乡建设厅关于我省房屋建筑和市政基础设施工程选用建机一体化企业有关事项的通知》（闽建筑【2012】35号）和《关于执行闽建筑【2012】35号文的补充通知》（闽建筑【2013】12号）文规定，2013年4月1日起，我省各设区市城区内依法必须进行招标的工程施工单项合同估算价3000万元及以上，且使用建筑起重机械施工的房屋建筑和市政基础设施工程，必须选用建机一体化企业。2014年4月1日起，全省行政区域内使用起重机械施工的房屋建筑和市政基础设施工程，必须选用建机一体化企业。依法必须进行招标的工程，招标人应在招标文件中要求投标人承诺使用建机一体化企业。投标人应根据招标文件的要求，在投标文件中提供承诺函并加盖投标人单位公章，承诺本工程选用建机一体化企业。

第九条  出省建筑施工机械租赁企业，根据住建部办公厅《关于转发〈建筑施工机械租赁行业管理办法〉的通知》（建办市[2006]82号）文和省住建厅《关于转发〈福建省建筑施工机械租赁行业管理实施细则〉的通知》（闽建建函[2007]175号）文规定，必须按照出省行业确认的应具备基本条件，取得出省建筑施工机械租赁企业行业确认。

第十条  建筑起重机械一体化企业、  出省建筑施工机械租赁企业在建筑起重机械首次出租或安装前，应当向本单位工商注册所在地县级以上建设行政主管部门（以下简称“设备备案机关”）办理备案。填报建筑起重机械备案申请表（表2-3）。

第十一条  产权单位在办理备案手续时，应当向设备备案机关提交以下资料：

（一）产权单位法人营业执照副本；

（二）特种设备制造许可证；

（三）产品合格证；

（四）制造监督检验证明；

（五）建筑起重机械设备购销合同、发票或相应有效凭证；

（六）设备备案机关规定的其他资料。

所有资料复印件应当加盖产权单位公章。

第十二条  设备备案机关应当自收到产权单位提交的建筑起重机械备案申请表和备案资料之日起7个工作日内，对符合备案条件且资料齐全的建筑起重机械进行编号，向产权单位核发建筑起重机械备案证明。

第十三条  有下列情形之一的建筑起重机械，设备备案机关不予备案，并通知产权单位：

（一）属国家和地方明令淘汰或者禁止使用的；

（二）超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的；

（三）经检验达不到安全技术标准规定的。

第十四条  建筑起重机械产权单位变更时，原产权单位应当持建筑起重机械备案证明到设备备案机关办理备案注销手续。设备备案机关应当收回其建筑起重机械备案证明。

原产权单位应当将建筑起重机械的安全技术档案移交给现产权单位。

现产权单位应提供本导则第十一条（一）～（四）款规定的资料、设备转让合同或企业重组的相关资料，办理建筑起重机械备案手续。

第十五条  出租或使用的建筑起重机械应有制造厂家的特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、产品使用说明书、备案证、检测合格证明、定期检测记录、设备维修记录，设备应配备齐全和有效的保险及限位等安全设施和装置。

第十六条  建筑起重机械有以下情况之一的，不得出租或使用：

（一）属国家明令淘汰或者禁止使用的；

（二）超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的；

（三）经检验达不到安全技术标准规定的；

（四）没有完整安全技术档案的；

（五）没有齐全有效的安全保护装置的。

第十七条  建筑起重机械租、用双方要签订《建筑起重机械一体化专业分包合同》，明确双方的权利和义务以及双方的安全责任（见《建筑起重机械一体化专业分包合同》示范文本）。

第三章  设备安装与拆卸

第十八条  进入施工现场使用的建筑起重机械必须是符合国家有关标准、当地政府有关规定，并符合第十五、十六条之规定。

第十九条  进场的建筑起重机械必须经过维护保养，零部件齐全完好，机体外观无严重锈蚀，结构件无严重变形，安全装置齐全有效。

第二十条  建筑起重机械必须随机提供特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、产品使用说明书、备案证。

第二十一条  建筑起重机械应有产品标牌，标明最大起重力矩或额定起重量、制造厂家、产品编号及出厂日期。

第二十二条  建筑起重机械使用年限应符合省标DBJ13-89《建筑施工塔式起重机、施工升降机报废规程》。

- 第二十三条  建筑起重机械安装（拆卸）前应按《建筑起重机械安装拆卸前检查表》（表3-1）的内容进行检查，并填写《建筑起重机械安装拆卸前检查表》，符合要求后方可安装。

第二十四条  根据《福建省建筑起重机械租赁安装拆卸维修保养“一体化”管理暂行规定》（闽建【2012】6号）文第三条，我省建筑起重机械安装、顶升、附着、拆卸等工作由进入名录的建机一体化企业提供一体化服务。

第二十五条  严禁超资质范围承揽建筑起重机械安装拆卸任务。严禁未进入名录的建机一体化企业和未取得起重设备安装工程专业承包资质的单位采取挂靠、借用、套用安装（拆卸）他人的资质(资格）从事安装、拆卸业务。

第二十六条  建筑起重机械安装（拆卸）前，建机一体化企业应按照相关安全技术标准、规范、规定及建筑起重机械性能要求，编制建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案和生产安全事故应急救援预案，并由建机一体化企业技术负责人审批，审批后的专项施工方案和生产安全事故应急救援预案，应当连同以下资料报送使用单位和项目监理单位审核：

（一）建筑起重机械备案证；

（二）安装（拆卸）资质证书、安全生产许可证副本；

（三）安装（拆卸）特种作业人员操作资格证书；

（四）与使用单位签订的安全协议书和一体化专业分包合同；

（五）建机一体化企业负责建筑起重机械安装（拆卸）工程专职安全生产管理人员、专业技术人员名单；

（六）辅助起重机械资料及使用单位和项目监理单位要求的其他资料。

建筑起重机械安装和拆卸方案若发生重大变化时应当重新进行审批后再实施。

第二十七条  建机一体化企业应当在建筑起重机械安装（拆卸）前2个工作日内填报建筑起重机械安装（拆卸）告知表（表3-2）和经使用单位和项目监理单位审核合格的上述资料，通过书面形式、传真或者计算机信息系统告知工程所在地县级以上建设行政主管部门。

第二十八条  建机一体化企业在建筑起重机械安装时，应当及时与使用单位进行起重机械基础交接验收，并填写《建筑起重机械基础验收表》（表3-3）。

第二十九条  建机一体化企业应当按照建筑起重机械安装（拆卸）工程专项施工方案及安全操作规程组织安装（拆卸）作业，每台塔机安装、拆卸至少配备安装拆卸工5名，每台施工升降机至少配备安装拆卸工3名，同时还应配备司机、起重信号司索工、电工各1名、机械员或安全员1名。安装前建机一体化企业现场负责人应对安装（拆卸）工进行安全施工技术交底，填写《建筑起重机械安全技术交底书》（表3-4）并签字确认。

第三十条  建机一体化企业的专业技术人员、专职安全生产管理人员应当进行现场监督，技术负责人应当定期巡查。

第三十一条  建筑起重机械在安装（拆卸）前，使用单位必须核对建机一体化企业、的安装拆卸作业人员《建筑施工特种作业操作资格证书》，安装拆卸作业人员必须持证上岗。对整个安装过程实施现场监督，见证以下工作，并填写《建筑起重机械安装（拆卸）监控记录表》（表3-5）：

（一） 建机一体化企业技术负责人向全体安装（拆卸）作业人员，进行安装（拆卸）专项施工方案和安全技术交底；

（二）对所安装、拆卸的建筑起重机械以及参与安装、拆卸用的工具、索具及辅助起重机械设备进行检查；

（三）对建筑起重机械基础的验收；

（四）建筑起重机械安装完毕，安装单位的自检工作。

第四章  设备验收与检测

第三十二条  建筑起重机械安装完毕，建机一体化企业应当按照安全技术标准及安装使用说明书的有关要求对建筑起重机械进行自检、调试和试运转。填写《建筑起重机械安装自检记录表》（表4-1）。自检合格后，向使用单位移交《建筑起重机械安装自检记录表》并进行安全使用说明。

第三十三条  使用单位收到自检表后，应委托有相应资质的检测机构进行建筑起重机械安装质量检测。

检验检测机构和检验检测人员对检验检测结果、鉴定结论依法承担法律责任。

检测所需的费用按省住建厅有关文件规定：由使用单位支付，并列入安全施工措施费。

第三十四条  检测合格后，使用单位应组织建机一体化企业和监理单位对建筑起重机械进行验收，填写《建筑起重机械安装验收表》（表4-2），验收合格后方可投入使用。未经验收或验收不合格的起重机械不得使用。

实行施工总承包的，由施工总承包单位组织验收。

第三十五条  同一工程同一台建筑起重机械需要多次检测的，原则上应委托同一检验检测机构检测。

第三十六条  建筑起重机械在使用过程中，有下列情况之一的，应再次进行检测：

（一）上次检测后使用期满一年的；

（二）停止使用半年以上重新启用的；

（三）经改造或大修的；

（四）因发生机械事故影响安全使用的；

（五）高度每增加60米的；

（六）安装到最终使用高度的。

第三十七条  施工升降机防坠安全器、高处作业吊篮安全锁超过其标定有效年限的应重新标定，合格后方可使用。

第三十八条  使用单位委托检验检测机构进行检测时，应提供相应的证件和技术资料，建机一体化企业应配合使用单位提供相应的资料，并对其真实性负责。检验检测机构应对提供的证件和技术资料进行认真核查，并确认其齐全有效后，方可到现场进行检测。委托检测应提供的资料见（表4-3）。

第三十九条  检验检测机构应严格按照《建筑施工起重机械安全检测规程》（DBJ13- 67-2010）进行检测，不得减少检测项目。检测原始记录应全面、真实、准确，规定采用仪器测量的项目必须采用仪器测量.检测数据应在现场如实填写。不得出具虚假检测报告。未取得《福建建设工程检测试验技术人员岗位合格证》的检测人员，不得从事检测工作。

第四十条  建筑起重机械检测时，使用单位应指定专职设备管理人员或专职安全生产管理人员进行现场监督检查，建机一体化企业应派有关人员积极配合，监理单位必须派监理员进行旁站监理。旁站监理员应对检测原始记录进行跟踪核查。

第四十一条  对检测结论为“不合格”、“复检不合格”或存在重大安全隐患的建筑起重机械，检验检测机构应当及时将检测结果告知使用单位，并书面报告工程所在地县级以上建设行政主管部门或其委托的安全监督机构。

第四十二条  建筑起重机械检测不合格的，不得投入使用。检测关键项全部合格、且一般项不合格的数量在检测规程判定条件范围内的，检验检测机构应向使用单位和建机一体化企业发出《整改通知单》（表4－4）。使用单位和建机一体化企业应在规定期限内进行整改，并将整改情况书面反馈检验检测机构。经检测人员现场确认整改合格的，检验检测机构方可出具“复检合格”的《检测报告》。

第四十三条  对于检测发现的问题，监理单位应督促使用单位和建机一体化企业，按照《整改通知单》和其他相关规定认真进行整改。对拒不整改或自行改换其他检验检测机构检测获取检测合格报告的，监理单位应及时书面报告工程所在地县级以上建设行政主管部门或其委托的安全监督机构。由县级以上建设行政主管部门或其委托的安全监督机构按有关规定进行处理。

第五章  设备使用与检查

第四十四条  使用单位应当自建筑起重机械安装验收合格之日起30日内，将建筑起重机械安装验收资料、建筑起重机械安全管理制度、特种作业人员名单等，向工程所在地县级以上建设行政主管部门办理建筑起重机械使用登记。登记标志置于或者附着于该设备的显著位置。

第四十五条  使用登记须填报建筑起重机械使用登记申请表（表5-1），并提交下列资料：

（一）建筑起重机械备案证；

（二）《福建省建筑起重机械一体化专业分包合同》；

（三）建筑起重机械检验检测报告和安装验收记录；

（四）使用单位特种作业人员资格证书；

（五）建筑起重机械维护保养等管理制度；

（六）建筑起重机械安全生产事故应急救援预案；

（七）使用登记机关规定的其他资料。

第四十六条　有下列情形之一的建筑起重机械，使用登记机关不予使用登记并有权责令使用单位立即停止使用或者拆除：

（一）属于本导则第十六条情形之一的；

（二）未经检验检测或者经检验检测不合格的；

（三）未经安装验收或者经安装验收不合格的。

第四十七条　使用登记机关应当在建筑起重机械办理拆卸告知手续时，注销建筑起重机械使用登记证明。

第四十八条  建筑起重机械操作人员应持有建设行政主管部门颁发的特种作业人员操作资格证书方可上岗，应严格遵守安全操作规程，正确操作，按规定执行班前、班后的检查和维护保养工作。并填好《设备运转记录表》（表5－2）、《设备润滑记录表》（表5-3）和《交接班记录》（表5-4）。

第四十九条  每台塔机至少配备司机2名、信号司索工1名；每台双吊笼施工升降机至少配备2名司机。建筑起重机械使用前，使用单位应对操作人员进行安全技术交底，填写《建筑起重机械安全技术交底书》（见表3－4）。建筑起重机械要做到“三定”即：定人、定机、定岗位，并实行机长负责制。严禁操作工擅自调整安全限制、限位开关。严禁无证人员上机操作。

第五十条  使用单位应当按规定组织特种作业人员参加年度安全教育培训或者继续教育，培训时间不少于24小时。建立本单位特种作业人员管理档案，对特种作业人员被查处存在违章行为的要记录在档，并填写《特种作业人员教育登记表》（表5-5）、《施工现场违章违纪登记表》（表5-6）。

第五十一条  建筑起重机械操作人员在作业中有权拒绝违章指挥和强令冒险作业，有权在发生危及人身安全的紧急情况时，立即停止使用设备或者采取必要的应急措施后撤离危险区域。

第五十二条  使用单位现场应配备满足工程需要的设备管理人员。建筑起重机械1～10台，应配备1名机械员；10台以上，应至少配备2名机械员。

第五十三条  施工现场应加强建筑起重机械日常安全管理，应进行包括巡检、月检、季检等检查工作。使用单位应和建机一体化企业每月至少组织一次由安全员、机械员等人员组成的检查小组，对在用的建筑起重机械以及吊具、索具等进行安全检查，并校验各种安全保护装置，做好记录，检查中发现存在的隐患应及时整改并有反馈记录，并填写《塔式起重机定期检查表》（表5-7）、《施工升降机定期检查表》（表5-8）和《隐患整改通知单》（表5-9）、《隐患整改反馈表》（表5-10）、《隐患整改及复查结果登记表》（表5-11)。

第五十四条  使用单位应当做好建筑起重机械的安全防护措施，如安全防护棚等，在建筑起重机械活动范围内设置明显的警示标志、对作业范围内的设备、设施做好安全防护。

第五十五条  使用单位应制定经本单位技术负责人审核（实行施工总承包的，由总承包单位审核）的建筑起重机械生产安全事故应急救援预案。

第五十六条  建筑起重机械在使用过程中需要顶升加节的，使用单位应当委托建机一体化企业按照专项施工方案实施，方可投入使用。

禁止擅自在建筑起重机械上安装非原制造厂制造的标准节，或不同生产厂家、不同型号规格标准节混装使用。

建筑起重机械在使用过程中需要附着的，使用单位应当委托建机一体化企业按照专项施工方案实施，并按照规定组织验收，填写《建筑起重机械附着验收表》（表5-12）。验收合格后方可投入使用。

第五十七条  现场建筑起重机械附墙杆不符合使用说明书要求的，其附墙杆计算书、设计图以及制作材料，由制造厂家确认或建机一体化企业技术负责人审核、专家论证后（专家应由3名及以上机械专家组成），按设计图纸制作验收合格方可安装。

严禁随意加工制作附着装置, 禁止擅自使用非原制造厂家制造的附着装置。

第五十八条  施工现场有多台塔式起重机作业时，使用单位应当组织制定并实施防止塔式起重机相互碰撞的安全措施，不同使用单位在同一施工现场使用多台塔式起重机作业时，建设单位应当协调组织制定防止塔式起重机相互碰撞的安全措施。

第五十九条  建筑起重机械的任何部位与外电架空线路边线的最小安全距离应符合《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）第4.1.4条的要求，达不到要求时，必须采取经有关部门批准的架空输电线安全防护方案。

第六章  设备保养与修理

第六十条  使用单位和建机一体化企业应当共同负责对在用的建筑起重机械进行定期检查、维护和保养工作。建机一体化企业负责维护和保养服务，并做好《设备维修保养记录》（见表6－3）。由使用单位负责组织定期检查和监督整改工作，

使用单位在建筑起重机械租期结束后，应当将定期检查记录移交给建机一体化企业。建筑起重机械的检查、维护、保养另有约定的，从其约定。

第六十一条  建筑起重机械的保养、修理工作要坚持“养修并举、预防为主”的原则，按照建筑起重机械保养规程，坚持例保、定期保养、预期检修和故障检修制度。

第六十二条  日常检查和维护保养由机械员组织维修工、机长、司机等相关人员共同进行，并做好记录存档。5台以下1名、6台以上（含6台）建筑起重机械必须配备2名以上维修工。建筑起重机械操作人员应当认真做好机械设备的“清洁、紧固、润滑、调整、防腐”的十字作业。

第六十三条  建筑起重机械的各级保养内容（建筑起重机械保养规程略）：

（一）例行保养（日常保养）

工作前、中、后进行的保养工作，主要内容是认真检查设备，以清洁润滑为主。

（二）初级保养（每月一次）

在清洁、润滑的基础上，对设备进行调整紧固，加注润滑剂（油），更换少量的易损零件。

（三）高级保养（工作一年内一次或配合设备转场时）

除进行初级保养的内容外，要进行部分总成解体清洗、检查传动机构、制动机构，更换或修复不符合要求的零件。

第六十四条  建筑起重机械定期检查，应结合各级保养作业进行，并填写下列记录《设备点检记录表》（见表6-1）：

（一）日常点检。由操作人员按照《设备点检记录表》逐点逐项进行检查，按照《设备点检记录表》（见表6-1）要求以各种符号进行记载。检查中发现问题，应立即消除。

（二）定期点检。定期点检是在机械运行一定时间后进行的逐点检查，以专业维修人员为主，操作人员参加，定期对机械进行检查，检查发现机械出现异常、损坏及磨损等情况进行修理，并在《设备点检记录表》（见表6-1）上作出记录。

（三）专项检查。专项检查是定期点检的补充和完善，通过定期检查尚不能掌握的情况，有必要作进一步检查的机械关键部位由机械技术人员组织维修和操作人员参加，根据检查情况，填写专项检查记录（见表6－2），并有针对性地安排维修防止事故发生。

第六十五条  建筑起重机械的修理，除进行各级保养或定期检查外，还要视情况进行机械设备的小修，项修和大修，达到降低故障率，保证机械完好率，并根据检修的情况填写记录。

（一）小修。机械设备使用和运行中突然发生的或日常点检和定期检查发现的有故障部位和零件，进行更换或修理，保证机械设备正常运行。填写《设备维修保养记录》（表6－3）

（二）项修。对机械设备修理和保养中，对机械零件磨损接近极限而不能正常工作的个别总成，进行修复或更换不合格的零部件。填写《安全保护装置定期检验、检修记录》（表6-4）、《建筑起重机械定期维护、保养记录》（表6-5）。

（三）大修。设备的主要零部件磨损或损坏达到大修标准，必须进行整机或部件的大修。大修必须送到有专业维修资格的维修单位修理，要认真做好机械设备送修和出厂检验工作，并要收集技术资料，做好归档保管工作。填写《建筑起重机械维修和技术改造记录》（表6-6）

第七章  设备事故预防与处置

第六十六条  建筑起重机械一体化企业、使用单位和监理单位应根据有关法律法规和规范的要求，建立健全安全生产责任制，并认真组织落实。应制定各项安全施工技术措施、严格执行建筑起重机械安全技术规程、开展安全技术教育和机械安全生产检查工作,预防和杜绝事故的发生。

第六十七条  在检查中对违反操作规程及存在安全隐患不及时整改或擅自调整各种安全限制、限位装置的操作人员或有关单位，应立即责令整改并按有关规定给予处罚。

第六十八条  使用单位应建立建筑起重机械事故报告制度。一旦发生安全生产事故，无论有无人员伤亡，应按规定及时报告上级有关部门。

第六十九条  发生事故后应立即启动事故应急预案，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。本着事故“四不放过”的原则，进行事故原因分析和责任追究，对责任人进行相应的处罚，采取相应的防范措施，教育全体员工和操作人员。并填写《建筑起重机械事故记录》（表7-1）和《建筑起重机械事故报告单》（表7－2）。

第八章  设备资料管理

第七十条  建筑起重机械一体化企业、使用单位和监理单位应加强建筑起重机械安全、技术管理资料和设备管理资料的编制、汇总、整理、移交和归档工作。

第七十一条  建筑起重机械一体化企业，应当建立建筑起重机械安全技术档案。

建筑起重机械安全技术档案应当包括以下资料：

（一）购销合同、制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、安装使用说明书、备案证明等相关技术资料和文件；

（二）定期检验报告和定期检查表（表5-7、5-8）；

建筑起重机械定期维护、保养记录（表6-5）；

建筑起重机械维修和技术改造记录（表6-6）；

运行故障和生产安全事故记录（表7-1）；

日常使用状况及累计运转记录等运行资料（表8-1。）

（三）历次安装验收资料。

第七十二条  建筑起重机械一体化企业应当建立建筑起重机械安装、拆卸工程档案。建筑起重机械安装、拆卸工程档案应当包括以下资料：

（一）一体化专业分包合同和安全协议书；

（二）安装、拆卸工程专项施工方案；

（三）安全施工技术交底的有关资料；

（四）安装工程验收资料；

（五）安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案。

- 第七十三条  使用单位在建筑起重机械租期结束后，建筑起重机械一体化企业应当将定期检查、维护和保养等记录整理，并填写《建筑起重机械使用登记记录》（表8-2）。

第七十四条  建筑起重机械一体化企业，应当将编制、汇总、整理和移交的建筑起重机械资料，按“一机一档”做好机械履历书的归档管理工作。《建筑起重机械履历书》（表2-1、2-2、6-4、6-5、6-6、8-2），还包括上述第七十五、第七十六条要求的安全技术档案资料。

第九章  设备报废与处置

第七十五条  建筑起重机械的报废按省标DBJ13—89《建筑施工塔式起重机、施工升降机报废规程》实行。

第七十六条  建筑起重机械报废后应当到该建筑起重机械备案机关办理注销手续。

根据《建筑施工塔式起重机、施工升降机报废规程》DBJ13-89中报废的建筑施工塔式起重机、施工升降机及其部(构)件不允许重新使用或拼装使用，建筑施工塔式起重机、施工升降机产权单位对报废的建筑施工塔式起重机、施工升降机的结构件应按废钢铁处置。

- 附则

省住房和城乡建设厅负责建立建机一体化企业名录《基本条件详见（闽建[2012]6号文）》。凡具备基本条件的企业均可向设区市建设行政主管部门申请。

进入名录的建机一体化企业可在全省范围内承接建筑起重机械“一体化”服务业务。各地不得增设条件限制建机一体化企业的经营活动。

附录               内业资料用表汇编

目  录

第一章  设备购置与租赁

1、建筑起重机械单机记录（表2-1）………………………………………15

2、建筑起重机械总台账表》（表2-2）…………………………………… 16

3、建筑起重机械备案申请表（表2-3）……………………………………17

第二章   设备安装与拆卸

1、建筑起重机械安装拆卸前检查表；（表3-1）……………………  18-21

（1）塔式起重机安装前检查表

（2）塔式起重机拆卸前检查表

（3）施工升降机安装前检查表

（4）施工升降机拆卸前检查表

2、建筑起重机械安装（拆卸）告知表（表3-2）………………………… 22

3、建筑起重机械基础验收表（表3－3）…………………………………  23

4、建筑起重机械安全技术交底书（表3-4）……………………………… 24

5、起重机械安装（拆卸）监控记录表（3-5）…………………………… 25

- 第三章  设备验收与检测

- 1、建筑起重机械安装自检记录表（表4-1）…………………………… 26-29

- （1）塔式起重机安装自检记录表

- （2）施工升降机安装自检记录表

- 2、建筑起重机械安装验收表（表4-2）………………………………  30-33

- （1）塔式起重机安装验收表

- （2）施工升降机安装验收表

3、委托检测应提供的资料（表4-3）………………………………………34

4、整改通知单（表4-4）……………………………………………………35

第四章  设备使用与检查

1、建筑起重机械使用登记申请表（表5-1）………………………………36

2、建筑起重机械运转过程记录表

（1）设备运转记录表（表5-2）……………………………………………37

（2）设备润滑记录表（表5-3）……………………………………………38

3、交接班记录（表5-4）……………………………………………………39

4、特种作业人员教育登记表（表5-5）……………………………………40

5、施工现场违章违纪登记表（表5-6）……………………………………41

6、建筑起重机械定期检查表

（1）塔式起重机定期检查表（表5-7）……………………………… 42-44

（2）施工升降机定期检查表（表5-8）……………………………… 45-48

7、隐患整改通知单（表5-9）……………………………………………… 49

8、隐患整改反馈表（表5-10）…………………………………………… 50

9、隐患整改及复查结果登记表（表5-11）……………………………… 51

10、建筑起重机械附着验收表（表5-12）…………………………… 52-53

（1）塔式起重机附着验收表

（2）施工升降机附着验收表

第五章  设备保养与修理

1、设备点检记录表（表6-1）……………………………………………  54

2、专项检查记录表（表6-2）……………………………………………  55

3、设备维修保养记录表（表6-3）…………………………………………56

4、安全保护装置定期检验、检修记录（表6-4）…………………………57

2、建筑起重机械定期维护、保养记录（表6-5）…………………………58

3、建筑起重机械维修和技术改造记录（表6-6）………………………… 59

第六章  设备事故预防与处理

1、建筑起重机械事故记录表（表7-1）………………………………… 60

2、建筑起重机械事故报告单（表7-2）………………………………… 61

第七章  设备资料管理

1、建筑起重机械累计运转记录表（表8-1）……………………………… 62

2、建筑起重机械使用登记记录 （表8-2）……………………………… 63

- 建筑起重机械单机记录（表2-1）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 统一编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备案号 |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  |  | 型号规格 |  | 制造厂家 |  |  |  | 出厂时间 |  | 出厂编号 |  | 购入时间 | 原值 （万元） |  | 备注 |  |
| 主机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配套件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 随机工具（附件）情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 |  | 规格 |  | 单位 | 数量 | 序号 |  | 名称 |  |  | 规格 |  | 单位 |  | 数量 |

建筑起重机械总台帐表（表2-2）

| 序号 | 统一编号 | 备案号 | 设备名称 | 型号 规格 | 制造厂家 | 出厂 时间 | 出厂 编号 | 购入 时间 | 总功率 （kW） | 原值 | 净值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （万元） |  |  |

建筑起重机械备案申请表（表2-3）

申请单位（盖章）：       申请人：      电话：           年   月   日

| 设备名称 |  | 设备制造单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格型号 |  | 出厂编号 |  | 出厂日期 |  |  |
| 设备制造 许可证号 |  |  |  |  |  |  |
| 设备产权 单位名称 |  |  | 设备产权单位 法定代表人 |  |  |  |
| 设备产权 单位地址 |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 检验检测 机构 |  |  | 检验检测 报告编号 |  |  |  |
| 备案 编号 |  |  |  |  |  |  |
| 登记机构 意见 | 负责人（签字）： （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

填表说明：

1、由备案申请单位填报，一式二份（设备产权单位、登记机构各一份）；

2、本表中除备案编号及登记机构意见栏外，其余栏目由申请单位填写；

3、新机备案检验检测机构及报告编号栏目不必填写。

- 建筑起重机械安装拆卸前检查表（表3-1）

- （一）塔式起重机安装前检查表

| 产权单位 |  |  |  |  | 备案登记号 |  |  | 工程 项目 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 |  |  |  |  | 规格型号 |  | 安装单位 |  |  |
| 序号 | 项 目 |  |  | 检 查 要 求 |  |  |  | 检查记录 |  |
| 1 | 金属结构 |  |  | 金属结构应无变形、裂损、脱焊、严重锈蚀 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 各部分的连接螺栓、销轴、开口销应齐全、可靠 |  |  |  |  |  |
| 3 | 工作机构 |  |  | 制动器的间隙调整应合理，摩擦片磨损应符合要求 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 减速箱、轴承按规定加油，润滑应良好 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 各机构应连接正确，壳体、传动零部件完好 |  |  |  |  |  |
| 6 | 电气设备 |  |  | 电气元器件齐全、完好 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 电机绕组绝缘电阻≥0.5MΩ |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 电器柜内接头无松动，线路无破裂、脱皮、老化 |  |  |  |  |  |
| 9 | 安全装置 及设施 |  |  | 安全装置和安全设施应齐全、完好 |  |  |  |  |  |
| 10 | 其他部分 |  |  | 平衡重、压重应符合要求 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 滑轮组应转动灵活，无裂纹损伤 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 钢丝绳润滑应良好，符合使用要求，扎实、绳卡齐全完好 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 吊钩应无变形、损伤，润滑应良好 |  |  |  |  |  |
| 14 | 液压顶 升系统 |  |  | 液压系统应不渗漏 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 顶升油缸安装前试验应正常 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | 液压控制阀控制应正确 |  |  |  |  |  |
| 安装 单位 人员 |  | 现场安装负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 检查人员（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论： 安装单位技术负责人（签字）： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）塔式起重机拆卸前检查表

| 产权单位 |  |  |  | 备案登记号 |  |  | 工程项目 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 |  |  |  | 规格型号 |  | 拆卸单位 |  |  |
| 序号 | 项 目 |  | 检 查 要 求 |  |  |  | 检查记录 |  |
| 1 | 金属结构 |  | 金属结构应无变形、裂损、脱焊、严重锈蚀 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 各部分的连接螺栓、销轴、开口销应齐全 |  |  |  |  |  |
| 3 | 工作机构 |  | 制动器的间隙应调整合理, 摩擦片磨损应符合要求 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 减速箱、轴承按规定加油，润滑应良好 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 各机构应连接正确，壳体、传动零部件应完好 |  |  |  |  |  |
| 6 | 电气设备 |  | 电气元器件应齐全、完好 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 电机绕组绝缘电阻≥0.5MΩ |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 电器柜内接头应无松动，线路应无破裂、脱皮、老化 |  |  |  |  |  |
| 9 | 安全装置 及设施 |  | 各限位装置应齐全、有效 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 护栏等防护应牢固、可靠 |  |  |  |  |  |
| 11 | 液压顶 升系统 |  | 液压系统应不渗漏 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 顶升油缸拆卸前试验应正常 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 液压控制阀控制应正确 |  |  |  |  |  |
| 拆卸 单位 人员 | 现场拆卸负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 检查人员（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论： 拆卸单位技术负责人（签字）： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（三）施工升降机安装前检查表

| 产权单位 |  |  |  | 备案登记号 |  |  | 工程项目 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 |  |  |  | 规格型号 |  | 安装单位 |  |  |
| 序号 | 项 目 |  | 检 查 要 求 |  |  |  | 检查记录 |  |
| 1 | 基础 |  | 地耐力必须符合说明书要求 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 基础应有隐蔽工程验收报告，并由项目负责人签字 |  |  |  |  |  |
| 3 | 传动部件 |  | 钢丝绳应符合使用要求，无断股，无锈蚀 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 各部滑轮组中磨损应不超标，应无裂纹，无损伤 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 制动器应调整合理，各传动件应润滑良好，无异常 |  |  |  |  |  |
| 6 | 限位和 保险 |  | 限位装置应齐全、灵敏、可靠 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 保险装置应齐全、灵敏、可靠 |  |  |  |  |  |
| 8 | 结构部分 |  | 各焊接部位应无损伤、虚焊、开裂和变形 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 各紧固件、销应齐全，连接可靠 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 构（部）件表面应无锈蚀，并有可靠防腐措施 |  |  |  |  |  |
| 11 | 电气部分 |  | 电缆、电气线路应绝缘良好，对地绝缘电阻≥1MΩ |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 电气元器件动作应灵敏 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 操作系统应灵活可靠 |  |  |  |  |  |
| 安装 单位 人员 | 现场安装负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 检查人员（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论 安装单位技术负责人（签字）： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（四）施工升降机拆卸前检查表

| 产权单位 |  |  |  | 备案登记号 |  |  | 工程项目 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 |  |  |  | 规格型号 |  | 拆卸单位 |  |  |
| 序号 | 项目 |  | 检 查 要 求 |  |  |  | 检查记录 |  |
| 1 | 传动 部件 |  | 钢丝绳应符合使用要求，无断头，无锈蚀 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 所有滑轮、滑轮组均应装设有效的防钢丝绳脱槽的装置 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 各部滑轮组中磨损应不超标，应无裂纹，无损伤 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 制动装置应调整合理，各传动件应润滑良好，无异常 |  |  |  |  |  |
| 5 | 限位和 保险 |  | 限位装置应齐全、灵敏、可靠 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 保险装置应齐全、灵敏、可靠 |  |  |  |  |  |
| 7 | 结构 部分 |  | 各焊接部位应无损伤、虚焊、开裂和变形 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 各紧固件、销应齐全 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 各构（部）件表面应无锈蚀，并有可靠防腐措施 |  |  |  |  |  |
| 10 | 电气 部分 |  | 电缆、电气线路应绝缘良好，对地绝缘电阻≥１ＭΩ |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 电气元器件动作应灵敏 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 操作系统应灵活可靠 |  |  |  |  |  |
| 拆卸 单位 人员 | 现场拆卸负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 检查人员（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论 拆卸单位技术负责人（签字）：： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

建筑起重机械安装（拆卸）告知表（表3-2）

建设局：

单位（安装资质证书号：                  ，资质等级：     级），拟定于      年    月      日至      年     月    日，在本市（县）          区（乡、镇）       路    号                     工程（工地），  安装/  拆卸下列建筑起重设备（表一），现告知贵局，请予以监督。并提供经施工总承包单位、监理单位审核合格的以下资料（表二）：

表一：拟安装建筑起重机械清单

| 设备名称 | 规格型号 | 备案证号 | 本次安装高度（m） | 安装现场 负责人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表二：总承包单位、监理单位审核资料及审核意见

| 审核资料 | 审核意见 |
| --- | --- |
| 建筑起重机械备案证； 安装单位资质证书、安全生产许可证副本； 安装单位特种作业人员证书； 经安拆单位技术负责人审核签字的建筑起重机械安装（拆卸）工程专项施工方案； 安装单位与使用单位签订的安装（拆卸）合同及安全协议书； 安装单位负责建筑起重机械安装（拆卸）工程的专职安全生产管理人员、专业技术人员名单； 建筑起重机械安装（拆卸）工程生产安全事故应急救援预案； 辅助建筑起重机械资料及其特种作业人员证书。 | 施工总承包单位审核意见： （盖章）： 年 月 日 |
|  | 监理单位审核意见： （盖章）： 年 月 日 |

说明：本表由告知单位填写，一式二份（告知单位、登记机构各一份）。

告知单位（盖章）：            登记机构接收人（签字）：              年   月   日

- 建筑起重机械基础验收表（表3-3）

工程名称：                 设备名称：                型号规格：

安装单位：                 使用单位：                项目经理：

| 序号 | 内 容 | 要 求 标 准 | 实 测 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础地基地耐力 |  |  |  |
| 2 | 基础钢筋 | 符合说明书中基础图要求 |  |  |
| 3 | 基础砼强度 | 按说明书要求（并不低于C30） |  |  |
| 4 | 基础桩基形式和 单桩承载力 |  |  |  |
| 5 | 预埋件尺寸大小及预埋要求 | 按说明书基础图尺寸及要求预埋 |  |  |
| 6 | 基础节顶面或砼基础顶面 | 水平度≤1‰ |  |  |
| 7 | 地脚螺栓 | 规格、尺寸符合说明书基础图要求，有质保书 |  |  |
| 8 | 接地装置 | 按要求设置，接地电阻≤4Ω |  |  |
| 9 | 基础资料是否齐全 |  |  |  |
| 验 收 意 见 | 年 月 日 |  |  |  |
| 验 收 人 | 项目部技术负责人（签字）： 建机一体化企业（安装单位）技术负责人（签字）： 其他参验人员（签字）： |  |  |  |
| 备 注 | 基础验收时应附以下资料： - 设备平面布置图； - 基础桩基设计图； 3、基础承台设计图； 4、基础承台混凝土强度试验报告； 5、基础土壤承载力资料及计算书。 |  |  |  |

- 建筑起重机械安全技术交底书（表3-4）

年    月    日

| 工程名称 |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工地点 |  |  |  | 交底项目 |  |  |  |  |
| 机械名称 |  |  | 规格型号 |  | 高度 | 米 | 臂长 | 米 |
| 起重设备配备 |  |  |  | 运输设备配备 |  |  |  |  |
| 交 底 内 容 一、安全交底 二、技术交底 接受人（签字）： 交底人（签字）： 交底日期: 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 起重机械安装（拆卸）监控记录表（3-5）

| 工程名称、栋号 |  |  |  |  | 作业时间 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业内容 |  |  |  |  | 设备名称 |  |  |  |  |  |
| 设备型号 |  |  |  |  | 安装（拆卸）高度 |  |  |  |  |  |
| 现场安全负责人 |  |  |  | 现场技术负责人 |  |  |  |  | 监控时间 |  |
| 序号 | 监控项目 |  |  |  |  |  |  | 监控情况 |  |  |
| 1 | 安拆人员是否为本单位特种作业人员且人证相符 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 安拆作业是否进行了安全技术交底并签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 作业人员是否正确佩戴、使用安全防护装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 辅助吊车、吊具索具是否完好正常，满足要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 辅助吊车司机指挥人员是否持证上岗、作业平稳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 安装拆卸前是否对起重机械进行检查、零部件齐全完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 是否在白天作业、安装过程是否符合工艺要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 作业指挥人员和作业人员岗位是否明确 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 安拆停歇时，设备是否处于安全状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 安拆作业坏境、安全警戒区设置是否符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 遇大风、大雾和雨雪时，是否仍在作业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 安装拆卸是否符合规定，是否发生安全事故 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业指挥人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安拆作业人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辅助吊车司机、指挥人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监控结果： 监控人员(签字)： 建机一体化企业（安装单位）负责人（签字）： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

安装单位（盖章）：

1、此表为使用单位、安装单位安全、技术监督人员在安装（顶升附墙、拆卸）作业时按每台次填写。

2、安拆作业人员包括：安拆工、信号司索工、建筑电工、司机。

- 建筑起重机械安装自检记录表（表4-1）

- （一）塔式起重机安装自检记录表

| 工程名称 |  |  |  | 设备型号 |  |  |  | 设备编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 |  |  |  | 出厂日期 |  |  |  | 设计安装 高度 |  |
| 安装单位 |  |  |  | 资质证书编号 |  |  |  | 检查高度 |  |
| 序号 | 项目 | 检查内容 |  |  |  |  | 检查结果 |  | 检查人 |
| 1 | 金属结构 | - 安全防护栏杆连接牢固 - 卷筒、变速箱、联轴器、制动器工作正常 - 钢结构无变形、裂纹、脱焊现象，无油漆大面积脱落 - 钢结构磨损在规定范围内 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 绳轮传动系统及附墙装置 | - 钢丝绳规格应符合要求，断丝和磨损达到报废标准的不得使用 - 钢丝绳固定编插缠绕应符合规定要求 - 各部位滑轮应转动灵活，无破损。轮槽磨损达到报废标准的不得使用 - 各机构转动平稳，无异常，润滑良好 - 各制动器装置应灵敏可靠 - 附墙装置应符合说明书要求 - 塔身与附墙装置连接牢固可靠 - 最高附着点以上塔身悬臂高度应符合规定要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 塔机基础 | - 基础设计和处理必须符合本塔机说明书要求 - 基础设计应有土壤承载力资料及计算，并有上级审批手续 - 基础完工后有履行验收手续并附混凝土强度报告 - 有良好排水措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电气系统 | - 电气各安全保护装置应灵敏可靠 - 电路连接应符合要求 - 电缆无老化、破皮现象 - 避雷装置应符合规定要求 - 塔顶高度大于30m的塔机应在塔顶及臂架端部安装防撞红色灯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 空载试机 | - 依次检查各传动机构作业时动作的准确性平稳性 2、各种控制开关、接触器、继电器等动作准确、灵敏 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 额定载荷试验 | - 在最大幅度__________处，起吊额定重量_____________，以最低稳定速度和最大工作速度在起升高度全程内进行三次以上起升下降运动。 - 以最低稳定速度，进行三次左右回转，回转过程中其启动、制动平稳。 - 全过程往返三次启动、制动平稳。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 检查内容 |  |  |  |  | 检查结果 |  | 检查人 |
| 7 | 超载动 、 静载试验 | - 超载25%静载试验吊钩处于最大幅度___________，起吊最大额定重量的1.25倍重物____________，离地150mm持续时间10分钟，重物未下滑，钢结构未有永久变形，焊缝不开裂，起升机构制动可靠。 - 超载10%动载试验。方法与额定载荷试验相同，起重量为____________，其启动、制动平稳、吊重不下滑。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 安全装置的调整与检测 | - 力矩限制器的调整 - 吊重____________（不含吊钩重）调整上螺杆位置，使吊重幅度为R报=_____________（至回转中心），限位开关动作，发出警报信号。 - 开回小车，至解除报警为止。待整机稳定后，调整下螺杆位置，使吊重幅度R断=__________，限位开关动作。吊钩不能上升，小车不能向外变幅。 - 重复动作二次，检验其性能。 - 起重量限制器的调整 - 高速档（倍率α=________；幅度R <________）起吊重物________并高速起升，然后调整螺杆与开关，加重物_________，直至高速档不能起升时，起重量Q高应在___________。 - 中速档（α=_______；R<_______）起吊重物_______并中速起升，然后调整螺杆与开关，加重物_________，直至中速档不能起升时，Q中应在____________。 - 低速档（α=______；R<______）起吊重物________并低速起升，然后调整螺杆与开关，加重物_________，直至低速档不能起升时，Q低应在____________。 - 以上实验重复一次，所测的Q值应基本一致。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 按要求调整其它各种限位器，动作应灵敏可靠。 | 高度 限位 |  | 幅度 限位 |  |  |  |  |
|  |  |  | 回转 限位 |  | 行走 限位 |  |  |  |  |
|  |  | - 检查安全溢流阀的开启压力 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 其它 | - 垂直度测试，应符合要求。 - 接地电阻测试，应小于4Ω。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建机一体化企业（安装单位）自检意见： 自检负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加 自检 人员 签字 |  | 建机一体化企业（安装单位）技术负责人（签字）： 建机一体化企业（安装单位）安全员、机管员（签字）： 安装班组长（签字）： 机组人员（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

（二）施工升降机安装自检记录表

| 工程名称 |  |  |  | 设备型号 |  | 设备编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 |  |  |  | 出厂日期 |  | 设计安装 高度 |  |
| 安装单位 |  |  |  | 资质证书 编号 |  | 检查高度 |  |
| 序号 | 项目 |  | 检查内容 |  | 检查结果 |  | 检查人 |
| 1 | 基础 |  | - 基础设计和处理必须符合本机说明书要求。 - 基础设计有土壤承载力资料和计算，并有审批手续。 - 基础完工后有履行验收手续并附混凝土强度报告,有良好排水措施。 - 底架与预埋框架，预埋框架与砼承台连接牢靠。 |  |  |  |  |
| 2 | 金属 结构 |  | - 防护栏杆齐全，连接牢固。 - 标准节、传动系统、吊笼上下承载梁等结构可靠，焊缝满足要求。 - 导轨架与附墙架连接牢靠，紧固件应充分紧固并牢固锁定。 - 齿条紧固符合要求，齿轮和齿条啮合符合要求。 - 导轨架自由端高度符合要求。 - 钢结构磨损量在规定范围内。 |  |  |  |  |
| 3 | 钢丝绳 |  | - 钢丝绳符合作业要求。 - 钢丝绳与配重之间绳卡连接牢靠，符合规定要求。 |  |  |  |  |
| 4 | 电气 |  | - 电气安装符合要求，升降机整机电路工作正常。 - 有专用开关箱，开关箱内装设隔离开关及漏电保护器，电器设备无漏电现象。 - 电缆无老化，脱皮现象。 |  |  |  |  |
| 5 | 安全 装置 |  | - 上下限位、极限限位器动作可靠，碰块位置适当牢固。 - 检查电磁制动器，保证制动块间隙符合要求，以达到其制动力矩，检查磨擦片厚度应满足要求。 - 检查防坠安全器是否完好，运行中不应有点击异响，且发生作用时制动动作正常。防坠安全器应有试验报告，防坠安全器试验结果应满足要求。 - 吊笼安全装置和门连锁装置动作灵敏可靠。 - 缓冲器应配备齐全，安装位置正确。 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  | 检查内容 |  | 检查结果 |  | 检查人 |
| 6 | 空载 试验 |  | - 吊笼空载、升降机应进行全行程不少于三个工作循环的试验，每一个工作循环的升降过程中应进行不少于两次的制动，其中在半行程以上应至少进行一次吊笼上升的制动试验。 - 检查吊笼有无制动瞬时滑移现象，起、制动是否正常，运行是否平稳，有无异常响声。 |  |  |  |  |
| 7 | 静载 超载 试验 |  | - 静载试验（额定125%），吊笼底部不接触缓冲器，10分钟内不应有任何下滑现象。 - 吊笼内装载125%额定载荷，在≥10m高度上下运行各三次，吊笼应平稳，起、制动正常，无异常响声。 |  |  |  |  |
| 8 | 其它 |  | - 垂直度测试，应符合要求 - 接地电阻测试，应小于4Ω。 |  |  |  |  |
| 9 | 安全 防护 |  | - 地面吊笼出入口应设防护棚，采用5cm厚木板或两层竹榀架设。 - 每层卸料平台宽度应大于120cm，设有常闭型定型化的安全门 - 每层卸料平台两侧设高1.2 m和0.6m的双道防护栏杆及18cm高挡脚板，并挂设密目式安全网。 |  |  |  |  |
| 建机一体化企业（安装单位）自检意见： 自检负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加 自检 人员 签字 |  | 建机一体化企业（安装单位）技术负责人（签字）： 建机一体化企业（安装单位）安全员、机管员（签字）： 安装班组长（签字）： 机长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

- 建筑起重机械安装验收表（表4-2）

- （一）塔式起重机安装验收表       备案号:

| 工程名称 |  |  |  |  | 规格型号 |  |  |  |  |  | 设备编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 |  |  |  |  | 出厂日期 |  |  |  |  |  | 设计安装高度 |  |
| 安装单位 |  |  |  |  | 资质证书编号 |  |  |  |  |  | 验收高度 |  |
| 检测单位 |  |  |  |  | 检验报告编号 |  |  |  |  |  | 检验结论 |  |
| 序号 | 项目 | 验 收 内 容 |  |  |  |  |  |  |  | 验收结果 |  | 验收人 |
| 1 | 金属 结构 | 1、安全防护栏杆连接牢固。 2、卷筒、变速箱、联轴器、制动器工作正常。 3、钢结构无变形、裂纹、脱焊现象，无油漆大面积脱落。 4、钢结构磨损在规定范围内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 绳轮传动系统及附墙装置 | 1、钢丝绳规格应符合要求，断丝和磨损达到报废标准的不得使用。 2、钢丝绳固定编插缠绕应符合规定要求。 3、各部位滑轮应转动灵活，无破损。轮槽磨损达到报废标准的不得使用。 4、各机构转动平稳，无异常，润滑良好。 5、各制动器装置应灵敏可靠。 6、附墙装置应符合说明书要求。 7、塔身与附墙装置连接牢固可靠。 8、最高附着点以上塔身悬臂高度应符合规定要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 塔吊 基础 | 1、基础设计和处理必须符合本塔机说明书要求。 2、基础设计应有土壤承载力资料及计算，并有审批手续 3、基础完工后有验收手续并附混凝土强度报告。 4、有良好排水措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电气 系统 | 1、电气各安全保护装置应灵敏可靠。 2、电路连接应符合要求。 3、电缆无老化、破皮现象。 4、避雷装置应符合规定要求。 5、塔顶高度大于30m的塔机应在塔顶及臂架端部安装防撞红色灯。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 空载 试机 | 1、依次检查各传动机构作业时的准确性平稳性。 2、各种控制开关接触器、继电器等动作准确、灵敏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 额定载荷试验 | 1、在最大幅度________处，起吊额定重量_____ __，以最低稳定速度和最大工作速度在起升高度全程内进行三次以上起升下降运动。 2、以最低稳定速度，进行三次左右回转，回转过程中其启动、制动平稳。 3、全过程往返三次启动、制动平稳。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 验 收 内 容 |  |  |  |  |  |  |  | 验收结果 |  | 验收人 |
| 7 | 安全 装置的 调整与检测 | A.力矩限制器的调整 1、吊重____________（不含吊钩重）调整上螺杆位置使吊重幅度为R报=_____________（至回转中心），限位开关动作，发出警报信号。 2、开回小车，至解除报警为止。待整机稳定后，调整下螺杆位置，使吊重幅度R断=__________，限位开关动作。吊钩不能上升，小车不能向外变幅。 3、重复动作二次，检验其重复性能。 B.起重量限制器的调整 1、高速档（倍率α=______；幅度R<______）起吊重物_______并高速起升，然后调整螺杆与开关，加重物_______，直至高速档不能起升时，起重量Q高应在___________。 2、中速档（α=_______；R<_______）起吊重物_______ 并中速起升，然后调整螺杆与开关，加重物_________，直至中速档不能起升时，Q中应在____________。 3、低速档（α=______；R<______）起吊重物________ 并低速起升，然后调整螺杆与开关，加重物_________，直至低速档不能起升时，Q低应在____________。 4、以上实验重复一次，所测的Q值应基本一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C.按要求调整其它各种限位器，动作应灵敏可靠。 | 高度 限位 |  |  |  | 幅度 限位 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 回转 限位 |  |  |  | 行走 限位 |  |  |  |  |  |
|  |  | D.检查安全溢流阀的开启压力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 其它 | 1、垂直度测试。 2、接地电阻测试。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用单位意见： 技术负责人（签字）： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  | 建机一体化企业（安装单位）意见： 技术负责人（签字）： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 建机一体化企业（租赁单位）意见： 技术负责人（签字）： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  | 监理单位意见 技术负责人（签字）： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

- （二）施工升降机安装验收表    备案号:

| 工程名称 |  |  | 规格型号 |  |  |  | 设备编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 |  |  | 出厂日期 |  |  |  | 设计安装高度 |  |
| 安装单位 |  |  | 资质证书编号 |  |  |  | 验收高度 |  |
| 检测单位 |  |  | 检验报告编号 |  |  |  | 检验结论 |  |
| 序 号 | 项目 | 验 收 内 容 |  |  |  | 验收结果 |  | 验收人 |
| 1 | 基础 | 1、基础设计和处理必须符合本机说明书要求。 2、基础设计有土壤承载力资料和计算，并有审批手续。 3、基础完工后有履行验收手续并附混凝土强度报告，有良好排水措施。 - 底架与预埋框架，预埋框架与砼承台连接牢靠。 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 金属 结构 | - 防护栏杆齐全，连接牢固。 - 标准节、传动系统、吊笼上下承载梁等结构可靠，焊缝满足要求。 - 导轨架与附墙架连接牢靠，紧固件应充分紧固并牢固锁定。 - 齿条紧固符合要求，齿轮和齿条啮合符合要求。 - 导轨架自由端高度符合要求。 - 钢结构磨损量在规定范围内。 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 钢丝绳 | - 钢丝绳符合作业要求。 - 钢丝绳与配重之间绳卡连接牢靠，符合规定要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电气 | - 电气安装符合要求，升降机整机电路工作正常。 - 有专用开关箱，开关箱内装设隔离开关及漏电保护器，电器设备无漏电现象。 - 电缆无老化，脱皮现象。 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 安全 装置 | - 上下限位、极限限位器动作可靠，碰块位置适当牢固。 - 检查电磁制动器，保证制动间隙大小，以达到其制动力矩，检查磨擦片厚度应满足要求。 - 检查防坠安全器是否完好，运行中不应有点击异响，且发生作用时制动动作正常。防坠安全器应有试验报告并在有效期内，防坠安全器试验结果应满足要求。 - 吊笼安全装置和门连锁装置动作灵敏可靠。 - 缓冲器应配备齐全，安装位置正确。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 验 收 内 容 |  |  |  | 验收结果 |  | 验收人 |
| 6 | 空载 试验 | - 吊笼空载、升降机应进行全行程不少于三个工作循环的试验，每一个工作循环的升降过程中应进行不少于两次的制动，其中在半行程以上应至少进行一次吊笼上升的制动试验。 - 检查吊笼有无制动瞬时滑移现象，起、制动是否正常，运行是否平稳，有无异常响声。 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 静载 超载 试验 | - 静载试验（额定125%载荷），吊笼底部不接触缓冲器，10分钟内不应有任何下滑现象。 - 吊笼内装载125%额定载荷，在≥10m高度上下运行各三次，吊笼应平稳，起、制动正常，无异常响声。 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 其它 | - 垂直度测试，安装高度小于70米应小于1/1000，大于70米应符合规范要求。 - 接地电阻测试，应小于4Ω。 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 安全 防护 | - 地面吊笼出入口应设防护棚，采用5cm厚木板或两层竹榀架设。 - 每层卸料平台宽度应大于120cm，设有常闭型定型化的安全门，其高度应大于1.8米。 - 每层卸料平台两侧设高1.2 m和0.6m的双道防护栏杆及18cm高挡脚板，并挂设密目式安全网。 |  |  |  |  |  |  |
| 使用单位意见： 技术负责人（签字）： （盖章） 年 月 日 |  |  |  | 建机一体化企业（安装单位）意见： 技术负责人（签字）： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |
| 建机一体化企业（租赁单位）意见： 技术负责人（签字）： （盖章） 年 月 日 |  |  |  | 监理单位意见： 技术负责人（签字）： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |

委托检测应提供的资料（ 表4-3）

| 序号 | 项目 | 要 求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安装单位安装资质 | 所安装的设备应在资质许可范围内 |  |
| 2 | 安装单位特种作业人员证书 | 项目负责人、安全员、安拆工等有关人员证件齐全，且由住房和城乡建设主管部门颁发 |  |
| 3 | 特种设备制造许可证 | 所安装的设备型号规格必须在制造许可范围内，出厂时间在有效期内 |  |
| 4 | 产品合格证 | 与所安装的设备一致 |  |
| 5 | 制造监督检验证明 | 2008年8月1日以后出厂的设备必须提供，并与所安装的设备一致 |  |
| 6 | 产权备案证 | 与所安装的设备一致 |  |
| 7 | 安装（拆卸）告知表 | 与所安装的设备一致 |  |
| 8 | 产品使用说明书 | 应含基础要求和电气图 |  |
| 9 | 设备基础验收表，附：基础地耐力报告、混凝土试块报告、隐蔽工程验收记录 | 应有项目技术负责人签字、单位盖章；监理工程师签字、监理单位盖章 | 基础与说明书不一致，要提供基础设计施工方案 |
| 10 | 设备安装（拆卸）工程专项施工方案 | 应有安装单位技术负责人签字、单位盖章并经总承包单位（使用单位）和监理单位审核 | 方案含顶升加节和附着锚固 |
| 11 | 设备安装、附着锚固自检验收记录表 | 应有安装单位技术负责人签字和单位盖章 |  |
| 12 | 基础预埋件地脚螺栓合格证 | 符合所安装设备的产品使用说明书对基础预埋件的要求 |  |
| 13 | 非原厂家生产的附墙杆设计审定资料 | 应有制造厂家确认，或经安装单位技术负责人审核并经专家认证 |  |
| 14 | 防坠安全器检测合格证 | 在检定有效期内（不得超过一年） | 施工升降机提供，塔机不需提供 |

整 改 通 知 单 （表4－4）

| 单位，你单位 设备在 工地，经我公司现场进行安装质量检测，尚存在如下安全问题，请接通知书后，在 天内进行整改，并反馈到我公司以便复检，否则我公司将发出不合格报告。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  |  | 型 号 |  |
| 一 般 项 目 |  |  |  |  |
| 关 键 项 目 |  |  |  |  |

检验员（签字）：               委托方（签字）：                日期：

建筑起重机械使用登记申请表（表5-1）

申请单位（盖章）：           申请人：         电话：               年   月   日

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 使用地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  |  |  |  | 规格型号 |  |  |  | 设备高度 （米） |  |  |  | 首次安装 |  |  |  |  |  |
| 制造厂家 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最终使用 |  |  |  |  |  |
| 产权单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 备案编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 资质等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场安装负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 安装起止时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测机构 |  |  |  |  |  | 资质证书编号 |  |  |  |  |  |  |  | 项目检测 负责人 |  |  |  |  |
| 检测报告 编号 |  |  |  |  |  | 检测报告日期 |  |  |  |  |  |  |  | 检测结论 |  |  |  |  |
| 安装及 使用作 业人员 |  | 姓名 |  | 工种 |  | 岗位证号 |  |  |  | 姓名 |  | 工种 |  |  | 岗位证号 |  |  |  |
| 安 装 单 位 意 见 |  | 技术负责人（签字）： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  | 使 用 单 位 意 见 |  |  | 技术负责人（签字）： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 登记机构 审核意见 |  | 审核人（签字）： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用登记编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

1、由使用单位填报，一式四份（使用单位、设备产权单位、安装单位、登记机构各一份）；

2、本表中除使用登记编号及登记机构意见栏外，其余栏目由申请单位填写；

3、表中“使用单位”指使用该机的施工单位或工程项目。

- 建筑起重机械运转过程记录表

设备运转记录表（表5-2）

设备名称：                设备编号：          上月累计运转台时：                        编号：

设备型号：                操 作 者：          填  表  单  位：                          表号：

| 日 期 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第 一台班时 | 空转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 作业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保养 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 停放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第 二台班时 | 空转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 作业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保养 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 停放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本月运转台时： 完好台日： 作业台日： 加班台日： 填表时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

设备润滑记录表（表5-3）

设备名称：                设备编号：          填写单位：               编号：

设备型号：                操 作 者：          填表时间：               表号：

| 润滑部位 | 减速器 |  | 回转轴承 |  | 滑（滚、导向）轮 |  | 钢丝绳 |  | 立杆、齿条 |  | 销轴、螺栓 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 润滑油脂牌号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消耗定额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 换油周期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 润 滑 记 录 | 日期 | 油量 | 日期 | 油量 | 日期 | 油量 | 日期 | 油量 | 日期 | 油量 | 日期 | 油量 |

交接班记录表 (表5-4)

| 项目名称 |  |  |  | 机械名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机械编号 |  |  | 操作人员 |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  |  |  | 检查结果 |
| 一 | 设备技术运转情况 | 1、传动、控制、电气控制、操作机构性能如何 |  |  |  |  |
|  |  | 2、各工作机构有无异常噪音、振动 |  |  |  |  |
|  |  | 3、安全保险装置是否齐全、可靠 |  |  |  |  |
|  |  | 4、有无超负荷工作 |  |  |  |  |
| 二 | 各机构的润滑 清洁 情况 | 1、各部件有无损坏、变形、脱焊 |  |  |  |  |
|  |  | 2、各部连接螺栓有无松动、销轴连接的止动措施是否配套、可靠 |  |  |  |  |
|  |  | 3、各机构有无缺油、“漏油”、“漏电”等情况 |  |  |  |  |
|  |  | 4、机械是否清洁、有无“漏电” |  |  |  |  |
| 三 | 附属装置随机工具 | 1、附属装置是否齐全，有无损坏 |  |  |  |  |
|  |  | 2、随机工具是否齐全 |  |  |  |  |
| 四 | 其他注意事项 |  |  |  |  |  |
| 五 | 交接班人员及时间 | 交班人（签字） |  |  |  |  |
|  |  | 接班人（签字） |  |  |  |  |
|  |  | 交接班时间 |  |  | 年 月 日 时 分 |  |

- 特种作业人员教育登记表（表5-5）

施工企业：

| 项目部名称 |  |  |  |  |  |  | 受教育单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 |  | 性别 | 年龄 | 工种 | 考核 时间 | 学习内容 |  | 考核成绩 | 受教育者签名 |

填表人：                                    日期：           年     月     日

施工现场违章违纪登记表（表5-6）

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  |  |  |  |  | 施工负责人 |  |
| 违章人员姓名 |  |  | 年龄 | 性别 | 身份证号 |  | 操作证号 |
| 1 | 违 章 违 纪 情 况 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 处 理 意 见 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 违 章 违 纪 处 理 依 据 |  |  |  |  |  |  |
| 违章者（签字）： 安全员（签字）： 施工单位负责人（签字）： 项目负责人（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |

塔式起重机定期检查表（表5-7）

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 塔式 起重机 | 型号 |  | 设备编号 |  | 起升高度 |  | mm |  |
|  | 幅度 | m | 起重力矩 | kN.m | 最大起重量 | t | 塔高 | m |
| 与建筑物水平附着距离 |  |  | 2m | 各道附 着间距 | m |  | 附着 道数 |  |
| 验收 部位 | 验 收 要 求 |  |  |  |  |  | 结 果 |  |
| 塔式起重机结构 | 部件、附件、连接件安装齐全，位置正确 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 螺栓拧紧力矩达到技术要求，开口销完全撬开 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结构无变形、开焊、疲劳裂纹 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 压重、配重的重量与位置符合使用说明书要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础与轨道 | 地基坚实、平整，地基或基础隐蔽工程资料齐全、准确 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基础周围有排水设施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 路基箱或枕木铺设符合要求，夹板、道钉使用正确 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 钢轨顶面纵、横方向上的倾斜度不大于1/1000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 塔式起重机底架平整度符合使用说明书要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 止挡装置距钢轨两端距离≥1m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 行走限位装置距止挡装置距离≥1m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 轨接头间距不大于4mm，接头高低差不大于2mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构及零部件 | 钢丝绳在卷筒上面缠绕整齐、润滑良好 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 钢丝绳规格正确，断丝和磨损未达到报废标准 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 钢丝绳固定和编插符合国家及行业标准 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 各部位滑轮转动灵活、可靠，无卡塞现象 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 吊钩磨损未达到报废标准、保险装置可靠 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 各机构转动平稳、无异常响声 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 各润滑点润滑良好、润滑油牌号正确 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 制动器动作灵活可靠，联轴节连接良好，无异常 |  |  |  |  |  |  |  |

| 验收部位 | 验 收 要 求 | 结 果 |
| --- | --- | --- |
| 附着锚固 | 锚固框架安装位置符合规定要求 |  |
|  | 塔身与锚固框架固定牢靠 |  |
|  | 附着框、锚杆、附着装置等各处螺栓、销轴齐全、正确、可靠 |  |
|  | 垫铁、楔块等零部件齐全可靠 |  |
|  | 最高附着点下塔身轴线对支承面垂直度不得大于相应高度的2/1000 |  |
|  | 独立状态或附着状态下最高附着点以上塔身轴线对支承面垂直度不得大于4/1000 |  |
|  | 附着点以上塔式起重机悬臂高度不得大于规定要求 |  |
| 电气系统 | 供电系统电压稳定、正常工作、电压（380±10%）V |  |
|  | 仪表、照明、报警系统完好、可靠 |  |
|  | 控制、操纵装置动作灵活、可靠 |  |
|  | 电气按要求设置短路和过电流、失压及零位保护，切断总电源的紧急开关符合要求 |  |
|  | 电机绕组对地的绝缘电阻应大于0.5MΩ |  |
| 安全限位与保险装置 | 起重量限制器灵敏可靠，其综合误差不大于额定值的±5% |  |
|  | 力矩限制器灵敏可靠，其综合误差不大于额定值的±5% |  |
|  | 回转限位器灵敏可靠 |  |
|  | 行走限位器灵敏可靠 |  |
|  | 变幅限位器灵敏可靠 |  |
|  | 超高限位器灵敏可靠 |  |
|  | 顶升横梁防脱装置完好可靠 |  |
|  | 吊钩上的钢丝绳防脱钩装置完好可靠 |  |
|  | 滑轮、卷筒上的钢丝绳防脱装置完好可靠 |  |
|  | 小车断绳保护装置灵敏可靠 |  |
|  | 小车断轴保护装置灵敏可靠 |  |
|  | 升降驾驶室乘人梯笼限位器灵敏可靠 |  |
|  | 驾驶室防坠保险装置和避震器齐全可靠 |  |

| 验收部位 | 验 收 要 求 |  | 结 果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 | 与架空线最小距离符合规定 |  |  |  |
|  | 塔式起重机的尾部与周围建（构）筑物及其外围施工设施之间的安全距离不小于0.6m |  |  |  |
| 其他 | 已落实持证专职司机 |  |  |  |
|  | 有专人指挥并持有上岗证书 |  |  |  |
|  | 机操、指挥人员上岗挂牌已落实 |  |  |  |
|  | 机械性能挂牌已落实 |  |  |  |
|  | 塔式起重机夹轨钳齐全有效 |  |  |  |
|  | 驾驶室能密闭、门窗玻璃完好，门能上锁 |  |  |  |
|  | 塔式起重机油漆无起壳、脱皮，保养良好 |  |  |  |
| 建机一体化企业（租赁单位）验收意见： 日期： |  |  | 验收人员（签字） |  |
|  |  |  | 设备部门 |  |
|  |  |  | 安全部门 |  |
|  |  |  | 机长 |  |
| 结论 | 同意继续使用 | 限制使用 | 不准使用，整改后二次验收 |  |
| 使用单位验收意见： 日期： |  |  | 验收人员（签字） |  |
|  |  |  | 机管部门 |  |
|  |  |  | 安全部门 |  |
| 结论 | 同意继续使用 | 限制使用 | 不准使用，整改后二次验收 |  |
| 注：验收栏目内有数据的，必须在验收栏内填写实测的数据，无数据用文字说明。 |  |  |  |  |

施工升降机定期检查表（表5-8）

| 设备型号 |  |  |  |  |  |  | 备案登记号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 工程地址 |  |  |  |  |  |  |
| 设备 生产厂 |  |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |  |  |
| 出厂日期 |  |  |  |  |  |  | 安装高度 |  |  |  |  |  |  |
| 安装 负责人 |  |  |  |  |  |  | 安装日期 |  |  |  |  |  |  |
| 检查结果 代号说明 |  |  | √=合格 ○=整改后合格 ×=不合格 无=无此项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 序号 | 检查项目 |  | 要 求 |  |  |  |  | 检查结果 | 备 注 |  |  |
| 标志 |  | 1 | 统一编号牌 |  | 应设置在规定位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 警示标志 |  | 吊笼内应有安全操作规程，操纵按钮及其他危险处应有醒目的警示标志，施工升降机应设限载和楼层标志 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础和围护设施 |  | 3 | 地面防护围栏门机电联锁保护装置 |  | 应装机电联锁装置，吊笼位于底部规定位置地面防护围栏门才能打开，地面防护围栏门开启后吊笼不能启动 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 地面防护围栏 |  | 基础上吊笼和对重升降通道周围应设置防护围栏，地面防护围栏高≥1.8m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 安全防护区 |  | 当施工升降机基础下方有施工作业区时，应加设防对重坠落伤人的安全防护区及其安全防护设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 电缆收集筒 |  | 固定可靠、电缆能正确导入 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 缓冲弹簧 |  | 应完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 序号 |  | 检查项目 | 要 求 |  |  |  |  | 检查结果 |  |  | 备 注 |  |
| 金属结构件 | 8 |  | 金属结构件外观 | 无明显变形、脱焊、开裂和锈蚀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 螺栓连接 | 紧固件安装准确、紧固可靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 销轴连接 | 销轴连接定位可靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 导轨架垂直度 | 架设高度h(m) |  | 垂直度偏差(mm) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | h≤70 |  | ≤（1/1000）h |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 70＜h≤100 |  | ≤70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100＜h≤150 |  | ≤90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 150＜h≤200 |  | ≤110 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | h＞200 |  | ≤130 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 对钢丝绳式施工升降机，垂直度偏差应≤(1.5/1000)h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吊笼及层门 | 12 |  | 紧急逃离门 | 应完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 吊笼顶部护栏 | 应完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 吊笼门 | 开启正常，机电联锁有效 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 层门 | 应完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 传动及导向 | 16 |  | 防护装置 | 转动零部件的外露部分应有防护罩等防护装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 制动器 | 制动性能良好，手动松闸功能正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 齿轮齿条啮合 | 齿条应有90%以上的计算宽度参与啮合，且与齿轮的啮合侧隙应为0.2mm~0.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 导向轮及背轮 | 连接及润滑应良好、导向灵活、无明显倾侧现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  | 润滑 | 无漏油现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附着装置 | 21 |  | 附墙架 | 应采用配套标准产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 附着间距 | 应符合使用说明书要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 自由端高度 | 应符合使用说明书要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 与构筑物连接 | 应牢固可靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 名称 | 序号 | 检查项目 | 要 求 | 检查结果 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全装置 | 25 | 防坠安全器 | 应在有效标定期限内使用 |  |  |
|  | 26 | 防松绳开关 | 应有效 |  |  |
|  | 27 | 安全钩 | 应完好有效 |  |  |
|  | 28 | 上限位 | 安装位置：提升速度v＜0.8(m/s)时，留有上部安全距离应≥1.8(m)；v≥0.8(m/s)时，留有上部安全距离应≥1.8+0.1v2(m) |  |  |
|  | 29 | 上极限开关 | 极限开关应为非自动复位型，动作时能切断总电源，动作后须手动复位才能使吊笼启动 |  |  |
|  | 30 | 下限位 | 应完好有效 |  |  |
|  | 31 | 越程距离 | 上限位和上极限开关之间的越程距离应≥0.15m |  |  |
|  | 32 | 下极限开关 | 应完好有效 |  |  |
|  | 33 | 紧急逃离门安全开关 | 应有效 |  |  |
|  | 34 | 急停开关 | 应有效 |  |  |
| 电气系统 | 35 | 绝缘电阻 | 电动机及电气元件（电子元器件部分除外）的对地绝缘电阻应≥0.5MΩ；电气线路的对地绝缘电阻应≥1MΩ |  |  |
|  | 36 | 接地保护 | 电动机和电气设备金属外壳均应接地，接地电阻应≤4Ω |  |  |
|  | 37 | 失压、零位保护 | 应有效 |  |  |
|  | 38 | 电气线路 | 排列整齐，接地，零线分开 |  |  |
|  | 39 | 相序保护装置 | 应有效 |  |  |
|  | 40 | 通信联络装置 | 应有效 |  |  |
|  | 41 | 电缆与电缆导向 | 电缆完好无破损，电缆导向架按规定设置 |  |  |

| 名称 | 序号 |  | 检查项目 | 要 求 |  | 检查结果 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对重和钢丝绳 | 42 |  | 钢丝绳 | 应规格正确，且未达到报废标准 |  |  |  |
|  | 43 |  | 对重导轨 | 接缝平整，导向良好 |  |  |  |
|  | 44 |  | 钢丝绳端部固结 | 应固结可靠。绳卡规格应与绳径匹配，其数量不得少于3个，间距不小于绳径的6倍，滑鞍应放在受力一侧 |  |  |  |
| 建机一体化企业（租赁单位）验收意见： 日期： |  |  |  |  |  | 验收人员（签字） |  |
|  |  |  |  |  |  | 设备部门 |  |
|  |  |  |  |  |  | 安全部门 |  |
|  |  |  |  |  |  | 机长 |  |
| 结论 |  | 同意继续使用 |  |  | 限制使用 | 不准使用，整改后二次验收 |  |
| 使用单位验收意见： 日期： |  |  |  |  |  | 验收人员（签字） |  |
|  |  |  |  |  |  | 机管部门 |  |
|  |  |  |  |  |  | 安全部门 |  |
| 结论 |  | 同意继续使用 |  |  | 限制使用 | 不准使用，整改后二次验收 |  |
| 注：验收栏目内有数据的，必须在验收栏内填写实测的数据，无数据用文字说明。 |  |  |  |  |  |  |  |

隐患整改通知单（表5-9）

| 工程名称 |  |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查日期 |  |  | 设备名称 |  |
| 检查部门 |  |  | 型号规格 |  |
| 参加检查人： |  |  |  |  |
| 现场存在问题： 落实整改负责人（签字）： 检查负责人（签字）： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |
| 复查 意见 | 复查人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |

隐患整改反馈表（表5-10）

| 工程名称 |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 存在问题项数 |  | 设备名称规格检查部位 |  |
| 整改负责人 |  | 完成时间 |  |
| 整改结果： |  |  |  |
| 其他 需要 说明 的问题 | 、 整改负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |

隐患整改及复查结果登记表（表5-11）

施工企业：

工程名称：

| 下达通知日期 | 通知编号 | 主要内容 | 被通知单位 | 复查时间及结果 | 整改 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表人（签字）：                                 日期：          年     月     日

建筑起重机械附着验收表（表5-12）

- （一）塔式起重机附着验收表

| 产权单位 |  |  | 备案登记号 |  |  | 规格型号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装单位 |  |  | 原安装臂铰点高度 高度 |  | m | 附着道数 |  |
| 使用单位 |  |  | 工程项目 |  |  | 与建筑物水平 中心距离 | m |
| 原附着点处 高度 |  | m | 新附着点处 高度 |  | m | 最后附着后 臂铰点高度 | m |
| 序号 | 项目 | 验 收 内 容 |  |  |  | 验收结果 | 验收人 |
| 1 | 附着 之前 验收 项目 | 附着框、附着杆、墙板等是否开焊、变形和裂纹 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 附着杆长度和结构形式是否符合使用说明书要求 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 建筑物上附着点布置和强度是否符合使用说明书要求 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 附着距离超出使用说明书要求，附着杆重新制造是否符合设计要求 |  |  |  |  |  |
| 5 | 附着 之后 验收 项目 | 附着框架安装位置是否符合使用说明书要求 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 塔身与附着框架是否固定牢靠 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 框架、附着杆、墙板等各处螺栓、销轴是否齐全、正确、可靠 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 垫铁、楔块等零、部件是否齐全可靠 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 最高附着点以下塔身轴线对支承面垂直度不得大于相应高度的2‰ |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 最高附着点以上塔身轴线对支承面垂直度不得大于4‰ |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 附着点以上塔机自由高度不得大于使用说明书要求 |  |  |  |  |  |
| 使用单位意见： 技术负责人（签字）： （盖章） 年 月 日 |  |  |  | 建机一体化企业（安装单位）意见： 技术负责人（签字）： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 建机一体化企业（租赁单位）意见： 技术负责人（签字）： （盖章） 年 月 日 |  |  |  | 监理单位意见： 技术负责人（签字）： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |

（二）施工升降机附着验收表

| 产权单位 |  |  | 备案登记号 |  |  | 规格型号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装单位 |  |  | 原安装高度 |  | m | 附着道数 |  |
| 使用单位 |  |  | 工程项目 |  |  | 与建筑物水平 中心距离 | m |
| 附着间距 |  | m | 最后一道附着点处高度 |  | m | 新安装总高度 | m |
| 序号 | 项目 | 验 收 内 容 |  |  |  | 验收结果 | 验收人 |
| 1 | 附着 之前 验收 项目 | 附墙架构件等是否开焊、变形和裂纹 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 附墙杆和调节杆是否符合使用说明书要求 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 建筑物上附着点布置和强度是否符合使用说明书要求 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 附着距离超出使用说明书要求，附墙杆重新制造是否符合设计要求 |  |  |  |  |  |
| 5 | 附着 之后 验收 项目 | 附墙框架安装位置是否符合使用说明书要求 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 附墙框架与导轨架及建筑物是否固定牢靠 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 附墙撑杆平面与附着面的法向夹角不应大于8° |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 导轨架轴心线对底座水平基准面安装垂直度偏差应符合标准规定（对钢丝绳式施工升降机偏差值不应大于导轨架高度的1.5/1000） |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 附着点以上导轨架自由高度不得大于使用说明书要求 |  |  |  |  |  |
| 使用单位意见： 技术负责人（签字）： （盖章） 年 月 日 |  |  |  | 建机一体化企业（安装单位）意见： 技术负责人（签字）： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 建机一体化企业（租赁单位）意见： 技术负责人（签字）： （盖章） 年 月 日 |  |  |  | 监理单位意见： 技术负责人（签字）： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |

设备点检记录表（表6-1）

设备名称：                设备编号：             填写单位：               编号：

设备型号：                操 作 者：             填表时间：               表号：

| 序号 | 日期 点检内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 30 | 31 | 汇总 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电磁离合器、电机电刷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 刹车装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 安全装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 联轴节 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 连接销轴及螺栓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 钢丝绳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 各转动轴承 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 各减速器及润滑油位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 各接触器触点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 点 检 标 记 |  | 良 好 |  |  |  |  | 有问题 (可以使用) |  |  |  |  |  | 当场处理 （可以使用） |  |  |  |  |  |  |  | 检修工修理完 （可以使用） |  |  |  |  |  |  | 故障不可用 |  |  |  |  |  |  | 计划修理 |  |  |  |
|  |  | √ |  |  |  |  | ？ |  |  |  |  |  | # |  |  |  |  |  |  |  | ▲ |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  |

专项检查记录表（表6-2）

设备名称：                设备编号：             填写单位：               编号：

设备型号：                操 作 者：             填表时间：               表号：

| 序号 | 检查项目 | 检 查 结 果 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电磁离合器、电机电刷 |  |  |
| 2 | 刹车装置 |  |  |
| 3 | 安全装置 |  |  |
| 4 | 联轴器 |  |  |
| 5 | 连接销轴及螺栓 |  |  |
| 6 | 钢丝绳 |  |  |
| 7 | 各转动轴承 |  |  |
| 8 | 各减速器及润滑油位 |  |  |
| 9 | 各接触器触点 |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |

参加检查人（签字）：

设备维修保养记录表（表6-3）

设备名称：                设备编号：             填写单位：               编号：

设备型号：                操 作 者：             填表时间：               表号：

| 发生时间 | 故障或保养部位 | 故障或保养内容 | 发生原因 | 处理方式 | 修理或保养人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

安全保护装置定期检验、检修记录（表6-4）

（安 全 保 护 装 置 每 移 位 或 者 转 移 工 地 安 装 前 进 行 一 次检验）

| 年 月 日 | 检验单位及人员 | 检验项目 | 检验结果 | 维修情况 | 维修人员签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

建筑起重机械定期维护保养记录（表6-5）

（每移位或者转移工地前，将更换钢丝绳、安全装置等主要零部件情况记录一次）

| 年 月 日 | 运转台时（小时） | 维修（保养）内容 | 更换主要零部件 | 维保人员 | 维管负责人签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

建筑起重机械维修和技术改造记录（表6-6）

| 产权单位 |  | 设备名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格型号 |  | 制造厂家 |  |  |  |
| 出厂日期 |  | 送修时间 |  |  |  |
| 技改单位 |  | 维改资质证书号 |  |  |  |
| 完工日期 |  | 技改单位经办人 |  |  |  |
| 技术改造 项目内容 |  |  |  |  |  |
| 更换主要 零部件 |  |  |  |  |  |
| 完工验收 记录 |  |  |  |  |  |
| 技改人员 （签字） |  |  | 技改负责人 （签字） |  |  |
| 接收人 （签字） |  |  |  |  |  |

- 建筑起重机械事故记录（表7-1）

| 年 月 日 |  | 事故责任单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 点 |  |  |  |
| 事故类别 |  | 事故主要负责人 |  |
| 事故概况 与 损 失 |  |  |  |
| 事故原因 |  |  |  |
| 事故处理 结 果 |  |  |  |
| 起重机械 修复状况 |  |  |  |

- 建筑起重机械事故报告单(表7-2)

- 填报单位：                                             年    月    日

| 机械名称 |  | 型号规格 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事故发生时间 |  | 事故发生地点 |  |
| 事故类别 |  | 事故主要责任人 |  |
| 事故概况 与损失 |  |  |  |
| 事故经过 及原因 |  |  |  |
| 事故处理 结 果 |  |  |  |
| 防止措施 |  |  |  |
| 参加事故 分析人员 |  |  |  |

填报人（签字）：

建筑起重机械累计运转记录表（表8-1）

设备名称：                设备编号：

设备型号：                设备操作者：

| 年 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实际运转 台时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 停置 台时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 年 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实际运转 台时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 停置 台时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 年 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实际运转 台时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 停置 台时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填写单位：           填表人：           填表时间：

- 建筑起重机械使用登记记录（表8-2）

（每移位或者转移场地安装后，进行一次使用登记）

| 移 位 或 者 转 移 场 地 |  |  |  |  |  |  | 使用登记单位 | 使用登记编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程项目 | 安装单位 | 安装时间 | 拆卸单位 | 拆卸时间 | 检测单位 | 检测时间 |  |  |