附件：

安徽省永久性测量标志维护修缮

技

术

方

案

目  录

1、维护修缮范围	5

2、维护修缮目的	5

3、维护修缮要求	5

4、维护修缮技术方案	5

4.1国家一、二等水准点维护修缮技术方案	5

4.1.1国家一、二等水准点标志维护	5

4.1.1.1 标志盖技术要求	6

4.1.1.2 保护井技术要求	6

4.1.1.3 保护指示盘技术要求	7

4.1.2国家一、二等水准点地面整饰	7

4.1.2.1保护井内地面整饰	7

4.1.2.2保护井外侧地面整饰	7

4.1.3护栏	8

4.1.4碑记	8

4.2国家三、四等水准点修缮技术方案	9

4.2.1国家三、四等水准点标志维护	9

4.2.1.1 标志盖技术要求	10

4.2.1.2 保护井技术要求	10

4.2.1.3 保护指示盘技术要求	11

4.2.2国家三、四等水准点地面整饰	11

4.2.2.1保护井内地面整饰	11

4.2.2.2保护井外侧地面整饰	11

4.2.3护栏	12

4.2.4碑记	12

4.3国家A、B级GNSS点维护修缮技术方案	14

4.3.1国家A、B级GNSS点地面维护	14

4.3.2国家A、B级GNSS点碑记	14

4.4国家C、D级GNSS点维护修缮技术方案	16

4.4.1国家C、D级GNSS点地面维护	16

4.4.1.1 标志盖技术要求	16

4.4.1.2 保护井技术要求	17

4.4.1.3 保护指示盘技术要求	17

4.4.2国家C、D级GNSS点地面整饰	17

4.4.2.1保护井内地面整饰	18

4.4.2.2保护井外侧地面整饰	18

4.4.3护栏	错误！未定义书签。

4.4.4碑记	18

4.5国家四等以上大地点维护修缮技术方案	20

4.5.1国家四等以上大地点地面维护	20

4.5.1.1 标志盖技术要求	20

4.5.1.2 保护井技术要求	21

4.5.1.3 保护指示盘技术要求	21

4.5.2国家四等以上大地点地面整饰	22

4.5.3护栏	错误！未定义书签。

4.5.4碑记	22

5、维护效果图	24

1、维护修缮范围

辖区内保存完好的国家A、B、C、D级GNSS点测量标志，一、二、三、四等大地点测量标志以及国家四等以上水准点测量标志。

2、维护修缮目的

为提高社会大众对测量标志认识度，增强对测量标志的保护意识，确保测量标志永久保存和使用，需对普查发现保存完好的测量标志进行维护修缮，防止遭到意外损毁。

3、维护修缮要求

测量标志维护修缮的目的是为了更好的保护，在维护过程中，需小心施工，对标石和标志不能有任何破坏和损毁。严禁有可能影响测量标志稳定性的施工活动。

维护修缮主要工序过程需拍摄实景照片存档。

4、维护修缮技术方案

国家A、B级GNSS点和一、二等大地点及一、二等水准点测量标志严格按本技术方案进行维护，C、D级GNSS点和三、四等大地点及国家三、四等水准点等测量标志参考本技术方案进行维护。

4.1国家一、二等水准点维护修缮技术方案

4.1.1国家一、二等水准点标志维护

国家一、二等水准点地面测量标志，需对测量标志进行标志盖、保护井和保护指示盘的维护。

标志盖、保护井和指示盘实际布设见布设附图。

标志盖、保护井和指示盘布设图

4.1.1.1 标志盖技术要求

标志盖尺寸：边长20厘米×20厘米，厚度10厘米，材质为混凝土，上部为点号或点名，下部为建造日期，具体见标志盖附图。

4.1.1.2 保护井技术要求

根据测量标志标石的大小，制作直径40～60厘米，高度大于30厘米的圆形保护井（混凝土材质，厚度大于6厘米，中间用HPB335级6钢筋，按10厘米×10厘米捆扎为网状。），护井内沿距标石边缘最小距离不得小于10厘米，护井上为保护指示盘。

4.1.1.3 保护指示盘技术要求

保护指示盘尺寸：与保护井尺寸大小需匹配，边长40～60厘米×40～60厘米，厚度6厘米。材质为大理石。保护指示盘标注内容：上部为二行警示：测量标志，严禁破坏，中间为点号或点名；落款为二行，第一行：国家测绘地理信息局，第二行：安徽省国土资源厅；最后一行为建造日期。具体见保护指示盘附图。

4.1.2国家一、二等水准点地面整饰

测量标志地面整饰包括保护井内地面整饰和保护井外侧地面整饰。

4.1.2.1保护井内地面整饰

保护井内地面用3厘米混凝土按标石高度抹平，并留有渗水孔，严禁对标石有任何破坏。

4.1.2.2保护井外侧地面整饰

在测量标志保护井外侧，范围100厘米×100厘米内，需用水泥和鹅卵石填实，厚度大于10厘米。踞中心88厘米处铺设回子型人行道地砖（宽度12厘米）。具体式样见地面装饰附图。

地面装饰附图

4.1.3护栏

位于景观区和居民区的水准点，均需建设护栏。其他位置根据具体情况确定。

护栏规格为：94厘米×94厘米，高60厘米；材质为不锈钢。

4.1.4碑记

在护栏或地面整饰外20厘米处建碑记，记载该点基本情况及维护情况。

国家一、二等水准点测量标志碑记选用黑色大理石，大理石规格为80厘米×60厘米，厚度4厘米。碑记落款同4.1.1.3；碑记基本内容：点号，点名，原建设单位和建设日期，今我市普查并予以维护，依《测绘法》第四十一条规定，任何单位和个人不得损毁或者擅自移动永久性测量标志。

碑记需建在基座上，60度斜立在基座上，基座及碑记支撑体需用红砖和混凝土建设，表面利用外墙面砖进行装饰。碑记建造式样见附图。

碑记建设尺寸和布设见格式附图。

4.2国家三、四等水准点修缮技术方案

4.2.1国家三、四等水准点标志维护

国家三、四等水准点地面测量标志，需对测量标志进行标志盖、保护井和保护指示盘的维护。

标志盖、保护井和指示盘实际布设见布设附图。

标志盖、保护井和指示盘布设图

4.2.1.1 标志盖技术要求

标志盖尺寸：边长20厘米×20厘米，厚度10厘米，材质为混凝土，上部为点号或点名，下部为建造日期，具体见标志盖附图。

4.2.1.2 保护井技术要求

根据测量标志标石的大小，制作直径40～60厘米，高度大于30厘米的圆形保护井（混凝土材质，厚度大于6厘米，中间用HPB335级6钢筋，按10厘米×10厘米捆扎为网状。），护井内沿距标石边缘最小距离不得小于10厘米，护井上为保护指示盘。

4.2.1.3 保护指示盘技术要求

保护指示盘尺寸：与保护井尺寸大小需匹配，边长40～60厘米×40～60厘米，厚度6厘米，材质为大理石。保护指示盘标注内容：上部为二行警示：测量标志，严禁破坏，中间为点号或点名；落款为二行，第一行：安徽省国土资源厅，第二行：××市国土资源局；最后一行为建造日期。具体见保护指示盘附图。

4.2.2国家三、四等水准点地面整饰

测量标志地面整饰包括保护井内地面整饰和保护井外侧地面整饰。

4.2.2.1保护井内地面整饰

保护井内地面用3厘米混凝土按标石高度抹平，并留有渗水孔，严禁对标石有任何破坏。

4.2.2.2保护井外侧地面整饰

在测量标志保护井外侧，范围100厘米×100厘米内，需用水泥和鹅卵石填实，厚度大于10厘米。踞中心88厘米处铺设回子型人行道地砖（宽度12厘米）。具体式样见地面装饰附图。

地面装饰附图

4.2.3护栏

位于景观区和居民区的点，均需建设护栏。其他位置根据需要确定。

护栏规格为：94厘米×94厘米，高60厘米；材质为不锈钢。

4.2.4碑记

在护栏或地面整饰外20厘米处建碑记，记载该点基本情况及维护情况。

国家三、四等水准点测量标志碑记选用花麻大理石，大理石规格为80厘米×60厘米，厚度4厘米。碑记落款同4.2.1.3；碑记基本内容：点号，点名，原建设单位和建设日期，今我市普查并予以维护，依《测绘法》第四十一条规定，任何单位和个人不得损毁或者擅自移动永久性测量标志。

碑记需建在基座上，60度斜立在基座上，基座及碑记支撑体需用红砖和混凝土建设，表面利用外墙面砖进行装饰。

碑记建造式样见附图。

碑记建设尺寸和布设见格式附图。

4.3国家A、B级GNSS点维护修缮技术方案

4.3.1国家A、B级GNSS点地面维护

突出地面的国家A、B级GNSS点测量标志有强制对中观测墩，无需保护井、标志盖和保护指示盘的维护。但要求在观测墩外侧，范围100厘米×100厘米内，需用水泥和鹅卵石填实，厚度大于10厘米。踞中心88厘米处铺设回子型人行道地砖（宽度12厘米）。具体式样见地面装饰附图。

地面装饰附图

4.3.2国家A、B级GNSS点碑记

在地面整饰外20厘米处建碑记，记载该点基本情况及维护情况。

国家A、B级GNSS点测量标志碑记选用红色大理石，大理石规格为80厘米×60厘米，厚度4厘米。落款为二行，第一行：国家测绘地理信息局，第二行：安徽省国土资源厅；最后一行为建造日期；碑记基本内容：点号，点名，原建设单位和建设日期，今我市普查并予以维护，依《测绘法》第四十一条规定，任何单位和个人不得损毁或者擅自移动永久性测量标志。

碑记需建在基座上，60度斜立在基座上，基座及碑记支撑体需用红砖和混凝土建设，表面利用外墙面砖进行装饰。

碑记建造式样见附图。

碑记建设尺寸和布设见格式附图。

4.4国家C、D级GNSS点维护修缮技术方案

4.4.1国家C、D级GNSS点地面维护

国家C、D级GNSS点地面测量标志，需对测量标志进行标志盖、保护井和保护指示盘的维护。

标志盖、保护井和指示盘实际布设见布设附图。

标志盖、保护井和指示盘布设图

4.4.1.1 标志盖技术要求

标志盖尺寸：边长20厘米×20厘米，厚度10厘米，材质为混凝土，上部为点号或点名，下部为建造日期，具体见标志盖附图。

4.4.1.2 保护井技术要求

根据测量标志标石的大小，制作直径40～60厘米，高度大于30厘米的圆形保护井（混凝土材质，厚度大于6厘米，中间用HPB335级6钢筋，按10厘米×10厘米捆扎为网状。），护井内沿距标石边缘最小距离不得小于10厘米，护井上为保护指示盘。

4.4.1.3 保护指示盘技术要求

保护指示盘尺寸：与保护井尺寸大小需匹配，边长40～60厘米×40～60厘米，厚度6厘米，材质为大理石。保护指示盘标注内容：上部为二行警示：测量标志，严禁破坏，中间为点号或点名；落款为二行，第一行：安徽省国土资源厅，第二行：××市国土资源局；最后一行为建造日期。具体见保护指示盘附图。

4.4.2国家C、D级GNSS点地面整饰

测量标志地面整饰包括保护井内地面整饰和保护井外侧地面整饰。

4.4.2.1保护井内地面整饰

保护井内地面用3厘米混凝土按标石高度抹平，并留有渗水孔，严禁对标石有任何破坏。

4.4.2.2保护井外侧地面整饰

在测量标志保护井外侧，范围100厘米×100厘米内，需用水泥和鹅卵石填实，厚度大于10厘米。踞中心88厘米处铺设回子型人行道地砖（宽度12厘米）。具体式样见地面装饰附图。

4.4.3碑记

在地面整饰外20厘米处建碑记，记载该点基本情况及维护情况。

国家C、D级GNSS点测量标志碑记选用灰麻色大理石，大理石规格为80厘米×60厘米，厚度4厘米。碑记落款同4.4.1.3；碑记基本内容：点号，点名，原建设单位和建设日期，今我市普查并予以维护，依《测绘法》第四十一条规定，任何单位和个人不得损毁或者擅自移动永久性测量标志。

碑记需建在基座上，60度斜立在基座上，基座及碑记支撑体需用红砖和混凝土建设，表面利用外墙面砖进行装饰。

碑记建造式样见附图。

碑记建设尺寸和布设见格式附图。

4.4大理石颜色

4.5国家四等以上大地点维护修缮技术方案

4.5.1国家四等以上大地点地面维护

国家四等以上大地点地面测量标志，需对测量标志进行标志盖、保护井和保护指示盘的维护。

标志盖、保护井和指示盘实际布设见布设附图。

标志盖、保护井和指示盘布设图

4.5.1.1 标志盖技术要求

标志盖尺寸：边长20厘米×20厘米，厚度10厘米，材质为混凝土，上部为点号或点名，下部为建造日期，具体见标志盖附图。

4.5.1.2 保护井技术要求

根据测量标志标石的大小，制作直径40～60厘米，高度大于30厘米的圆形保护井（混凝土材质，厚度大于6厘米，中间用HPB335级6钢筋，按10厘米×10厘米捆扎为网状。），护井内沿距标石边缘最小距离不得小于10厘米，护井上为保护指示盘。

4.5.1.3 保护指示盘技术要求

保护指示盘尺寸：与保护井尺寸大小需匹配，边长40～60厘米×40～60厘米，厚度6厘米，材质为大理石。保护指示盘标注内容：上部为二行警示：测量标志，严禁破坏，中间为点号或点名；国家一、二等大地点测量标志碑记落款为二行，第一行：国家测绘地理信息局，第二行：安徽省国土资源厅；国家三、四等大地点测量标志碑记落款为二行，第一行：安徽省国土资源厅，第二行：××市国土资源局。最后一行为建造日期。具体见保护指示盘附图。

4.5.2国家四等以上大地点地面整饰

4.4.2.1保护井内地面用3厘米混凝土按标石高度抹平，并留有渗水孔，严禁对标石有任何破坏。

4.4.2.2在测量标志保护井外侧，范围100厘米×100厘米内，需用水泥和鹅卵石填实，厚度大于10厘米。踞中心88厘米处铺设回子型人行道地砖（宽度12厘米）。具体式样见地面装饰附图。

4.5.3碑记

在护栏或地面整饰外20厘米处建，记载该点基本情况及维护情况。

国家一、二等大地点测量标志碑记选用红色大理石，国家三、四等大地点测量标志碑记选用灰麻色大理石。大理石规格为80厘米×60厘米，厚度4厘米。

碑记基本内容：点号，点名，原建设单位和建设日期，今我市普查并予以维护，依《测绘法》第三十五条规定，任何单位和个人不得破坏本测量标志。国家一、二等大地点测量标志碑记落款为二行，第一行：国家测绘地理信息局，第二行：安徽省国土资源厅；国家三、四等大地点测量标志碑记落款为二行，第一行：安徽省国土资源厅，第二行：××市国土资源局。

碑记需建在基座上，60度斜立在基座上，基座及碑记支撑体需用红砖和混凝土建设，表面利用外墙面砖进行装饰。

碑记建造式样见附图。

碑记建设尺寸和布设见格式附图。

5、维护效果图

下列照片为实际维护建设时可以参考。

标石周围建造过程照片﹙一﹚

标石周围建造过程照片﹙二﹚

标石周围建造过程照片﹙三﹚

照片与要求不一致的，按文字方案要求执行。