- 附件3

- 施工扬尘排污特征值系数

- 一、施工扬尘定义

- 施工扬尘是指本地区所有进行建筑工程、市政工程、拆迁工程和道桥施工工程等施工活动过程中产生的对大气造成污染的总悬浮颗粒物、可吸入颗粒物和细颗粒物等粉尘的总称。

- 制定依据

- 施工扬尘产生量是按照物料衡算方法，根据建筑（或施工、拆迁）面积、施工期，综合分析全国各地已出台的扬尘排放系数而制定的平均产生量。

- 三、施工扬尘排放量计算方法

扬尘排放量=（扬尘产生量系数-扬尘排放量削减系数）（千克/平方米·月）×月建筑面积（或施工面积）（平方米）

对于建筑工程按建筑面积计算。市政（拆迁）工程包括市政工程、拆迁工程和道桥施工工程等。市政（拆迁）工程按施工面积计算，施工面积为建设道路红线宽度乘以施工长度，其他为三倍开挖宽度乘以施工长度，市政工程分段施工时按实际施工面积计算。市政线性工程施工面积不计算地下暗挖部分面积。拆除工程的施工面积为整个工程项目占地面积，以项目批复文件、房屋征收补偿方案等相关资料载明的面积为准。

建筑施工面积、施工工期按照《建筑工程施工许可证》、施工合同等资料上载明的建设规模（建筑面积或施工面积）、合同开工日期、合同竣工日期或合同工期确定，纳税人有多个《建筑工程施工许可证》的，应分别计算。如纳税人实际施工面积、施工工期等与上述相关资料不一致的，以实际为准。

施工工地必须采取道路硬化措施、边界围挡、裸露地面（含土方）覆盖、易扬尘物料覆盖、持续洒水降尘、运输车辆冲洗装置等措施，并按控制措施达标与否，扣除削减量。

- 四、施工扬尘产生、削减系数表

| 工地类型 |  | 扬尘产生量系数（千克/平方米·月） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑施工 |  | 1.01 |  |  |
| 市政（拆迁）施工 |  | 1.64 |  |  |
| 工地类型 | 扬尘类型 | 扬尘污染控制 措施 | 扬尘排放量削减系数 （千克/平方米·月） |  |
|  |  |  | 措施达标 |  |
|  |  |  | 是 | 否 |
| 建筑工地 | 一次扬尘 | 道路硬化措施 | 0.071 | 0 |
|  |  | 边界围挡 | 0.047 | 0 |
|  |  | 裸露地面覆盖 | 0.047 | 0 |
|  |  | 易扬尘物料覆盖 | 0.025 | 0 |
|  |  | 定期喷洒抑制剂 | 0.03 | 0 |
|  | 二次扬尘 | 运输车辆机械冲洗装置 | 0.31 | 0 |
|  |  | 运输车辆简易冲洗装置 | 0.155 | 0 |
| 市政（拆迁）工地 | 一次扬尘 | 道路硬化措施 | 0.102 | 0 |
|  |  | 边界围挡 | 0.102 | 0 |
|  |  | 易扬尘物料覆盖 | 0.066 | 0 |
|  |  | 定期喷洒抑制剂 | 0.03 | 0 |
|  | 二次扬尘 | 运输车辆机械冲洗装置 | 0.68 | 0 |
|  |  | 运输车辆简易冲洗装置 | 0.034 | 0 |

- 五、施工扬尘控制措施及达标要求

- 建筑工程和市政（拆迁）工程扬尘控制措施达标标准如下，每项控制措施的任意一项基本要求不达标，则该项控制措施视为不达标。

- （一）道路硬化措施

- 施工单位应当硬化施工现场主要通道和物料堆放场所，其他场所也应进行覆盖或者临时绿化，对土石方、建筑垃圾采取覆盖或者固化措施。

- （二）边界围挡

- 施工工地应当在施工现场周边按照标准设置围挡。市区主要路段的工地围挡高度不低于2.5米，一般路段围挡高度不低于1.8米。

- （三）裸露地(含土方)覆盖

- 1.暂时不能开工的建设用地，建设单位应当对裸露地面进行覆盖；超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。

- 2.覆盖措施包括：钢板、防尘网（布）、绿化、化学抑尘剂，或达到同等效率的覆盖措施。

- （四）易扬尘物料覆盖

- 施工现场进行铣刨、切割、抹灰、钻孔、凿槽等易产生粉尘的作业时，应当采取喷雾等有效防扬尘措施。装卸物料应当采取密闭或者喷淋等措施防治扬尘污染。对水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施，对土石方、建筑垃圾采取覆盖、洒水等措施。

- （五）定期喷洒抑制剂

- 施工现场应当采取防尘措施，配备洒水设备，定期洒水清扫。

- （六）运输车辆冲洗装置

- 施工车辆不得带泥上路行驶，施工工地出口应当设置冲洗车辆设施，施工车辆经除泥、冲洗后方能驶出工地；车辆清洗处设置配套的排水、泥浆沉淀设施。