附件3

住宅工程质量分户验收表（业主专有部分）

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 房（户）号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 验收项目 |  | 主要验收内容 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 地面、墙面、顶棚 |  | 墙地面无裂缝、空鼓、返潮、起皮、起砂；表面洁净、无明显色差；平整度、垂直度符合相关建设标准（标识检测点选取：单个房间取不少于2幅整面墙中心点，地面、顶棚取中心点，单套住宅不少于10个检测点位）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 门窗 |  | 发泡密实；密封胶无裂纹；门窗关闭严密，无倒翘，开关灵活、无异响；玻璃、纱窗安装牢固、无破损、符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 栏杆（护栏） |  | 栏杆高度、立杆间距符合设计要求；安装牢固、防攀爬措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 防水工程 |  | 有防水要求的屋面、门窗、厨卫间及阳台、外墙无渗漏；排水顺畅。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 室内主要空间尺寸 |  | 开间、进深净尺寸、室内净高。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 给排水 工程 |  | 管道无渗水、管道坡向正确；安装稳固，地漏水封、给排水口位置符合设计文件，地漏水封气密性符合相关标准规范。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 电气工程 |  | 接地、相位、等电位开关、灯具安装、插座位置及防溅符合设计文件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 采暖工程 |  | 采暖设备、阀部件安装牢固、无渗漏、无堵塞。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 通风与空调安装工程 |  | 风口设置安装、空调孔坡度；通风与空调系统测试及试运行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 吊顶工程 |  | 吊杆、龙骨的质量、规格、间距、连接方式和防火要求；面板安装；窗帘盒安装；检修口留设。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 轻质隔墙 工程 |  | 板材品种、规格、型号、颜色；安装牢固及与顶棚和墙体交接处防开裂措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 墙饰面工程 |  | 粘贴安装牢固，表面平整、洁净；无污染、破损、明显色差、空鼓；拼缝或接缝光滑顺直、宽窄均匀。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 地面饰面工程 |  | 木地板表面平整、洁净、无损伤、明显色差，铺设牢固、无明显起灰；地砖平整顺直，无明显色差、破损、空鼓。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 涂饰工程 |  | 目测无色差、表面顺平、无污染、无破损、裂缝。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 细部工程 |  | 门窗套：表面光滑平整；线条顺直，接缝严密；无裂纹、翘曲、损坏；打胶美观，不打胶处无明显缝隙。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 厨房工程 |  | 橱柜：门板平整，无破损、污染、明显色差；开启无异响；柜内切割包封严密。台面、水槽：表面平整、光洁、无污染、破损、渗漏，打胶顺平、宽窄一致。厨电：外观完好设备送电无异常。燃气报警器工作正常。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 卫浴工程 |  | 地漏排水正常，气密性符合相关标准规范；洁具表面光洁、无污染、破损、安装牢固、打胶美观，使用正常。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 建筑节能 |  | 保温层厚度及固定措施符合设计文件（单位工程随机抽测不少于3个点位）；分户计量等节能设施、系统运行正常。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 智能化工程 |  | 设备功能、系统运行正常。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 室内净距、净高尺寸检验记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 功能 区域 |  | 净高推算值(mm) |  | 净距推算值(mm) | 实测值（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算值（mm） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 净高 |  |  |  |  | 开间 |  |  | 进深 |  | 净高 |  |  | 开间 （进深） |  |
|  |  | H |  | L | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | L1 | L1 |  | L2 | L2 | 最大偏差 |  | 极差 | 最大偏差 | 极差 |
| 主卧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 次卧1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 次卧2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 书房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 客厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 餐厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L 1 - 1 L 1 - 2 L 2 - 1 L 2 - 2 H 1 H 2 H 4 H 3 200 200 200 200 H 5 室内空间尺寸测量示意图 |  |  |  |  |  |  |  | 套型示意图贴图区（标注房间编号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.测量基层净高时，对起居室、卧室测5个点，即4角点加中心点； 基层净高的允许偏差为±15mm，极差不应大于20mm。 2.测量开间、进深及对角线基层净距时，长宽方向各测2个点； 开间、进深净距的允许偏差为±15mm，极差不应大于20mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  | 项目负责人： （分户验收专用章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  | 项目负责人： （分户验收专用章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | 项目经理： （分户验收专用章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  | 项目总监： （分户验收专用章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表一式五份（建设、设计、施工、监理、业主各一份）

住宅工程质量分户验收表（相关公共部位）

| 工程名称 |  | 楼（栋）单元 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |
| 设计单位 |  | 验收时段 |  |
| 施工单位 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |
| 验收项目 | 主要验收内容 | 验收记录 |  |
| 相关公共区示意图贴图区（标明房号） |  |  |  |
| 楼（电）梯和入户 通道 | 通道宽度、净高；楼（电）梯设置符合设计要求。 |  |  |
| 消防设施 | 消防设施按设计要求配备齐全、系统运行正常。 |  |  |
| 其他 | 无障碍设施、邮政信报箱等合同约定其他内容。 |  |  |
| 验收意见 |  |  |  |
| 建设单位 | 项目负责人： （分户验收专用章） 年 月 日 |  |  |
| 设计单位 | 项目负责人： （分户验收专用章） 年 月 日 |  |  |
| 施工单位 | 项目经理： （分户验收专用章） 年 月 日 |  |  |
| 监理单位 | 项目总监： （分户验收专用章） 年 月 日 |  |  |

注：本表一式五份（建设、设计、施工、监理、业主各一份）