- 泰州市国有土地上房屋征收评估细则

- 第一章  总  则

第一条  为规范本市国有土地上房屋征收评估活动，维护房屋征收当事人的合法权益，根据《中华人民共和国资产评估法》、《国有土地上房屋征收与补偿条例》、《房地产估价规范》（GB／T50291—2015）等，结合本市实际，制定本细则。

第二条  在本市行政区域范围内，对国有土地上被征收房屋和用于产权调换房屋的估价，以及对估价结果进行复核和鉴定，适用本细则。

第三条  本细则所称被征收房屋，是指在征收实施范围内，经产权登记或者征收调查认定的房屋，分为住宅房屋和非住宅房屋两大类：

（一）住宅房屋，是指在住宅建设用地上建设的房屋，分为成套住宅和非成套住宅。成套住宅，是指以商品开发或者单位统一建设方式建造的单元式住宅；非成套住宅，是指除成套住宅以外的住宅房屋；

（二）非住宅房屋，是指在非住宅建设用地上建设的房屋，分为非住宅营业房屋和非住宅非营业房屋。非住宅营业房屋，是指在商业服务业用地上建设的非住宅房屋；非住宅非营业房屋，是指除非住宅营业房屋以外的非住宅房屋；

本细则所称被征收房屋价值，是指被征收房屋及其占用范围内的土地使用权在正常交易情况下，由熟悉情况的交易双方以公平交易方式在价值时点自愿进行交易的金额，不考虑被征收房屋租赁、抵押、查封等因素的影响。

第四条  被征收房屋价值估价目的应当表述为“为房屋征收部门与被征收人确定被征收房屋价值的补偿提供依据，评估被征收房屋的价值”。

用于产权调换房屋价值估价目的应当表述为“为房屋征收部门与被征收人计算被征收房屋价值与用于产权调换房屋价值的差价提供依据，评估用于产权调换房屋的价值”。

标准样本房屋基准价格估价目的应当表述为“为房屋征收部门确定被征收范围标准样本房屋基准价格提供依据，评估标准样本房屋的基准价格”。

- 第五条  被征收房屋价值时点为房屋征收决定公告之日，用于产权调换房屋的价值时点应当与被征收房屋价值时点一致。

第六条  选用估价方法时，应当根据估价对象及其所在地的房地产市场状况等客观条件，对比较法、收益法、成本法、假设开发法等估价方法进行适用性分析。估价方法的选用，应当符合下列规定：

- （一）估价对象的同类房地产有较多交易的，应当选用比较法；

（二）估价对象或者其同类房地产通常有租金等经济收入的，应当选用收益法；

（三）估价对象可以假定为独立的开发建设项目进行重新开发建设的，可以选用成本法；当估价对象的同类房地产没有交易或者交易很少，且估价对象或者其同类房地产没有租金等经济收入的，应当选用成本法；

（四）估价对象具有开发或者再开发潜力且开发完成后的价值可以采用除成本法以外的方法测算的，应当选用假设开发法。

当估价对象仅适用一种估价方法进行估价的，可以只选用一种估价方法进行估价。当估价对象适用两种以上估价方法进行估价的，同时选用所有适用的估价方法进行估价，不得随意取舍；必须取舍的，应当在估价报告中说明并陈述理由。

- 第七条  房屋征收评估应当按照下列程序进行：

（一）签订委托合同，明确基本事项；

（二）开展实地查勘，收集相关资料；

（三）依据评估规则，进行评估测算和内部审核；

（四）提交初评结果，公示并现场说明解释；

（五）修正初评结果，形成并交付整体及分户估价报告；

（六）建立评估档案。

- 第八条  估价结果的运用包括：

- （一）房屋征收分户补偿估价结果，为被征收房屋的补偿提供依据；

（二）产权调换房屋估价结果，为计算被征收房屋价值与用于产权调换房屋价值的差价提供依据。

估价结果应当以人民币为计价的货币单位，精确到元。

第九条  估价报告使用期限自估价报告出具之日起，至该房屋征收项目补偿结束时止。

- 第二章  住宅房屋征收评估

第十条  住宅房屋选用比较法的基准价格调整方式进行评估，也可以根据具体情况选用其他估价方法，选用其他估价方法的评估路线按照《房地产估价规范》要求执行。

第十一条  选用比较法的基准价格调整方式进行评估的，评估路线如下：

（一）确立评估基准。在征收项目范围内设定“标准样本住宅房屋”（见附件3）作为评估基准；

（二）测算基准价格。采用比较法评估出“标准样本住宅房屋”的基准价格，基准价格按照经修正和调整后的各个可比实例（可比实例的选择要求见附件1）价格的算术平均值确定。计算公式为：

基准价格 VOZ=1ni=1nVS×100K1×K2100×100K31×100K32×100K33

其中：Vs为可比实例价格，n 为可比实例的个数；K1 为交易情况修正系数，由于采用正常交易实例为可比实例，该系数取值为100；K2 为市场状况调整系数，该系数由估价机构根据房地产市场状况和评估中的具体情况，参照属地政府部门公布的相关价格指数进行确定；K31 为可比实例实物状况调整为标准样本住宅房屋实物状况的调整系数（见附件4）；K32 为可比实例区位状况调整为标准样本住宅房屋区位状况的调整系数（见附件5）；K33 为可比实例权益状况调整为标准样本住宅房屋权益状况的调整系数，该系数取值一般为100；

- 确定房屋评估单价。各房屋分别与“标准样本住宅房屋”进行实物状况、楼层等因素比较，调整基准价格得出评估单价，计算公式为：

1．成套住宅房屋评估单价Viz1=Voz×Ki31100×Ki321100

- 2．非成套住宅房屋评估单价Viz2=Voz×Ki31100×H100

- 其中：Ki31为标准样本住宅房屋实物状况调整为被征收房屋实物状况的调整系数（见附件4）；Ki321为被征收房屋楼层调整系数（见附件5）；H为综合院落面积调整系数（见附件4）。

- 第三章  非住宅非营业房屋征收评估

第十二条  非住宅非营业房屋选用成本法（房地分估路径）进行评估，也可以根据具体情况选用其他估价方法，选用其他估价方法的评估路线按照《房地产估价规范》要求执行。

- 第十三条  选用成本法（房地分估路径）评估的，评估路线如下：

（一）测算土地重置成本Pd，采用比较法、成本法、基准地价修正法等方法测算土地重置成本Pd（见附件6），土地为划拨性质的，其土地重置成本应当扣除土地基准地价的40%；

（二）测算房屋重置成本Pj，结合非住宅非营业房屋的具体情况，按照属地政府公布的房屋重置价格标准进行确定；

（三）测算房屋折旧C，房屋折旧C包括物质折旧、功能折旧和外部折旧，计算公式为C=Pj×（1-g），g为房屋成新率（见附件2）；

（四）确定房屋评估价值Vif，计算公式为 Vif＝Pd＋Pj－C。

- 第四章  非住宅营业房屋征收评估

第十四条  非住宅营业房屋选用收益法的基准价格调整方式进行评估，也可以根据具体情况选用其他估价方法，选用其他估价方法的评估路线按照《房地产估价规范》要求执行。

第十五条  选用收益法的基准价格调整方式进行评估的，评估路线如下：

（一）确立评估基准。在征收项目范围内设定“标准样本非住宅营业房屋”（见附件7）作为评估基准；

（二）测算基准价格。“标准样本非住宅营业房屋”的基准价格采用收益法评估，计算公式为：Voy=i=1nAi（1+Yi）n，其中：Ai为标准样本非住宅营业房屋未来第i年的净收益（元/m2）；Yi为标准样本非住宅营业房屋未来第i年的报酬率，取值区间一般为4%-8%；n为标准样本非住宅营业房屋收益期，一般按照40年计算；

（三）确定房屋评估单价。各房屋分别与“标准样本非住宅营业房屋”进行综合进深、商业街道路线、楼层因素比较，调整基准价格得出评估单价，计算公式为：

1．土地使用权类型为出让的

Viy1=Voy×f1100f2100f3100

2．土地使用权类型为划拨的

Viy2=（Voy−0.4×Vjo）×f1100f2100f3100

其中：f1、f2、f3分别为综合进深调整系数、商业街道路线调整系数、楼层调整系数（见附件7）；Vjo为土地基准楼面地价，Vjo=Vjm（Vj为基准地价，m为标准容积率）。

- 第五章  其他评估问题处理

第十六条  对住宅房屋建筑面积小于土地使用权面积的，土地使用权面积大于房屋建筑面积（以下统称“地大于房”面积）的部分应当给予补偿，评估价值Vd=Sd×VW，其中：“地大于房”面积Sd =土地使用权面积-房屋建筑面积；“地大于房”评估单价VW=Voz -Pb×g（Pb为标准样本住宅房屋重置单价，按照属地政府公布的房屋重置价格标准确定；g为标准样本住宅房屋成新率）。

- 第十七条  住宅房屋的阁楼、地下室及地上车库，计算公式为：阁楼评估单价=VOZKd10050%，地下室评估单价=Voz ×45%，

- 地上车库评估单价=Voz ×50%，其中：Kd为顶层楼层调整系数，根据附件5“可比实例楼层调整系数K321、被征收房屋楼层调整系数 Ki321取值说明”确定。

第十八条  被征收房屋室内装饰装修价值，机器设备、物资等搬迁费用，以及停产停业损失等补偿，由征收当事人协商确定；协商不成的，可以委托房地产估价机构通过评估确定。

第十九条  未超过批准期限的临时建筑应当按照成本法评估。

- 第六章  征收评估工作准则

第二十条  房地产估价机构依法确定后，房屋征收部门应当与房地产估价机构签订委托合同。

第二十一条  房地产估价机构选派至少两名能胜任该估价工作的注册房地产估价师共同进行估价，且应当明确其中一人为项目负责人。

第二十二条  注册房地产估价师应当对被征收房屋进行实地查勘，调查被征收房屋状况，拍摄反映被征收房屋内外部状况的照片等影像资料，做好实地查勘记录，并妥善保管。

被征收人应当协助注册房地产估价师对被征收房屋进行实地查勘，提供或者协助搜集被征收房屋评估所必需的信息和资料。

房屋征收部门、被征收人和注册房地产估价师应当在实地查勘记录上签字或者盖章确认。无法进入估价对象内部仅对估价对象的外部状况和区位状况进行实地查勘或者被征收人拒绝在实地查勘记录上签字或者盖章的，应当由房屋征收部门、注册房地产估价师和无利害关系的第三人见证，有关情况应当在估价报告中说明。

第二十三条  房地产估价机构应当按照委托合同的约定，向房屋征收部门提供分户的初步估价结果。分户的初步估价结果应当包括估价对象的构成及其基本情况和评估价值。

房屋征收部门应当将分户的初步估价结果在征收范围内公示不少于5个工作日。公示期间，注册房地产估价师应当对分户的初步估价结果进行现场说明和解释，存在错误的，房地产估价机构应当修正。

- 分户初步估价结果公示期满后，房地产估价机构应当向房屋征收部门提供委托评估范围内被征收房屋的整体估价报告和分户估价报告。

- 第七章  征收估价报告

第二十四条　房地产估价机构应当按照《房地产估价规范》及本细则的规定出具征收估价报告，报告附件中应当有注册房地产估价师现场实地查勘的材料。

第二十五条　房地产估价机构出具的估价报告应当由负责房屋征收评估项目的至少两名专职注册房地产估价师签字，并加盖房地产估价机构公章。在估价报告上签字的注册房地产估价师和加盖公章的房地产估价机构，对估价报告的内容和结果负责。估价条件发生变化等需要重新出具估价报告的，应当在重新出具的估价报告中载明前一份估价报告作废。

- 第八章  征收评估工作资料存档

第二十六条  房屋征收评估完成后，房地产估价机构应当将估价报告及下列资料立卷、归档保管：

（一）房屋征收评估委托合同；

（二）房屋征收决定公告；

（三）估价对象的产权证明材料及有关房屋基本情况的证明材料；

（四）估价对象的实地查勘记录、照片等资料；

（五）可比实例的实地查勘记录、照片等资料；

（六）确定估价结果的有关系数、参数等资料；

（七）估价报告内部审核记录；

（八）估价中的不同意见记录；

（九）外部专业帮助的专业意见；

（十）其他涉及评估项目的必要资料。

房屋征收评估档案的保存期限应当按照国家有关规定执行。

- 第九章  附  则

第二十七条  本细则自2025年4月1日起施行，有效期至2030年3月31日。《泰州市市区国有土地上房屋征收评估细则》（泰政规〔2017〕3号）同时废止。

附件：1．应用比较法的可比实例选择要求及说明

2．房屋成新等级及成新率评定说明

3．标准样本住宅房屋的设定条件及说明

4．住宅房屋实物状况调整系数（K31、Ki31）及综合院落面积调整系数（H）说明

5．住宅房屋区位状况调整系数（K32）说明

6．非住宅非营业房屋土地重置成本（Pd）测算说明

7．标准样本非住宅营业房屋设定条件及调整系数说明

附件1

- 应用比较法的可比实例选择要求及说明

一、可比实例应当从交易实例中选取且不得少于三个。

二、可比实例的交易方式应当适合估价目的。

三、可比实例房地产应当与估价对象房地产相似，规模相当，档次接近。

四、可比实例的成交日期应当接近价值时点，与价值时点相差一般不超过一年，且不得超过两年。

- 五、可比实例的成交价格应当为正常价格。

六、在同等条件下，应当将位置与估价对象较近、成交日期与价值时点较近的交易实例选为可比实例。

七、分别对可比实例成交价格的修正或者调整幅度一般不超过20%，共同对可比实例成交价格的修正和调整幅度一般不超过30%。

八、经修正和调整后的各个可比实例价格中，最高价与最低价的比值一般不大于1.2。

附件2

- 房屋成新等级及成新率评定说明

一、房屋成新评定等级及说明表

| 完损等级 | 成新评定说明 | 新旧程度 |
| --- | --- | --- |
| 完好房 | 按照《房屋完损等级评定标准》的相关规定执行。 | 全新 |
|  |  | 九成新 |
|  |  | 八成新 |
| 基本完好房 |  | 七成新 |
|  |  | 六成新 |
| 一般损坏房 |  | 五成新 |
|  |  | 四成新 |
| 严重损坏房 |  | 三成新 |
| 危险房 |  | 不足三成新 |

二、房屋成新率上限表（限值）

| 结构 | 房屋 类别 | 超过 40年 | 36～40年 | 31～35 年 | 26～30年 | 21～25年 | 16～20年 | 11～15年 | 10年 以内 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢混 | 住宅 | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 按照实际情况评定 |
|  | 非住宅 | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% |  |
| 砖混 | 住宅 | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% |  |
|  | 非住宅 | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% |  |
| 结构 | 房屋 类别 | 超过 40年 | 36～40年 | 31～35 年 | 26～30年 | 21～25年 | 16～20年 | 11～15年 | 10年 以内 |
| 砖木 | 住宅 | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 按照实际情况评定，使用5年以上的房屋成新率上限应当不超出95%。 |
|  | 非住宅 | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% |  |
| 木 | 住宅 | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% |  |
|  | 非住宅 | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% |  |
| 简易 | 住宅 | 0 | 0 | 30% | 45% | 55% | 60% | 70% |  |
|  | 非住宅 | 0 | 0 | 0 | 40% | 50% | 55% | 65% |  |
| 单层工业 厂房 |  | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% |  |

三、房屋成新率g的评定

应当根据房屋类型进行细致的现场查勘，依据《房屋完损等级评定标准》的相关规定和描述，现场观察对照，从房屋结构（包括屋盖、梁、柱、墙体、楼地、基础等内容）、设备（水、电等）等方面评定其新旧程度与完损等级，结合房屋成新率上限表（限值）综合评定房屋成新率g。

附件3

- 标准样本住宅房屋的设定条件及说明

“标准样本住宅房屋”应当符合下列条件：

- （一）成套住宅，功能齐全并具备使用条件；

（二）多层住宅房屋中的第一层，一间朝南，厨卫齐全，一般装修（水泥砂浆地面、普通涂料墙面及平顶）；

- （三）砖混结构二等住宅，中等套型，层高2.8米，八成新；

（四）每一房屋征收项目评估一般设定一套“标准样本住宅房屋”，当房屋征收项目范围较大的，可以分区域设定“标准样本住宅房屋”，作为相应区域内被征收房屋的比较基准。

- 标准样本住宅房屋设定说明表

| 房屋类别 | 坐落位置 | 区位环境 | 房屋套型 | 土地使用权面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成套 | 主要街道一侧小区内的中央位置上 | 同被征收项目 | 中等套型 | 分摊土地面积 |
| 结构 | 成新 | 层高 | 功能 | 设定楼层 |
| 砖混二等 | 八成新 | 2.8米 | 厨卫齐全、一间朝南 | 第一层 |
| 装修 |  | 权属情况 | 其他条件 |  |
| 一般装修 （水泥砂浆地面、普通涂料墙面及平顶） |  | 权属清晰 | 采光、通风、日照、休息等条件中等。 |  |

备注：用于产权调换房屋为高层的，产权调换标准样本住宅房屋设定为地上中间楼层（偶数取中间两层），钢筋混凝土结构，毛坯。

附件4

住宅房屋实物状况调整系数（K31、Ki31）

及综合院落面积调整系数（H）说明

- 住宅房屋实物状况调整系数（K31、Ki31）计算公式

可比实例实物状况调整为标准样本住宅房屋实物状况的调整系数

K31=QSQO×100

标准样本住宅房屋实物状况调整为被征收房屋实物状况的调整系数

Ki31=QiQo100

其中：Qs为可比实例实物状况取值；Q0为标准样本住宅房屋实物状况取值；Qi为被征收房屋实物状况取值。

实物状况取值Q的计算公式为：

Q＝0.3P1+0.2P2+0.25P3+0.25P4

其中：P1为结构状况分值；P2为成新状况分值；P3为檐/层高状况分值；P4为功能状况分值。P1、P2 、P3 、P4分值见下表：

1．结构状况P1评分表

| 结构类型 | 钢混结构 |  | 砖混结构 |  |  |  | 砖木结构 |  |  | 简易结构 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一等 | 二等 | 一等 | 二等 | 三等 | 四等 | 一等 | 二等 | 三等 | 一等 | 二等 |
| 分值 | 113-117 | 108-112 | 103-107 | 98-102 | 93-97 | 88-92 | 101-105 | 96-100 | 91-95 | 74-78 | 69-73 |

2．成新状况P2评分表

| 成新等级 | 三成 以下 | 四成 | 五成 | 六成 | 七成 | 八成 | 九成 及以上 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-108 |

3．檐/层高状况P3评分表

| 檐/层高h（米） | h＜2.6 | 2.6≤h<2.8 | 2.8≤h<2.9 | 2.9≤h<3.1 | 3.1≤h<3.3 | 3.3≤h<3.5 | 3.5≤h<3.7 | 3.7≤h<4.0 | h≥4.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106-108 |

备注：上述分值可以根据实际情况作±0.5－1.5的浮动。

- 4．功能状况P4评分表

| 功能等级 | 一等 | 二等 | 三等 | 四等 | 五等 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 102-103 | 100-101 | 98-99 | 96-97 | 94-95 |

功能等级说明如下表

| 等级 | 一等 | 二等 | 三等 | 四等 | 五等 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 厨卫齐全，二间及以上朝南 | 厨卫齐全，一间朝南 | 厨卫齐全，无朝南房间 | 厨卫不齐全，有朝南间 | 不满足上述要求的住宅房屋 |

- 二、综合院落面积调整系数（H）

| Sz（㎡） | Sz=0 | 0＜Sz≤10 | 10＜Sz≤20 | 20＜Sz≤30 | 30＜Sz≤40 | 40＜Sz≤50 | Sz＞50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |

备注：有“地大于房”面积的，SZ=土地使用权面积-房屋底层占地面积-“地大于房”面积；无“地大于房”面积的，SZ=土地使用权面积-房屋底层占地面积。

- 附件5

住宅房屋区位状况调整系数（K32）说明

可比实例区位状况调整为标准样本住宅房屋区位状况的调整系数（K32）计算公式如下：

K32=K321100K322100100

K321为可比实例楼层调整系数、K322为可比实例除楼层外区位状况调整为标准样本住宅房屋除楼层外区位状况的调整系数。

一、可比实例楼层调整系数K321、被征收房屋楼层调整系数 Ki321取值说明

- 1．多层住宅（无电梯）

| 总楼层 楼层调整系数 所在楼层 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 二 |  | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| 三 |  |  | 99 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 四 |  |  |  | 97 | 101 | 101 | 101 |
| 五 |  |  |  |  | 96 | 99 | 99 |
| 六 |  |  |  |  |  | 95 | 98 |
| 七 |  |  |  |  |  |  | 94 |

备注：底层为车库的，一层系数增加0.5，顶层系数减少0.5；顶层坡屋面带阁楼的，顶层系数增加1；商住楼，住宅房的楼层系数相应减少0.5。

- 2．高层住宅

以地上中间楼层（偶数取中间两层）为标准层，系数为100，往下每层减少1，往上每层增加0.5，顶层比地上中间楼层（偶数取中间两层）减少3。

- 可比实例除楼层外区位状况调整为标准样本住宅房屋除楼层外区位状况的调整系数K322计算公式

K322=USUO×100

其中：US为可比实例除楼层外区位状况取值；UO为标准样本住宅房屋除楼层外区位状况取值。

除楼层外区位状况取值U的计算公式为：

U=i=17j=1fiaij

其中: aij分值见除楼层外区位状况评分表； f 1＝2，f2＝2，f3＝2，f4＝1，f5＝3，f6＝1，f7＝1。

除楼层外区位状况评分表

| 因素 类别 | 因素项目 | 考察项目内容 | 评分等级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一等 | 二等 | 三等 | 四等 | 五等 |
| 征收 项目 周边 大环 境 | 自然环境 | 自然景观、风向a11 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
|  |  | 空气污染、噪音、水文a12 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |

| 征收 项目 周边 大环 境 | 交通条件 | 离市区主干道的距离a21 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 公交线路情况a22 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
|  | 教育医疗设施 | 所在学区学校情况a31 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 |
|  |  | 医院及医疗机构分布情况a32 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
|  | 商业配套设施 | 重要商业配套设施a41 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| 征收项目范围内小环境 | 规划设计 | 建筑小区布局与外形等a51 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
|  |  | 建筑密度a52 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 |
|  |  | 绿化率、室外公共活动空间 与绿化景观a53 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
|  | 物业管理 | 物业管理情况a61 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
|  | 配套设施 | 住宅区内配套设施完备程度a71 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |

备注：上述分值可以根据实际情况作±0.5的浮动。

除楼层外区位状况等级说明表

| 因素项目 | 考察项目 内容 | 一等 | 二等 | 三等 | 四等 | 五等 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自然环境 | 自然景观、风向 | 公认的自然环境优越地区。 | 自然环境良好，附近有一定的绿地和绿化，基本整洁、卫生。 | 附近有少量绿地和绿化，卫生环境欠缺。 | 附近周围无绿化，比较拥挤、杂乱、环境较差。 | 附近无绿化，环境散乱，自然观感明显差。 |
|  | 空气污染、噪音、水文 | 空气清新、无污染，无噪音，水域清洁，达卫生标准。 | 空气良好，少量污染，白天有部分交通噪音，水体局部污染。 | 空气局部受污染，靠近大马路，白天和晚间均有噪音影响。 | 靠近污染源或者重噪音源。 | 长期受气味、烟尘、噪音、污水、垃圾等污染影响，环境污染明显。 |
| 交通条件 | 离市区 主干道的距离 | 离主干道的距离在50米以下。 | 离主干道的距离在50米以上150米以下。 | 离主干道的距离在150米以上300米以下。 | 离主干道的距离在300米以上500米以下。 | 离主干道的距离在500米以上。 |

| 因素项目 | 考察项目 内容 | 一等 | 二等 | 三等 | 四等 | 五等 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交通条件 | 公交线路 情况 | 距离公交站点50米以下，有3条及以上重要公交线路。 | 距离公交站点50米以上100米以下，至少有2条重要公交线路。 | 距离重要的公交线路的距离在100米以上200米以下，至少有2条公交线路。 | 距离公交线路的距离在200米以上400米以下，至少有1条公交线路。 | 距离公交线路的距离在400米以上。 |
| 教育医疗设施 | 所在学区学校情况 | 属于本市最好的重点中学（初中）和重点小学学区。 | 属于本市较好的重点中学（初中）和重点小学学区。 | 属于本市一般中学（初中）和小学学区。 | 属于本市一般中学（初中）或者小学学区。 | 无中学和小学。 |
|  | 医院及 医疗机构 分布情况 | 距市级及以上医院500米以下。 | 距市级及以上医院500米以上1000米以下。 | 距市级及以上医院1000米以上1500米以下。 | 距市级及以上医院1500米以上2500米以下。 | 距市级及以上医院2500米以上。 |
| 商业配套实施 | 重要商业配套设施 | 在400米范围内有大型的市级商业配套设施。 | 在400米以上800米以下范围内市级商业设施较集中。 | 在800米范围内有零散分布的商业网点，基本满足生活需求。 | 在800米范围内基本上无商业网点。 | 在1000米范围内无商业网点。 |
| 规划设计 | 建筑布局、小区与外形等 | 布局合理、外形美观、错落有致，满足通风、日照等健康要求。 | 布局一般，外形整齐，满足通风、日照等健康要求。 | 布局一般，排列不整齐，外型较整齐。 | 任意布置、外型破旧杂乱、拥挤。 | 建筑散乱、没有布局，且通行、空地利用明显不合理，外型破旧杂乱。 |
|  | 建筑密度 | 建筑密度40%以下。 | 建筑密度在40%以上50%以下。 | 建筑密度在50%以上60%以下。 | 建筑密度在60%以上65%以下。 | 建筑密度在65%以上。 |
|  | 绿化率、室外公共活动空间与绿化景观 | 绿地率在30%以内，立体绿化，室外公共活动空间丰富。 | 绿地率在10%以内不满30%，部分绿地和绿树，公共活动空间较小。 | 绿地率不满10%，少量的公共活动空间。 | 无绿化，基本无公共活动空间。 | 无公共活动空间，出行通道狭窄，小道弯曲。 |
| 因素项目 | 考察项目 内容 | 一等 | 二等 | 三等 | 四等 | 五等 |
| 物业管理 | 物业管理情况 | 全封闭物业管理。 | 半封闭物业管理。 | 有物业管理。 | 无物业管理。 | 无物业管理，无环卫管理。 |
| 配套设施 | 住宅区内配套设施完备程度 | 在住宅区内具备小区智能化、供热、宽带网、有线电视线路、燃气管道、上下水管道、污水管道和小区道路等配套设施。 | 在住宅区内具备小区智能化、宽带网、有线电视线路、燃气管道、上下水管道、污水管道和小区道路等配套设施。 | 在住宅区内具备宽带网、有线电视线路、燃气管道、上下水管道、污水管道和住宅区道路等配套设施。 | 在住宅区内具备宽带网、有线电视线路、上下水管道和住宅区道路等配套设施。 | 在住宅区内具备有线电视线路、上下水管道和住宅区道路等配套设施。 |

备注：表内“以上”不包含本数，“以下”包含本数。

附件6

- 非住宅非营业房屋土地重置成本（Pd）测算说明

土地重置成本选用基准地价修正法外其他估价方法的评估路线按照《房地产估价规范》要求执行。

选用基准地价修正法测算土地重置成本的计算公式为：

Pd=PO×（1+t）×（1+a）n1×k1×k2×k3×（1+e+b）×（1+f）×（1+i）n2×（1+w）

如土地尚未开发，则不计管理费用、销售费用、投资利息、销售税费和开发利润。

Pd为土地重置成本；

Po为地块所在土地级别的基准地价，以政府管理部门公布的价格为准；

t为契税税率；

a为地价涨落的年均价格指数；

n1＝价值时点年份-基准地价颁布年份；

e为管理费率，一般取3%；

b为销售费率，一般取2%；

f为销售税费，一般取5.38%；

i为价值时点的贷款市场报价利率LPR

n2为计息时间，应当为投资建设期。房屋建筑面积S≤5万平方米，建设期1年；5万平方米＜S≤10万平方米，建设期2年；S＞10万平方米，建设期3年；

w为销售利润率，一般取6%；

k1为土地使用年期修正系数，按照土地价值时点后的剩余使用年限计算。计算公式为k1=[1-1÷（1+r）m]÷[1-1÷（1+r）n]。r为土地还原率，一般取值6%；m为待估土地剩余使用年期；n为基准地价对应的使用年期；

k2为土地实物状况调整系数，包括土地面积、形状、地形、地势、地质、土壤和开发程度等，取值范围0.85-1.2。

| 序号 | 因素内容 | 因素权重 | 一等 | 二等 | 三等 | 四等 | 五等 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土地面积 | 0.15 | 111-120 | 101-110 | 95-100 | 90-94 | 85-89 |
| 2 | 形状 | 0.15 | 111-120 | 101-110 | 95-100 | 90-94 | 85-89 |
| 3 | 地形 | 0.15 | 111-120 | 101-110 | 95-100 | 90-94 | 85-89 |
| 4 | 地势 | 0.15 | 111-120 | 101-110 | 95-100 | 90-94 | 85-89 |
| 5 | 地质 | 0.10 | 111-120 | 101-110 | 95-100 | 90-94 | 85-89 |
| 6 | 土壤 | 0.10 | 111-120 | 101-110 | 95-100 | 90-94 | 85-89 |
| 7 | 开发程度 | 0.20 | 111-120 | 101-110 | 95-100 | 90-94 | 85-89 |

k3为土地区位状况调整系数，包括位置、交通状况、区域产业集聚程度、基础设施状况、宗地邻接道路等级与通达性等，取值范围0.85-1.2。

| 序号 | 因素内容 | 因素权重 | 一等 | 二等 | 三等 | 四等 | 五等 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 位置 | 0.20 | 111-120 | 101-110 | 95-100 | 90-94 | 85-89 |
| 2 | 交通状况 | 0.20 | 111-120 | 101-110 | 95-100 | 90-94 | 85-89 |
| 3 | 区域产业集聚程度 | 0.20 | 111-120 | 101-110 | 95-100 | 90-94 | 85-89 |
| 4 | 基础设施状况 | 0.20 | 111-120 | 101-110 | 95-100 | 90-94 | 85-89 |
| 5 | 宗地邻接道路等级 与通达性 | 0.20 | 111-120 | 101-110 | 95-100 | 90-94 | 85-89 |

附件7

标准样本非住宅营业房屋设定条件及

调整系数说明

一、“标准样本非住宅营业房屋”应当符合条件

（一）位于征收范围内营业房屋集中区域；

（二）门面、店铺业态，经营烟酒、五金、日常用品、食品等；

（三）多层房屋第一层，一般装修（水泥砂浆地面、普通涂料墙面及平顶）；

（四）单开间，临街店面宽约5米，进深约10米；

（五）临街巷。

- 二、非住宅营业房屋调整系数说明

- （一）综合进深调整系数f 1 表

| 综合进深 | 综合进深<5米 | 5 米≤综合进深<10米 | 综合进深=10米 | 综合进深>10米 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| f1 | 104 | 102 | 100 | 综合进深大于10米的，每增加1米，调整系数递减1.5，且综合进深调整系数最低不低于70。 |

综合进深=底层建筑面积÷临街宽度

该表中系数适用于底层临街非住宅营业房屋，临街二层以上及不临街非住宅营业房屋综合进深调整系数均取100。

备注：上述系数可以根据实际情况作±1的浮动。

- （二）商业街道路线调整系数f 2

临街房屋调整系数取值区间为90－110，双面临街另增加部分不超过5（仅适用于底层）；不临街房屋调整系数取值区间为50－60。

备注：上述系数可以根据实际情况作±1的浮动。

- （三）楼层调整系数f 3表

| 楼层 临街类型 | 一层 | 二层 | 三层 | 四层及以上 | 地下室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 临街 | 100 | 66 | 46 | 36-40 | 36-40 |
| 不临街 | 100 | 66 | 62 | 56-60 | 56-60 |

备注：上述系数可以根据实际情况作±1的浮动。