珠海市工程建设项目“多测合一”成果

质量检验审核指引

目  录

1

总则	2

2术语和定义	3

3基本规定	5

3.1“多测合一”成果	5

3.2检验审核依据	5

3.3数学精度检测	6

3.4精度要求	7

3.5记录及报告	7

3.6质量问题处理	8

3.7质量问题的解释	8

3.8异议的处理	8

3.9成果的提交使用	9

3.10检验审核时限	9

4	检验审核质量评定	10

4.1质量检验审核方式	10

4.2联合测绘成果外业抽样检验量	11

4.3联合测绘成果质量表征	12

4.4成果质量等级	12

4.5联合测绘成果质量评定原则	13

5联合测绘成果质量评分细则	14

5.1控制测量	14

5.2数据采集与整理	16

5.3面积计算	16

5.4专题图件	17

5.5成果记录册	20

5.6数据库	22

6	附 件	24

- 总 则

  - 为加强珠海市“多测合一”成果管理，保证成果质量，根据《中华人民共和国测绘法》《广东省测绘条例》《测绘资质分级标准》《测绘成果质量检查与验收》（GB/T 24356）《数字测绘成果质量检查与验收》（GB/T 18316）《城市测量规范》（CJJ/T 8）《房产测量规范》（GB/T 17986）《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T 50353）《地籍调查规程》（GB/T 42547）《广东省工程建设项目联合测绘规则》《珠海市城市规划技术标准与准则及补充规定》《珠海市工程建设项目全流程多测合一技术规程》等法规与技术标准，制定本质量检验审核指引。

  - 本指引适用于珠海市行政区域内“多测合一”成果质量控制、质量检验审核、质量等级评定。

  - 在珠海市从事“多测合一”活动及其成果应符合测绘法律法规、强制性国家标准和规范、珠海市“多测合一”政策规定及技术标准的要求。测绘单位对其完成的测绘成果质量终身负责。

  - “多测合一”成果中立项用地规划许可阶段、工程建设许可阶段、施工许可阶段测绘成果（以下简称“前三阶段测绘成果”）实行形式审核；竣工验收阶段测绘成果（以下简称“联合测绘成果”）实行形式审核及实质审核。

  - 本指引未尽事宜，参照《测绘成果质量检查与验收》（GB/T 24356）《数字测绘成果质量检查与验收》（GB/T 18316）等相关规范执行。

  - 本指引的最终解释权归珠海市自然资源局。

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本指引。

  - 检验项

联合测绘成果质量子元素的检验内容。说明质量的最小单位，质量检验和评定的最小实施对象。

  - 形式审核

“多测合一”测绘成果质量检验审核受理后，由质检人员对测绘单位资质、作业人员、生产仪器设备、测绘合同、资料完整性、格式符合性、规范性等内容进行的审核。

  - 实质审核

联合测绘成果通过形式审核后，后续所进行的全面成果质量检验审核。

  - 质量元素

说明联合测绘成果质量的定量、定性组成部分。即满足规定的要求和使用目的的基本特性。

  - 错漏

检验项的审核结果与要求存在的差异。

（注：根据差异的程度，将其分为严重错漏与一般错漏两类。严重错漏：极重要检验项的错漏，或检验项的极严重错漏，出现此类错误，按《测绘成果质量检查与验收》（GB/T24356）中A类错误扣分，成果直接判定为不合格；一般错漏：一般检验项的错漏，或检验项的一般错漏，每项错漏依据其重要程度，执行不同的扣分标准。）

  - 同精度检测

检测的技术要求与生产的技术要求相同。

  - 高精度检测

检测的技术要求高于生产的技术要求。

  - 抽样检查

从联合测绘成果中抽取一定数量样本进行检查。

  - 样本

从检验审核成果中抽取的用于评定批成果质量的单位成果集合。

  - 样本量

样本中单位成果的数量。

- 基本规定

质量检验审核机构依据本检验指引对前三阶段测绘成果完整性、格式符合性进行审核；对联合测绘成果测绘单位资质、人员、仪器设备及成果的数学精度、数据标准、现场一致性、图表一致性、成果完整性等内容进行检验审核。

  - “多测合一”成果

“多测合一”成果包括以下内容：

    - 立项用地规划许可阶段：《珠海市工程建设项目立项用地测绘报告》；

    - 工程建设许可阶段：《珠海市建设工程放线定位测量记录册》；

    - 施工许可阶段：《不动产（土地）地籍调查报告》《房屋建筑面积测绘报告（预售）》《珠海市建设工程规划检验记录册》；

    - 竣工验收阶段：《珠海市建设工程联合测绘记录册》（含《珠海市建设工程规划条件核实测绘记录册（建筑工程）》《珠海市人防工程竣工验收测量记录册》《珠海市不动产测量报告》《珠海市不动产地籍调查报告》）。

测绘单位按照《珠海市工程建设项目全流程多测合一技术规程》规定要求，组织提交检验审核成果。

  - 检验审核依据

“多测合一”有关的法律法规、国家标准、行业标准、本市“多测合一”技术规程及质量检验审核指引、经批准的项目技术设计书及补充技术文件、测绘合同书、任务书等。

  - 数学精度检测

    - 平面位置精度检测、高程精度检测、边长精度检测及相对位置精度检测，检测点（边）应分布均匀、位置明显。检测点（边）数量视项目规模大小、地物复杂程度等具体情况确定。

    - 高精度检测时，在允许中误差2倍以内（含2倍）的误差值均应参与数学精度统计，超过允许中误差2倍的误差视为粗差。同精度检测时，在允许中误差22倍以内（含22倍）的误差值均应参与数学精度统计，超过允许中误差22倍的误差视为粗差。

    - 检测点（边）数量少于20时，以误差的算术平均值代替中误差；大于20时，按中误差统计。

    - 同精度检测时，中误差计算按式（1）执行：

M=±i=1nΔi22n                  （1）

式中：

M—成果中误差；

n—检测点（边）总数；

—较差。

    - 高精度检测时，中误差计算按式（2）执行：

M=±i=1nΔi2n                   （2）

M—成果中误差；

n—检测点（边）总数；

—较差。

  - 精度要求

按照《珠海市工程建设项目全流程多测合一技术规程》有关规定执行。

  - 记录及报告

    - 前三阶段测绘成果在质量检验审核机构审核完成后，根据审核情况，编制《珠海市“多测合一”成果审核表》（详见附件1）。审核表内容包括测绘单位及测绘合同备案情况、成果内容是否完整、成果格式是否与《珠海市工程建设项目全流程多测合一技术规程》要求相符、是否有注册测绘师签章。审核中存在的问题应如实记录在审核表中。审核报告盖章后严禁涂改，扫描件同时上传到“珠海市测绘信息共享服务平台”供审批单位查阅使用。

    - 联合测绘成果在质量检验审核机构检验审核完成后，根据检验审核记录编制《珠海市联合测绘成果质量检验审核报告》（详见附件2）。检验审核报告内容包括测绘单位基本信息、检验审核工作概况、项目质量综述、检验审核结论等。检验审核报告编制应及时、完整、规范、清晰，签发后禁止涂改，检验审核报告扫描件同时上传到“珠海市测绘信息共享服务平台”供审批单位查阅使用。

  - 质量问题处理

    - 质量检验审核机构审核中发现前三阶段测绘成果存在成果内容不完整、成果格式不符等情况，通过“珠海市测绘信息共享服务平台”将送审测绘成果退回测绘单位，测绘单位根据审核记录对不符情况修改完成后再次送审，直至通过审核。

    - 质量检验审核机构检验中发现联合测绘成果的错漏情况，应及时告知测绘单位，并通过“珠海市测绘信息共享服务平台”将送检测绘成果退回测绘单位。测绘单位要对检验中发现的问题进行整改，内部检查合格后再送质量检验审核机构检验。其中外业抽样检验发现成果与现场不一致较多的再次送检时重新抽样外检。

  - 质量问题的解释

质量检验审核机构在检验审核中对成果质量有疑问时，成果执业签章注册测绘师有义务做出解释，拒不解释的做退件处理。

  - 异议的处理

    - 测绘单位对前三阶段测绘成果审核结论有异议的，应及时联系质量检验审核机构，质量检验审核机构根据反馈情况再次审核，并将审核具体情况告知测绘单位。

    - 测绘单位对联合测绘成果检验审核报告内容有异议，应于收到检验审核报告10个工作日内书面向质量检验审核机构提出，否则视为无异议。

  - 成果的提交使用

    - 前三阶段测绘成果审核中无不符情况或发现的成果完整性、格式符合性存在的不符情况测绘单位完成修改后，审核结论为“通过审核”或“审核中发现的问题已完成修改，通过审核”的，成果方可提供建设单位使用。

    - 联合测绘成果质量检验审核中无错漏或发现的错漏测绘单位完成修改（检验审核不合格的项目完成整改），规划条件核实总平面勘测图满足入库更新要求，检验审核结论为“检验审核质量等级为优（良、合格），错漏已完成修改，成果可供使用”或“检验审核质量等级为不合格，错漏已完成整改，成果可供使用”，成果方可提供建设单位使用。

  - 检验审核时限

    - 前三阶段测绘成果自线上接收之日起，应于2个工作日完成审核。

    - 联合测绘成果质量检验审核自线上、线下接收完整资料之日起，应于下列时限完成检验审核：建筑面积小于（含）1万平方米的项目，检验审核时限为5个工作日以内；建筑面积大于1万平方米小于（含）5万平方米的项目，检验审核时限为6个工作日以内；建筑面积大于5万平方米小于（含）10万平方米的项目，检验审核时限为7个工作日以内；建筑面积大于10万平方米的项目，检验审核时限为10个工作日以内。

    - “多测合一”成果质量检验审核退回修改的资料，重新提交检验审核时，检验审核时限重新计算。

- 检验审核质量评定

  - 质量检验审核方式

    - 前三阶段测绘成果审核方式为形式审核。审核内容包括：

（1）测绘单位、测绘合同是否在“珠海市测绘信息共享服务平台”备案；

（2）成果内容是否完整（同一测绘合同需分批提交的应在“珠海市测绘信息共享服务平台”上填写清楚本次提交审核的成果数量）；

（3）成果格式是否与《珠海市工程建设项目全流程多测合一技术规程》要求相符；

（4）成果报告是否有注册测绘师签章。

    - 联合测绘成果质量形式审核内容包括：

（1）测绘单位资质审核：具有自然资源部门颁发的《测绘资质证书》、按照《测绘资质分级标准》中的作业限额承接测绘业务；

（2）测绘作业人员审核：核实项目作业人员与入驻报备情况的符合性，包括核查作业人员职称证书、社保材料、参与作业情况的真实有效性等；

（3）测绘单位、测绘合同是否在“珠海市测绘信息共享服务平台”备案；

（4）测绘仪器设备审核：项目实施使用的仪器设备与报备情况的符合性；项目使用仪器设备的检定和精度指标情况以及与项目设计文件的符合性；

（5）提交质量检验审核机构审核的项目材料与《珠海市联合测绘成果质量检验业务申请表》（详见附件3）填写内容的符合性，项目必需的资料（如：报建批准图纸、设计变更图纸、派出所核定的门牌资料等）是否完整有效；

（6）成果审核：审核成果格式、资料完整性、规范性是否符合《珠海市工程建设项目全流程多测合一技术规程》要求；《珠海市建设工程联合测绘记录册》是否有测绘单位注册测绘师签章；

（7）测绘现场条件审核：建（构）筑物工程建设项目现场条件是否符合《珠海市工程建设项目全流程多测合一技术规程》要求。

成果形式审核不通过的，质量检验审核机构不再进行成果质量的实质审核，做退件处理。

    - 联合测绘成果质量实质审核内容包括：

    - 对联合测绘成果的控制测量、数据采集与整理、面积计算、专题图件、成果记录册、数据库等内容进行审核。

  - 联合测绘成果外业抽样检验量

联合测绘成果外业抽样检验时，控制点按“点”进行抽样、专题图件按“幅”进行抽样、建（构）筑物轮廓及边长尺寸按“层”进行抽样。抽样检验的样本量表4.1执行。

表4.1 批量与样本量对照表

| 批量 | 样本量 |
| --- | --- |
| 1～20 | 3 |
| 21～40 | 5 |
| 41～60 | 7 |
| 61～80 | 9 |
| 81～100 | 10 |
| 101～120 | 11 |
| 121～140 | 12 |
| 141～160 | 13 |
| 161～180 | 14 |
| 181～200 | 15 |
| 201～232 | 17 |
| 233～282 | 20 |
| 283～362 | 24 |
| 363～487 | 30 |
| 488～686 | 40 |
| 687～1000 | 56 |
| ≥1001 | 应分批次抽取样本 |
| 注：当样本量大于或等于批量时，则全数检查；当成果总数大于或等于1001时，应分为多个检验批，且批次数最小，各检验批批量应均匀。 |  |

  - 联合测绘成果质量表征

联合测绘成果质量水平以百分制表征。

  - 成果质量等级

    - “多测合一”前三阶段测绘成果不做质量等级评定。

    - 联合测绘成果质量评定采用扣分制。提交检验审核测绘成果质量预设分数为100分，每出现1处错漏按对应评分项扣除相应的分值，预设分数减去累计扣分作为项目最终质量得分。成果质量等级分优、良、合格、不合格4个等级，质量检验审核机构根据联合测绘成果质量最终得分评定成果质量等级。等级评定标准按表4.2执行。

表4.2 联合测绘成果质量等级评定方法

| 质量等级 | 质量得分S |
| --- | --- |
| 优 | S≥90分 |
| 良 | 75分≤S＜90分 |
| 合格 | 60分≤S＜75分 |
| 不合格 | S＜60分 |

  - 联合测绘成果质量评定原则

联合测绘成果出现以下情况之一时，即判定为不合格：

（1）超越资质等级范围或作业限额从事测绘活动；

（2）在测绘活动中弄虚作假，伪造成果；

（3）技术路线存在重大偏差；

（4）生产使用仪器设备未检定或检定不合格、生产使用仪器设备精度指标低于规范要求或项目技术设计要求；

（5）成果中出现严重错漏；

（6）最终质量得分小于60分。

- 联合测绘成果质量评分细则

  - 控制测量

    - 严重错漏

（1）坐标系统错、高程系统错误；

（2）成果精度超限；

（3）提供成果有错误；

（4）使用未经计量检定或检定不合格的仪器；

（5）应进行自检自校的仪器未检验或主要指标不符合要求；

（6）GNSS网布设严重不符合设计要求；

（7）原始记录中连环涂改、划改“秒”“毫米”等观测数据；

（8）天线高量取方法不正确；

（9）仪器参数设置错误，影响计算；

（10）导线曲折度超限，又未得到批准；

（11）违反GNSS测量作业基本技术规定；

（12）RTK测量已知点校核不符合要求；

（13）违反水平角方向观测法技术要求；

（14）违反导线测量主要技术要求；

（15）违反测距的主要技术要求；

（16）方位角条件闭合差超限；

（17）计算方法错误，采用指标及各类参数错误，计算结果、分析结论不正确；

（18）水准测量应进行自检自校的仪器、标尺未按要求检验或主要指标不符合要求；

（19）水准测量检测已测测段高差的误差超限；

（20）水准测量测段、区段、路线高差不符值超限；

（21）水准测量接测点未按要求进行检测；

（22）三角高程测量的测回数、观测方法不正确；

（23）三角高程测量指标差较差、垂直角较差、对向观测高差较差超限。

    - 一般错漏

（1）成果取舍、重测不合理扣12分；

（2）仪器次要技术指标有轻微超限扣12分；

（3）测量使用仪器设备自检自校项目中非主要项未检或经检验非主要项目技术指标不符合要求扣12分；

（4）观测条件不符合规定扣12分；

（5）观测方法不符合要求扣12分；

（6）观测值收敛精度不符合要求扣12分；

（7）观测值的取舍、重测不符合技术设计的要求扣12分；

（8）有效观测卫星总数、PDOP值、测回数、测回间时间间隔、测回间坐标较差不符合规范要求扣12分；

（9）导线测量的导线长度、平均边长、测距相对中误差超限，扣12分；

（10）记录修改不符合规定扣12分；

（11）起算数据或原始观测数据录用错误(mm级)扣12分；

（12）不影响成果质量的计算错误或对结果影响较小的计算错误，每处扣4分；

（13）控制测量使用未经备案的仪器设备扣4分。

  - 数据采集与整理

    - 严重错漏

（1）未进行实地测量或无原始记录，含建构筑物（车位）边长、标高、层高、净高、建筑高度、人防地下室、计算绿地率等所必需的观测数据；

（2）面积测算未绘制必须的测量草图；

（3）面积测算草图绘制与现状严重不符；

（4）测量原始记录内容不完整，根据所测数据不能计算所需面积；

（5）界址点、房屋边长、建筑高度（层高）精度不符合《珠海市工程建设项目全流程多测合一技术规程》有关要求；

（6）边长、标高、建筑高度、房角、人防定位坐标等重要数据精度检测中误差超限。

    - 一般错漏

（1）存在建筑外围测量方法不正确问题，每处扣4分；

（2）测量草图与现状细节不符，每处扣4分；

（3）建筑层高变化，漏测量外业数据，每处扣4分。

  - 面积计算

    - 严重错漏

（1）不动产单元面积、基底面积、功能区、不计容规划总建筑面积、计容规划总建筑面积等精度超限；

（2）房屋不动产单元的专有建筑面积、房屋建筑面积精度超限；

（3）房屋幢总建筑面积精度超限；

（4）未对房屋进行实地测量或伪造测量数据；

（5）各类面积统计错误；

（6）面积计算未采用实测数据或仅部分采用。

    - 一般错漏

（1）面积计算系数规则执行错误未导致精度超限，每处扣12分;

（2）共有建筑面积的分摊计算错误未导致精度超限，每处扣12分；

（3）规划、人防功能分类面积判定错误，每处扣4分；人防地下室与普通地下室分隔墙体归属错误，每处扣4分；

（4）单体基底面积、建筑面积、功能区面积、计容面积、不计容规划总建筑面积、人防各功能面积等计算错误未导致精度超限，每处扣4分；容积率、建筑覆盖率、绿化率计算错误，每处扣4分；

（5）不动产单元划定错误，每处扣4分；

（6）相同户型的房屋因绘图不规范，导致面积不一致的，每处扣1分。

  - 专题图件

    - 严重错漏

（1）地物点平面绝对位置中误差超限、规划条件核实总平面勘测图入库平面接边精度超限；

（2）相对位置中误差超限；

（3）高程注记点高程中误差超限、规划条件核实总平面勘测图入库高程接边精度超限；

（4）等高线高程内插点高程中误差超限；

（5）一般注记普遍错漏达到20%以上；

（6）在本次成果范围内，漏绘面积大于图上4cm2的二层及以上房屋，6cm2的一层房屋；

（7）存在普遍的综合取舍不合理；

（8）地貌表示严重失真；

（9）漏绘一组等高线；

（10）图名、图号同时错漏；

（11）符号、线划、注记规格与图式严重不符；

（12）界址点测量方法不正确；

（13）界址点相对邻近控制点点位中误差超限；

（14）相邻界址点间距中误差超限；

（15）界址点相对邻近地物点间距中误差超限；

（16）权利人或不动产单元号等重要地籍要素错漏1处；

（17）次要地籍要素错漏5处级以上。

    - 一般错漏

（1）缺少必要的成图外业数据记录或图件无法读取扣12分；

（2）图根点密度不符合设计或规范要求扣12分；²

（3）图根点密度不符合设计或规范要求扣12分；

（4）一般注记错漏达10%～20%扣12分；

（5）有方位意义的重要独立地物错漏扣12分；

（6）管线(φ30cm以上)类别、转折点错漏，每处扣12分；

（7）高程注记点密度与规定不符扣12分；

（8）地物、地貌各要素主次不分明，线条不清晰，位置不准确，交待不清楚，造成判读困难扣12分；

（9）重要地物、地貌符号用错，每处扣12分

（10）多数特征位置漏注高程注记扣12分；

（11）比高在2倍等高距以上，长度大于图上10cm的陡坎错漏，每处扣12分；

（12）自然(人工)水体及其主要附属物错漏，每处扣12分；

（13）漏绘面积达图上2cm2二层及以上房屋，4cm2的一层房屋，每处扣12分；

（14）漏绘高压线、通信线大于图上5cm，每处扣12分；

（15）漏绘垣栅大于图上5cm，每处扣12分；

（16）等高线走向错误或明显点线矛盾扣12分

（17）图廓整饰明显不符合图式规定扣12分

（18）图名或图号错漏，每项扣12分；

（19）部分符号、线划、注记规格不符合图式规定，或压盖普遍，扣12分

（20）次要地籍要素错漏5处以下，每处扣4分；

（21）双线道路路面材料错漏，每处扣4分；

（22）漏绘面积达图上1cm2二层及以上房屋，2cm2的一层房屋，每处扣4分；

（23）漏绘垣栅大于图上2cm，每处扣4分；

（24）楼房层次错，每处扣4分；

（25）房屋结构注记错误，每处扣4分；

（26）高压线、通信线走向错漏，每处扣4分；

（27）符号、线划、注记规格不符合图式规定，或压盖较多，每项图件扣4分；

（28）图廓整饰不符合图式规定扣4分；

（29）宗地图界址点点号错漏、边长标注、图面附注面积、墙属关系等发生错误，每处扣4分；

（30）规划条件核实平面勘测图、宗地图、人防工程竣工验收平面勘测图未按照《珠海市工程建设项目全流程多测合一技术规程》表示专题要素（建筑首层外围轮廓线、室内外地坪标高、建筑物间距、用地红线等要素），每处扣4分；

（31）专题图件指标表与成果记录册指标表不一致，每处扣4分；

（32）专题图件（如规划条件核实平面勘测图、人防工程竣工验收平面勘测图、宗地图、公示图）与“珠海市测绘信息共享服务平台”上传数据不一致，每项扣4分；

（33）图件打印（颜色、比例尺设置、字体等内容）不符合规范要求，每项图件扣1分。

  - 成果记录册

    - 严重错漏

（1）成果记录册伪造他人签章；

    - 一般错漏

（1）成果记录册中关键文字（项目名称、建设单位、建设位置、建设工程规划许可证编号等）叙述错漏，每处错漏扣4分；

（2）成果记录册中关键高度值、高程值、面积值、层数、层次、坐标等填写错漏，每处错漏扣4分；其中坐标转换错误，按项目扣12分；

（3）成果记录册中图形与表格数据不一致，每处错漏扣4分；

（4）坐落、宗地代码、自然幢号、逻辑幢号、单元号、户号等信息填写错误的，每处错漏扣4分；

（5）分层图、分户图图面要素不清晰、偏移、变形、图面要素与图例不符、内容显示不全等错漏，每项目扣4分；

（6）规划条件核实现状与规划许可条件不符的（移位、功能改变、减建、增建、层高变化等）记录项错漏，每处错漏扣4分；

（7）车行出入口数量、位置错漏，每处错漏扣4分；车位数量错漏，每项目扣4分；

（8）人防工程地下室定位、净高、地下室车行出入口地坪高程表示错漏的，每处错漏扣4分；

（9）成果记录册与“珠海市测绘信息共享服务平台”上传数据不一致，每项成果记录册扣4分；

（10）成果记录册中规范性技术文件勾选错误，每处错漏扣1分；

（11）房屋结构、尺寸标注、层数等错漏，每处扣1分；

（12）成果报告中照片缺失或照片与现场不符，每处错漏扣1分；作业现场照片缺失，每项目扣1分；

（13）成果记录册整饰、装订不规范，扣1分；

（14）图面备注说明错漏，每处错漏扣1分；

（15）按项目提供检查记录、质检报告、技术总结并手写签名，未手写签名的每处扣1分；纸质成果报告（含上传“珠海市测绘信息共享服务平台”的电子报告）未签名或未加盖单位印章，每份报告扣1分。

  - 数据库

    - 严重错漏

（1）坐标系统错、高程系统错误；

（2）必选图层或属性表漏；

（3）提交成果范围错误或不完整；

（4）数据结构普遍错误；

（5）文件命名、数据格式错误；

（6）数据无法读取或者数据不全；

（7）重要要素（如门牌号、栋号、房号、界址点坐标等）错漏1处；

（8）提交的入库数据与纸质报告或纸质图件不一致。

    - 一般错漏

（1）次要要素错漏，每处错漏扣4分；

（2）图层名、编码普遍错误扣12分；

（3）拓扑关系错误严重，扣12分；拓扑关系一般错误，每处错漏扣4分；

（4）个别属性值错误，每处错漏扣1分；

（5）个别图层名、编码错误，每处错漏扣1分。

数据完成入库后，使用过程中发现成果质量问题，测绘单位应积极配合整改。拒不配合整改的，质量检验审核机构上报主管部门处理。

- 附 件

附件1：

珠海市“多测合一”成果审核表

审核人员：           审核表编号：珠测审（202*）第***号

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |
| 测绘单位 |  |  |  |
| 合 同 号 |  |  |  |
| 成果内容 |  |  |  |
| 审核内容 |  |  |  |
| 序号 | 审核内容 |  | 是否相符 |
| 1 | 测绘单位是否备案； |  |  |
| 2 | 测绘合同是否备案； |  |  |
| 3 | 成果内容是否完整； |  |  |
| 4 | 成果格式是否与《珠海市工程建设项目全流程多测合一技术规程》要求相符； |  |  |
| 5 | 成果报告是否有注册测绘师签章； |  |  |
| 问题记录 |  |  |  |
| 审核结论 |  |  |  |

审核单位盖章：              审核日期：     年  月  日

附件2：

珠海市联合测绘成果质量

检验审核报告

珠测验审（202*）第***号

项目名称：

建设单位：

测绘单位：

检验内容：

检验单位：

****年**月**日

注 意 事 项

- 珠海市“多测合一”质量检验审核机构受市自然资源局委托，按照单位职能，开展本市联合测绘成果质量检验审核并编制本报告。

- 本报告一式三份，一份留存珠海市“多测合一”质量检验审核机构，其余两份随检验审核成果资料返回建设项目测绘单位。

- 本报告无检验审核单位公章及骑缝章无效。

4、本报告复印件未加盖检验审核单位公章无效。

5、本报告无项目负责、编制、审核、批准人签字无效。

6、报告涂改无效，修改部分未加盖公章无效。

7、若对检验审核报告内容有异议，应于收到报告10个工作日内向检验审核机构提出，否则视为无异议。

8、送样委托检验审核，检验审核报告仅对来样负责。

联 系 方 式

地    址：珠海市香洲区吉大白莲路12号

邮    编：519015

电    话：0756-3363211

传    真：0756-3363211

| 项目名称 |  |  | 成果 名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验审核项目联合测绘编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测绘单位 |  |  |  |  | 测绘 日期 |  |  |
| 检验单位 |  |  |  |  | 检验 时间 |  |  |
| 检验人员 |  |  | 检验 仪器 |  |  |  |  |
| 技术依据 | 检验审核依据： 1、《珠海市工程建设项目“多测合一”成果质量检验审核指引》； 2、《测绘成果质量检查与验收》（GB/T 24356-2023）; 3、《数字测绘成果质量检查与验收》（GB/T 18316－2008）。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 作业依据： 1、《珠海市工程建设项目全流程多测合一技术规程》； 2、《珠海市城市规划技术标准与准则》（与项目相适应的版本）； 3、《城市测量规范》（CJJ/T 8－2011）； 4、《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T 50353-2013）； 5、《国家基本比例尺地图图式第1部分1:500、1:1000、1:2000地图图式》（GB/T20257.1-2017）； 6、《卫星定位城市测量技术标准》（CJJ/T 73-2019）； 7、《房产测量规范》（GB/T 17986.1-2000）； 8、《地籍调查规程》（GB/T 42547-2023）； 9、《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）； 10、《不动产权籍调查技术方案（试行）》（2015年）； 11、《人民防空地下室设计规范》（GB 50038-2005）； 12、《关于进一步规范珠海市人防工程测绘工作的通知》（珠人防[2012]11号）等有关技术标准。 |  |  |  |  |  |  |
| 检验内容 | （1）测绘资质检验审核；（2）测绘成果检验审核。 |  |  |  |  |  |  |
| 检验结论 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责： |  | 编制： |  |  |  | 审核： |  |
| 批 准： |  |  |  | 批准日期： 年 月 日 |  |  |  |

一、概况

1、项目名称：

2、检验内容：

3、测绘单位：

4、检验单位：珠海市测绘院

5、检验日期：****年**月**日至****年**月**日

二、测绘单位基本情况

1、单位性质：

2、单位地址：

3、单位资质证书编号：

三、项目概况

1、项目基本情况

（1）测区位置：           （2）坐标系统：

（3）高程系统：           （4）基本等高距：

（5）勘测图成图比例尺：   （6）图幅规格：

2、项目组成情况：

3、生产日期：

4、作业设备：

5、软件系统：

四、检验审核工作概况

1、检验审核方案

对联合测绘成果测绘单位资质有效性审核；对联合测绘成果的现场一致性、真实性、数学精度、计算标准、数据格式、图表一致性、正确性及完整性等进行全要素内业检验审核，外业采用抽样检验方式进行。

2、检验审核内容

（1）测绘资质检验审核内容

《测绘资质证书》及其作业限额、人员、仪器设备真实性及一致性。

（2）测绘成果检验审核内容

控制测量成果质量；

外业数据采集与整理质量；

规划条件核实测绘、人防工程竣工验收测量、不动产测量面积计算质量；

规划条件核实测绘、人防工程竣工验收测量、不动产测量专题图件质量；

成果记录册质量；

数据库质量等。

3、检验仪器及方法

（1）检验仪器：

（2）外业抽检方法

采用GPS接收机、全站仪抽样检验图根点数学精度；

采用全站仪抽样检验地形图平面、高程精度；

采用外业巡查方式抽样检验现场一致性质量；

采用外业巡查方式抽样检验勘测图地理精度；

采用测距仪抽样检验建筑物图元尺寸、层高。

（3）内业检验审核方法

审查项目的文字报告包括技术设计书、检查报告、仪器鉴定资料等。

检验外业数据采集与整理、面积计算、专题图件、成果资料、数据库质量等。

4、外业检验时间：

5、外业检验地点：

6、外业抽样检验样本：

7、内业检验审核内容：

（1）成果报告资料

《珠海市建设工程规划条件核实测绘记录册》（建筑工程）及图件；

《珠海市人防工程竣工验收测量记录册》及图件；

《珠海市不动产测量报告》及图件；

《珠海市不动产地籍调查报告》及图件

入库数据。

（2）其他资料：技术设计书、检查报告、仪器鉴定资料、观测原始记录、控制点成果等。

五、项目质量综述

1、测绘资质

《测绘资质证书》及人员、仪器设备真实；本检验审核项目符合该生产单位测绘资格证书核定的业务范围、作业限额规定。

2、测绘成果质量

（1）提交资料齐全，装订完整；

（2）提交的项目测绘仪器鉴定证书齐全有效；

（3）GNSS-RTK图根控制点位选取合理，精度符合规范要求；

（4）高度指标核对正确，立面图及房屋照片与现场相符；

（5）面积计算符合规范要求；

（6）房屋登记测绘成果入库数据符合入库要求；

（7）专题图件与现状相符，表示符合规范要求，规划条件核实总平面勘测图满足入库更新要求；

（8）……。

3、存在的质量问题：

| 检验 次数 | 序号 | 质量元素 | 错漏记录 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 控制测量 |  |  |
|  |  | 数据采集与整理 |  |  |
|  |  | 面积计算 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… | … |  |  |  |
| 成果质量得分 |  |  |  |  |

六、检查结论

项目名称：

检验内容：

质量等级：

检验结论：检验审核质量等级为优（良、合格），错漏已完成修改，成果可供使用。

-以下空白-

附件3：珠海市联合测绘成果质量检验审核业务申请表

| 建 设 单 位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目地址 |  |  | 区 路 街（村） 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申 请 人 | 单 位 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 地 址 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |
|  | 经办人 |  |  |  |  | 联系电话 | 办公： 手机： |  |  |  |  |
| 本项目执业注册测绘师 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 申请事项 | 请在下列事项前的“□”处打“√”确认： 1.□建设工程规划条件核实测绘 □人防工程竣工测量 □不动产测量 2.资料是否上传珠海市测绘信息共享服务平台 □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所需资料 | 所 需 资 料 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否提供 |
|  | 测绘 单位 相关资料 | 1．法人证书/营业执照； |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |
|  |  | 2．测绘资质证书（有效期内）； |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |
|  |  | 3．项目参与作业人员的测绘作业证、技术职称证明及连续6个月社保证明材料； |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |
|  |  | 4．项目所投入设备情况清单、仪器检定合格证书； |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |
|  |  | 5．测绘合同。 |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |
|  | 工程建设项目相关资料 | 1．《建设用地规划许可证》及其附件中的用地红线图复印件各1份； |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |
|  |  | 2．《建设工程规划许可证》及其附件中的总平面图、建施平面图、立面图、剖面图、建设工程的所有规划变更批准文件及附图的复印件各1份； |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |
|  |  | 3．建设工程竣工图（含总平面图、建施平立剖面图）1套； |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |
|  |  | 4．建设工程报建图电子文件、建设工程竣工图电子文件； |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |
|  |  | 5．《珠海市人防工程报建审核表》复印件1份； |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |
|  |  | 6．《防空地下室区域核定图》或《珠海市人防工程异地建设报建审批表》复印件1份。 |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |
|  |  | 7．派出所核定的地址、栋号、户号复印件1份。 |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |
| 所需资料 | 所 需 资 料 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否提供 |
|  | 测绘 成果 相关 资料 | 1．建设工程规划条件核实测绘： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ① 《珠海市建设工程规划条件核实测绘记录册》电子文件及签字盖章报告1份； |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |
|  |  | ②分层平面勘测图电子文件、计算过程图或表电子文件； |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |
|  |  | ③总平面勘测图电子文件、珠海市测绘信息共享服务平台基础地形图入库校验模块检验表单； |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |
|  |  | ④ PDF公示图； |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |
|  |  | ⑤ 技术设计文件、外业丈量数据、楼高及地形测量数据、过程检查记录表（签字）、最终检查报告（签字）； |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |
|  |  | ⑥ 其他： |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |
|  |  | 2．人防工程竣工测量： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ① 《珠海市人防工程竣工验收测量记录册》电子文件及签字盖章报告1份； |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |
|  |  | ②人防竣工测量分层平面勘测图电子文件、计算过程图或表电子文件； |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |
|  |  | ③人防竣工测量总平面勘测图电子文件； |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |
|  |  | ④ 技术设计文件、过程检查记录表（签字）、最终检查报告（签字）； |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |
|  |  | ⑤ 其他： |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |
|  |  | 3．不动产测量： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ① 《珠海市不动产测量报告》电子文件签字盖章报告1份、备案电子数据1份； |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |
|  |  | ② 《珠海市不动产地籍调查报告》电子文件签字盖章报告1份； |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |
|  |  | ③ 用地及基底坐标转换文件、商品房预售面积与不动产面积对比表； |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |
|  |  | ④房屋分层图、分户图、宗地图及各栋基底范围图电子文件； |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |
|  |  | ⑤ 技术设计文件、分摊计算模型（计算公式、计算表、分摊方案）电子文件、外业丈量数据、过程检查记录表（签字）、最终检查报告（签字）； |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |
|  |  | ⑥ 其他： |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |
| 备注 | (一)根据有关法律规定，申请人应如实提交有关材料和反映真实情况，并对申请材料实质内容的真实性、合法性负责。以虚报、瞒报、造假等不正当手段取得核准、记录文件的，将依法予以撤销。 (二)根据《中华人民共和国测绘法》《中华人民共和国测绘成果管理条例》《国家基础地理信息数据使用许可管理规定》《测绘地理信息管理工作国家秘密范围的规定》等相关法规规定，测绘成果数据不得擅自复制、转借、转让、改变，若有违反，将依法追究责任。 |  |  |  |  |  | 我单位（本人）已阅知有关备注说明，承诺对申报资料的真实性、合法性及数据的准确性负责，自愿承担虚报、瞒报、造假等不正当手段而产生的一切法律责任；承诺依法使用和保管测绘成果数据，严格遵守《中华人民共和国测绘法》《中华人民共和国测绘成果管理条例》《国家基础地理信息数据使用许可管理规定》《测绘地理信息管理工作国家秘密范围的规定》等相关法规的规定，自愿承担擅自复制、转借、转让、改变测绘成果数据等不正当行为的法律责任。 （申请单位盖章或申请个人签名）： 年 月 日 |  |  |  |  |

接收资料时间：    年    月    日                 资料接收人：