BZCR-2021-0140001

滨州市住房和城乡建设局文件

滨建办发〔2021〕9号

滨州市住房和城乡建设局

关于印发《滨州市房产测绘实施细则》的

通知

各县（市、区）住房城乡建设局、市城市建设服务中心，开发区、高新区、北海新区综合执法局，沾化区、惠民县、阳信县、无棣县、博兴县综合行政执法局，阳信县城市建设服务中心，局机关各科室、单位：

为加强房产测绘工作，推动房产测绘走上制度化、规范化道路，维护广大群众合法权益，经研究，修订了《滨州市房产测绘实施细则》（以下简称《细则》）。现将《细则》印发给你们，请结合各自实际， 抓好贯彻落实。

滨州市住房和城乡建设局

2021年3月25日

滨州市房产测绘实施细则

目  录

第一章  总    则	1

第二章  术    语	4

第三章  房产平面控制测量	14

第四章  房产图测绘	15

第五章  建筑面积计算规则	21

第六章  房屋建筑面积测算	28

第七章  共有建筑面积分摊规则	38

第八章  房产变更测量	49

第九章  成果资料的检查验收和整理	51

附录一	56

附录二	60

附录三	65

附录四	66

第一章  总    则

1.1  目的

为加强房产测绘管理，规范我市房产测绘行为，统一房屋建筑面积的计算规则，制定本细则。

1.2  适用范围

在滨州市行政区域内从事房产测绘工作应当遵守《房产测量规范》和本细则。

本细则自2021年4月25日起施行，有效期至2026年4月24日。

本细则由滨州市住房和城乡建设局负责解释。

1.3  依据和标准

1)《中华人民共和国测绘法》

2)《中华人民共和国城市房地产管理法》

3)《中华人民共和国城乡规划法》

4)《房产测绘管理办法》

5)  GB/T  17986.1-2000《房产测量规范》第1单元：房产测量规定

6)  GB/T  17986.2-2000《房产测量规范》第2单元：房产图图式

7)  CH1003-1995 测绘产品质量评定标准

8)房产面积测算的补充规定（建住房〔2002〕74 号）

9)《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353-2013

1.4   房产测绘的基本精度要求

1.4.1  房产测绘的精度指标与限差

本细则以中误差作为评定精度的标准，以两倍中误差作为限差。

1.4.2  房产平面控制测量的基本精度要求

末级相邻基本控制点的相对点位中误差不超过±0.025m。

1.4.3  房产分幅平面图与房产要素测量的精度

1.4.3.1  模拟方法测绘的房产分幅平面图上的地物点，相对于邻近控制点的点位中误差不超过图上±0.5mm。

1.4.3.2  利用已有的地籍图、地形图编绘房产分幅图时，地物点相对于邻近控制点的点位中误差不超过图上±0.6mm。

1.4.3.3  对全野外采集数据或野外解析测量等方法所测的房地产要素点和地物点，相对于邻近控制点的点位中误差不超过±0.05m。

1.4.3.4  采用已有坐标或已有图件，展绘成房产分幅图时，展绘中误差不超过图上±0.1mm。

1.4.4  房产界址点的精度要求

房产界址点（以下简称界址点）的精度分为三级，各级界址点相对于邻近控制点的点位误差和间距超过50m的相邻界址点的间距误差不超过表1-1的规定；间距未超过50m的界址点间的间距误差限差不应超过式（1-1）计算结果。

1.4.5 房产面积精度要求

1.4.5.1 房产面积的精度分为三级，各级面积的限差和中误差不超过表1-2计算的结果。

表1-2房产面积的精度要求（S为房产面积, m2）

1.4.5.2 各级房产面积的精度适用范围见表1-3。

表1-3  房产面积精度测算等级的要求

| 精度等级 | 不同房屋选用的等级 |
| --- | --- |
| 一级 | 特殊房屋或产权人要求的房屋 |
| 二级 | 商品房或进入房地产市场的房屋 |
| 三级 | 其它房屋 |

1.4.6 房屋层高精度要求

1.4.6.1 房屋层高测量允许误差不超过±30mm；

1.4.6.2 房屋净高测量允许误差不超过±20mm。

第二章  术    语

2.1  房屋及组成

指人工建造，能够遮风避雨并供人居住、工作、娱乐、储藏物品、纪念或进行其它活动的空间场所，一般由基础、墙、门、窗、柱、梁和屋顶等具有承重和围护作用为主要构件组成的永久性建筑物；房屋包括主体房屋、房屋附属设施和房屋围护物。主体房屋包括普通房屋、地下室等建筑物；房屋附属设施包括廊、阳台、门、室外楼梯、台阶等；房屋围护物包括围墙、栅栏、栏杆等。

2.2  商品房的销售面积

指购买者所购买的套（单元）内建筑面积与应分摊的共有面积之和。

2.3  房屋面积测算

房屋各层水平投影面积的测量与计算。包括房屋建筑面积、房屋套内建筑面积、房屋使用面积、房屋公用建筑面积等的测量与计算。

2.4  房屋面积预测算

对未竣工的房屋，依据滨州市城市规划行政主管部门核准的《建设工程规划许可证》以及经施工图审查合格的蓝图所进行的房屋面积测量与计算。

2.5  层高

指下层地坪或楼板面到上层楼板面之间的垂直距离。顶层房屋层高不包括隔热层的厚度。

2.6  净高

指房屋下层地坪或楼面到上层楼板底面或构件底面之间的垂直距离。

2.7  房屋层数

房屋总层数为房屋自然层数与地下层数之和。房屋层数是指房屋室外地坪以上的自然层数，所在层次用自然数表示，地坪以下为地下层数，用负整数表示。

自然层指房屋室内地坪±0.00以上，层高在2.20m以上，按楼板、地板结构分层的楼层。

2.8  技术层

指专用于为安装布设水、电、暖、卫系统等设备和管道且供人员进入操作、检修用的局部层次。经规划部门批准，且建在自然层之间的技术层，其层高2.20m以上的计算面积且计算层数。

2.9  夹层

指房屋自然层内未形成完整楼层结构但属于房屋整体结构一部分的局部楼层，不计层数。

2.10  插层

指位于房屋两自然层之间与房屋整体结构不相关联而加插进去的局部楼层，不计层数。

2.11  架空层

指建筑物中仅以结构体作为支撑、无围护结构的敞开空间层。一般为底层架空，架空部位为通道、水域或斜坡等。

2.12  地下室

指房间室内地坪低于室外地面的高度超过该房间室内净高1／2的房屋地下使用空间。

2.13 半地下室

指房间室内地坪低于室外地面的高度超过该房间室内净高的1/3且不超过1/2的房屋。

2.14  阁楼

指利用坡形屋顶（或人字梁顶）的闷顶部分作为使用空间，该使用空间称阁楼。绘图以实测为主，有门、有窗，有实际使用功能，层高在2.20m（含）以上的计算建筑面积，不计层数。

2.15  骑楼

建筑底层沿街面后退且留出公共人行空间的建筑物。

2.16  过街楼

指底层（部）有道路通过的楼房或两座上部贯通、底层局部为通道的相连楼房。

2.17  功能区

指根据不同使用功能而划分的房屋建筑区域。功能区可再分为几个下一级功能区，各功能区之间可能相互包含、交叉、并列。

2.18  设备间

指幢内放置各种应用设备以及进行综合布线交接的房屋。以竣工图纸所标定的用途认定，设备间都应有具体明确的用途。

2.19  屋顶水箱间

指突出房屋屋面，有围护结构，层高在2.20m以上，有顶盖的，内置蓄水装置的房屋，不计层数。

2.20  屋顶楼梯间

指沿楼梯通道到达屋顶，突出房屋屋面，有顶盖，四周有围护结构，层高在2.20m以上，供顶层维修或安全出口用的房屋，不计层数。

2.21  屋顶电梯机房

指沿电梯井通道到达屋顶，突出房屋顶层，有顶盖，供停放、检修、升降电梯的房屋，不计层数。

2.22  门厅

指建筑物中位于出入口处用于接纳和疏散人流、物流及联系各主要使用空间、辅助使用空间和其它交通空间的交通枢纽空间。

2.23  大堂

指具有休息、会客、接待、登记、商务等功能的使用空间。

2.24  廊

指联系建筑物的水平交通空间。一般是指与房屋相连、有上盖，供行人通行的通道。廊的基本类型有：双面空廊、单面空廊、柱廊、架空通廊、檐廊、挑廊、回廊、门廊等。

檐廊：设置在建筑物底层出檐下的水平交通空间，一般两端有围护且有平台(应高出室外地面一个台阶以上)、无柱。

挑廊：挑出房屋外墙的，与房屋相通，有顶盖、有围护物（如栏杆）、无支柱的水平交通空间。

回廊：在建筑物门厅、大堂内，设置在二层或二层以上的回形走廊。

门廊、门斗：以柱支撑顶盖为门廊，是开放式的建筑空间；以墙支撑顶盖为门斗，是起分隔、挡风、御寒等作用的过渡性建筑空间。设置在房间内部的称内门斗，设置在房间外部的称外门斗。

2.25  阳台

指与房屋相连相通，有底板、永久性上盖、围护结构，供人们活动、休息及晾晒衣物或其它用途的房屋附属设施。

2.26  封闭阳台

指阳台采用实体栏板作围护，栏板以上用玻璃等物全部围闭的阳台。房屋在规划、设计等环节都已确定为封闭的，才能视为封闭。

2.27  飘窗

指与房屋室内相连通，为房间采光和美化造型而设置的突出结构外墙的窗。（与室内相通台高小于20cm的视为落地飘窗）

2.28  楼梯

指设置于房屋室内或室外联接房屋各层之间阶梯式的垂直交通通道，是楼房的交通设施。

2.29  室外楼梯

指依靠房屋外墙体搭建在房屋外侧的，位于房屋主体外，通达房屋各层的固定楼梯。

2.30  电梯

通过电力载运人或物的垂直方向上下运输的机械装置，以解决建筑物的人流疏散和货物运输。

2.31  台阶

指建筑物出入口处不同标高地面之间用踏步连接的构件，室外台阶还包括踏步与建筑物出入口连接处的平台。

2.32  主墙

指一种竖向平面或曲面构件。它主要用来分隔房屋内外环境空间，是建筑物的主要承重载体之一。

2.33  围护结构

指围合建筑空间周围的墙体、门、窗、栏杆等。

2.34  幕墙

指突出于建筑主体结构以外，用玻璃、金属板、石材等材料形成的围护结构。

2.35  围护性幕墙

指直接作为建筑物外墙起围护作用的幕墙。

2.36  装饰性幕墙

指设置在建筑物墙体外起装饰作用的幕墙。

2.37  勒脚

指建筑物的外墙与室外地面或散水接触部位墙体的加厚部分。

2.38  露台（平台）

指供居住者进行室外活动的屋面或由房屋底层地坪延伸出室外形成的，具有围护结构，无顶盖或顶盖水平投影面积小于围护结构水平投影面积1/2的活动空间。

2.39  复式住宅

一种经济型房屋，是在层高较高的一层楼中增建一个夹层，从而形成上下两层的楼房。

2.40  错层

指套内部分空间的地坪与其余部分形成高差，但该套内空间水平投影仍为一个层面，无重叠面积的房屋。

2.41  跃层

是剖面组合方式。主要用于住宅中，这些房屋的公共走廊每隔1-2层设置一条，每个住户有前后相近的一层或下一层的房间。住户内部有小楼梯上、下相联。

2.42  多功能综合楼

指一幢楼内，综合了多种使用功能，其共有建筑面积的功能和服务对象不同。只有商业和住宅两部分功能的综合楼称为商住楼。

2.43  结构转换层

指建筑物某楼层因上部与下部的平面使用功能不同而采用不同结构类型，通过该楼层进行结构转换。

2.44  消防避难层

指因消防需要在高层建筑中每隔一定高度留出作消防避难用的楼层。

2.45  公共（消防）通道

指为满足建筑物消防或通行需要而设置的与市政或小区道路连通的穿越建筑的通道。

2.46  公共开放空间

指建筑物内部供公众使用的空间。

2.47  裙楼、塔楼

指建筑群中，高楼层建筑的水平投影面积是低楼层水平投影面积的1/3以下时，低楼层部分为裙楼，高楼层部分为塔楼。

2.48  斜面结构屋

指设计建造时房屋的顶层部分是坡形屋顶结构，且与房屋整体结构是连为一体的，其中符合自然层条件的使用面积应达到整个层面使用面积的2/3以上。

2.49  变形缝

防止建筑物在某些因素作用下引起开裂甚至破坏而预留的构造缝，是伸缩缝(温度缝)、沉降缝和抗震缝的总称。

2.50  雨篷

建筑出入口上方为遮挡雨水而设置的部件。

2.51  屋顶花园

指建在建筑物顶部，不与大地土壤连接的花园。

2.52  屋顶

指房屋的最上部分。起挡风雨、防寒、隔热的围护作用。通常由屋面、屋顶承重结构、保温层或隔热层以及顶棚等组成。根据屋顶形式一般分为平屋顶、坡屋顶(如两坡屋顶、四坡屋顶、歇山屋顶、折腰屋顶等)和曲面屋顶(如圆屋顶、折板屋顶、筒拱屋顶、双曲屋顶、悬索屋顶、马鞍形屋顶、扭壳屋顶等)。

2.53  屋面

指屋顶的面层，直接受大自然的侵袭。屋面材料一般用各种瓦、油毡、铁皮、塑料、橡胶、混凝土等。

2.54  楼板

亦称楼盖。是分隔建筑空间为楼层的水平承重部件。

2.55  墙面

墙身表面的饰面称为墙面。

2.56  剪力墙

亦称结构墙、抗震墙。由钢筋混凝土、预应力混凝土构成的承受水平作用力的墙。

2.57  隔墙

不承受任何外来荷载，且本身自重还由楼板或梁支撑的分隔建筑物内部空间的构件。

2.58  山墙

指上部砌成三角形(即山尖)的墙，即横墙中的外墙称山墙。现平屋顶房屋的外承重横墙亦称“山墙”。

2.59  抹灰

指采用石灰砂浆、混合砂浆、聚和物水泥砂浆、麻刀灰、纸筋灰等对建筑物面层的罩面工艺。

2.60  柱

指结构柱。一种竖向直线构件。它主要承受各种作用产生的轴向压力，有时也承受弯矩、剪力或扭矩。

2.61  专用电梯（楼梯）

是指由建筑物上部的一层或连续的部分楼层所专用，建筑物的下部连续各楼层均不开门使用，同时“使用”与“不使用”两部分建筑物的用途不同。上述的“不开门使用”中的所谓“不开门”是指设计上的无门，而不是有门不开。仅一层或一至二层复式房不使用的多层或高层住宅的楼梯（电梯），不属专用梯。

2.62  红线

指在城市规划中确定的建筑用地和道路用地的界线。任何建筑物、构筑物都不得超出这个界线。图纸上常以红色线条表示，故称“红线”，建设项目施工前，需规划部门去现场划红线，然后才能正式动工。

2.63  不动产单元

按一定的规则赋予不动产单元的唯一和可识别的标识码，也可称为不动产单元号。

2.64  人防工程

全称人民防空工程，系为保障战时人民防空指挥、通信、掩蔽等需要而造成的防护建筑。按照使用功能分为指挥工程、医疗救护工程、防空专业队工程、人员掩蔽工程和配套工程、按照构筑类型分为坑道式、地道式、单建掘开式和防空地下室。

第三章  房产平面控制测量

3.1  数学基础

3.1.1  坐标系统：应采用CGCS2000坐标系统，中央子午线118°(117°30'以西地区采用中央子午线117°)。

3.1.2  高程系统：采用正常高系统，1985国家高程基准。

3.1.3  时间基准：GNSS测量采用UTC时间，其它测量采用北京时间。

3.1.4  计量单位：

长度单位：mm(毫米）、cm(厘米）、m(米）、km(千米）；

角度单位：π(弧度）、°（度）、＇（分）、″（秒）；

面积单位：㎡(平方米）、h㎡(公顷）、k㎡(平方千米）；

时间单位：h(时）、min(分）、s(秒）。

3.2  房产平面控制网点的布设原则

房产平面控制点的布设，应遵循从整体到局部、从高级到低级、分级布网的原则，也可越级布网。控制测量前，应充分收集测区已有的控制成果和资料，按现行《房产测量规范》（GB/T  17986.1-2000）的规定和要求进行比较和分析，凡符合要求的已有控制点成果，都应充分利用；对达不到要求的控制网点，也应尽量利用其点位，并对有关点进行联测。

3.3  房产平面控制点的内容

房产平面控制点包括二、三、四等平面控制点和一、二、三级平面控制点。房产平面控制点均应埋设固定标志。

3.4  房产平面控制点的密度

建筑物密集区的控制点平均间距100m左右，建筑物稀疏区的控制点平均间距200m左右。

3.5  房产平面控制测量的方法

房产平面控制测量可选用：三角测量、三边测量、导线测量、GPS定位测量等方法。

3.6  主要技术指标

房产平面控制测量的各主要技术指标按现行《房产测量规范》（GB/T17986.1-2000）的规定执行。

第四章  房产图测绘

房产图是房产产权、产籍管理的重要资料。按房产管理的需要可分为：房产分幅平面图(以下简称分幅图)、房产分丘平面图(以下简称分丘图) 、房产分层平面图、房产分户平面图。

4.1  房产分幅平面图

房产分幅平面图是全面反映房屋及其用地的位置和权属等状况的基本图。是测绘分丘图和分层分户图的基础资料，也是产权登记和产籍管理的基础资料。

4.1.1  分幅图的测绘范围

分幅图的测绘范围包括城市、县城、建制镇的建成区及其以外的工矿企事业等单位和毗连的居民点。

4.1.2  分幅图的规格

分幅图采用50cm×50cm正方形分幅。

分幅图的图纸采用厚度为0.07mm～0.10mm经定型处理、变形率小于0.02％的聚脂薄膜。

4.1.3  分幅图的比例尺

分幅图采用为1：500比例尺，远郊单丘分幅图可采用1：1000比例尺。

4.1.4  分幅图应表示的基本内容

分幅图应表示控制点、行政境界、丘界、房屋、房屋附属设施和房屋围护物，以及与房地产有关的地形地籍要素和注记。

4.1.5 分幅图编号

分幅图的编号按现行《房产测量规范》（GB/T 17986.1-2000）的规定执行。

4.1.6  分幅图绘制中各要素的取舍与表示方法

4.1.6.1  行政境界，一般只表示区、县（市）和镇的境界线，境界线重合时，用高一级境界线表示，境界线与丘界线重合时，用丘界线表示。

4.1.6.2  丘界线明确无争议的用丘界线表示；有争议的，用未定丘界线表示。丘界线与房屋轮廓线或单线地物线重合时用丘界线表示。

4.1.6.3  房屋分幢测绘，以外墙勒脚以上外围轮廓的水平投影为准，同幢房屋层数不同的应绘出分层线；临时性房屋不表示；装饰性的柱、垛和加固墙等不表示。

4.1.6.4  房屋附属设施，包括柱廊、檐廊、架空通廊，底层阳台、门廊、门楼、门、门墩和室外楼梯、以及和房屋相连的台阶（达五级以上）均应表示。

4.1.6.5  地物要素，街道、桥梁、水池、河流、电杆、道路、停车场、球场、草地、花圃、亭、塔、围墙、棚栏、栏杆等均应表示。

4.1.6.6  房产要素与房产编号，包括丘号、丘支号、幢号、房产权号、房屋产别、结构、层数、房屋用途、街道名称、门牌号、单位名称等，根据调查勘测资料以相应的数字、文字和符号表示。

4.1.7  成图方法

4.1.7.1  编绘法，采用合格的地形图或地籍图原图复制成二底图，用二底图进行房产调查与勘测，标注房产要素与房产编号。

4.1.7.2  解析法，即用平板仪配合激光测距仪量距测绘房产图。

4.1.7.3  数字化测图，即野外解析测量数据成图。利用正交法、交会法等采集的测图数据通过计算机处理、编辑成图形文件，在视屏幕上，对照野外记录草图检查修改准确无误后，通过绘图仪绘出所需规格图纸。

4.2  房产分丘平面图

房产分丘平面图是分幅图的局部图，是绘制房屋产权证附图的基本图。

4.2.1  分丘图的规格

分丘图的幅面在787mm×1092mm的1/32～1/4之间选用。

分丘图的比例尺，根据丘面积大小，在1:100～1:1000之间选用。

分丘图的图纸采用聚脂薄膜或选用其它材料。

4.2.2  分丘图上应表示的内容

分丘图上除表示分幅图的内容外，还应该表示房屋权属界线，界址点点号。注记挑廊、阳台、建成年份、用地面积、建筑面积、房屋轮廓尺寸、墙体归属和四至关系等各项房地产要素。

房屋建筑面积注记在每幢房屋的中间，建筑面积保留两位小数。

房产要素注记在建筑面积上方，包括产别、结构、层数、建成年份8位数字。第1位数字代表产别，第2位数字代表结构，第3、4位数字代表层数，第5至8位数代表建成年份。

4.2.3  周邻关系描述

分丘图上，应分别注明所有周邻产权人名称，分丘图上各种注记的字头应朝上或朝左。

4.2.4  重合要素的表示与处理

房屋权属界线与丘界线重合时，表示丘界线；房屋轮廓线与房屋权属界线重合时，表示房屋权属界线。

4.2.5  产权证附图描述

用分丘图作幢权证附图基本图时，应用红笔在分丘图上勾出该幢房屋的轮廓线。

4.3  分层图的绘制

4.3.1  分层图的比例尺一般采用1：500、1：400、     1：300或1：200，一幢房屋的各层平面图只能采用同一个比例尺，房屋门洞方向朝下或朝右，尺寸注记字头朝左，并加注指北方向。

4.3.2  各层图形的上方中央注明第X层或地下室、假层、平台层等层次名称；夹层须注明第X层的夹层；图幅右上角绘制指北针，右下角注明面积数据。

底层图形的右下方应注记本幢楼房的占地面积和总建筑面积。

4.3.3  房屋的阳台、外走道、外楼梯等，其线条粗细、虚实都必须按《房产测量规范》要求绘制在各分层图上，分层图中有天井、厅堂等部位，都应在相应位置绘制层形、注记边长数据和名称。

4.3.4  在测丈表上一般从下至上绘制房屋的一层到顶层的分层图。如果一张不够，可用多张绘制，然后一起装订。如果有几层的外围形状大小及数据完全相同，可只绘低层图形，其它相同楼层只需在低层图形上方注明“X～X层同”并打上括号。

4.3.5  测丈表上各房产要素、责任人签名，图框外的整饰，应一一填写完整。在调查意见中应说明特殊情况及其共有建筑面积分摊方法。

4.3.6  房屋坐落注记方式

单位门牌号码、建筑物名称、第X幢X单元X层X号。

4.4  分户平面图

4.4.1  以层为单位在测丈表上逐层绘制分层分户原图，在图形上方注明所绘层次，（当第i至n各层分户户形完全相同时，第i+1至n各层分户图以第i层代替，并在第i层后简注（第i+1至n层同）（i=1、2、3n）；分户户形不同的层次，应逐绘制分层分户原图。

4.4.2  跃层房屋的分户平面图应在同一张图纸上标示。

4.4.3  分户图一般采用1：200、1：300、1：400的比例尺绘制，房屋门洞方向朝下或朝右，尺寸注记字头朝下或朝左，并绘指北方向。

4.5  房产权证附图

4.5.1  房产权证附图是房产权证的必要组成部分，其作为房产权证的附件与房产权证本身一样具有法律效力。

4.5.2  房产权证附图是依据产权来源在房产权属调查的基础上，以房产分丘平面图、房屋分层分户平面图为原图清绘而成。

4.5.3  房产权证附图的精度标准执行房产分丘图的标准。

4.5.4  房产权证附图的比例尺，应根据房产权属单元的大小及分布情况在1︰100～1︰1000之间选用。

第五章  建筑面积计算规则

5.1  一般规定

5.1.1  面积测算系指水平投影面积测算。包含房屋面积和用地面积测算两类,其中房屋面积测算包括房屋建筑面积、共有建筑面积、产权面积、使用面积等测算。

5.1.2  房屋建筑面积是指房屋外墙(柱)勒脚以上各层，包括阳台、挑廊、地下室、室外楼梯等，且具备有上盖，有围护物，结构牢固，有实际使用功能，层高2.20m及其以上的永久性建筑的外围水平投影面积。

5.1.3  房屋用地面积包含院地面积和占地面积。

5.2  房屋建筑面积计算规定

5.2.1  计算全部建筑面积的范围

5.2.1.1  永久性结构的单层房屋，按一层计算建筑面积；多层房屋按各层建筑面积的总和计算。

5.2.1.2  房屋内的夹层、插层、技术层、结构转换层及其楼梯间、电梯间等其高度在2.20m及其以上部位计算建筑面积。

5.2.1.3  房屋天面上，属永久性建筑，层高在2.20m及其以上的楼梯间、水箱间、电梯机房，按其外围水平投影面积计算。斜面结构屋顶（坡屋顶）层高在2.20m及其以上的部位计算其建筑面积。

水箱间是指建有储水池及机械设备的房屋。

5.2.1.4  楼梯间、电梯(观光梯)井、提物井、垃圾道、管道井等均按房屋自然层计算面积。

5.2.1.5  穿过房屋仅供本楼通行的通道，房屋内的门厅、大厅，均按一层计算面积。门厅、大厅内的回廊部分，层高在2.20m及其以上的，按其水平投影面积计算。

5.2.1.6  地下室、半地下室及其相应出入口，层高在2.20m及其以上的，按其外墙(不包括采光井、防潮层及保护墙)外围水平投影面积计算。

原规划设计层高大于（含）2.20m，以实测为准；原规划设计不足 2.20m 以原规划设计为准。

5.2.1.7  封闭的阳台、挑楼、挑廊按其外围水平投影面积计算；封闭是指房屋在规划、设计、施工等环节都已确定封闭，自行封闭的，视为不封闭。

5.2.1.8  与房屋相连属永久性的且有非独立柱（不论是否突出墙外）或有围护结构的门廊、门斗、雨篷，按其柱或围护结构的外围水平投影面积计算。

与房屋相连、有围护结构的有柱走廊（有两排以上柱），两房屋间有上盖和柱的走廊，均按其柱的外围水平投影面积计算。

5.2.1.9  属永久性结构有上盖的室外楼梯，按各层水平投影面积计算。有上盖指完全遮盖，一般情况下有n-1个投影，以实测为准。上层楼梯的梯段应视为本层楼梯的顶盖。

5.2.1.10  房屋间永久性封闭的架空通廊，按外围水平投影面积计算。

5.2.1.11 幕墙、墙体面积计算

幕墙、墙体面积计算的方法如下：

a)嵌合于房屋横梁上的玻璃、金属等材料形成的幕墙，按横梁外沿水平投影计算建筑面积。以横梁厚度计算外墙体的墙厚；

b)悬挂于结构墙体之上，起装饰作用的玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙及其它材料幕墙等，按结构墙体外围水平投影计算房屋建筑面积；

c)悬挂式起围护作用的幕墙，室内楼、地板面上无论是否设置围护，均按室内楼、地板面外沿水平投影计算建筑面积；

d)同一楼层同一边既有结构墙又有幕墙且相互不重叠时，若结构墙的长度之和大于该边1/2时，按结构墙外围及结构墙延长线的水平投影计算建筑面积，并按结构墙计算外墙厚度；若结构墙的长度之和小于该边1/2时，按室内地板面外沿水平投影计算建筑面积，外墙体的厚度设定为0。

5.2.1.12  属永久性建筑有柱（有两排以上柱）的车棚、货棚等按柱的外围水平投影面积计算。

5.2.1.13  依坡地建筑的房屋，利用吊脚做架空层，有围护结构的并有底板的，按其高度在2.20m及其以上部位的外围水平投影面积计算。

5.2.1.14  与室内任意一边相通，具备房屋的一般条件，并能正常利用的变形缝应计算建筑面积。

5.2.1.15  旋转上升式的楼房，楼层以其旋转一周的水平投影为自然层，其轴心部分依照自然层计算。

5.2.1.16  体育场等有未封闭上盖的看台,按其上盖的水平投影面积的一半计算建筑面积；其看台下方有围护结构并加以利用，且层高在2.20m及其以上的空间，按实际层数计算建筑面积。

5.2.1.17  当外墙设有保温层时，按保温层（包括保温板、保温颗粒等其他保温材料）外表面水平投影面积计算；建筑节能一体化（CL、FS、YL等节能体系）建筑物，按一体墙体外表面水平投影面积计算。

5.2.1.18  窗台与楼地面距离低于0.20m且与室内相通的飘窗（高度2.20m以上），应计算建筑面积。

5.2.2 计算一半建筑面积的范围

5.2.2.1  与房屋相连有上盖无柱、有围护结构的走廊、檐廊，按其围护结构外围水平投影面积的一半计算。

5.2.2.2  独立柱、单排柱的门廊、车棚、货棚等属永久性建筑的，按其上盖水平投影面积的一半计算。

5.2.2.3  未封闭的阳台、挑廊，按其围护结构外围水平投影内上盖水平投影面积的一半计算。

5.2.2.4  未封闭的前室、候梯厅等共用部位，按其围护结构外围水平投影的一半计算。

5.2.2.5  无顶盖的室外楼梯按各层水平投影面积的一半计算。

5.2.2.6  有顶盖不封闭的永久性的架空通廊，按外围水平投影面积的一半计算。

5.2.3  不计算建筑面积的范围

5.2.3.1  层高小于2.20m以下的房屋、架空层、夹层、插层、技术层、楼梯间、电梯间、水箱间、走廊、檐廊、阳台、挑廊、架空通廊、地下室、半地下室等。

5.2.3.2  突出房屋墙面的构件、配件、装饰性的玻璃幕墙、金属幕墙及其它材料幕墙、垛、勒脚、台阶、无柱雨篷等。

5.2.3.3  房屋之间无上盖的架空通廊；无上盖的阳台、挑廊。若阳台、挑廊与其上盖隔层以上或上盖为镂空、上盖水平投影面积小于阳台、挑廊维护结构水平投影面积一半的，均视为无上盖。

5.2.3.4  房屋的天面、挑台、天面上的花园、泳池。

5.2.3.5 建筑物内的操作平台、上料平台及利用建筑物的空间安置箱、罐的平台。

5.2.3.6  临街楼房、挑廊下底层作为公共通道街巷通行的，不论是否有柱，是否有维护结构，均不计算建筑面积。

公共通道是指社会性（市政）公用通道的道路或街巷的那一部分。

5.2.3.7  利用引桥、高架路、高架桥、路面作为顶盖建造的房屋。

5.2.3.8  活动房屋、临时房屋、简易房屋。

5.2.3.9  检修、消防等用途的室外爬梯及简易楼梯。

5.2.3.10  其它建筑物、构筑物等，如独立烟囱、亭、塔、罐、池、地下人防干、支线。

5.2.3.11  与房屋室内不相通的变形缝。

5.2.3.12  与室内不相通的类似于阳台、挑廊、檐廊等建筑。

5.2.3.13  楼梯已计算建筑面积的，其下方空间，无论是否利用的。

5.2.3.14  房屋内的中空部分。

5.2.3.15  窗台与地面距离高于 0.20m 的飘窗（不论其高度）。

5.2.3.16  采光井、保护墙和防潮层的墙体。

5.2.3.17  房屋外墙内凹有上盖的出入口，上盖与出入口处房屋外墙合围的空间。

5.3  特殊情况下的建筑面积计算

5.3.1  复式楼套内楼梯计算建筑面积。设计为套内楼梯专用通道的，无论楼梯是否建造，均计算建筑面积。房屋内的回形楼梯、旋转楼梯，按楼梯间水平投影计算建筑面积，其中中空部分的短边或直径超过0.35m时，不计算建筑面积。

5.3.2  连接几幢房屋及独立的地下车库、地下广场、商场等地下房屋应计算建筑面积。

5.3.3  以走廊、雨棚的顶盖或下一层房屋的平屋面作为阳台，以上一层阳台的水平投影面积计算。

5.3.4  阳台、挑廊、架空通廊的外围水平投影超过其底板外沿的，以底板水平投影计算建筑面积。

5.3.5  对倾斜、弧状等非垂直墙体的房屋，层高在2.20m及其以上的部位计算建筑面积。房屋墙体向外倾斜，超出底板外沿的，以底板投影计算建筑面积。房屋墙体（或围护物）向内倾斜，按距底板层高2.20m及其以上部位的水平投影计算建筑面积。

5.3.6  未封闭的入户花园按其围护结构外围水平投影面积的一半计算；封闭的入户花园，按其围护结构外围水平投影面积计算。

5.3.7  立体车库无结构层的应按一层计算，有结构层的且层高在2.2米以上的应按其结构层全面积分别计算。

5.3.8  房屋内局部架空层，层高达到或超过二个自然层，穿越其中的楼梯、电梯井、管井、核心筒等，若不相邻局部楼层，按一层计算建筑面积。

5.3.9  设备机位（如：空调外机位、热水器等）、花池的建筑面积计算。

5.3.9.1  外挂于房屋主体结构外侧的设备平台和花池不计建筑面积。

5.3.9.2  外挂于阳台（或走廊）护栏外侧的设备平台和花池不计建筑面积。置于阳台（或走廊）护栏内的设备机位不计建筑面积。

5.3.9.3  置于阳台（或走廊）护栏内的设备机位，其有高于阳台（或走廊）底板的平台，或有隔栏的，设备机位不计建筑面积。

5.3.9.4  置于阳台（或走廊）护栏内的设备机位无隔栏和高平台的，设备机位按阳台（或走廊）计算建筑面积。

5.3.10  车道面积计算：a)房屋外有柱或封闭的车道按各层水平投影计算全部建筑面积；无柱或未封闭的车道计算一半建筑面积；无顶盖的车道不计算建筑面积；b)室内汽车坡道按实际层数计算建筑面积。

第六章  房屋建筑面积测算

6.1  房屋建筑面积测算包含的内容

房屋建筑面积测算主要包括：房屋幢、层、户的划分、数据的采集、建筑面积的计算等。

6.1.1 整幢房屋建筑面积

指房屋各层建筑面积的总和。

房屋的层包含房屋的自然层、插层、技术层、夹层（附层）、地下室等。

6.1.2 多元产权房屋的建筑面积

6.1.2.1 权属建筑面积

指产权业主依法拥有房屋所有权的建筑面积，包括房屋的套内建筑面积和分摊的共有共用建筑面积。房屋的产权面积由直辖市、市、县房地产行政主管部门登记确定。

6.1.2.2  套内建筑面积

指产权单元的权界线所围成的水平投影面积。成套房屋的套内建筑面积由套内房屋的使用面积，套内墙体面积，套内阳台建筑面积三部分组成。

6.1.2.2.1  使用面积

使用面积为套内房屋的使用空间的面积，以水平投影面积按以下规定计算。

6.1.2.2.1.1  套内房屋的使用面积为套内卧室、起居室、过厅、过道、厨房、卫生间、储藏室、壁柜等空间的总和。

6.1.2.2.1.2  套内楼梯按自然层数的面积总和计入使用面积。

6.1.2.2.1.3  不包括在结构面积内的套内烟囱、通风道、管道井均计入使用面积。

6.1.2.4.1.4  内墙面装饰厚度计入使用面积。

6.1.2.2.2  套内墙体面积

套内墙体面积是套内使用空间周围的维护或承重墙体或其它承重支撑体所占的面积，其中各套之间的分隔墙和套与公共建筑空间的分隔墙按水平投影一半计入套内墙内面积，外墙（包括山墙）等共有墙，均按轴线（中线）以内水平投影面积计入套内墙体面积，套内自有墙体按水平投影的全部计算套内面积。

6.1.2.2.3  套内阳台建筑面积

套内阳台建筑面积均以阳台底板外围水平投影面积按封闭、不封闭及上盖情况分别确定。

6.1.2.3  房屋共有建筑面积

指产权业主共同占有或共同使用的建筑面积。共有建筑面积一般按各产权业主的套内建筑面积的比例分摊计算。

6.1.3  房屋的占地面积

指房屋底层外围水平投影的面积，包括落地阳台、外走道、外柱廊等附属建筑的外围水平投影面积。各产权单元的占地面积按产权建筑面积的比例来分摊计算。

6.2  房屋幢、层、户的划分

6.2.1  房屋幢的划分和幢号的编立

6.2.1.1  独立建筑的房屋为一幢。

幢指一座独立的，包括不同结构和不同层次的房屋，且符合以下四个条件：

a)建筑物设计图纸中房屋的基础与结构是一个整体；

b)建筑规划许可证中该建筑为同期规划、同期建设；

c)该建筑物的施工图纸为同一整套图纸；

d) 该建筑物不同层次的房屋（塔楼）没有完全独立的共有共用设备。

6.2.1.2  结构层数相同、户主或门牌号不同、结构上又能分开的毗连房屋，可分别分幢。

6.2.1.3  底层（或多层）裙楼为一整体、完全贯通，上面有一个或多个塔楼式的房屋且符合幢的四个条件，则作为一幢。

6.2.1.4  本身为独立的楼房，为了利用楼房间的隙地，底层（或多层）以裙楼的形式连成一片的房屋，其独立的楼房和裙房分别分幢。

6.2.1.5  地面上为多幢的独立楼房，地下以地下室形式连成一片的房屋，地面上按独立的楼房各分为一幢，地下室以独立使用的房屋单独计算。

6.2.1.6  以通廊相连独立的房屋，各分为一幢。

6.2.1.7  幢号是以丘为单位，自进入大门起，从左到右，从前到后，用数字 1、2顺序按反 S 形编号。

6.2.2  房屋层的划分和层次的编立

房屋的总层数指房屋的自然层数和地下层的总和，房屋的假层、附层（夹层）、插层、阁楼、装饰性塔楼，以及突出层的楼梯间、水箱间、电梯机房等不计层数。层高低于2.20m的，不计层数且不计建筑面积。

6.2.2.1  房屋的自然层数按室内地坪以上计算，每一自然层各划分为一层，其编号从室内地坪开始向上按 1、2、3、编号。

6.2.2.2  房屋室内地坪以下的为地下室，其编号从室内地平线开始向下按-1、-2、-3、编号。

6.2.2.3  采光窗在地坪上，地板在地坪以下的半地下室，按自然层的第一层编号计算。

6.2.2.4  螺旋上升式的房屋，按旋转一周的空间划分自然层数，然后 再根据各自然层来编号计算。

6.2.2.5  错层房屋其层数按自然层来划分。

6.2.2.6 层高在 2.20m 及以上的架空层计入房屋自然层。

6.2.2.7  跃层住宅是套内空间跨跃两楼层及以上的住宅。顶层为跃式住宅时，最上跃层部分不计层数，其它计自然层。

6.2.3  户的划分

房屋户指房屋各权属单元的权界线所围成的范围。

6.2.3.1  成套住宅，以一套分为一户。

复式结构的或紧密相连的两套或多套住宅为同一权利人时，可将其合并为一户。

6.2.3.2  独立使用和出售的商业用房、库房按其权界线分户。

6.2.3.3  一幢（或多幢）房屋为同一产权人的，一幢（或多幢）房屋视为一户。

6.2.3.4  独立使用的地下室按其权界线分户。

6.2.3.5  不被分摊的公共部分应视为一户。

6.2.3.6  权利人房屋产权范围为某一区域（如：一个单元、一个楼层等），可按一个区域视为一户。

6.2.3.7 无分隔墙体的商铺、车位等，当有明确的界址线，且界址点埋设有界桩、施工图纸上界线清楚的可按其界址线分户。

6.2.4  分户房屋权界线的确定

分户房屋权界线应以产权来源为依据。有合法协议约定的，以协议为准确定；无合法协议约定的，按如下要求确定：

6.2.4.1  成套房屋的分户权界线取其分户隔墙和外墙的中（轴）线。

6.2.4.2  商业铺位、车位等分户权界线取分隔墙中（轴）线，无分隔墙时取界址点点间连线，门面临街部位取其分隔物的中（轴）线。

6.2.4.3  整单元为一户时，分户权界线为单元间共墙的中线和外墙轴线。

6.2.5  分户编号

分户编号，按下列方法编号：

6.2.5.1  成套住宅按单元号、层次、户号编号。

单元号编立时，面向门洞方向将各门洞从左至右依次编为一单元、二单元、......n 单元。层次编立房屋的自然层数按室内地坪以上计算，每一自然层各划分为一层，其编号从室内地平线开始向上按 1、2、3、编号。

户号编立时，在各单元各层内，按顺时针方向依次编号。

6.2.5.2  车位、商业铺位按层次、户号编立。层次编号同上款。车位、商业铺位编号时，应面向依街道门牌号方向呈“S”或反“S”先分块，再对分户顺序编号。

6.2.5.3  按区域分户的户号按幢编立，编立时，从下层至上层对各户顺序编号，当一户用房跨层时，该户各层房屋编同一户号。

6.3  房屋数据的采集

房屋边长是计算房屋面积的主要依据，根据房屋边长数据的来源不同，将计算所得的面积分为“预测算面积”和“实测面积”两类。

6.3.1  基本规定

6.3.1.1  测量过程应遵循先整体、后局部，先外后内的原则。

6.3.1.2  测量所得的边长数据应记录在边长记录手簿上或注记在草图上。边长单位为m，取位至0.001m。

6.3.1.3  测量时，测量仪器或钢尺两端均应处于水平状态，测量边长、坐标均要独立测量两次，取中值。

6.3.2  预测算面积的房屋数据采集

房屋面积预测算系指房屋竣工前，房产测绘单位根据房屋规划设计图纸和资料，按照国家有关法律、法规和房产测绘技术标准，计算出房屋面积的行为。

6.3.2.1  房屋数据采集的资料来源

a）房屋建筑设计图纸。

b）房屋销售方案说明。

c) 建设单位提供的其它资料。

6.3.2.2  房屋数据采集的方法

- 图纸尺寸可以直接采集。

- 局部位置无标注尺寸并无法通过其他相关数据计算得出的，可以通过图解法来采集。

c) 外墙保温层计入外墙厚度，外墙抹灰不计入外墙厚度。

6.3.3  实测面积的房屋数据采集

实测面积指房屋竣工后，对房屋实地测算而得出的面积。经施工图纸与现场勘测结果核对无误后，以正式测绘报告为准。

6.3.3.1  测量工具的要求

房屋面积的测算必须满足房产面积相应等级精度的要求，相应的精度、测量工具和外业边长取小数点后的位数至少应满足表 6－1 的要求。边长未 超过 50m 的边长误差限差不应超式（6-1）的计算结果。

表 6-1 各等级边长限差和中误差及应采用相应测量工具

| 边长等级 | 限差（m） | 中误差（m） | 应采用的测量工具 | 外业边长取小数点后位数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | ±0.04 | ±0.02 | 手持式测距仪或全站仪 | 3 |
| 二 | ±0.10 | ±0.05 | 玻璃纤维尺、钢卷尺、手持式测距仪 | 3 |
| 三 | ±0.20 | ±0.10 | 玻璃纤维尺、钢卷尺 | 2 |

△D=±（mj+0.02mjD）               （6－1）

式中：mj-相应等级边长的中误差；

- 边长，m；　         △D-边长的限差，m。

6.3.3.2  边长尺寸采集的规定

房屋测丈时必须绘制草图，草图格式按附录二执行。所有的边长尺寸经实地测量后，必须进行边长配赋，满足几何条件或整线段等于分线段之和或矩形对应边相等的要求。

a) 直接量取各边的尺寸数据来采集。

b) 公共设备未安装的房屋，可以根据设计的方案施工建成的公共用房，进行边长实测来采集。共有共用部位未确定的，不能进行分摊计算。

c) 房屋产权单元的户型未分隔完成的，可以根据需要分步骤实测获取所需边长数据。

6.3.4  房角点坐标采集

利用测距仪和经纬仪或全站仪，按照房产界址点一级精度要求，测算出房角点的坐标，经平差改正后得到房角点的坐标值。

6.4  房屋面积内业计算

根据外业测量数据的整理配赋后进行面积计算。房屋面积计算就是根据采集的房屋边长数据或房角点坐标数据，计算出各类面积。

6.4.1  房屋面积内业计算的一般规定

6.4.1.1  长度单位

边长以m为单位，标注边长尺寸取至小数点后两位，即：0.01m。

6.4.1.2  面积单位

房屋各类面积均以m2为单位，最后结果保留小数点后两位，即：0.01㎡。

6.4.1.3  取位原则

取位原则按照“四舍五入”的原则。

6.4.2  面积测算方法

面积测算宜采用实地测量法。对于规则图形（矩形、方形）的房屋或房间，可用卷尺或测距仪直接量取其边长，计算其面积。

对于不规则图形的面积测算，可将其分解成几个简单的几何图形，然后分别计算出这些图形的面积，用简单的加减法算出其面积。

6.4.3  精度要求

6.4.3.1  房屋边长量测两次的限差要求

△D=±0.004D                      （6－2）

式中：D=边长，m;  当 D<10m 时，以10m 计算。

△D-两次丈量较差,m。

6.4.3.2  利用坐标计算房屋边长与实量边长的限差

D=±（0.02+0.0004D）              （6－3）

其中：D 是坐标计算房屋边长与实量边长的限差，单位：m。（此处执行的是一级界址点的精度标准。）

D为实测的边长值，以m为单位。当 D<10m时，以10m计算。

6.5  房屋面积测绘技术报告

房产测绘完成后，必须出具《房产测绘技术报告》或技术说明，《房产测绘技术报告》应包含的主要内容有：

6.5.1  项目概况：项目名称；委托测绘协议或合同；测绘目的；房屋坐落、结构、层数等房产调查的内容；项目规模；作业内容等。

6.5.2  测算依据：执行的技术标准及文件；委托方提供的建房资料、经规划部门批准的房屋设计图等。

6.5.3  作业方法：作业器具；特殊部位建筑面积计算的说明；测量方法及房产调查方法；功能区的确定及其范围；分户用房界线的确定；内业面积计算及绘图方法。

6.5.4  质量检查：外业检查情况；内业检查情况；检查结论。

6.5.5  其他说明。

第七章  共有建筑面积分摊规则

异产毗连房屋权属分割清晰，不存在共有共用部位的，各户面积在各自范围内单独计算；异产毗连房屋存在有无法分割的共有共用部位的应进行共有建筑面积分摊计算。

7.1  共有建筑面积的计算范围分类

公用建筑面积分为被分摊的公用建筑面积和不被分摊的公用建筑面积。被分摊的公用建筑面积又称为共有建筑面积。

7.1.1  不被分摊的共用建筑面积

7.1.1.1  地下室或半地下室中设计作为人防工程及中高层以上建筑的 消防避难层(室)部分的建筑面积。

7.1.1.2  独立使用的地下室、半地下室，地下室或半地下室中独立的车位、车库、杂物间等的建筑面积。

7.1.1.3  建在幢内或幢外，为他幢或多幢楼服务的设备用房、值班警卫室、管理用房、附属配套设施用房、市政设施用房、为社区服务的公用房屋及通道等的建筑面积。

7.1.1.4  按规划批建，层高在2.20m以上的技术(结构)转换层、架空层 中用作停放车辆、公共休憩、绿化等公共开放空间的建筑面积。

7.1.1.5  建设、开发单位自留、自用的房屋和物业管理公司的经营办公用房的建筑面积。

7.1.1.6 用作公共休憩的亭、走廊、绿化等建筑物的建筑面积。

7.1.1.7  房屋内自行车库、公共仓库、物业管理用房、业委会用房、避难层（或避难区）、内部餐厅、观光厅、架空层开放空间、未明确用途的地下室以及为多幢房屋服务的警卫室、管理用房、设备间、穿过建筑物通道等共有部位建筑面积。

7.1.2  被分摊的共有建筑面积

7.1.2.1  共有建筑面积的确认

委托测绘的单位应提供经设计或规划部门确认的房屋共有部位的性质、功能、用途等相应情况的说明书, 经房产测绘人员对照竣工图经现场勘测后，对各类共有建筑面积进行分类确认和登记。委托测绘的单位对提供的说明书负相应的法律责任。共有建筑面积一经分摊，任何人不得擅自侵犯或改变其原始设计的使用功能。

7.1.2.2  幢内共有的楼梯间、电梯间、电梯井、观光井(梯)、提物井、室外楼梯等垂直通道及管道井、垃圾道的建筑面积。

7.1.2.3  幢内共有的门厅、大厅、过(走)道、门廊、门斗等水平通道的建筑面积。

7.1.2.4  幢内共有的突出屋面有围护结构的水箱间、电梯机房、楼梯间等的建筑面积。

7.1.2.5  仅为本幢服务且设在本幢地下或地上的配电室、水泵房、设备用房（送风机房、加压风机房、排烟机房、空调机房）、值班警卫室(包括与警卫室相连的值班休息用房,也包括为本幢服务的与警卫室合并使用的接待室、传达室,还包括自动报警控制中心和影像监控室)，以及其他在功能上为整幢、某一层或某几个单元服务的，为基本生产或生活必需的公共用房和管理用房的建筑面积。

7.1.2.6  套与公共建筑之间的分隔墙，以及外墙(包括山墙)水平投影面积的一半或轴线以外水平投影面积。

7.1.2.7  为整幢楼服务的架空通廊的建筑面积。

7.2  共有建筑面积的分摊原则

7.2.1  共有建筑面积的分摊，应以幢为单位进行。非本幢的共有建筑面积不在本幢分摊，本幢共有建筑面积不分摊到他幢。

7.2.2  产权各方有合法权属分割文件或协议的，按文件或协议规定执行。

7.2.3  无产权分割文件或协议的，或产权分割文件或协议不合法的，可按相关房屋的建筑面积进行分摊。

7.2.4  共有建筑面积分摊后，不划分各产权人在共有建筑面积上的产权界。

7.3  共有建筑面积分类

根据共有建筑面积的使用功能，可分为以下四类：

7.3.1  整幢共有建筑面积：指为整幢服务的共有共用的建筑面积，此类共有建筑面积由整幢进行分摊。

7.3.2  功能区共有建筑面积：指专为某一功能区服务的共有共用的建筑面积，例如某幢楼内，专为某一商业区，或办公区服务的警卫值班室、卫生间、管理用房等。这一类专为某一功能区服务的共有建筑面积，应由该功能区分摊。

7.3.3  层共有建筑面积：当各层的共有建筑面积、使用功能不同时，应区分各层的共有建筑面积，由各层分别进行分摊。

7.3.4  其他共有建筑面积。

7.4  共有建筑面积计算及分摊的若干细则。

7.4.1  列为不被分摊的公用建筑应视为一个产权单元，并参与分摊该幢相应的共有建筑面积。

7.4.2  设在幢内的会所、储蓄所、娱乐活动室、健身房、阅览室、托儿所、老人活动中心以及居委会、派出所等独立使用的房屋，应为一个产权单元，参与分摊该幢相应的共有建筑面积。

7.4.3  有附属层（层高大于或等于2.20m）的房屋，附属层应划分为独立的功能区。

7.4.4  一幢由裙楼相连的、有多个塔楼的房屋，塔楼应划分为不同功能区。

7.4.5  单一功能房屋存在多个单元时，一般以幢为单位统一分摊共有面积，但如有下列情况之一的，应划分为不同功能区：

7.4.5.1  有的单元设电梯、有的单元不设电梯，按设电梯和不设电梯的单元划分功能区。

7.4.5.2  有的单元为多层、有的单元为高层，按多、高层单元划分功能区。

7.4.6 地下室通道的建筑面积处理

7.4.6.1  为整幢服务的出入口，列为本幢应分摊的共有建筑面积；否则，计入地下室应分摊的共有建筑面积。

7.4.6.2  车道和专门服务于车位的其它公共走道面积，由地下室各车位分摊。

7.4.6.3  地下室功能用房和服务于本功能用房的专用走道，由使用该功能用房的各户进行分摊。

7.4.7  室外楼梯处理

7.4.7.1  仅供一户使用的，全部计入该户套内建筑面积。

7.4.7.2  为不同功能区服务的，其面积列为相应功能区的共有建筑面积；仅为某一功能区服务的，计入该功能区共有建筑面积。

7.4.7.3  第一层的建筑功能、用途与第二层以上的不同，如第二层及以上的为住宅，第一层为商业或办公、厂房、仓库（车库）、架空绿化等非住宅用途的，则该室外梯为专用梯，其梯间为第二层以上功能区的应分摊共有建筑面积。

7.4.8  室内楼梯处理

7.4.8.1  为整幢服务的楼梯或电梯，整幢分摊（在个别楼层或部分楼层有门不开的，不影响整幢分摊）。

7.4.8.2  多层住宅的楼梯按不同的服务范围分功能区分摊时，屋顶楼梯间仍为整幢的共有建筑面积。

7.4.8.3  因各层用途不同，在不同位置设置高、低不同的楼梯，但各楼梯之间所在某一层互通的，如图7-1中的1梯至3梯，这些楼梯的梯间共有面积可合并为区间共有面积。如果某一层还设有专用梯，则按室内专用梯处理。如图7-2的第5层。

7.4.8.4  室内专用梯（楼梯、电梯），其通过“不使用”楼层的梯间共有面积，列为“不使用”和“使用”两部分建筑的区间共有面积；通过“使用”楼层的梯间共有面积为“使用”部分建筑的区内共有面积。

7.4.9  走廊的处理

7.4.9.1  房屋除第一层(地面)外的其他各层的内、外走廊，列为各层的共有建筑面积。

7.4.9.2  位于建筑物第一层（地面）的外走廊、檐廊，符合如下条件的，列为不被分摊的公用建筑面积：

a）走廊、檐廊紧临街道或本宗地外的公共通道、公共开放空间；

b）走廊、檐廊两端不能封闭，可在平行于街道方向上通行。

不符合上述两条件的，第一层外走廊、檐廊的建筑面积列为应分摊的共有建筑面积。

7.4.10  商场内各层布局、功能基本相同，商场底层对外开门的商铺，无论其对商场内是否开门，作为商场内商业气氛的一部分，都要参与商场共有共用面积的分摊。如果某一层为整体商场且为独立产权，不参加其它楼层过道的分摊。

7.4.11  商场（车库）如果按铺位（车位）出售，需具备以下三点，才可进行分摊计算：

a）开发商应提供正式的施工蓝图，在施工蓝图上，以柱网为基准点，标出详细的商铺（车位）尺寸，标明与柱网和内外墙的距离；

b）施工蓝图上划分的商铺（车位），需经消防部门盖章许可或由设计部门盖章认可，符合消防要求，并经规划部门批准；

c）商铺（车位），有墙的以墙为界，无墙的应在界限拐角处打地钉，对于车位，还应标出车位线，地钉定位应由委托方提供书面说明，指明是取中还是取边。

7.4.12  底层是储藏室和车库的住宅楼，对外开门的车库（设计图纸上对内过道不开门），不参与内过道等共用建筑面积的分摊。

7.4.13  两幢独立建筑物之间的架空通廊列为不被分摊的公用建筑面积。

7.5  共有建筑面积计算步骤

在一幢建筑的计算数据进入计算系统之前，可按如下步骤对公用建筑面积进行分析确定:

7.5.1 确定一幢房屋中所有共有建筑面积的范围和名称。

7.5.2 将共有建筑面积划分成应分摊的和不分摊的两类。

7.5.3 分析每一部分的应分摊公用建筑的服务范围，并按共有建筑服务范围确定其服务功能区。仅服务于某一功能区的共有建筑面积为区内共有建筑面积；服务于多个功能区的共有建筑面积为区间共有建筑面积。

7.5.4 将区间共有建筑面积分摊后各区所得的分摊面积，分别加到相应的区内共有建筑面积中，然后按本区内的套内建筑面积的比例进行分摊。即，先将从高级别分摊得到的共有建筑面积加到低级别的共有建筑面积中，分别计算分摊系数，逐级分摊。

7.6 共有建筑面积分摊

7.6.1分摊公式

Si=K·Si                           （7-1）

K=Si/Si                          （7-2）

式中：K—为面积的分摊系数；

Si—为各单元参加分摊的建筑面积，㎡；

Si—为各单元参加分摊所得的分摊面积，㎡；

Si—为需要分摊的分摊面积总和，㎡；

Si—为参加分摊的各单元建筑面积总和，㎡。

7.6.2  分摊方法

7.6.2.1  整体分摊

使用功能单一、各户对共有建筑面积共有共用情况基本一致的房屋适用于整体分摊的方法。

分户分摊的共有建筑面积＝共有建筑面积分摊系数×套内建筑面积；

共有建筑面积分摊系数＝共有建筑面积÷套内建筑面积之和。

7.6.2.2 多级分摊

不适用于整体分摊的房屋采用多级分摊。多级分摊应遵循从整体到局部，从大到小逐级分摊的原则。

a)第一级分摊

根据房屋的使用功能和各共有建筑部位的服务范围划分若干功能区，一般按住宅、办公、商业、地下车库、仓库等不同的使用功能或共有部位不相同的区域进行划分。各功能区间共有建筑面积，即幢共有建筑面积，按各功能区范围内的自有建筑面积依比例分摊至各功能区。

功能区分摊的共有建筑面积＝第一级分摊系数×该功能区自有建筑面积；

第一级分摊系数＝功能区间共有建筑面积÷各功能区自有建筑面积之和；

各功能区自有建筑面积为功能区内各层外围水平投影面积之和减去作为第一级分摊的功能区间共有建筑面积部分。

b)第二级分摊

某一功能区通过第一级分摊得到的共有建筑面积加上本功能区内各层之间的共有建筑面积，即为该功能区的共有建筑面积，依照第一级分摊的方法，按各层套内的建筑面积依比例分摊至各层。

层分摊共有建筑面积＝第二级分摊系数×该层套内建筑面积；

第二级分摊系数＝（第一级分摊得到的共有建筑面积+层间共有建筑面积）÷各层套内建筑面积之和；

各层套内建筑面积之和为各层外围水平投影面积减去层内的层间共有建筑面积和作为第一级分摊的功能区间共有建筑面积部分。

c)第三级分摊

第二级分摊得到的共有建筑面积加上各层的层内共有建筑面积，按层内各套房屋的套内建筑面积依比例分摊至各套。

套分摊共有建筑面积＝第三级分摊系数×该套内建筑面积；

第三级分摊系数＝（第二级分摊得到的共有建筑面积+层内共有建筑面积）÷各套内建筑面积之和。

7.6.2.3其它分摊

a)某一层内或各单元间，各部位共有建筑面积的共有关系差异较大需要进一步分割时，参照上述方法在上一级分摊的基础上再进行分摊计算。

b)非成套房屋中的厅堂、壁柜、厨房、卫生间等由部分房屋产权人共同使用的部位，有协议的，以协议为准进行分摊；无协议的，参照上述方法按建筑面积依比例分摊。

7.7 人防工程面积分摊

7.7.1人防工程应为一个产权单元，不参与分摊、不被分摊。

第八章  房产变更测量

8.1  在房屋发生买卖、交换、继承、拆迁、新建、改建、扩建、重建、拆除、改制等涉及权界调整和面积增减变化等情况下，适用于房产变更测量。

8.2  房产变更测量的方法

8.2.1 现状变更测量。

8.2.1.1 变更范围小，可根据图上原有房屋或设置的测线，采用测距仪或钢卷尺定点测量。

8.2.1.2 变更范围大，可采用测线图定点测量或平板仪测量。

8.2.1.3 采用解析法测量或全野外数字采集系统时，应在实地布设好足够的平面控制点，设站逐点进行现场数据采集。

8.2.2 权属变更测量

进行权属变更测量，必须依据变更登记申请书标示的房产及其用地位置草图、权利证明文件、约定日期，通知申请人到现场指界，实施分户测绘。

8.2.2.1  现有的平面控制点、界址点、房角点都可以作为变更测量的基准点。

8.2.2.2  采用图解法进行权属变更测量，应按实测数据计算面积后，再 定出分界点在图上的位置。

8.2.2.3  变更测量之后，应对现有房产、原有资料进行修正和处理。

8.3  变更测量精度

变更后的分幅、分丘图图上精度，新补测的界址点的精度都应符合现行《房产测量规范》的要求。

8.3.1 按现行《房产测量规范》模拟方法测绘的房产分幅平面图上的地物点，相对于邻近控制点的点位中误差不超过图上±0.50mm。

8.3.2  对全野外采集数据或野外解析测量等方法所测的房产要素和地物点，相对于邻近控制点的点位中误差不超过±0.05m。

8.4   丘号、幢号、界址点号的调整

丘号、丘支号、幢号、界址点号、房角点号、房产权号、房屋共有权 号都不能重号。其中房产权号、房屋共有权号除了整幢房屋拆除须注销权号，一般不予调整。

8.4.1  丘合并时，须重新编立丘号，新增丘号沿房产分区或房地产分幅 平面图内最大丘号续编。

8.4.2  用地合并时，四周外围界址点维持原点号；用地分割或扩大，新增界址点沿房地产分幅平面图内最大界址点续编。

8.4.3  用地单元中房屋被部分拆除或扩建，仍保留原幢号；新建和改建房屋沿丘内最大编号续编。

第九章  成果资料的检查验收和整理

9.1   一般规定

房地产测绘成果实行二级检查、一级验收和审核备案制度。

9.1.1  一级检查是在全面自检、互查的基础上，由作业小组的专职或兼职检查人员承担的过程检查。检查量外业巡视 100％，主要数据抽查 30％；内业检查 100％。一级检查质量合格后，方能进入下一工序。

9.1.2  二级检查是在—级检查的基础上，由房产测绘单位的质量检查机构或专职检查人员所进行的最终检查。检查量外业巡视 30％，内业检查 100％。

9.1.3  验收工作是由测绘工作的委托方组织实施的对测绘单位所提交测绘产品的验收。

9.1.4  审核备案是房屋面积管理部门对用于房产管理的成果资料进行审核备案的工作。经验收合格的房产测绘成果需经房屋面积管理部门备案后方可用于房产管理。

9.1.5  各级检查验收中发现的问题，必须做好记录，并提出处理意见；二级检查、验收工作完成后，应分别编写检查、验收报告。

9.2  上(提)交成果资料内容

a)合同或委托书；

b)技术报告或技术说明；

c)验收报告；

d)图形数据成果；

e)房屋面积测绘报告。

9.3  检查、验收项目及内容

9.3.1 平面控制测量

a)平面控制网的布设和点位是否符合要求；

b)各种观测手簿的记录和计算是否正确；

c)各类控制点的测定方法、扩展次数及各种限差、成果精度是否符合要求；

d)起算数据和计算方法是否正确，平差后的成果精度是否满足要求。

9.3.2 房产调查

a)房产要素权属界线、墙体归属调查的内容是否齐全、正确；

b)用地略图、用房界线反映是否明确，有关说明、符号是否一致。

9.3.3 分幅平面图测绘

a)图廊点、方格网、各级控制点、界址点的展绘有无遗漏，位置是否准确；

b)分幅图和界址点的施测方法以及各项限差是否在规定范围之内；

c)房屋及其用地的各种要素是否齐全，丘、幢的编号是否正确；

d)与房地产管理有关的地形要素取舍是否合理；

e)图幅接边是否在限差内，误差配赋是否合理，房屋形状表示是否正确，线状地物接边有否明显变形；

f)图上各种注记是否正确，取舍和注记位置是否恰当。

9.3.4 分丘平面图测绘

a)与分幅图对比，相应要素是否一致；

b)用地范围、权属界址线及房屋的四面墙体归属的表示是否正确，位置与产权来源是否相符；

c)权属有争议的注记表示是否正确。

9.3.5 房屋面积计算

a)房屋外边长测量部位是否正确，分户房屋权界线划分是否正确；

b)建筑面积测算、取舍是否正确，计算成果精度是否符合要求；

c)共有建筑面积确认是否正确，分摊方法选用是否合理，分摊计算成果是否正确；

d)分层、分户图比例尺选用是否合理，表述内容是否齐全，注记位置是否恰当，图面是否清洁美观；

e)各种记录计算图表资料是否有责任者签名，整饰是否符合要求。

9.3.6 变更测量

a)变更测量的方法、测量基准、测绘精度等是否符合要求；

b)变更后房地产要素编号的调整与处理是否正确。

9.4  成果质量的评定

a)成果质量实行优级品、良级品和合格品三级评定；

b)成果质量由专职或兼职检验人员评定；

c)成果质量的评定标准，可参照 CHl003-95《测绘产品质量评定标准》执行。

9.5  资料整理归档

9.5.1  上交资料内容按顺序装订成册，归入房产档案。

9.5.2 测绘单位应将下列资料归档:

a)测绘合同或任务委托书；

b)房地产测量技术设计书；

c)成果资料索引及说明；

d)控制测量成果资料；

e)房屋及房屋用地调查表；

f)房屋坐落示意图；

g)界址点坐标成果表及面积测算资料；

h)图形数据成果和房产原图；

i)房屋面积测绘报告；

j)房地产测量技术报告；

k)检查验收报告；

l)相应文本、图、表的电子文档（光盘）。

9.5.3 技术报告应包括以下内容：

a)工程概况；

b)引用技术标准；

c)测量的方法及精度说明；

d)检查结论及说明；

e)调查收集的资料及说明。

f)检查验收的结论。

附录一：

房屋面积测绘记录手薄

（编号          ）

项目名称：

委托单位：

房屋坐落：

测绘人员：

测量仪器：

测绘日期：      年   月   日

附录二：

目     录

一、房屋基本情况记录表

二、房屋的坐落分布示意草图

三、房屋平面测量草图

- 一、房屋基本情况记录表

| 坐落 | 市 区（县） 路（镇） 胡同（街巷） 号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产权人 |  |  |  | 位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用途 |  |  |  | 产别 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |  |
| 幢号 | 总层数 | 功能区个数 | 所在层次 | 单元数 | 套型数 | 总套数 |  | 建筑结构 | 建成年份 | 墙体归属 |  |  |  |  |  | 产权来源 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 东 | 南 | 西 |  |  | 北 |  |
| 面积 计算 说明 | 计算全部建筑面积部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 计算一半建筑面积部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 不计算建筑面积部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 应扣除面积部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

测绘人员:                测绘日期:     年   月   日

二、房屋的坐落分布示意草图

| 黄 河 五 路 国际花园 渤 海 八 路 北 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 建成年份 |  |
| 房屋坐落 |  |  |  |
| 测绘人员 |  |  |  |
| 审核人员 |  |  |  |
| 测绘日期 |  |  |  |

三、房屋平面测量草图

| 房地产坐落位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器设备名称 |  |  |  |  |  |  |  | 建成年份 |  |
| 结构 |  | 总层数 |  | 所在层数 |  | 单元数 |  | 总户数 |  |
| 测绘人员 |  |  |  |  |  | 测绘日期 |  |  |  |

| 附录三： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房屋登记“规划用途”分类对照表（试行） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土地用途分类 |  |  |  |  | 规划分类 | 房屋用途分类 |  |  |  |  |  |
| 一级分类 |  | 二级分类 |  | 含义 |  | 一级分类 |  | 二级分类 |  | 含义 | 房屋 登记 |
| 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |  |  | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |  | 规划 用途 |
| 10 | 商业金融业用地 |  |  | 指商业服务业、旅游业、餐饮旅馆业、金融保险业、其他商服等用地。 | / | 30 | 商业 金融 信息 |  |  | 指出让商业用地上各类商店、商场、宾馆、饭店、金融营业场所、经营性娱乐场所等及为其配套的附属设施用房。 | / |
|  |  | 11 | 商业服务业 | 指各种商业、公司、修理服务部、生产资料供应站、饭店、旅社、对外经营的食堂、文印誉写社、报刊门市部、蔬菜销转运站等用地。 | 商业营业用房 |  |  | 31 | 商业服务 | 指各类商店、门市部、饮食店、粮油店、菜场、理发店、照相馆、浴室、旅社、招待所等从事商业和为居民生活服务所用的房屋。 | 商业营业 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 经营 | 指各种开发、装饰、中介公司等从事各类经营业务活动所用的房屋。 |  |
|  |  | 12 | 旅游业 | 指主要为旅游业服务的宾馆、饭店、大厦、乐园、俱乐部、旅行社、旅游商店、友谊商店等用地。 |  |  |  | 33 | 旅游 | 指宾馆、饭店、乐园、俱乐部、旅行社等主要从事旅游服务所用的房屋。 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 金融保险业 |  |  |  | 指其他商服用地、金融保险业用地。如银行、储蓄所、信用社、信托公司、证券交易所、保险公司等用地。 |  |  |  | 商务办公用房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  | 金融保险 |  |  |  | 指出让商业用地上的商业性办公用房。银行、储蓄所信用社、信托公司、证券公司、保险公司等从事金融服务所用的房屋。 |  |  | 商业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 |  |  |  | 工业、仓储用地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指工业用地、仓储用地。 |  |  |  | / |  |  |  |  |  | 20 |  | 工业 交通 仓储 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  | 工业 |  |  |  | 指独立设置的工厂、车间、手工业作坊、建筑安装的生产场、排渣(灰)场等用地。 |  |  |  | 工业用房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  | 工业 |  |  |  | 工矿企业的生产车间、库房及为其配套的附属设施用房。指独立设置的各类工厂、车间、手工作坊、发电厂等从事生产活动的房屋。 |  |  | 工业 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  | 仓储 |  |  |  | 指国家、省(自治区、直辖市)及地方的储备、中转、外贸、供应等各种仓库、油库、材料堆积场及其附属设备等用地。 |  |  |  | 仓储用房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  | 仓储 |  |  |  | 指独立地段的仓储企业的库房、堆场及其附属设施用房。如用于储备、中转、外贸、供应等各种仓库、油库用房。 |  |  | 仓储 |  |  |
| 30 |  |  |  | 市政用地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指市政公用设施、绿化用地。 |  |  |  | / |  |  |  |  |  | 30 |  | 商业 金融 信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  | 市政公用设施 |  |  |  | 指自来水厂、泵站、污水处理厂、变电(所)站、煤气站、供热中心、环卫所、公共厕所、火葬场、消防队、邮电局(所)及各种管线工程专用地段等用地。 |  |  |  | 市政设施用房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  | 电讯信息 |  |  |  | 指各种邮电、电讯部门、信息产业部门，从事电讯与信息工作所用的房屋。 |  |  | 市政设施 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 工业 交通 仓储 |  |  |  |  |  | 22 |  | 公用设施 |  |  |  | 指供水、泵站、污水处理、供电、供气、供热、邮政、电信、垃圾处理、环卫设施、公厕、防洪、消防、水利、殡葬等市政公用设施的房屋。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  | 绿化 |  |  |  | 指公园、动植物园、陵园、风景名胜、防护林、水源保护林以及其他公共绿地等用地。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 文化 娱乐 体育 |  |  |  |  |  | 54 |  | 园林绿化 |  |  |  | 是指公园、动物园、植物园、陵园、苗圃、花圃、花园、风景名胜、防护林等所用的房屋。 |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  | 公共建筑用地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指文化、体育、娱乐、机关 、科研、设计、教育、医卫等用地。 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 41 |  |  |  | 文、体、娱 |  |  |  | 指文化馆、博物馆、图书馆、展览馆、纪念馆、体育场馆、俱乐部、游乐场、文艺体育团体等用地。 |  |  |  |  | 文化娱乐用房 |  |  |  | 50 |  |  | 文化 娱乐 体育 |  |  |  |  | 51 |  |  | 文化 |  |  |  |  | 指划拨或出让用地上的文化馆、图书馆、展览馆、博物馆、纪念馆等从事文化活动所用的房屋。 |  |  | 文化娱乐 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 |  |  | 娱乐 |  |  |  |  | 指划拨或出让用地上的影剧院、游乐场、俱乐部、剧团、文化艺术团体等从事文娱演出所用的房屋。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  | 体育 |  |  |  |  | 指划拨或出让用地上的各类体育场、馆、游泳池、射击场、跳伞塔、游乐等从事体育所用的房屋。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 42 |  |  |  | 机关、宣传 |  |  |  | 指党政机关及工、青、妇等群众组织驻地，广播电台、电视台、出版社、报社、杂志社、慈善等用地。 |  |  |  |  | 行政办公用房 |  |  |  | 60 |  |  | 办公 |  |  |  |  | 61 |  |  | 办公 |  |  |  |  | 指行政划拨土地上的党、政机关、群众团体、行政事业单位等行政、事业单位等机构所用的房屋。 |  |  | 行政办公 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  | 文化 娱乐 体育 |  |  |  |  | 52 |  |  | 新闻 |  |  |  |  | 指广播电视台、电台、出版社、报社、杂志社、通讯社、记者站等从事新闻出版所用的房屋。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 43 |  |  |  | 科研、设计 |  |  |  | 指科研、设计机构用地。如研究院(所)、设计院及其试验室、试验场等用地。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  | 教育 医疗卫生 科研 |  |  |  |  | 43 |  |  | 科研 |  |  |  |  | 指各类从事自然科学、社会科学等研究设计、开发所用的房屋。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 44 |  |  |  | 教育 |  |  |  | 指大专院校、中等专业学校、职业学校、干校、党校，中、小党校、幼儿园、托儿所、业余进修院(校)、工读学校等用地。 |  |  |  |  | 教育用房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |  |  | 教育 |  |  |  |  | 指划拨或出让教育用地上的大专院校、中等专业学校、中学、小学、幼儿园、托儿所、职业学校、业余学校、干校、党校、进修院校、工读学校、电视大学等从事教育所用的房屋。 |  |  | 教育 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  | 医卫 |  |  |  | 指医院、 门诊部、保健院(站、所)、疗养院(所)、救护站、血站、卫生院、防治所、检疫站、防疫站、医学化验、药品检验等用地。 |  |  |  | 医疗卫生用房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  | 医疗卫生 |  |  |  | 指划拨或出让的医疗卫生用地上的各类医院、门诊部、卫生所(站)、检(防)疫站、保健院(站)、疗养院、康复中心、血库、医学化验、药品检验等医疗卫生机构从事医疗、保健、防疫、检验所用的房屋。 |  |  | 医疗卫生 |  |  |  |
| 50 |  | 住宅用地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指供居住的各类房屋用地。如：住宅、混合住宅、农村宅基地。 |  |  |  | 住宅 |  |  |  | 10 |  |  |  | 住宅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指居住用地上专供人们日常生活居住的房屋，包括各类普通住宅、公寓、别墅、宿舍等用房。 |  |  | 住宅 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 成套住宅 |  |  |  | 指由若干卧室、起居室、厨房、卫生间、室内走道或客厅等组成的供一户使用的房屋。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 非成套住宅 |  |  |  | 指人们生活居住的很不成套的房屋。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 集体宿舍 |  |  |  | 指机关 、学校、企事业单位的单身职工、学生居住的房屋。集体宿舍是住宅的一部分。 |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | 交通用地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指铁路用地、民用机场用地、公路用地、港口码头用地、管道运输用地 |  |  |  | / |  |  |  | 20 |  |  |  | 工业 交通 仓储 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指铁路、公路、管道运输、港口和机场等城市对外交通运输和公共交通、货运交通及其附房设施用房。 |  |  | / |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 61 |  |  |  | 铁路 |  |  |  | 指铁路线路及场站、地铁出入口等用地。 |  |  |  | 交通设施用房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  | 铁路 |  |  |  | 指铁路系统从事铁路运输的房屋 |  |  | 交通设施 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 62 |  |  |  | 民用机场 |  |  |  | 指民用机场及其附属设施用地。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 民航 |  |  |  | 指民航系统从事民航运输的房屋。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  | 港口码头 |  |  |  | 指供客、货运船停靠的场所用地。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 航运 |  |  |  | 指航运系统从事水路运输的房屋。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  | 其他交通 |  |  |  | 指车场(站)、广场、公路、街、巷、小区内的道路等用地。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  | 公交运输 |  |  |  |  | 指公路运输、公共交通系统从事客、货运输、装卸、搬运的房屋。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 特殊用地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指军事设施、涉外、宗教、监狱等用地。 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指军事指挥机关、设施、安全部门、外国驻华机构、宗教、监狱及其它涉及国家机密等特殊用途的房屋。 |  |  |  |  | / |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 71 |  |  |  | 军事设施 |  |  |  | 指军事设施用地。包括部队机关、营房、军用工厂、仓库和其他军事设施等用地。 |  |  | 特殊用房 |  |  |  | 70 |  |  | 军事 |  |  |  |  | 71 |  |  | 军事 |  |  |  |  | 指中国人民解放军军事机关、营房、阵地、基地、机场、码头、工厂、学校等所用的房屋。 |  |  |  |  | 特殊用房 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  | 涉外 |  |  |  | 指外国使馆、驻华办事处等用地。 |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  | 其他 |  |  |  |  | 81 |  |  | 涉外 |  |  |  |  | 指外国使、领馆、驻华办事处等涉外所用的房屋。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 73 |  |  |  | 宗教 |  |  |  | 指专门从事宗教活动的庙宇、教堂等宗教用地。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 |  |  | 宗教 |  |  |  |  | 指寺庙、教堂等从事宗教活动所用的房屋。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 74 |  |  |  | 监狱 |  |  |  | 指监狱用。包括监狱、看守所、劳改场(所)等用地。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 |  |  | 监狱 |  |  |  |  | 指监狱、看守所、劳改场(所)等所用的房屋。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按建筑所在土地供给时的用途不变。 |  |  | 附属配建用房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合开发小区内的附属用房或配建用房，具体按实际表述填写。 |  |  |  |  | 填写按实际表述 |  |  |  |

附录四：

(资料性附录)

房屋建筑结构分类与常用长度、面积单位的换算

房屋建筑结构的分类表

| 分 类 |  |  | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 代码 |  |
| 1 | 钢结构 | M | 承重的主要构件是用钢材料建造的，包括悬索结构。 |
| 2 | 钢、钢筋混凝土结构 | N | 承重的主要构件是用钢、钢筋混凝土建造的。如一幢房屋一部分梁柱采用钢、钢筋混凝土构架建造。 |
| 3 | 钢筋混凝土结构 | A | 承重的主要构件是用钢筋混凝土建造的。包括薄壳结构、大模板现浇结构及使用滑模、升板等建造的钢筋混凝土结构的建筑物。 |
| 4 | 混合结构 | B | 承重的主要构件是用钢筋混凝土和砖木建造的。如一幢房屋的梁是用钢筋混凝土制成，以砖墙为承重墙，或者梁是用木材建造，柱是用钢筋混凝土建造。 |
| 5 | 砖木结构 | C | 承重的主要构件是用砖、木材建造的。如一幢房屋是木制房架、砖墙、木柱建造的。 |
| 6 | 条石或岩石结构 | S | 承重的主要构件是用条石或岩石建造的。如窑洞等。 |
| 7 | 三合土结构 | T | 承重的主要构件是用三合土建造的。如用三合土建造的地下空间建筑物。 |
| 8 | 普通粘土砖结构 | Z | 承重的主要构件是用普通粘土砖建造的。 |
| 9 | 其他结构 | E | 承重的主要构件是用竹、木材建造的。如竹结构、木结构等。 |

信息公开属性：主动公开

滨州市住房和城乡建设局办公室       2021年3月25日印