附件1

台州市电梯维保单位维保质量考核表

1-1 电梯维保单位许可管理考核表（120分）

维保单位名称：       考核周期：      年    月至     年  月

| 序号 | 评价项目 | 考核内容 |  | 分值 | 考核标准 |  | 得分 | 扣分详情 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 许可证管理 | 维保单位许可证书、主要负责人、应急救援电话等信息发生变化的，应在30个工作日内向市局办理变更。 |  | 4 | 评价时仍未变更的，扣4分；发现来变更时已超过30日的，扣2分。 |  |  |  |
| 2 |  | 取证单位变更单位名称、办公地址的，应当在变更后30个工作日内向原发证机关提出变更许可证申请，取得新证书后到市局办理变更；非有取证的分支机构和维保点变更单位名称、办公地址应当在变更后30个工作日内到市局办理变更。 |  | 4 | 评价时仍未变更的，扣4分；超过30日变更的，扣2分。 |  |  |  |
| 3 |  | 取证单位改变许可子项目、非取证单位改变授权范围和有效期的，应30个工作日内报告监管部门。 |  | 4 | 评价时发现有改变而未报告，扣4分；未超过30个工作日报告的，扣2分。 |  |  |  |
| 4 | 资源条件（独立取证单位） | 技术负责人、质量保证体系人员应满足《特种设备生产和充装单位许可规则》的要求。 |  | 6 | 技术负责人、质量保证体系人员、项目负责人不符合要求的，扣2分/人，扣完为止。以下最高扣分均为扣完本条分值为止。 |  |  |  |
| 5 |  | 技术人员、质量检验人员、项目负责人数量应符合《许可规则》要求。 |  | 6 | 技术人员数量不符合要求，扣2分/人。 |  |  |  |
| 6 |  | 技术负责人、质量保证体系人员、项目负责人、技术人员学历、职称应符合《许可规则》要求。 |  | 6 | 技术人员学历、职称不符合要求的，扣2分/项。 |  |  |  |
| 7 |  | 持电梯修理作业资格证书的人员数量和持修理作业资格证6年以上或者取得电梯中级技工职业资格证的技术工人数量均应符合《许可规则》要求。 |  | 4 | 不符合要求的，扣2分/人·项。 |  |  |  |
| 8 |  | 工作场所承租的，租赁双方应当签订租赁合同，其租赁期限应当覆盖申请许可证的有效期，并且能够提供出租方的土地使用证明、房产证或者土地管理部门出具的其他有效证明。 |  | 4 | 租赁合同超期或不能提供出租方的土地使用证明、房产证或者土地管理部门出具的其他有效证明的，扣4分；租赁期限未覆盖申请许可证的有效期的，扣2分； |  |  |  |
| 9 |  | 施工设备和检测仪器应满足《许可规则》G1.3和G1.4的相应要求。 |  | 6 | 无设备与仪器清单，扣1分；设备与仪器不全、仪器未按时校验检定合格，并建立设备与仪器档案的，扣 1分/件。 |  |  |  |
| 10 | 资源条件（分支机构和维保点） | 分支机构至少有1名质量安全管理人员和1名检验人员，至少有1名相关专业的助理工程师资格及以上的工程技术人员或高级技工（国家三级）以上的技术工人，质量管理人员、检验人员不得兼职技术人员、维保人员。 |  | 6 | 人员不足的，扣3分/人；职称、专业不符合要求的，扣2分/人。 |  |  |  |
| 11 |  | 分支机构和维保点持电梯修理作业资格证书人员不得少于2人，且人均维护保养电梯数量不应多于 30 台；中级技工（国家四级）人员比例达到持证作业人员的50%以上时，人均保养台量可放宽至45台/人。实行按需维保的单位按按需维保的要求执行。 |  | 6 | 人均维护保养电梯数超过的（以“浙江特种设备在线”统计的信息为准），扣1分/台。 |  |  |  |
| 12 |  | 分支机构和维保点的人员应常驻。 |  | 5 | 日常监督抽查时，发现安全管理人员、检验人员、技术人员、维保人员不在岗，扣1分/人·次。考核时不在岗的，扣2分/人。 |  |  |  |
| 13 |  | 分支机构具有固定的办公场所，办公和仓库的总建筑面积应不小于80m2；维保点具有固定的办公场所，办公和仓库的总建筑面积应不小于30m2。 |  | 4 | 无固定办公场所的，扣4分；固定场所面积未达到规定要求的，扣2分。 |  |  |  |
| 14 |  | 工作场所承租的，租赁双方应当签订租赁合同，其租赁期限不应少于1年，并且能够提供出租方的土地使用证明、房产证或者土地管理部门出具的其他有效证明。 |  | 2 | 租赁合同超期或租凭期少于1年、不能提供出租方有效证明的，扣2分。 |  |  |  |
| 15 |  | 施工设备和检测仪器应满足《管理规范》要求。 |  | 6 | 无设备与仪器清单，扣1分；设备与仪器不全、仪器未按时校验检定合格，并建立设备与仪器档案的，扣 1分/件。 |  |  |  |
| 16 |  | 法人单位应对分支机构和维保施工点的质量保证体系运行情况每年至少进行一次的检查考评并记录。 |  | 3 | 未按定期检查考评制度开展现场不定期检查的，扣3分。 |  |  |  |
| 17 | 体系运行 | 取证单位现行组织机构应与质量保证体系组织结构相符。非取证单位应有法人机构制定的对分支机构的管理文件。 |  | 3 | 取证单位现行组织机构应与质量保证体系组织结构不相符的，扣3分。非取证单位无法人机构制定的对分支机构的管理文件的，扣3分。 |  |  |  |
| 18 |  | 管理层应当每年至少对质量保证体系的适应性、充分性和有效性进行一次管理评审，评审内容和结果应当予以记录。 |  | 3 | 没有开展管理评审并记录的，扣3分。 |  |  |  |
| 19 |  | 质量保证体系发生变化时，质量保证体系文件应及时修订。发生变化一般指单位组织结构、质量保证体系人员配备及其职能、生产过程控制要素变化、特种设备法律、法规、安全技术规范等发生变更，以及监管部门对质量保证体系提出新的要求，需要进行修改、修订等情况。 |  | 6 | 按规定要修订的情况，维保单位应及时修订，未及时修订的，扣3分/次。 |  |  |  |
| 20 |  | 使用的法律、法规、规范、标准应及时更新。 |  | 4 | 法律、法规、规范、标准未及时更新的，扣1分/项。 |  |  |  |
| 21 |  | 有与所维护保养电梯类别相适应的作业指导文件。 |  | 4 | 无作业指导文件的，或者作业指导文件与类别不适应的，扣2分/项。 |  |  |  |
| 22 |  | 维保单位应当建立定期检查考评制度，质量检验（查）人员或者管理人员应当对电梯维保质量进行不定期检查，并进行记录。 |  | 14 | 未建立定期检查考核制度的，扣14分；有检查考评制度但未开展现场检查并记录的，扣6分；开展了现场检查，但与制度要求的内容不相符，扣3分/项；检查频次不符合制度要求的，扣1分/次。 |  |  |  |
| 23 |  | 应按规范以及电梯安装使用维护说明书的要求，制定维保计划与方案，并按计划实施维保。 |  | 4 | 未制定维保计划与方案的，扣2分/台；维保计划与方案不符合该台电梯要求的，扣2分/台。 |  |  |  |
| 24 |  | 组织对质量控制体系责任人员及其相关人员定期进行教育和培训，教育和培训不少于6次，并记录。 |  | 6 | 未开展教育和培训的，扣6分；有培训和教育次数不足的，扣1分/次；记录造假的，扣1分/次。 |  |  |  |
| 25 |  | 每年度至少进行一次自行检查，自行检查项目及其内容根据使用状况确定，但是不少于年度维保和电梯定期检验规定的项目及内容，并且向使用单位出具有自行检查和审核人员签字、加盖维保单公章或者其他专用章的自行检查记录或报告。 |  | 4 | 未开展年度自行检查的，扣2分/台；检查项目及其内容少于年度维保和电梯定期检验规定的项目及内容的，扣1分/项；项目及其内容记录内容不符合规定的，扣1分/项。 |  |  |  |
| 26 |  | 应制定应急措施和救援预案，每半年至少针对本维保单位维保的不同类别电梯进行一次应急救援演炼，并保存记录。 |  | 8 | 无预案扣8分，有预案未开展演练并记录的，扣2分/次。 |  |  |  |
| 27 | 档案管理 | 应对接到故障通知时间、赶到现场时间、故障情况描述、产生故障的原因、采取应急处理措施、故障修复情况和时间、使用单位管理人员的确认等进行详细记录，实行故障闭环管理。 |  | 8 | 故障和救援未详细记录的，扣1分/台·次。 |  |  |  |
| 28 |  | 建立每台电梯的维保记录，及时归入电梯安全技术档案，并且至少保存4年。 |  | 4 | 未建立每台电梯档案的，扣1分/台；档案保存时间不符合要求的，扣1分/台。 |  |  |  |
| 29 |  | 电梯维保档案至少应包括：电梯基本情况表、保养记录、年度自检报告和法人机构的维保质量检查记录、报修或应急维修记录、《电梯使用标志》复印件、故障和处置记录。 |  | 8 | 档案内容不全的，扣1分/台·项 |  |  |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市局考核人员（签名） |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |
| 对考核结果的意见 |  |  |  |  | 电梯维保单位主要负责人（签名） |  |  | 日期 |

1-2监察机构日常安全监察考核表（75分）

维保单位名称：              考核周期：         年    月至       年     月

| 序号 | 项目 | 考核内容 |  |  | 分值 | 考核标准 |  | 得分 | 扣分详情 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常维保及履职情况 | 维保过程中应落实涉及公共安全和个人安全的防护措施的（如未设置警示护栏、维保人员应佩戴安全帽等）。 |  |  | 4 | 未落实防护措施的，扣1分/次。 |  |  |  |
| 2 |  | 设立24小时维保值班电话，保证接到故障通知后及时予以排除；接到电梯困人故障报告后，维保人员及时抵达维保电梯所在地实施现场救援。 |  |  | 6 | 电话无人接听的，扣3分/次。应急救援人员未在规定时间抵达现场实施现场救援的，扣3分/次。 |  |  |  |
| 3 |  | 维保人员应按安全技术规范和作业指导书规定作业。 |  |  | 4 | 未按安全技术要求进行维保的，按处罚行为扣分；未按作业指导书作业的，扣2分/台·次。 |  |  |  |
| 4 |  | 维保人员应按规定持有效证件作业。 |  |  | 6 | 未按规定持有效证件作业的，扣2分/次。 |  |  |  |
| 5 |  | 应在轿厢显著位置张贴电梯使用标志、安全注意事项、警示标志的、应急救援电话、96333标志。轿厢内应张贴最近一次维保信息和下次维保时间，或能在现场通过其它方式获取维保息。 |  |  | 5 | 未张贴或信息不准确的，扣1分/起。 |  |  |  |
| 6 |  | 维保过程中，发现事故隐患应及时告知电梯使用单位，发现严重事故隐患，及时向当地特种设备安全监督管理部门报告。 |  |  | 4 | 未按规定告知或报告的，扣2分/次。 |  |  |  |
| 7 |  | 新维保单位应在合同签订之日起三十日内应到实施定检的检验机构更换《电梯使用标志》。 |  |  | 6 | 检查时发现新维保单位未更换《电梯使用标志》的，扣1分/台·次；合同签订之日起超过三十日更换的（含核查其他维保单位保养数据发现维保已更换至该公司的），扣1分/台·次。 |  |  |  |
|  |  | 维保单位应按规定进行扫码维保，维保人员不得有使用别人的手机扫码维保、同一时间段多台电梯扫码维保等弄虚作假行为。 |  |  | 12 | 有使用别人的手机扫码、同一时间段多台电梯扫码维保等弄虚作假行为的，扣3分/台·次；被处罚的，按处罚扣分。 |  |  |  |
| 8 | 日常违法 记录 | 记分周期内被各级特种设备监督管理部门下达《特种设备安全监察指令书》的。 |  |  | 4 | 被各级特种设备监督管理部门下达《特种设备安全监察指令书》并按规定整改的，扣4分/次，拒不整改的，按处罚扣分。 |  |  |  |
| 9 |  | 记分周期内被行政处罚的。 |  |  | 16 | 被行政处罚的，扣8分/次。 |  |  |  |
| 10 |  | 存在违法违规行为或电梯无法正常运行、故障困人，被举报、投诉或媒体曝光，经查属实或确属维保质量问题的。 |  |  | 8 | 被举报、投诉或媒体曝光，经查属实或确属维保质量问题的，扣4分/次；造成较大社会影响的，扣8分/次。 |  |  |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核单位 |  | 市场监督管理局 | 考核人员 |  | 联系电话 |  |  | 日期 |  |

1-3检验意见整改情况考核表（25分）

维保单位名称：              考核周期：        年    月至        年   月

| 序号 | 项目 | 考核内容 |  | 分值 | 考核标准 | 得分 | 扣分详情 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检验意见整改情况 | 维保单位应规定开展自行检查，提高定期检验一次性合格率。 |  | 10 | 扣分：Y=（100%-A）0.4100，式中A为定期检验一次性合格率。 |  |  |
| 2 |  | 安排专业人员配合实施检验，对检验机构开展检验时提出的整改内容要积极配合使用单位及时整改。 |  | 15 | 不安排专业人员配合检验的，扣1分/台；对检验发现的问题未在规定时间内完成整改的，住宅小区电梯扣1分/次，其它电梯按扣1分/台。 |  |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验机构名称 |  |  |  |  |  | 日期 |  |
| 市局考核人员 |  |  |  |  |  | 日期 |  |

1-4电梯维保质量抽查考核表（100分）

维保单位名称：               考核周期：     年    月至        年   月

| 序号 | 项目 | 抽查内容 |  | 分值 | 考核标准 | 得分 | 扣分详情 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资料 | 维保记录规范齐全、故障记录详细（含原因分析、处理措施、处理结果）、电梯自检报告。 |  | 5 | 由抽查单位根据抽查内容，细化抽查项目和评分标准，报市局同意后实施。 |  |  |
| 2 | 维保人员专业技术技能 | 到达故障现场时间应符合规范要求，并结合维保规则随机询问维保人员对维保电梯的维修、调整和应急处置能力 |  | 10 |  |  |  |
| 曳引驱动电梯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 机房 | 清洁、门窗完好、照明正常，机房设施、控制系统、曳引系统的清洁、润滑、调整、检查情况，限速器校验及保养、制动装置工作及保养情况。 |  | 18 | 由抽查单位根据抽查内容，细化抽查项目和评分标准，报市局同意后实施。 |  |  |
| 4 | 井道 | 井道照明、钢丝绳张力、限位极限开关及电气保护装置的有效性、轿厢导轨及对重导轨的润滑、层门四周的卫生及对重的固定等情况。 |  | 15 |  |  |  |
| 5 | 轿顶 | 轿顶卫生、照明情况，检修开关、停止装置工作情况，导靴油杯的破损及油量情况 |  | 10 |  |  |  |
| 6 | 轿厢 | 防夹人装置、紧急报警装置、应急照明有效情况，电梯铭牌、使用标志、安全注意事项的张贴情况，层站召唤按钮显示情况。 |  | 15 |  |  |  |
| 7 | 底坑 | 底坑卫生、照明、渗漏水情况，缓冲器、涨紧轮、停止装置的保养情况。 |  | 10 |  |  |  |
| 8 | 层门 | 层门电气联锁开关及锁紧情况。 |  | 8 |  |  |  |
| 9 | 功能试验 | 空载制动、制动器故障保护、轿厢意外移动保护等各项功能试验。 |  | 9 |  |  |  |
| 自动扶梯和自动人行道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 铭牌与标识 | 电梯铭牌、使用标志、安全注意事项、应急救援提示张贴情况，紧急停止开关标识设置和张贴情况。 |  | 15 | 由抽查单位根据抽查内容，细化抽查项目和评分标准，报市局同意后实施。 |  |  |
| 11 | 驱动与转向站 | 驱动与转向站的卫生、部件的润滑和运动部件的防护情况，检修盖板的稳固情况，检修盖板开关的工作情况，梳齿板有无缺齿情况，以及检修装置、急停开关、照明情况。 |  | 20 |  |  |  |
| 12 | 防护装置 | 防护挡板、防爬装置、阻挡装置、防滑行装置、围裙板防夹装置有效。 |  | 15 |  |  |  |
| 13 | 监测装置和电气安全装置 | 扶手带入口保护、梳齿保护、非操纵逆转保护、驱动元件保护、驱动元件保护、梯级或者踏板下陷保护、梯级或者踏板缺失保护、工作制动器松监控等情况，检修装置设置符合要求、功能正常可靠。 |  | 25 |  |  |  |
| 14 | 运行检查 | 运行正常，无卡阻和异常噪声；扶手带速度应符合要求；制停距离符合要求。 |  | 10 |  |  |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 维保抽查单位 |  |  |  |  |  | 日期 |  |
| 市局考核人员 |  |  |  |  |  | 日期 |  |

1-5维保服务质量考核表（总计20分）

维保单位名称：                  考核周期：     年    月至      年   月

| 序号 | 项目 | 考核内容 |  | 分值 | 考核标准 | 得分 | 扣分详情 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 诚信与服务 | 维保单位遵循公开、公平、诚信和正当竞争的原则，严格执行相关相关法律、法规和标准，自觉遵守市场准入、竞争、交易规则，维护行业的正常经营秩序。 |  | 4 | 发现维保单位有违反市场准入、竞争、交易规则的，扣2分/次。 |  |  |
| 2 |  | 维保单位在与新的使用单位签订电梯维保合同前，应联系前维保单位，了解该项目电梯的运行状况及其特点，原维保单位在合同终止前应按合同要求履行义务，按规定进行维保，保证其维保的电梯安全技术性能持续符合要求,不得设置技术障碍影响电梯的正常使用和维护保养，确保电梯的安全交付。 |  | 6 | 维保单位未按规定进行维保，导致其维保的电梯安全技术性未能持续符合要求的，扣1分/台；原维保单位合同终止前未按合同要求履行义务或设置技术障碍影响电梯的正常使用和维护保养的，扣1分/台。 |  |  |
| 3 |  | 维保单位应按《电梯维护保养规则》（TSG T5002—2017）的要求签订电梯维保合同，合同签订后，维保单位的质量检验（查）人员应对拟维保的电梯进行一次全面的自行检查，对电梯的安全状况进行确认。并按合同约定履行义务，不得签订虚假维保合同。 |  | 6 | 有未按规定签订维保合同、未进行一次全面自行检查、未按合同约定履行义务等行为的，扣2分/次。 |  |  |
| 4 |  | 维保单位不得雇用非本单位人员从事电梯维保作业。 |  | 4 | 被查实的，扣2分/次。 |  |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会机构名称 |  |  |  |  |  | 日期 |  |
| 市局考核人员 |  |  |  |  |  | 日期 |  |

1-6 数字化改革应用考核表（总计60分）

维保单位名称：                   考核周期：      年    月至      年   月

| 序号 | 项目 | 考核内容 |  | 分值 | 考核标准 | 得分 | 扣分详情 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字化改革应用 | 维保单位扫码维保应用率保持99%以上。 |  | 5 | 扫码维保应用率未达到99%的，扣5分。 |  |  |
| 2 |  | 维保单位应在“浙江特种设备在线”登记本单位电梯维保作业人员，完善身份信息和持证信息并及时进行维护和更新。 |  | 8 | 未及时将维保作业人员信息登记和更新的，每季度核查一次，发现人数不足或未及时更新信息的，扣1分/人·次。 |  |  |
| 3 | 维保行为规范性 | 电梯半月、季度、半年、年度维保周期和项目（内容）应符合相关法规规范要求，实施记录。 |  | 9 | 维保周期不符合的，扣3分/台·次；超期严重的，移交立案查处，按处罚扣分。 |  |  |
| 4 |  | 维保记录中维保签字人员当日应有有效作业证且无代签行为。垂直电梯的年度和半年度保养、自动扶梯和自动人行道的维保应至少有2名作业人员，其中至少1人为持证人员。 |  | 6 | 无有效作业证的，扣2分/次（日常监察已扣分的，不重复扣分）。有代签行为的，扣1分/次；签垂直电梯的年度和半年度保养、自动扶梯和自动人行道的维保人员人数不符合要求的，扣1分/次。 |  |  |
| 5 |  | 采用“浙江特种设备在线”实行扫码维保的，应按监管部门要求记录、上传信息。上传的信息至少应当包括签到签退时间、扫码定位、维保人员姓名、维保项目、使用单位管理人员或其授权人签字，以及机房、轿厢顶、底坑和使用标志等4张照片 |  | 24 | 未按要求上传信息，发现缺项或上传信息造假的，扣1分/台·项。 |  |  |
|  |  | 维保人员应严格按照维保计划与方案进行维保，如实填写记录，做到项目（内容）记录准确。应如实记录发现的问题和采取的措施，问题和措施应由使用单位安全管理人员或其授权人签字确认，严格实行隐患闭环管理。 |  | 8 | 记录的维保项目（内容），存在缺少项目或者多余项目的，扣1分/台·次；发现的问题没有记录或有记录没有相应措施的，扣2分/台·次。 |  |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市局考核人员 |  |  |  |  |  | 日期 |  |