附件1：实名制管理系统接入要求

- 实名制管理-建筑面积5000平方米以上项目

| 内容 |  | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 人脸抓拍设备 | 人脸识别摄像头 | 分辨率：≥400万 传感器：≥1/1.8” CMOS 最低照度：彩色≤0.001Lux 镜头：≥4倍光学变焦 宽动态：≥120dB，支持室内逆光环境监控 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 最大图像尺寸：≥400万像素 接口协议：应支持ONVIF,ISAPI,SDK,GB28181,视图库 人脸抓拍：应支持同时检测并且抓拍≥30张人脸；应支持对运动人脸检测抓拍最优人像；应支持前端人脸比对，≥3个人脸库，≥9万人脸导入 存储功能：支持≥128GB SD卡，应支持断网本地存储及断网续传NAS 通讯接口：≥1个RJ45 10M / 100M /1000M自适应以太网口；≥1路RS-485 音频接口：≥1路输入，≥1路输出 报警接口：≥2路输入，≥2 输出 工作温度和湿度：工作温度-30℃~60℃，湿度<95%(无凝结) 电源供应：DC：12V±20% 或PoE 功耗：≤16.0W（DC12V或PoE） 防护等级：≥IP66 补光距离：混合补光≥80米（人脸≥14米） |
|  | 双目人脸识别一体机 | 尺寸：≥7 英寸 分辨率：≥1024×600 分辨率：≥200W 或以上 传感器：≥1/2.7寸低照度CMOS传感器 宽动态：数字宽动态与真实宽动态 检测角度：垂直视角≥90度，水平视角≥53度 人脸识别： 应支持1:N人脸识别，人脸库支持的人脸数量≥50000个，单张人脸≤300KB；人脸比对时间≤0.4s/人，基于人脸标准采集照片比对，人脸验证准确率≥99% 识别距离：0.3m-2.0m 网络接口：≥1个10/100M网络自适应，RJ45接口 继电器输出：≥2路瞬间开关量 韦根接口：支持韦根26、34 电源供应：DV12±30% 防护等级：IP66防护等级,IK08防暴等级，抗静电：接触±4KV，空气±8KV |
| 通道闸机 |  | 电源：220V 50Hz交流电 通行速度：通行速度每分钟20-30人 输入端口：具备NO/NC脉冲信号接入端口，响应时间≤200ms 工作环境：室内、室外温度：-10℃—50℃；相对湿度：≤90%，不凝露 |

二、实名制管理-建筑面积5000平方米以下项目

| 内容 |  | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 人脸抓拍设备 | 双目人脸识别一体机 | 尺寸：≥7 英寸 分辨率：≥1024×600 分辨率：≥200W 或以上 传感器：≥1/2.7寸低照度CMOS传感器 宽动态：数字宽动态与真实宽动态 检测角度：垂直视角≥90度，水平视角≥53度 人脸识别： 应支持1:N人脸识别，人脸库支持的人脸数量≥50000个，单张人脸≤300KB；人脸比对时间≤0.4s/人，基于人脸标准采集照片比对，人脸验证准确率≥99% 识别距离：0.3m-2.0m 网络接口：≥1个10/100M网络自适应，RJ45接口 继电器输出：≥2路瞬间开关量 韦根接口：支持韦根26、34 电源供应：DV12±30% 防护等级：IP66防护等级,IK08防暴等级，抗静电：接触±4KV，空气±8KV |

附件2：视频监控系统接入要求

视频监控系统接入要求

| 内容 |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 接入协议要求 |  |  | 《安全防范视频监控联网系统传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2016）国标标准 |
| 摄像机、NVR设备接入 | 网络要求 | 通过VPN专线接入 |  摄像机通过MPLS-VPN专线与平台直连  平台统一给各摄像机分配专线私网地址172.x.x.x段IP,摄像机将分配到的IP配置在本机中。  专线接入完毕后，摄像机可以跟平台接入网关设备的172段IP正常通信。 |
|  |  | 通过公网接入 |  摄像机配置公网地址。  摄像机可以跟平台接入网关设备的公网段IP正常通信。  如果摄像机有固定公网地址，可选择国标T28181和SDK两种协议方式接入  如果摄像机没有固定公网地址，仅可选择SDK协议方式接入。 |
| 上下级平台接入 | 网络要求 | 通过VPN专线接入 |  对端平台可以跟智慧监管平台视频接入平台级联的VPN段IP正常通信。  如对端为上级域，则平台需要与对端提供的级联IP和端口正常通信，双方级联密码协商一致。  如对端为下级域，则对端需要与平台提供的级联IP和端口正常通信，双方级联密码协商一致。 |
|  |  | 通过公网接入 |  对端平台可以跟智慧监管视频接入平台级联的公网段IP正常通信。  如对端为上级域，则平台需要与对端提供的级联IP和端口正常通信，双方级联密码协商一致。  如对端为下级域，则对端需要与智慧监管视频接入平台提供的级联IP和端口正常通信，双方级联密码协商一致。 |

附件3：扬尘监控系统接入要求

一、“双证”扬尘监控设备性能参数

| 内容 |  | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 输入 | 功率 | 220W |
|  | 电压 | 单相，220VAC(±10%) |
|  | 频率 | 50～60Hz(±5%) |
| 控制 | 控制方法 | 继电器输出 |
|  | 控制能力 | 3A/250V 干触点,电阻性负载 3A/250V, 电感性负载降额5倍使用 |
| 物联网通讯形式 |  | DTU |
| 传感器参数 | PM2.5 | 量程：0.01-2000ug/m³，分辨率：0.1ug/m³，精准度：±10% |
|  | PM10 | 量程：0.01-4000ug/m³，分辨率：0.1ug/m³，精准度：±10% |
|  | TSP | 量程：0.01-10000ug/m³，分辨率：0.1ug/m³，精准度：±10% |
|  | 噪声 | 量程：30~130dB〔A〕，分辨率：31.5～8kHz，精准度：±1.0dB |
|  | 温度 | 量程：-20℃～+50℃，分辨率：0.1℃，精准度：±0.3℃ |
|  | 湿度 | 量程：0～100%RH，分辨率：1%RH，精准度：±3%RH |
|  | 风速 | 量程：0-60m/s，分辨率：0.1m/s，精准度0.2m/s |
|  | 风向 | 量程：0～360°，分辨率：16方位，精准度：±1° |
|  | 风力 | 量程：0～12级 |
| 显示器 |  | 960×480LED点阵屏 |
| 系统工作温度 |  | -20℃～60℃ |
| 工作湿度 |  | 95%（不结露） |
| 抗干扰等级 |  | 2000V |
| 防护等级 |  | IP43 |

二、“双证”扬尘监控设备主要功能参数

| 内容 | 说明 |
| --- | --- |
| PM2.5监测 | 实时监测PM2.5数据 |
| PM10监测 | 实时监测PM10数据 |
| TSP监测 | 实时监测TSP数据 |
| 噪声监测 | 实时监测噪音数据 |
| 温度监测 | 实时监测温度数据 |
| 湿度监测 | 实时监测湿度数据 |
| 风速监测 | 实时监测风速数据 |
| 风向监测 | 实时监测风向数据 |
| 风力监测 | 实时监测风力数据 |
| 数据存储 | 可存储一年的原始监测数据 |
| 数据远传 | 数据可传输到物联网平台 |
| 故障自诊断 | 故障自动诊断、自动报警，并显示、保存相应记录功能 |
| 远程联动 | 可联动雾炮机，围挡喷淋，喷淋系统等 |

三、普通扬尘监控设备性能参数

| 内容 |  | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 输入 | 功率 | 220W |
|  | 电压 | 单相，220VAC(±10%) |
|  | 频率 | 50～60Hz(±5%) |
| 控制 | 控制方法 | 继电器输出 |
|  | 控制能力 | 3A/250V 干触点,电阻性负载 3A/250V, 电感性负载降额5倍使用 |
| 物联网通讯形式 |  | DTU |
| 传感器参数 | PM2.5 | 量程：0.01-1000ug/m³，分辨率：0.1ug/m³，精准度：±15% |
|  | PM10 | 量程：0.01-1000ug/m³，分辨率：0.1ug/m³，精准度：±15% |
|  | TSP | 量程：0.01-1000ug/m³，分辨率：0.1ug/m³，精准度：±15% |
|  | 噪声 | 量程：30~130dB〔A〕，分辨率：31.5～8kHz，精准度：±1.0dB |
|  | 温度 | 量程：-20℃～+50℃，分辨率：0.1℃，精准度：±0.3℃ |
|  | 湿度 | 量程：0～100%RH，分辨率：1%RH，精准度：±3%RH |
|  | 风速 | 量程：0～60m/s，分辨率：0.1m/s，精准度0.2m/s |
|  | 风向 | 量程：0～360°，分辨率：8方位 |
|  | 风力 | 量程：0～12级 |
| 显示器 |  | 960×480LED点阵屏 |
| 系统工作温度 |  | -20℃～60℃ |
| 工作湿度 |  | 95%（不结露） |
| 抗干扰等级 |  | 2000V |
| 防护等级 |  | IP43 |

附件4：危大工程监测系统接入要求

一、塔式起重机监控设备性能参数

| 内容 |  | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 输入 | 功率 | 40W |
|  | 电压 | 单相，220VAC(±10%) |
|  | 频率 | 50～60Hz(±5%) |
| 控制 | 控制方法 | 继电器输出 |
|  | 控制能力 | 3A/250V 干触点,电阻性负载 3A/250V, 电感性负载降额5倍使用 |
|  | 报警输出 | 蜂鸣器 |
| 网络 | 局域网组网 | Zigbee |
|  | 物联网通讯形式 | DTU |
| 测量精度 | 幅度、高度 | ± 0.30 m |
|  | 回转角度 | ±1° |
|  | 风速 | ±0.5m/s |
|  | 重量 | ±5%以内，与安装调试有关 |
|  | 力矩 | ±5%以内，与安装调试有关 |
| 显示器 |  | 7寸液晶触摸彩显 |
| 身份识别 |  | 红外人脸识别，支持远程传输驾驶员信息 |
| 系统工作温度 |  | -20℃～60℃ |
| 工作湿度 |  | 95%（不结露） |
| 抗干扰等级 |  | 2000V |
| 防护等级 |  | IP43 |

二、塔式起重机监控设备主要功能参数

| 内容 | 说明 |
| --- | --- |
| 起重量与起升力矩监控 | 起重量是传感器直接测量计算，起重力矩通过重力传感器数据与幅度数据计算获得，超重/超力矩预警、报警，满足控制条件，切断起升动作或幅度外变幅动作 |
| 高度监控 | 通过高度传感器实时监测起升高度，冲顶预警，满足冲顶条件，切断上升动作 |
| 幅度监控 | 通过副度传感器实时监测起升副度，幅度向前或向后运行时，达到对应限制条件，切断向对应方向的变幅动作 |
| 回转监控 | 通过回转传感器实时监测回转状态，当回转满足左转限位或者右转限位条件时，切断对应方向动作 |
| 风速监控 | 实时监测塔吊顶部风速，当风速达到预警条件时，系统向外发出预警提示，告知司机风速较大；当达到风速报警条件时，系统向外发出报警提示，告知实际风速大，应停止作业，并输出控制，防止司机大风作业。 |
| 身份识别 | 红外人脸识别，支持远程传输驾驶员信息，驾驶员权限管理。 |
| 区域限制 | 不少于5个，用于限制塔机进入保护区域，如学校，钢筋加工棚等位置 |
| 群塔防撞 | 两台以上塔机使用，用于放置塔机碰撞。采用传感器技术，实时监控本身与周围塔机状态，碰撞提前预警，告知司机，避免塔机作业碰撞。 |
| 工作循环功能 | 实时上报塔机工作循环 |
| 非正常断电功能 | 塔机监控系统断电，塔机作业，设备上报平台，提示管理人员及时管理塔机 |
| 声光报警功能 | 监控系统有告警时，向司机实时告警，告知司机 |
| 数据上报 | 数据实时上报平台 |

三、施工升降机监控设备性能参数

| 内容 |  | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 输入 | 功率 | 30W |
|  | 电压 | 单相，220VAC(±10%) |
|  | 频率 | 50～60Hz(±5%) |
| 控制 | 控制方法 | 继电器输出 |
|  | 控制能力 | 3A/250V 干触点,电阻性负载 3A/250V, 电感性负载降额5倍使用 |
|  | 报警输出 | 蜂鸣器 |
| 物联网通讯形式 |  | DTU |
| 测量精度 | 高度 | ±0.1m |
|  | 速度 | ±0.1m/s |
|  | 风速 | ±0.5m/s |
|  | 重量 | ±5%以内，与安装调试有关 |
| 显示器 |  | 7寸液晶触摸彩显 |
| 身份识别 |  | 红外人脸识别，支持远程传输驾驶员信息 |
| 系统工作温度 |  | -20℃～60℃ |
| 工作湿度 |  | 95%（不结露） |
| 抗干扰等级 |  | 2000V |
| 防护等级 |  | IP43 |

四、施工升降机监控设备主要功能参数

| 内容 | 说明 |
| --- | --- |
| 起重量监控 | 起重量是传感器直接测量计算，超重预警、报警，满足控制条件，切断上升动作 |
| 高度监控 | 通过高度传感器实时监测起升高度，冲顶预警，满足冲顶条件，切断上升动作 |
| 速度监控 | 传感器实时监测升降机运行速度，升降机运行超速时，报警提示，同时停止升降机运行 |
| 风速监控 | 实时监测升降机风速，当风速达到预警条件时，系统向外发出预警提示，告知司机风速较大；当达到风速报警条件时，系统向外发出报警提示，告知实际风速大，应停止作业，并输出控制，防止司机大风作业。 |
| 身份识别 | 红外人脸识别，支持远程传输驾驶员信息，驾驶员权限管理。 |
| 工作循环功能 | 实时上报塔机工作循环 |
| 非正常断电功能 | 升降机监控系统断电，升降机作业，设备上报平台，提示管理人员及时管理升降机 |
| 声光报警功能 | 监控系统有告警时，向司机实时告警，告知司机 |
| 门联锁监测 | 当升降机运行时，实时监测各个门状态，有门没有完全关闭时及时提示司机 |
| 上下限位检测 | 实时监测升降机上下限位状态 |
| 极限限位监测 | 实时监测升降机极限限位状态 |
| 数据上报 | 数据实时上报平台 |

五、卸料平台监控设备功能性能参数

| 内容 |  | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 输入 | 功率 | 8W |
|  | 电压 | 12VDC，电池供电 |
| 功能 | 卸料台重量监控 | 实时监测卸料台重量，超重报警 |
|  | 电池电量监控 | 实时监测内置电池电量，电量低告警 |
|  | 数据远程传输 | 监测数据实时传输到网络平台 |
| 报警输出 |  | 蜂鸣器，警灯 |
| 物联网通讯形式 |  | DTU |
| 电池 | 容量 | 20000mAh |
|  | 电量测量误差 | 10% |
| 重量 | 量程 | 2吨 |
|  | 重量误差 | ±5%以内，与安装调试有关 |
| 显示器 |  | 4位LED数码管 |
| 系统工作温度 |  | -20℃～60℃ |
| 工作湿度 |  | 95%（不结露） |
| 防护等级 |  | 仪表IP43，传感器IP67 |