附件1

- 特别不规则建筑和超限高层建筑判定细则

第一条 本细则所指的特别不规则建筑，是指由于建筑的形体或结构布置的不合理使建筑具有较明显的抗震薄弱部位，地震时可能引起较严重破坏的建筑。

满足下列任一条件的建筑应判定为特别不规则建筑：

（一）具有表1中所列的三项及三项以上一般不规则。

（二）具有表2中所列两项及两项以上较高程度不规则，或者具有表2中所列的一项较高程度不规则和表1中所列的一项及一项以上一般不规则。

（三）具有表3中所列的一项及一项以上特别不规则。

第二条 本细则所指的超限高层建筑，是指存在下列情况之一的高层建筑：

（一）特别不规则高层建筑（或称规则性超限建筑）：指本细则第一条特别不规则建筑中的高层建筑。

（二）高度超限建筑：房屋高度超过现行技术标准规定的适用高度的建筑，具体可见表4。

（三）屋盖超限建筑：空间网格结构或索结构的跨度大于100m或悬挑长度大于40m，钢筋混凝土薄壳跨度大于60m，整体张拉式膜结构跨度大于60m，屋盖结构单元的长度大于300m，屋盖结构形式为常用空间结构形式的多重组合、杂交组合以及屋盖形体特别复杂的大型公共建筑。

（四）特殊类型建筑：结构类型暂未列入现行国家和地方技术标准的建筑；采用现行国家和地方技术标准未包括的影响结构抗震性能的新抗震技术的建筑；特殊形式的大型公共建筑，以及超长悬挑结构，特大跨度的连体结构等。

表1：一般不规则的简要涵义

| 序号 | 不规则 类型 | 简要涵义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1a | 扭转不规则 | 在考虑偶然偏心影响的规定水平力地震作用下，楼层两端抗侧力构件弹性水平位移（或层间位移）的最大值与平均值的比值大于1.2 | 参见GB 50011-3.4.3、JGJ 3-3.4.5、DG/TJ 08-9-3.4.3 悬挑构件节点位移不应计入本层位移比；当不超过总层数的20%的楼层的扭转位移比略大于1.2 （不超过1.3) 时，可不计扭转不规则。 |
| 1b | 偏心布置 | 偏心率大于0.15或相邻层质心位置相差大于相应边长15% | 参见JGJ 99-3.3.2 |
| 2a | 平面凹凸不规则 | 平面凹进的深度大于相应投影方向总尺寸的30%；或凸出的长度大于相应投影方向总尺寸的30%，且凸出的宽度小于凸出长度的50% | 参见GB 50011-3.4.3、JGJ 3-3.4.3、DG/TJ 08-9-3.4.3 结构平面凹凸宜为整体结构体形的凹凸 |
| 2b | 角部重叠或细腰形 | 角部重叠面积小于较小一侧面积的40%，或中部两侧收进之和超过平面宽度的40%的细腰形平面 | 参见JGJ 3-3.4.3及对应条文说明图1 。多层建筑可不计入。 |
| 3 | 楼板局部不连续 | 有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的50%，或开洞面积大于该层楼面面积的30%（楼板错层高度大于楼面梁截面高度或大于0.6m的降板按开洞对待） | 参见GB 50011-3.4.3、JGJ 3-3.4.6、DG/TJ 08-9-3.4.3 |
| 4a | 侧向刚度 突变 | 楼层侧向刚度小于相邻上层的70%，或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%；或楼层侧向刚度小于相邻下层的50%（加强层相邻上层和屋顶层除外） | 参见GB 50011-3.4.3、JGJ 3-3.5.2、DG/TJ 08-9-3.4.3 |
| 4b | 尺寸突变 | 局部收进（除顶层、出屋面小建筑、或收进起始部位的高度不超过房屋高度的20%外）后的水平向尺寸小于相邻下一层的75%，或上部楼层大于下部楼层水平尺寸的10%或整体外挑尺寸大于4m | 参见GB 50011-3.4.3、JGJ 3-3.5.5、DG/TJ 08-9-3.4.3 多层建筑不考虑上部楼层整体外挑对应的不规则 |
| 5 | 竖向抗侧力构件不连续 | 竖向抗侧力构件（墙、柱、支撑）上下不连续贯通 | 参见GB 50011-3.4.3、JGJ 3-3.5.4、DG/TJ 08-9-3.4.3 |
| 6 | 楼层承载力突变 | 抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一层的80％ | 参见GB 50011-3.4.3、JGJ 3-3.5.3、DG/TJ 08-9-3.4.3 |
| 7 | 复杂结构 | 带加强层的结构，或大底盘多塔结构，或连体结构，或错层结构 | 四种复杂结构中任一类别的复杂结构均单独计入一项不规则，但已计入第3~6项的，不重复计算不规则项 |
| 8 | 局部不规则 | 局部的穿层柱、斜柱、夹层 | 已计入第3项的，或因斜柱引起尺寸突变并已计入4b项的，不重复计算不规则项 |

注：

1.序号数字相同的a、b项，不重复计算不规则项数。

2.第4b项在计算结构竖向收进尺寸时应按竖向构件（包括斜柱）截面外边线计算，在计算上部楼层外挑尺寸时，一般可从竖向构件（包括斜柱）截面外边线算起。

3.第5项，当某楼层上下不连续贯通的竖向抗侧力构件承担的剪力不超过该层总剪力的10%且这些构件承担的轴力不超过该层全部竖向构件承担的总轴力的20%时，可不计入本项不规则。

4.第7项错层结构错层的楼面面积不大于该层总楼面面积的10%时，可不计入错层引起的不规则。

5.第8项可视其位置、数量等对整个结构影响的大小判断是否计入不规则的一项；若穿层柱或斜柱数量不超过该层柱总数的10%且不超过3根时，可不计入。

表2  较高程度不规则的简要涵义

| 序号 | 不规则类型 | 简要涵义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扭转偏大 | 裙房以上的较多楼层（超过总楼层数的20%）考虑偶然偏心的扭转位移比大于1.4 | 与表1第1项不重复计入 |
| 2a | 平面凹凸尺寸偏大 | 平面凹进的深度大于相应投影方向总尺寸的50%；或凸出的长度大于相应投影方向总尺寸的50%，且凸出的宽度小于凸出长度的50% | 与表1第2a项不重复计入 |
| 2b | 角部重叠面积偏小或细腰收进偏大 | 角部重叠面积小于较小一侧面积的25%，或中部两侧收进之和超过平面宽度的70%的细腰形平面 | 与表1第2b项不重复计入，多层建筑可不计入 |
| 3 | 楼板不连续区域偏大 | 连续三层以上（含三层）楼板有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的40%，或连续三层以上（含三层）楼板的开洞面积大于该层楼面面积的50%或大于40%且洞口周边至少有一侧的楼板净宽小于2m | 与表1第3项不重复计入 |
| 4 | 侧向刚度突变偏大 | 楼层侧向刚度小于相邻上层的50%，或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的60% | 与表1第4a项不重复计入 |
| 5 | 塔楼偏置 | 塔楼与大底盘（底盘高度超过塔楼高度的20%）的质心偏心距大于大底盘相邻楼层相应投影方向尺寸的20% | 与表1第4b项、第7项不重复计入 |
| 6 | 抗扭刚度 偏弱 | 超A级高度的结构，以及复杂结构的扭转周期比大于0.85，其他结构的扭转周期比大于0.9。 | 参见JGJ3- 3.4.5 |

注：

1.序号数字相同的a、b项，不重复计算不规则项数。

2.多层建筑结构扭转周期比大于0.9时不计入一项不规则；高宽比小于1、小震最大层间位移角不大于层间位移角限值的40%、且无表1中的扭转不规则的高层建筑结构，即使扭转周期比大于0.9，也可不计抗扭刚度偏弱的不规则。

3.多塔时，偏心距根据多塔的综合质心计算。

表3  特别不规则的简要涵义

| 序号 | 不规则类型 | 简要涵义 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高位转换 | 框支剪力墙结构转换层的位置，7度超过5层，8度超过3层 |
| 2 | 厚板转换 | 不低于7度设防的厚板转换结构（厚板面积范围超过50%） |
| 3 | 复杂连接 | 各部分层数、刚度、布置不同的错层结构；连体两端塔楼高度、体型或沿大底盘某个主轴方向的振动周期显著不同的强连接连体结构 |
| 4 | 多重复杂 | 结构同时具有转换层、加强层、错层、连体和多塔等复杂类型中的3种 |

注：表中“复杂连接”里的错层结构指超过总层数50%的楼层两个主轴方向同时存在错层的结构。

表4  结构体系的最大适用高度 (m)

| 结构体系 |  | 抗震设防烈度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7度（0. 10g) | 8度（0. 20g) |
| 混 凝 土 结 构 | 框架 | 50 | 40 |
|  | 全部落地剪力墙 | 120 | 100 |
|  | 部分框支剪力墙 | 100 | 80 |
|  | 较多短肢剪力墙 | 100 | 80 |
|  | 错层的剪力墙 | 80 | 60 |
|  | 筒中筒 | 150 | 120 |
|  | 框架-剪力墙 | 120 | 100 |
|  | 错层的框架-剪力墙 | 80 | 60 |
|  | 框架-核心筒 | 130 | 100 |
|  | 板-柱-剪力墙 | 70 | 55 |
| 混 合 结 构 | 钢组合框架（组合柱+钢梁） | 60 | 50 |
|  | 钢组合框架（组合柱+钢梁）-钢筋混凝土剪力墙 | 130 | 110 |
|  | 钢框架-钢筋混凝土筒体 | 160 | 120 |
|  | 型钢（钢管）混凝土框架-钢筋混凝土筒体 | 190 | 150 |
|  | 钢外筒-钢筋混凝土核心筒 | 210 | 160 |
|  | 型钢（钢管）混凝土外筒-钢筋混凝土核心筒 | 230 | 170 |
| 钢 结 构 | 框架 | 110 | 90 |
|  | 框架-中心支撑 | 220 | 180 |
|  | 框架-偏心支撑 （屈曲约束支撑、延性墙板） | 240 | 200 |
|  | 各类筒体和巨型结构 | 300 | 260 |

注：

1.甲类建筑宜按本地区的抗震设防烈度提高一度后采用本表；乙类和丙类建筑宜按本地区抗震设防烈度采用本表。

2.表中框架不含异形柱框架。

3.平面和竖向均不规则（部分框支剪力墙结构指框支层以上的楼层不规则），其最大适用高度应比表内数值降低至少10%。

4.错层的楼层数量不超过总楼层数量的10%且不超过3层时，可按非错层结构控制建筑物的高度。

5.板-柱-剪力墙结构楼板的厚度不小于相应跨度的1/18时（不适用于现浇空心楼板），可以按框架-剪力墙结构控制建筑物的高度，但在结构设计时仍应在框架受力方向设置暗梁。

6.对于装配整体式混凝土结构，房屋高度不宜超过上海市现行标准中规定的适用高度。