附件3

- 上海市房屋建筑减隔震设计专篇编制要求

第一条  减隔震设计方案

（一）设计依据

（二）方案选取说明

包括结构抗震设防要求，减隔震技术的适用性和经济性比较，减震或隔震目标，减震或隔震方案的比选等。

（三）减隔震装置布置方案

包括减隔震装置布置的原则和方法，布置位置、类型、编号及数量等。

（四）减隔震装置力学性能参数

明确减隔震装置的力学性能参数，需提供的力学性能参数指标可按上海市标准《建筑消能减震及隔震技术标准》DG／TJ08-2326第5章和第10章的要求。

（五）减隔震装置技术要求

对减隔震装置的连接节点设计和构造、检验检测、施工安装、工程维护及可更换措施等提出技术要求。

第二条  减隔震计算分析

（一）地震波的选取

地震动强度和频谱特性介绍，包括时程加速度反应谱与目标谱特性比较、输入的速度及位移时程校正情况介绍等。

（二）减隔震结构时程分析及效果对比分析

1. 结构地震反应分析软件及分析方法介绍（包括减隔震装置计算参数、力学模型，结构动力反应算法和精度等）。

2. 减隔震结构中各种消能机制在小震、中震和大震下的附加有效阻尼比计算及设计取值。

3. 减震效果评估应包括结构层间位移、层间剪力和顶点位移的比较，较高隔震结构应包括倾覆弯矩比较等，复杂结构应采用精细模型对结构进行大震时程分析，给出损伤分布情况，并说明构件损伤评价准则。

（三）隔震层和消能子结构验算

1. 隔震层验算

（1）隔震支座及相关构件的承载力验算；

（2）隔震层水平位移验算；

（3）隔震结构抗倾覆验算。

2. 消能子结构验算

（1）非消能部件的梁、柱和墙构件强度验算；

（2）消能部件性能评估。罕遇地震下消能器计算的最大阻尼力、位移、速度与消能器的设计预估能力比较。

（四）减隔震装置与主体结构连接节点的验算

应包括连接构件、预埋件等的验算。

第三条 图纸、计算书

（一）减隔震装置布置的平、立面图

（二）减隔震装置与主体结构连接构件布置及截面尺寸图

（三）减隔震装置与主体结构连接与节点构造详图（包括预埋件详图，以及隔震沟、隔震缝、隔震结构机电设备柔性连接节点等）

（四）所有相关计算书（包括附加有效阻尼比计算过程）