附件2

高品质住区控制要素评价表（试行）

为更好的引导我市高品质住区的规划建设，创造性的发挥规划、设计、建设、验收、交付等多环节品质指标的先导作用，在本市相关试点工作的基础上结合市场环境，对高品质住区控制要素进行合理优化。主要分了规划设计控制指标、建设标准控制指标和服务管理控制指标，涵盖19大类要求，31小点细化具体要求，分一二级高品质进行管控。

在全市范围内进行了一级高品质住区建设范围的划定，在这个范围内新建项目原则上都按照一级高品质住区进行建设，并同时要满足二级高品质住区规划设计控制标准。鼓励所有新建小区按不低于二级高品质住区规划设计控制指标建设。

| 高品质住区控制要素评价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制要素类别 |  | 评估标准 |  |  | 分值 | 得分 | 备注 |
|  |  | 一级高品质住区要求 |  | 二级高品质住区要求 |  |  |  |
| 规划设计控制指标 | 容积率 | 不超过1.8 |  | 不超过2.0 | 10 |  | 交通枢纽、区域核心由城市设计确定 |
|  | 建筑密度 | 平均高度不超过6层的，建筑密度不应超过35%；平均高度超过6层的建筑密度不应超过28% |  | 平均高度不超过6层的，建筑密度不应超过40%；平均高度超过6层的建筑密度不应超过30% | 10 |  |  |
|  | 停车标准 | 1.2辆/100㎡或2辆/户,车位尺寸不小于2.5m*5.5m |  | 1.0辆/100㎡或1.5辆/户,车位尺寸不小于2.4m*5.3m | 10 |  |  |
|  |  | 应人车分流,2%访客车位 |  | 宜人车分流,2%访客车位,地面停车位不大于住宅总套数的5% | 5 |  |  |
|  |  | 地库出入口及主要车道净高应不低于2.8米 |  | 地库出入口净高及主要车道净高应不低于2.2米 | 5 |  | 住宅和商业停车区须有明确的物理分界范围 |
|  | 绿地率 | ≥35% |  | ≥30% | 5 |  |  |
|  |  | 人均不低于0.5㎡集中绿地，大于3公顷的地块应配置至少一处不小于400㎡的集中绿地,在标准的建筑日照阴影线范围之外的绿地面积不少于2/5 |  | 人均不低于0.5㎡集中绿地，大于3公顷的地块应配置至少一处不小于400㎡的集中绿地,在标准的建筑日照阴影线范围之外的绿地面积不少于1/3 | 5 |  |  |
|  | 建筑高度 | H≤54m，层高≥3.15m |  | H≤80m，层高≥2.95m | 5 |  |  |
|  |  | 住宅建筑两个高度层次以内,临主要道路的高层建筑1≤H:D≤2 |  | 住宅建筑三个高度层次以内,临主要道路的高层建筑H∶D由城市设计确定 | 5 |  | 1~6层、7~11层、12~18层、19~26层四个高度层次,建筑高度(H)；相邻道路红线宽度(D) |
|  | 建筑间距 | 建筑法线错开布置时，遮挡建筑山墙面与被遮挡建筑山墙面法线及延长线间的垂直距离≥2m |  | 建筑法线错开布置时，遮挡建筑山墙面与被遮挡建筑山墙面法线及延长线间的垂直距离≥1m | 5 |  |  |
|  | 套内空间 | 主要阳台进深宜≥1.8m |  | 主要阳台进深宜≥1.6m | 5 |  |  |
|  | 建筑风貌 | 建筑风格符合所在区域城市总体风貌,注重第五立面设计,屋顶及外立面设备、管线应进行遮蔽和美化、与主体统一设计施工 |  |  | 5 |  |  |
|  |  | 6层及以下住宅，面宽不应大于80米；7-18层住宅，面宽不应大于60米；19-26层住宅，面宽不应大于55米；同时，小高层、高层住宅应不多于2个单元，多层住宅应不多于3个单元的要求 |  |  | 5 |  |  |
|  |  | 外立面主体使用石材、铝板、一体板等高品质材料 |  | 外立面主体使用石材、铝板、真石漆等材料 | 10 |  | 鼓励运用新材料、新技术 |
|  | 围墙设计 | 高度1.8~2.0m,沿路围墙（临道路绿化带的除外）外边线后退用地红线≥1m |  | 高度1.8~2.2m,沿路围墙（临道路绿化带的除外）外边线后退用地红线≥0.5m | 5 |  | 后退相邻建设用地的边界视权属等情况确定 |
|  |  | 应与住宅外立面一体化设计、材质统一，各类设备应隐蔽处理 |  |  | 5 |  |  |
|  | 配套设计 | 养老用房32㎡/百户 |  | 养老用房30㎡/百户 | 5 |  |  |
|  |  | 满足全龄优化的住区建设要求，配套用房功能及空间复合利用，文体活动设施距离车行道10m，距离住宅10m,主要活动场地及步行道满足无障碍要求 |  |  | 5 |  |  |
|  |  | 架空层层高不应低于3.6m，净高不应低于3.0m，架空层空间应进行合理利用，打造全龄化多功能空间,宜结合小区出入口设置快递收发、外卖存放柜等便利设施 |  |  | 5 |  |  |
|  |  | 项目设计、建造、运维需采用BIM技术。装配式建筑面积比例达到60％以上 | 项目设计需采用BIM技术。装配式建筑面积比例需达到60％以上 |  | 5 |  |  |
| 建设标准控制指标 | 施工工艺 | 地下室全面采用一级防水，抗渗等级不低于P8，地板不小于400mm厚 |  |  | 10 |  |  |
|  | 绿色建筑 | LED等节能型光源应用比例100%；传感控制覆盖率100% |  |  | 5 |  |  |
|  |  | 建筑综合节能率达到80％以上 |  |  | 10 |  |  |
|  |  | 三星级绿色建筑面积达到总建筑面积的100％ | 二星级及以上绿色建筑面积达到总建筑面积的100％ |  | 10 |  |  |
|  | 配套设施 | 机动车停车位100%具备充电设施安装接入条件，电动自行车库应设置集中充电装置点 |  |  | 10 |  |  |
|  | 海绵城市 | 地块年径流总量控制率达到75％以上，SS（悬浮物）消减率达到50％以上，硬化地面中可渗透面积比例不小于40％ |  |  | 10 |  |  |
|  | 成品住宅 | 成品住宅建筑面积达到住宅建筑总面积的100％ |  | 成品住宅建筑面积达到住宅建筑总面积的70％ | 5 |  |  |
|  | 智慧社区 | 配置智能化服务系统平台预留接入智慧城市、智慧社区的条件，公共区域采用智能化运营管理和维护 |  |  | 5 |  |  |
| 服务管理控制指标 | 质量保险 | 住宅100％采用建设工程质量潜在缺陷保险 |  |  | 5 |  |  |
|  | 施工管理 | 100％采用通过三星级绿色建材认证的预拌混凝土、预拌砂浆、保温材料、防水卷材、防水涂料。工地非施工区域裸土覆盖率100％，施工现场绿色围挡率100％，工地路面硬化率100％，建筑垃圾装运湿式作业率100％ |  |  | 10 |  |  |
|  | 售后服务 | 设置售后服务中心，确保保修期内房屋质量 |  |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  | 210 |  |  |
| 备注： 1、满足一级高品质住区要求，获得对应分值，总分≥168分（80%），可申报高品质区； 2、对于申报高品质住区的项目，二级高品质住区要求为必满足项； 3、如其他文件有关评价要素或指标与本文件不一致的，以本文件为准。 |  |  |  |  |  |  |  |