江西省地质灾害风险调查评价工作细则

（遥感解译与野外调查部分）

江西省自然资源厅

二〇二一年九月

目     录

前  言	1

1 工作要求	2

1.1 总体要求	2

1.2 工作量要求	2

1.3 地质灾害梳理要求	2

1.4 遥感解译要求	3

1.5 地质灾害（隐患）点调查要求	3

1.6 地质灾害隐患点核查要求	3

1.7 孕灾地质条件调查要求	5

1.8 数字化成果要求	5

1.9 工程地质实测剖面要求	5

1.10 实际材料图编制要求	6

2 野外工作流程	6

3 资料收集	7

3.1 工作区基础资料	7

3.2 地质灾害调查评价资料	7

3.3 地质灾害勘查资料	7

3.4 其他地质勘查资料	7

3.5 资料整理	8

4 遥感解译	8

4.1 地质环境解译	8

4.2 地质灾害隐患解译	8

4.3 地质环境条件与地质灾害遥感解译图编制	9

5 数字化填图准备	10

6 地质灾害（隐患）调查	10

6.1 调查点编号及命名规则	10

6.2 滑坡及隐患调查	10

6.3 崩塌及隐患调查	12

6.4 泥石流及隐患调查	13

6.5 地面塌陷调查	13

6.6 工程地质实测剖面	14

7 地质灾害隐患核查	14

7.1 野外核查	14

7.2 一般观测点记录	15

8 孕灾地质条件点调查要点	16

9 路线小结记录要点	16

10 实际材料图编制	17

10.1 层次关系	17

10.2 编制要点	17

11 野外验收	18

11.1 验收条件	18

14.2 验收组织	19

附  录

附录A1	20

附录A2	21

附录B1	22

附录B2	23

附录C	24

附录D	25

附录E	26

附录F	29

附录G	30

附录H	31

附录I1	34

附录I2	37

附录I3	38

附录I4	39

附录I5	45

附录I6	46

附录I7	47

前  言

为全面落实《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（国办发〔2020〕12号）和《自然资源部办公厅关于印发（地质灾害防治三年行动实施纲要的通知）》（自然资办发〔2020〕16号）要求，江西省启动了县（市、区）地质灾害风险调查与区划（1:50000）工作，在1/5万地质灾害调查基础上进行地质灾害风险调查，加强孕灾地质条件调查与分析，进行承灾体调查及风险评价，提升地质灾害综合防范能力，服务当地经济发展规划和国土空间规划，为地质灾害防治管理提供基础依据。

依据《地质灾害风险调查评价技术要求（1:50000）》（试行）、《地质灾害风险调查评价编图技术要求》（试行）、《地质灾害风险调查评价成果信息化技术要求》（试行）和《江西省县（市）地质灾害风险调查评价补充要求》，结合江西省地质灾害调查的实际情况，为统一我省地质灾害风险调查方法和评价指标体系，特制定本工作细则。

1 工作要求

1.1 总体要求

a) 本次地质灾害风险调查应在全面开展地质灾害（隐患）点调查及核查的基础上，突出对主要孕灾地质条件和承灾体开展调查，通过总结区内地质灾害发育分布规律，分析地质灾害孕灾因子和成灾模式，为后续地质灾害易发性、危险性评价及风险区划、防治区划提供数据支撑。

b) 统一县（市、区）行政区划界线。要求采用省自然资源厅统一提供的1/5万行政区划界线，所有成果图件统一采用2000国家大地坐标系（CGCS2000）。

c) 野外调查工作应采用数字化填图方式。建议统一采用中国地质环境监测院开发的地质灾害风险调查野外采集系统，提高地质灾害野外调查工作效率和采集数据规范性、准确性。前期采用纸质表格完成野外调查的单位，应通过“地质灾害调查数据录入系统”将纸质表格内容转化为数字化调查成果。

d) 加强基础地理信息系统（GIS）分析软件在遥感解译、风险评价、风险制图中的应用，提高数据分析处理的效率与质量。

1.2 工作量要求

本次调查工作原则上不部署实物勘查工作量，但各项目收集利用的工程地质剖面、地质灾害勘查等资料应满足《地质灾害风险调查评价技术要求（1：50000）》（试行）关于每百平方千米基本工作量的要求。对作为基本工作量加以利用的工程地质剖面、地质灾害勘查等资料，应同时收集原始资料，并整理成册。

1.3 地质灾害梳理要求

a) 梳理工作区历史地质灾害事件，掌握地质灾害历史及现状。历史地质灾害事件是指已经发生的，并造成人员伤亡、财产损失的滑坡、崩塌、泥石流及地面塌陷。梳理内容主要包括灾害名称、地理位置、地理坐标、发生时间、灾害规模、死亡人员、数据来源等，见附录A1。

b) 梳理已有地质灾害隐患点，确定本次地质灾害风险调查的隐患点底数。应梳理江西省地质环境信息平台内以及新增暂未纳入平台的所有地质灾害隐患点，包括1/5万地质灾害调查数据、1/10万县市地质灾害调查与区划数据、地质灾害险情速报点、地质灾害应急调查点、地质灾害隐患点核销资料等。梳理内容主要包括隐患点名称、地理位置、地理坐标、潜在规模、潜在威胁、治理现状、数据来源等，见附录A2。

c) 对于存在以下两种情况的地质灾害隐患点要重新进行梳理及核查：

⑴未按照《江西省地质灾害隐患点动态管理暂行办法》有关要求核销的地质灾害隐患点。

⑵在1/5万地质灾害调查中遗漏的1/10万县（市）地质灾害调查与区划项目调查的地质灾害点。

1.4 遥感解译要求

a) 工作区内所有地质灾害（隐患）点进行遥感解译，形成遥感解译点信息表。要充分发挥遥感解译手段在地质灾害风险调查中的作用，包括核查已有地质灾害（隐患）、识别新的地质灾害隐患（包括未形成灾害的滑坡、崩塌、泥石流等地质现象）、勾绘圈定隐患体及承灾体、确定植被覆盖率、结合遥感解译进行预编图等。

b) 地质环境条件与地质灾害遥感解译图包括1/1万重点调查区和1/5万一般调查区解译图。图面上应清晰表达区域地质环境条件、地质灾害及隐患、承灾体等解译成果，圈定地表变形区范围。

c) 图件及数据库制作按照《地质灾害风险调查评价成果信息化技术要求》（试行）和《江西省县（市）地质灾害风险调查评价补充要求》有关要求执行。

1.5 地质灾害（隐患）点调查要求

对所有1/5万地质灾害调查以来新增的地质灾害（隐患）点均应进行现场调查。

新增地质灾害（隐患）点调查按照《地质灾害风险调查评价技术要求（1:50000）》（试行）有关要求执行。野外工作中崩塌、崩塌隐患填写《崩塌（危岩体）调查表》（数据库为崩塌调查表）；滑坡、滑坡隐患填写《滑坡及隐患调查表》（数据库为滑坡调查表）；泥石流、泥石流隐患填写《泥石流及隐患调查表》（数据库为泥石流调查表）；地面塌陷及地面变形区填写《地面塌陷调查表》（数据库为地面塌陷调查表）。

1.6 地质灾害隐患点核查要求

应全面核查工作区内地质灾害隐患点变化情况，可采取遥感解译、发表调查、实地核查等形式开展核查工作。

1.6.1 发表调查

结合地质灾害隐患点遥感解译结果，对梳理后的所有地质灾害隐患点以乡（镇）为单元发放“地质灾害隐患点变化情况及承灾体结构核查与调查表”，对地质灾害隐患动态变化情况进行初步核查，基本掌握区内地质灾害隐患点自1/5万地质灾害调查后变化情况，承灾体类型及结构。

核查与调查表应包括野外调查编号、灾害点名称、位置、灾害变化情况（搬迁避让、工程治理、有无变化等）、承灾体人员结构及房屋结构、威胁户主姓名、群测群防人员姓名、电话等，见附录D。

1.6.2 实地核查

a) 将核查与调查表收集后进行整理，对重要地质灾害隐患点，或隐患点信息存在疑问、发生变化的地质灾害隐患点均应进行实地核查，主要包含以下情况：

⑴险情级别为中型及以上的地质灾害隐患点。

⑵威胁30人以上（含30人）的地质灾害隐患点。

⑶学校、医院、工厂、水利工程、移民搬迁安置区、集镇等公共地段的地质灾害隐患点。

⑷根据遥感解译结果，坐标、隐患体或危险区范围不准确的隐患点。

⑸1/5万地质灾害调查以来再次发生了灾情、险情的地质灾害隐患点。

⑹根据发表调查，乡镇、村、组等地理位置有误、户主姓名不详或错误的隐患点。

⑺根据发表调查，进行了简易治理但仍存在地质灾害风险的隐患点。

⑻实地核查隐患点数量原则上不低于工作区隐患点总数的20%。

b) 地质灾害隐患点核查参照《地质灾害风险调查评价技术要求（1:50000）》（试行）有关要求执行，记录内容参照新增的地质灾害（隐患）点执行，现场主要核查地质灾害隐患点原有表项内容，重点补充调查地质灾害隐患点的孕灾地质条件、承灾体类型及结构、定性评判风险等级等内容。

c) 地质灾害隐患点核查数据要通过“地质灾害调查数据录入系统”转化为数字化成果文件，并补充完善承灾体数据。所有进行实地核查的地质灾害隐患点应同时填写一般观测点记录表，主要反映地质灾害隐患点的变化情况，体现本次风险调查除承灾体以外的核查内容。

d) 地质灾害隐患点性发生改变的，必须按新的点性内容重新填写相应的调查表，并绘制平剖面图，注明原隐患点基本信息，同时在管理平台将原点核销。

e) 同一斜坡单元上相邻地质灾害隐患点需要合并的，建议保留最能反映合并后地质灾害隐患特征的隐患点，进行数据更新，同时在管理平台将其他被合并隐患点核销。

1.7 孕灾地质条件调查要求

孕灾地质条件调查应贯穿于地质灾害风险调查全过程，主要结合地质灾害（隐患）调查、工程地质实测剖面、典型斜坡单元调查等野外工作开展，要注意调查点代表性，要充分考虑不同地貌类型、斜坡结构类型、构造单元类型、岩土体类型及其组合的代表性。填表内容应着重围绕孕灾地质条件点类型展开，不应毫无侧重地泛泛而谈，注重调查分析不同的地形地貌形态、地质构造、工程地质岩组、岩土体工程地质特征、易崩易滑地层、软弱层、岩体结构、斜坡结构、风化程度、沟谷特征、水文地质特征、人类工程活动等致灾因子组合对地质灾害的形成、控制作用，作为下一步地质灾害易发性、危险性评价的依据。

1.8 数字化成果要求

全部地质灾害（隐患）点与本项目调查点应全部形成数字化成果，录入到“地质灾害调查数据录入系统”中，形成地质灾害风险调查数据库。

采用数字化填图的单位，直接将野外采集端的调查与核查成果导入到“地质灾害调查数据录入系统”，形成调查数据库文件；前期野外采用纸质表格调查的单位，要通过人工录入的方式将野外调查表格转化为数字化成果，再导入到“地质灾害调查数据录入系统”中，形成调查数据库文件。

通过遥感解译、发表调查等手段进行室内核查的地质灾害隐患点，应通过“地质灾害调查数据录入系统”转化为地质灾害风险调查数据库，并补充完善承灾体数据。

1.9 工程地质实测剖面要求

1/5万一般调查区工程地质实测剖面比例尺不小于1:10000，1/1万重点调查区工程地质实测剖面比例尺不小于1:2000，原则上1:10000工程地质实测剖面不小于5km，1:2000工程地质实测剖面不小于2km。工作量不能满足《地质灾害风险调查评价技术要求（1:50000）》（试行）基本工作量要求的，以补充收集前人工程地质剖面资料。

1.10 实际材料图编制要求

实际材料图分为重点调查区实际材料图和一般调查区实际材料图。图面应客观反映调查区内不同精度调查区、调查路线、各类实物工作量的部署与完成数量的统计，采用主图、镶图、镶表的方式组合表达，直观体现野外调查工作程度。

图件及数据库制作按照《地质灾害风险调查评价编图技术要求》（试行）、《地质灾害风险调查评价成果信息化技术要求》（试行）有关要求执行。

2 野外工作流程

地质灾害风险调查与区划野外工作阶段工作流程图

3 资料收集

3.1 工作区基础资料

⑴工作区第一次地理国情普查数据。

⑵工作区数字高程模型，分辨率为10m或30m。

⑶工作区1/1万地形图，作为野外调查手图。

⑷亚米级卫星影像。

⑸农村一体宅基地和集体建设用地确权登记发证成果、第三次全国土地调查数据等。

⑹收集工作区近年气象资料。

3.2 地质灾害调查评价资料

⑴1/10万县（市）地质灾害调查与区划成果报告，含附图、附表及数据库。

⑵1/5万地质灾害调查成果报告，含附图、附表及数据库。为满足规范规定基本工作量而收集利用的成果资料应同时收集原始资料，并整理成册，如工程地质实测剖面记录表、成果图件等。

⑶地质灾害动态管理资料，包括灾险情速报、应急调查报告、地质灾害隐患点核销资料等。

⑷县（市、区）地质灾害防治规划。

⑸城镇规划区及重要线性工程地质灾害危险性评估报告等资料。

3.3 地质灾害勘查资料

⑴1/5万地质灾害调查项目重要地质灾害隐患点勘查资料。

⑵地质灾害治理工程勘查资料。

⑶岩溶区物探成果资料。

为满足规范规定基本工作量而收集利用的勘查资料应同时收集原始资料，并整理成册，包括勘查报告、钻孔柱状图、钻孔编录资料、岩土分析测试报告等。

3.4 其他地质勘查资料

当区内地质灾害调查、勘查资料较少时，可收集其他地质勘查资料进行补充，为满足规范规定基本工作量的应同时收集原始资料，主要包括：

⑴水工环地质调查项目工程地质、水文地质钻探资料。

⑵部分公路、铁路、输气输油管道等线性工程岩土工程勘察资料，必要时补充收集城镇规划区、建筑工程、水利工程岩土工程勘察资料。

⑶矿山地质环境恢复治理工程勘查资料。

3.5 资料整理

⑴梳理收集的钻探、现场试验及岩土分析测试资料，根据资料收集情况，说明资料来源、时间、比例尺、利用资料类型及数量，详见附录B1。

⑵全面梳理工作区内已开展的地质灾害监测预警、工程治理、排危除险、避险移民搬迁项目资料，填写地质灾害防治工程一览表，详见附录B2。

4 遥感解译

遥感解译主要为地质环境解译及地质灾害隐患点解译，影像数据采用亚米级卫星影像或符合规范要求的免费天地图影像，可较为清晰的辨识隐患体及承灾体，优先使用分辨率高的影像数据。

对影像图中图斑面积大于4mm2的地质灾害和长度大于2mm的线状地物应比例表示，小于解译精度的应用规定符号表示。解译的界线与影像误差不应大于0.2mm。

4.1 地质环境解译

重点调查区进行1/1万遥感解译，一般调查区进行1/5万遥感解译。遥感解译时可套合以地表高程模型（DEM）生成的坡度、坡向、起伏度等要素信息或大比例尺等高线作为辅助，进行地形地貌、坡度、坡向、斜坡结构等解译。

4.2 地质灾害隐患解译

以已有地质灾害隐患点、地表高程模型（DEM）生成的坡度、坡向、起伏度等要素信息、农村一体宅基地和集体建设用地确权登记发证成果数据作为辅助，与遥感影像图套合，开展地质灾害隐患解译，每个解译点均要填写遥感解译点信息表（见《地质灾害风险调查评价技术要求（1:50000）》（试行）附录D.1），并整理提交地质灾害遥感解译点一览表（见下表4-1）。

表4-1 地质灾害遥感解译点一览表

| 序号 | 解译编号 | 类型 | 规模 | 稳定性 | 威胁对象 | 校核结果 | 是否为新增 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.2.1 已有地质灾害隐患点解译

在解译已有地质灾害隐患点的过程中，应结合1/5万地质灾害调查的地质灾害隐患点规模、平、剖面图等资料，勾绘出承灾体及隐患体，其中承灾体应以整栋房屋结构为单元进行勾绘。解译发现隐患体规模存在逻辑错误的，应与调查表内容一一对应进行修正，并完善平剖面图；解译发现地理坐标、隐患体或危险区范围不准确的，应进行实地核查。

4.2.2 新增地质灾害（隐患）点解译

以地表形变、地表覆盖变化信息和区域地质、岩土体工程地质特征、坡度、坡向、起伏度等要素信息为辅助，以已有地质灾害（隐患）为参照样本，解译新增地质灾害（隐患）点，确定地质灾害隐患的位置、类型、活动性等，初步勾绘出承灾体及隐患体，根据现场调查信息进行修正。可适当选取一些非居民区自然发生的滑坡、崩塌、泥石流等地质现象进行解译，分析其主要孕灾地质条件，与人类工程活动引发的地质灾害隐患相互印证。

4.2.3 遥感解译属性字段

各解译点隐患体及承灾体范围勾绘线应闭合，拓扑检查无错误.遥感解译点属性数据按照《地质灾害风险调查评价成果信息化技术要求》（试行）有关规定编辑，相应线、面文件应赋属性，属性结构应包含地质灾害隐患点的遥感图像编号、解译点编号、统一编号、野外编号、勾绘类型等，见附录C。

4.3 地质环境条件与地质灾害遥感解译图编制

4.3.1 图面层次关系

第一层次：地理底图、地理要素信息等。

第二层次：地质环境、地形地貌等要素解译结果。

第三层次：地质灾害及隐患特征（位置、类型、规模等）解译结果。

第四层次：承灾体（土地、房屋等）特征解译结果。

4.3.2 一般调查区（1:50000）图件编制要点

结合江西实际，地质灾害隐患点一律采用点图元表达。满足实体勾绘精度要求的公路、铁路、水库、码头等承灾体应依比例采用线、面图元表达。

4.3.3 重点调查区（1:10000）图件编制要点

满足实体勾绘精度，采用线、面图元组合表达灾害类型、空间分布、规模大小、运动方向、灾害体边界、陡坎裂缝、影响范围、变形迹象等特征。

面状构筑物和土地利用地块采用面图元勾绘，对交通干线、管线设施等线性基础设施采用线图元勾绘。

5 数字化填图准备

利用“地质灾害调查数据录入系统”的数据导入功能，将1/5万地质灾害调查数据库转换为地质灾害风险调查数据库，将其统一编号、野外编号、地质灾害名称、地理位置、调查数据、平剖面图等内容转换为地质灾害风险调查表格形式，初步建立地质灾害风险调查数据库，导入野外采集端开展工作。无法自动导入的采用手动输入，如崩塌隐患、滑坡隐患数据信息，缺失的平剖面图及照片应补充完善。

将遥感影像、1/5万地质图、地形图、工作部署图、农村一体宅基地和集体建设用地确权登记发证成果、第三次全国土地调查数据等图件数据生成标准化shp图层导入野外采集端，实现地质灾害野外调查“一张图”，提高野外调查工作效率。

6 地质灾害（隐患）调查

新增地质灾害（隐患）点调查按照《地质灾害风险调查评价技术要求（1:50000）》（试行）有关要求执行，注重孕灾地质条件及承灾体调查。

6.1 调查点编号及命名规则

a) 统一编号为录入数据库时自动生成的编号，应符合《地质灾害风险调查评价成果信息化技术要求》（试行）的要求；野外编号采用县（市、区）的首位拼音字母+XZ+001（顺序号）组成。

b) 调查点命名应包含明确的指向信息，利于野外查找。居民区隐患点采用（村小组+户主姓名（门牌号优先）+点性）的命名方式，如小水组20号邱兵房后滑坡（隐患），不宜采用商铺、酒店等临时性名称；道路沿线隐患点采用（小组+公路名称+里程号+点性）的命名方式，如小水组S314省道K72+500m处滑坡，对于道路无编号的，采用（小组+方向+距离+点性）的命名方式，如小水组NE40°350米处公路内侧滑坡。

6.2 滑坡及隐患调查

a) 规范采用的滑坡及隐患调查表主要是依据滑坡调查流程制定的，滑坡隐患调查时参照使用，注意区分表项的适用性。

b) 调查填表时应注意前后表项逻辑一致性。如滑体类型为土质时，斜坡结构类型应为土质斜坡的一种；宏观稳定性要和活动状态相匹配；后续描述内容中的潜在影响范围要和承灾体调查内容相适应等。

c) 专业名词使用及相关描述应规范，可参考《地质灾害风险调查评价技术要求（1:50000）》（试行）附录E~附录I、地质灾害相关规范、技术文件及工程地质手册有关内容。

d) 滑坡或滑坡隐患的点性确定。当滑坡隐患体大部分或整体发生滑动，后缘残留少部分隐患体或无隐患体残留的，宜定为滑坡；当斜（边）坡具有一定变形迹象，但未发生明显滑动或仅前缘少部分掉块的，宜定为滑坡隐患。

e) 滑坡的发育过程比较复杂，各活动阶段有的滑坡缓慢，有的滑坡急促，有时有具有反复性和周期性，经过多次活动才达到最终稳定，因此滑坡活动状态要以滑坡形成发展的全部历程来综合分析判定。

f) 对于滑坡，调查表中前缘高程、后缘高程、长、宽、滑体平均厚度、滑坡面积、滑体体积、规模等级等滑坡形态及规模表项应针对已滑体填写相关数据，如仍有隐患体存在，应在表后“稳定性分析”一栏参照上述表项写明隐患体规模相关数据；对于滑坡隐患，则应针对隐患体填写相关数据。应注意滑坡前缘高程与剪出口高程相区别。

g) 经济损失及威胁财产计算方法参照附录E执行。

h) 承灾体调查时，威胁人员以实地调查为主，房屋间数应按照整栋统计。

i) 风险定性评价应根据地质环境条件、滑坡（隐患）基本特征、稳定性分析、危害程度等调查内容，按照《地质灾害风险调查评价技术要求（1:50000）》（试行）附录M.5进行综合分析判定。

j) 地质环境条件主要是对滑坡发育环境的描述，而非区域性概况性描述，应体现孕灾条件、致灾因素。

k) 危害程度根据地质灾害危害性等级划分建议表内的威胁人员、财产、公路、矿山、水利工程等确定危害等级。

l) 滑坡（隐患）基本特征、稳定性分析、危害程度等描述内容要与前表活动状态、扩展方式、滑坡形态、滑坡（隐患）规模、威胁人员及财产等表项相匹配，滑坡隐患调查可参照填写。

6.3 崩塌及隐患调查

a) 规范采用的崩塌及隐患调查表主要是依据滑坡调查流程制定的，滑坡隐患调查时参照使用，注意区分表项的适用性。

b) 调查填表时应注意前后表项逻辑一致性。如崩塌类型为岩质时，斜坡结构类型应为岩质斜坡的一种；宏观稳定性要和活动状态相匹配；后续描述内容中的潜在影响范围要和承灾体调查内容相适应等。

c) 专业名词使用及相关描述应规范，可参考《地质灾害风险调查评价技术要求（1:50000）》（试行）附录E~附录I或工程地质手册有关内容。

d) 崩塌或崩塌隐患的点性确定。当危岩体大部分或全部发生崩落，仅残留少部分危岩体或无危岩体残留的，宜定为崩塌；当斜（边）坡形成危岩体，但未发生崩落或仅有少部分崩落的，宜定为危岩体（崩塌隐患）。

e) 对于岩质崩塌，野外调查时应着重注意层面和节理裂隙面的产状量测，不可简单使用区域产状。

f) 崩塌的活动状态的判定参照滑坡调查，以崩塌形成发展的全部历程来综合分析。

g) 崩塌点如仍有潜在危岩体存在，应在表后“稳定性分析”一栏写明隐患体规模相关数据。

h) 经济损失及威胁财产计算方法参照附录E执行。

i) 承灾体调查时，威胁人员以实地调查为主，房屋间数应按照整栋统计。

j) 风险定性评价应根据地质环境条件、崩塌（危岩体）基本特征、稳定性分析、危害程度等调查内容，按照《地质灾害风险调查评价技术要求（1:50000）》（试行）附录M.5进行综合分析判定。

k) 地质环境条件主要是对滑坡发育环境的描述，应体现孕灾、致灾因素。

l) 危害程度根据地质灾害危害性等级划分建议表内的威胁人员、财产、公路、矿山、水利工程等确定危害等级。

m) 崩塌（危岩体）基本特征、稳定性分析、危害程度等描述内容要与前表运动形式、活动状态、扩展方式、崩塌源特征、堆积体特征、威胁人员及财产等表项相匹配，滑坡隐患调查可参照填写。

6.4 泥石流及隐患调查

a) 规范采用的泥石流及隐患调查表主要是依据滑坡调查流程制定的，泥石流隐患调查时参照使用，注意区分表项的适用性。

b) 调查填表时应注意前后表项逻辑一致性。

c) 专业名词使用及相关描述应规范，可参考《地质灾害风险调查评价技术要求（1:50000）》（试行）附录E~附录I或工程地质手册有关内容。

d) 经济损失及威胁财产计算方法参照附录E执行。

e) 承灾体调查时，威胁人员以实地调查为主，房屋间数应按照整栋统计。

f) 风险定性评价应根据泥石流沟宏观特征、泥石流活动历史、泥石流危险性分析、危害性分析等调查内容，按照《地质灾害风险调查评价技术要求（1:50000）》（试行）附录M.5进行综合分析判定。

g) 泥石流沟宏观特征主要描述物源区、流通区、堆积区特征，应体现孕灾、致灾因素。对于泥石流隐患，应重点调查描述物源区及水动力源特征。

h) 危害性分析根据地质灾害危害性等级划分建议表内的威胁人员、财产、公路、矿山、水利工程等确定危害等级。

i) 泥石流沟宏观特征、泥石流活动历史、泥石流危险性分析、危害性分析等描述内容要与前表物源补给形式、水源类型、沟口扇形地特征、泥石流（隐患）规模、威胁人员及财产等表项相匹配，泥石流隐患调查可参照填写。

6.5 地面塌陷调查

a) 调查填表时应注意前后表项逻辑一致性。

b) 专业名词使用及相关描述应规范，可参考《地质灾害风险调查评价技术要求（1:50000）》（试行）附录E~附录I或工程地质手册有关内容。

c) 经济损失及威胁财产计算方法参照附录E执行。

d) 承灾体调查时，威胁人员以实地调查为主，房屋间数应按照整栋统计。

e) 风险定性评价应根据地质环境条件、塌陷或地表变形基本特征、危害性分析、危害程度等调查内容进行综合分析判定。

f) 地面塌陷地质环境条件主要对地形地貌、地层岩性及组合关系、地质构造、植被及土地利用、人类工程活动等进行描述，应体现孕灾、致灾因素。

g) 危害程度根据地质灾害危害性等级划分建议表内的威胁人员、财产、公路、矿山、水利工程等确定危害等级。

h) 地面塌陷地质环境条件、塌陷或地表变形基本特征、危害性分析、危害程度等描述内容要与前表成因类型、塌陷坑扩展方式、诱发因素、地面塌陷规模、威胁人员及财产等表项相匹配。

6.6 工程地质实测剖面

工程地质实测剖面包括工程地质实测剖面记录表、导线及实测剖面图。工程地质实测剖面在地质基础上对各调查段详细记录土体的成因类型、岩性及结构、状态、厚度等，岩体记录地层代号、岩性结构、风化程度、风化带厚度、节理裂隙特征、地质构造类型及现象、破碎带特征等，并应体现孕灾条件、致灾因素。

工程地质实测剖面记录表见附录G。

7 地质灾害隐患核查

7.1 野外核查

a) 地质灾害隐患点统一编号、野外编号沿用1/5万地质灾害调查数据，如发生点性或行政区划变更的，应进行相应修改。

b) 命名规则参照前述地质灾害（隐患）调查点命名规则，如命名不符要求或有错误的应订正。

c) 点性变化的相应名称应进行更改，如“如小水组邱兵房后滑坡隐患”应修改为“小水组邱兵房后滑坡”，并完善地质灾害发生时间、规模、发育特征、财产损失、人员伤亡情况等有关内容。

d) 各类型地质灾害调查表项及描述内容参照前述地质灾害（隐患）调查要点填写，野外核对时如有与现场不符或遗漏应订正、补充完善。

e) 经济损失及威胁财产计算方法参照附录E执行。

f) 承灾体调查时，威胁人员以实地调查为主，房屋间数应按照整栋统计。

g) 对地质灾害隐患核查点开展风险定性评价，应根据地质环境条件、隐患体基本特征、稳定性分析、危害程度等调查内容，按照《地质灾害风险调查评价技术要求（1:50000）》（试行）附录M.5进行综合分析判定。

h) 地质环境条件主要是对地质灾害发育环境的描述，如有与现场不符或遗漏应订正、补充完善，并应体现孕灾、致灾因素。

i) 危害程度根据地质灾害危害性等级划分建议表内的威胁人员、财产、公路、矿山、水利工程等确定危害等级。

j) 野外应核对调查表项内容与平、剖面，使文图内容一致。如地质灾害隐患点发生变化及平剖面图与现状不一致应重新绘制平剖面图。

7.2 一般观测点记录

7.2.1 记录要求

一般观测点记录主要反映地质灾害隐患点的变化情况，体现本次风险调查除承灾体以外的核查内容。所有地质灾害隐患点按表格形式填写相应内容，见地质灾害风险调查评价技术要求（1:50000）》（试行）附录D.3。

7.2.2 记录内容

a) 一般观测记录均在“地质灾害调查数据录入系统”内完成，数据来源为详细调查或风险调查。

b) 调查编号由数据录入系统自动生成，野外编号、名称、地理位置及坐标均采用1/5万地质灾害调查隐患点相关内容。

c) 点类型统一勾选地质灾害观测点。输入野外编号后，系统会自动关联灾害点统一编号与灾害点名称。由于核销点无法进行关联，在备注栏填写原灾害点野外编号、统一编号与名称，点描述只记录已核销。

d) 地质灾害隐患发生变化的应进行记录，内容应与调查表一致。如点性发生改变、房屋结构发生及人员数量发生变化、搬迁等，应记录滑坡发生的时间、规模、滑坡特征、财产损失等；房屋结构发生变化的，应记录原房屋结构类型，现结构类型；人员数量发生变化的，应记录原威胁人口多少人，现威胁人口多少人；如搬迁并核销的则记录已核销；未发生变化的记录“未变化”即可。

e) 进行了实地核查的地质灾害隐患点应导入野外照片，无需导入平剖面图。

8 孕灾地质条件点调查要点

a) 统一编号为录入数据库时自动生成的编号，应符合《地质灾害风险调查评价成果信息化技术要求》（试行）的要求；野外编号建议采用县（市、区）的首位拼音字母+YZ+01（顺序号）组成。

b) 调查点命名应包含明确的指向信息，利于野外查找。采用（组名或村名+街道名、户主名、公路名里程号、工程名称等+点类型）组成，如高椅窝组国道G238K226+900m左道斜坡结构点。

c) 根据现场调查，以主要致灾因素确定点类型，包括斜坡结构点、地质构造点、工程地质岩组点、易崩易滑地层点等，调查表描述内容应体现孕灾、致灾因素，及主要影响方式。

d) 示意图绘制宜以剖面图为主，图面应根据点类型反映斜坡结构、土体岩性及厚度、岩体风化程度等主要孕灾因素。

9 路线小结记录要点

a) 地点：列举调查线路经过的乡（镇）、村。

b) 路线编号：采用路线首位拼音字母+1（组号）+001（序号）。

c) 调查路线：指路线总长度（km）。

d) 任务：指路线中主要工作内容，如重要地质灾害隐患点核查、新增地质灾害隐患点调查、孕灾地质条件调查、地质灾害隐患点核销等。

e) 调查情况：总结路线经过的（镇）、村、地质灾害隐患点数量及类型、危害程度、规模等级、风险等级等。

f) 地形地貌：记录沿途地貌类型、坡度、高差、沟谷形态、植被类型、覆盖率等，并分析说明主要孕灾因素。

g) 地质构造：记录沿途地质构造现象、构造类型等，并分析说明主要孕灾因素。

h) 工程地质特征：记录沿途地层代号及岩性、残坡积层岩性及厚度、风化类型及风化带厚度、节理裂隙特征等，并分析说明主要孕灾因素。

i) 水文地质：记录沿途地下水类型及补径排条件及地表水分布，并分析说明主要孕灾因素。

j) 人类工程活动：记录沿途与地质灾害相关工程活动，如人工切坡、地下水开采、采矿活动、工程建设等，并分析说明主要孕灾因素。

10 实际材料图编制

实际材料图件及数据库制作按照《地质灾害风险调查评价编图技术要求》（试行）、《地质灾害风险调查评价成果信息化技术要求》（试行）有关要求执行。

图面应客观反映调查区内不同精度调查区、调查路线、各类实物工作量的部署与完成数量的统计，采用主图、镶图、镶表的方式组合表达，直观体现野外调查工作程度。

10.1 层次关系

按照两个层次表达调查所采用的主要技术方法手段和完成工作量。

第一层次：以基于地表高程模型（DEM）生成的地形阴影为底图；上图地理要素采用我国标准地理信息数据，包括重要水系、村庄及以上级别地名、乡镇及以上级别道路、重要点高程值、县乡镇界线；重要水利工程、公路、铁路与城乡建设等地理信息；构造、地层界线、地层代号、产状等地质要素。采用点、线、面图元方式组合表达。

第二层次：不同类型调查点（地质灾害调查点、地质灾害测绘点、地质灾害勘查点、地质灾害遥感解译点、孕灾地质条件点、地质环境遥感解译点、岩土体和水样采样点等）的分布位置及编号、调查路线、剖面测量空间位置。调查点采用点图元表达，调查路线、剖面测量等线状要素采用线图元表达。

10.2 编制要点

a) 根据工作区实际情况，一般调查区和重点调查区图件地表高程数据精度应分别不低于 25 米和 10 米。

b) 重点调查区应图面内容表达基础上，地质灾害隐患点尽可能以线图元表示；一般调查区应图面内容表达基础上，地质灾害隐患点以点图元表示。

c) 镶图作为对主图内容的补充和细化，主要包括交通位置图和工作部署图。镶图比例尺应根据图面尺寸合理确定，确保整图图面配置保持美观匀称。

d) 交通位置图主要表达所在区域地理位置；工作部署图图面内容应表达调查的工作部署情况。

e) 镶表主要为实物工作量汇总表，详细统计工作区主要实物工作量类型及数量；资料收集及利用情况一览表。

11 野外验收

11.1 验收条件

野外调查工作结束后，应对调查资料进行整理、质量检查、校核、完善，编制相应的图件，各项工作满足规定的工作量并符合相关规范及技术要求，做好野外验收准备，野外验收应准备如下资料：

⑴项目设计书、工作部署图、设计审查意见及设计批复。

⑵地质灾害风险调查卡片（滑坡及隐患，崩塌及隐患，地面塌陷，泥石流等）（实地核查和调查地质灾害隐患点），应完成调查数据库初步建设，并通过数据库导出功能打印。

⑶地质灾害风险调查孕灾地质条件调查表，应完成调查数据库初步建设，通过数据库导出功能打印。

⑷地质灾害风险调查野外路线小结记录表，应完成调查数据库初步建设，通过数据库导出功能打印。

⑸地质灾害风险调查野外手图（1:10000）。

⑹工程地质实测剖面野外记录表及导线实测剖面图（1:2000、1:10000）。

⑺地质灾害风险调查与区划（1:50000）质量检查卡（自检、互检、抽检）。一级质量检查：项目组自检、互检率为100%；二级质量检查：项目承担科室（院）室外抽检为10%，室内为30%；三级质量检查：大队（中心、院、站）总工办（质量管理部门）室外抽检为5%，室内为10%，质量检查卡片应装订成册。

⑻1/5万地质灾害风险调查与区划质量检查总结报告

⑼1/5万地质灾害风险调查与区划野外工作总结报告（附地质灾害（隐患）点复核结果表）。

⑽实际材料图（1:50000、1:10000）。

⑾地质环境解译图（1:50000、1:10000）；遥感解译点信息表（装订成册）。

⑿工程地质实测剖面成果图（1:2000、1:10000）。

⒀应按照不少于工作量3%的比例，对野外实地核查与调查点、孕灾地质条件、路线小结、遥感解译信息表、工程地质实测剖面、野外手图等进行抽样检查和野外现场检查。

14.2 验收组织

各项资料准备齐全后，向主管部门（江西省地质局）申请野外验收，申请式样见附录H，由江西省地质局安排时间组织专家野外验收。

为了野外验收科学管理、工作有序、提高野外验收工作效率，项目承担单位应准备或提供如下资料。见附录I1-I7。

附录A1

XX县（市）地质灾害点一览表

| 序号 | 统一编号 | 野外 编号 | 名称 | 灾害 类型 | 乡（镇） | 村 | 经度 | 纬度 | 发生 时间 | 灾害 规模 （m3） | 死亡或 失 踪 （户） | 受伤 人数 （人） | 直接经 济损失 （万元） | 核销 （是/否） | 数据 来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附录A2

XX县（市）地质灾害风险调查与区划地质灾害隐患点一览表

| 序号 | 统一 编号 | 野外 编号 | 名称 | 潜在灾害类型 | 乡（镇） | 村 | 经度 | 纬度 | 隐患 规模 （m3） | 威胁 户数 （户） | 威胁 人数（人） | 威胁 财产 （万元） | 稳定性趋势 | 治理 现状 | 核销情况 （是/否） | 数据来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附录B1

XX县（市）地质灾害风险调查与区划收集资料及利用一览表

| 序号 | 项目名称 | 完成单位 | 工作精度 | 完成时间 | 钻探（m） | 物探（点） | 岩土试验（组） | 实测剖面（km） 1:2000 | 实测剖面（km） 1:10000 | 资料利用 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附录B2

XX县（市）地质灾害防治工程一览表

| 序号 | 项目名称 | 地理坐标 |  | 项目类型 | 立项时间 | 项目投资（万元） |  |  |  |  |  | 完工时间 | 治理隐患点编号 | 项目效益 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | 其他 |  |  | 保护 人数 （人） | 保护 财产 （万元） |

项目类型填写：监测预警、工程治理、排危除险（简易治理）、避险移民搬迁

附录C

遥感解译线、面元属性表

| 序号 | 属性数据库字段名 | 空间数据库字段名 | 类型 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遥感图像编号 | TBBH | 文本 | 30 |  |
| 2 | 解译点编号 | JYDBH | 文本 | 20 | 室内解译编号 |
| 3 | 统一编号 | TYBH | 文本 | 50 |  |
| 4 | 野外编号 | YWBH | 文本 | 30 |  |
| 5 | 解译点类型 | JYDLX | 文本 | 10 | 填写内容在规范12种类型外，增加“承灾体”、“隐患体”类型 |

附录D

XX县（市）地质灾害风险调查与区划地质灾害隐患点变化情况及承灾体结构核查与调查表

| 序号 | 野外 编号 | 乡（镇） | 村 | 名称 | 威胁（户） | 威胁（人） | 户主 姓名 | 威胁财产（万元） | 现状 （在空格内打勾） | 人员结构 | 房屋结构 | 群测群防员姓名 | 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 搬迁避让 □ 简易治理 □ 无变化 □ 有变化 □ | 0-14岁 人；15-59岁 人；60岁以上 人 | 砖木房 层 间；土坯房 层 间；钢筋混泥土房 层 间；钢结构 层 间 |  |  |  |

附录E

县（市）地质灾害风险调查与区划经济损失及威胁财产计算方法

ａ) 直接经济损失

根据《地质灾害灾情统计（DZ/T 0269-2014）》，直接经济损失应包括家庭财产损失、农业直接经济损失、教育设施直接经济损失、交通运输设施直接经济损失及其他直接经济损失（水利、电力、通信等）。

家庭财产损失计算方法如下：

家庭财产损失=房屋价值损失+室内外财产损失

房屋价值损失（元）=房屋重置费用（元）×损毁率

注：

⑴重置费用是基于当地当前价格,重建与灾前同样规模和标准的房屋和其他工程结构、设施、设备、物品等物项所需费用。房屋重置费用按当时当地房屋建筑价格计算（含房屋装修）。

⑵损毁率按下表1确定。

⑶室内外财产损失包括家具用品、家电及家用交通工具等，按当时当地重置费用计算，如无确切调查数据，可按照房屋重置费用的10%进行估算。

表1  损毁率取值

| 损毁等级 | 描述 | 损毁率 （%） | 损毁率实际取值 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本完好 | 不影响继续使用 | 0～10 | 10 |
| 损坏 | 丧失部分功能，可以修复 | 10～50 | 50 |
| 毁坏（含房屋倒塌） | 丧失大部或全部功能，无法修复 或巳无修复价值 | 50～100 | 100 |

房屋重置费用原则上通过对各县（市、区）近2年新建房屋进行抽样调查和统计获得，调查时应考虑城镇与乡村、不同房屋结构、不同经济条件住户的比例。

教育设施直接经济损失、交通运输设施直接经济损失及其他直接经济损失（水利、电力、通信等）可参照上式测算，重置费用可咨询当地行业主管部门或建设单位按当时当地价格确定。农业耕地应按照可复垦和不可复垦分别计算，可复垦按照修复耕地所需费用计算，不可复垦按照毁坏耕地面积乘以当时当地单位耕地价值计算，附属农业设施可参照上式计算，相关费用标准咨询当地农业部门，农作物、林木、畜禽及养殖业等按照当时当地市场价格扣除残值计算。

家庭财产重置费用参考值见下表2，供各县依据当地情况参照使用。

表2    家庭财产重置费用参考值一览表

单位：元/平方米

| 损毁情况 重置 费 用 房屋类型 |  |  | 农村住房 |  |  |  | 城镇房屋 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 框架 （钢混） | 砖混 | 砖木 | 土坯 | 框架 | 砖混 |
|  |  |  | 2800 | 2000 | 1200 | 600 | 3800 | 3300 |
| 等级 | 描述 | 折算比例 |  |  |  |  |  |  |
| 基本完好 | 不影响继续使用 | 10% | 280 | 200 | 120 | 60 | 380 | 330 |
| 损毁 | 丧失部分功能，可以修复 | 50% | 1400 | 1000 | 600 | 300 | 1900 | 1650 |
| 倒塌 | 丧失大部或全部功能，无法修复或已无修复价值 | 100% | 2800 | 2000 | 1200 | 600 | 3800 | 3300 |
| 室内外财产重置费用（按每平米估算） |  |  | 280 | 200 | 120 | 60 | 380 | 330 |
| 备注： ⑴重置费用指基于当地当前价格，重建与灾前同样规模和标准的房屋和其他工程结构、设施、设备、物品等物项所需费用。 ⑵房屋重置费用按当时当地房屋建筑价格计算，包括房屋建造及装修费用。一般情况下，框架、砖混结构房屋装修按精装修测算，砖木、土木结构房屋装修按简单装修测算；其他结构房屋可参照本表自行确定。 ⑶室内财产重置费用按房屋重置费用的10%进行估算。 ⑷如当地建设部门或应急部门有相关测算标准，可执行当地标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

各级道路重置费用参考值见下表3，供各县依据当地实际情况参照使用。

表3    公路重置费用参考值一览表

单位：元/米

| 损毁情况 重置 费用 公路建造技术等级 |  |  | 高速 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 80000 | 50000 | 12000 | 8000 | 6000 |
| 等级 | 描述 | 折算比例 |  |  |  |  |  |
| 基本完好 | 不影响继续使用 | 10% | 8000 | 800 | 600 | 600 | 800 |
| 损毁 | 丧失部分功能，可以修复 | 50% | 40000 | 4000 | 3000 | 3000 | 4000 |
| 完全损毁 | 丧失大部或全部功能，无法修复或已无修复价值 | 100% | 80000 | 8000 | 6000 | 6000 | 8000 |
| 备注： ⑴重置费用指基于当地当前价格，重建与灾前同样规模和标准的道路和附属工程结构、设施、设备、物品等物项所需建设费用。 ⑵公路建造技术等级可咨询当地路政部门确定。参考标准：一级公路，一般为国、省道及城镇主干道，限速60-100km/h；二级公路，一般为国、省道及城镇次干道，限速40-80km/h；三级公路，一般为县道及城镇支路，限速30-60km/h；四级公路，一般为乡镇公路，限速20-40km/h。 ⑶村级道路重置费用可咨询主管乡镇或当地村委会确定。 ⑷如当地路政部门或交通部门有相关测算标准，可执行当地标准。 |  |  |  |  |  |  |  |

b) 威胁财产

威胁财产主要测算潜在的经济损失，包括潜在家庭财产损失、农业潜在经济损失、教育设施潜在经济损失、交通运输设施潜在经济损失及其他潜在经济损失（水利、电力、通信等）。可依据承灾体调查结果，参照直接经济损失计算方法，评估地质灾害可能造成的损害程度进行测算。

附录F

XX县（市）地质灾害（隐患）点复核结果表

| 序号 | 统一编号 | 野外 编号 | 名称 | 乡（镇） | 村 | 组 | 地理坐标 |  | 威胁 户数 （户） | 威胁 人数 （人） | 威胁 财产 （万元） | 隐患点类 型 | 复核方式 | 复核 结论 | 变动内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （度分秒格式，秒保留2位小数） | （度分秒格式，秒保留2位小数） |  |  |  |  | 发表调查，遥感解译，现场核查 | 有变化，无变化，新增点 | 填写具体变动内容 |

附录G

实测工程地质剖面记录表

项目:XX县1/5万地质灾害风险调查与区划       剖面位置:                            起点坐标:           终点坐标:             剖面编号:          共    页 笫    页

| 导线号 | 导线方位角 | 导线距（米） |  | 坡 度 角 （±） | 高差 |  | 产 状 |  |  |  | 分 段 |  | 分段代号 | 工 程 地 质 特 征 描 述 |  | 典 型 垂 直 剖 面 描 述 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 斜 距 | 平距 |  | 导 线 | 累 计 | 斜距 | 平距 | 倾向 | 倾 角 | 野外 | 室内 |  | 分段斜距 | 分 段 描 述 | 斜距位置 | 描 述 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

测制人员:                                               记录:                                                                             年     月     日

附录H

XX县（市）地质灾害风险调查与区划野外验收申请（式样）

附件

地质灾害风险调查与区划项目野外工作总结（提纲）

一、项目概况

项目名称：

承担单位：

二、工作概述

（一）项目组织

（二）资料收集

附资料收集利用情况表

（三）遥感解译

（四）地质灾害风险数据库建设

（五）野外调查

（六）工程地质实测剖面

（七）完成工作量

主要完成工作量一览表

| 项 目 |  | 单位 | 设 计 工作量 | 完 成 工作量 | 完成 比例 （%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 遥感解译 | 地质灾害遥感解译（1:50000） | km2 |  |  |  | 一般调查区 |
|  | 地质灾害遥感解译（1:10000） | km2 |  |  |  | 重点调查区 |
|  | 地质灾害隐患点解译 | 处 |  |  |  |  |
| 地质灾害测量 | 地质灾害专项测量（补测，1:50 000） | km2 |  |  |  | 一般调查区 |
|  | 地质灾害风险测量（补测，1:10000） | km2 |  |  |  | 重点调查区 |
|  | 地质灾害隐患点实地核查与调查 | 处 |  |  |  | 1/5万地质灾害调查隐患点总数为?处 |
|  | 地质灾害孕灾条件调查 | 处 |  |  |  |  |
| 工程地质 剖面测量 | 工程地质剖面测量（实测，1:2000） | km |  |  |  | 重点调查区 |
|  | 工程地质剖面测量（收集，1:2000） | km |  |  |  |  |
|  | 工程地质剖面测量（实测，1:10000） | km |  |  |  | 一般调查区 |
|  | 工程地质剖面测量（收集，1:10000） | km |  |  |  |  |
| 钻探及样品 | 钻探 | m |  |  |  | 收集 |
|  | 岩土样 | 组 |  |  |  |  |

（八）工作质量评述

三、取得的主要成果和认识

四、存在问题

五、下一步工作计划

附录I1

会议日程安排（式样）

地质灾害风险调查与区划项目野外验收

（××县）

日

程

安

排

二〇二一年  月  日

野外验收日程安排及内容

（   月   日-    日）

一、日程安排

（一）第一天

08∶00，野外验收专家组、局地质灾害防治处工作人员从南昌出发，11∶00时抵达XX县XX自然资源局（应急管理局）；

11∶00，XX会议室听取项目工作汇报、查看室内资料、专家质询；

12∶00，在 XX酒店 XX餐厅用餐，办理入住手续。

14∶00-18∶00，分组前往野外，开展地质灾害点核查；

18∶30-19∶30，在XX酒店 XX餐厅用餐；

晚上，专家按分工要求，将各自材料带回房间查阅审核。

（二）第二天

07∶00-08∶30，在 XX酒店 XX餐厅用餐；

08∶30-10∶00，专家交换意见；

10∶00-11∶30，专家组反馈意见，通报验收结果；

12∶00，在 XX酒店 XX餐厅用餐。

14：00，专家组返程。

二、野外验收流程

1．听取项目工作汇报，室内资料抽查；

2．野外现场核查；

3．专家组室内资料检查，意见反馈，形成验收意见。

三、参会人员

1．省地质局有关处室代表；

2．专家组；

3．XX自然资源局（应急管理局）代表；

4．江西省1/5万地质灾害风险调查XX自然资源局（应急管理局）代表；

5．项目承担单位代表及项目组有关主要技术人员。

参加野外验收人员名单（样表）

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

四、野外检查分组

项目承担单位参加野外现场检查人员分组表

| 组别 | 人员名单 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 第一组 | 司机师傅（赣 安全员） 项目技术员 ，联系人及联系电话 |  |
| 第二组 | 司机师傅（赣 安全员） 专家组成员 ，联系人及联系电话 |  |
| 备注：野外检查分组数量和人员安排，根据需抽查的工作量合理确定。 |  |  |

五、注意事项

1．以上时间为暂定时间，如有变化，另行通知。

2．参会期间请按要求佩戴好口罩，做好个人防护。

3．会议期间，请将手机调为震动或静音。

附录I2

地质灾害风险调查与区划项目野外验收资料清单（式样）

项目名称：

一、野外调查资料

二、收集资料

| 序号 | 资料名称 | 实施单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |

附录I3

野外验收建议现场抽查点（式样）

XX县（市）地质灾害风险调查实地核查及调查点    处，其中核查     处，新增调查点       处。抽查线路   条，位于     ，现场抽查点   处，其中抽查崩塌隐患点  处，滑坡隐患点   处，岩溶地面塌陷点    处，孕灾地质条件点   处，工程地质实测剖面     条。

线路1：野外编号、点性……；

线路2：野外编号、点性……；

……

现场检查准备资料：野外调查卡片、野外数据采集系统、野外手图、工程地质实测剖面记录表及野外导线与实测剖面图、罗盘、夹板、室外质量检查卡、笔等。

附录I4

野外验收意见（式样）

1/5地质灾害风险调查与区划项目

野外验收意见

项目名称：XX县地质灾害风险调查与区划（1:50000）

任务书编号：赣自然资××〔20  〕  号

承担单位：

组织验收单位：江西省地质局

验 收  日 期：2021年   月   —   日

验 收 意 见

- 基本情况 承担单位： 项目名称： 项目工作时间： 野外工作起止时间： 项目负责人： 二、验收工作程序 （一）验收时间： （二）验收人员： 专 家 组： 参加人员： （三）验收过程：2021年 月 — 日，根据《江西省地质环境项目管理暂行办法》《江西省县级地质灾害风险调查评价补充要求（1:50 000）》等有关规定，江西省地质局组织有关专家（名单附后）对 承担的“××县地质灾害风险调查与区划（1:50000）”项目进行了野外验收。验收组在听取了项目组工作汇报的基础上，进行了室内资料抽查与野外实地检查。室内抽查了建卡点 个（处），占总点数的 %，实测剖面 条，手图 张，路线小结 份；野外抽查了建卡点 个（处），占总点数的 %。 三、项目实施情况 （一）申请野外验收条件（10分） 项目承担单位在2020年 月～2021年 月开展了野外工作，实行了技术管理、质量管理、进度管理、安全管理，项目组织与管理到位。野外工作实施过程中，各项资料均进行了自检、互检和抽查，野外工作完成后，经项目承担单位野外工作检查初验，符合《地质灾害风险调查评价技术要求（1:50000）》（试行）第9.4.1.2条，具备野外验收的条件。 （二）项目总体实施情况（20分） 1．工作部署紧密结合防灾减灾需要，开展了地质灾害与孕灾地质条件、承灾体调查，进一步总结调查区地质灾害发育分布规律，分析地质灾害成灾模式。调查总面积 平方千米，其中一般调查区1/5地质灾害专项测量（补测） 平方千米， 占调查区总面积的 %；重点调查区1/1万地质灾害专项测量（补测） 平方千米，占调查区总面积的 %。工作部署按设计书进行、工作布置合理，达到预期目标。 2．在充分收集区内各类相关资料的基础上（共收集各类资料 份，其中地质灾害危险性评估报告 份，地质灾害勘查资料 份，岩土工程勘查报告 份），采用了遥感解译、地面调查、工程地质剖面测量等技术方法，各种方法、手段配置合理。 - 完成的主要调查工作量、工作精度满足设计的要求。 主要工作量完成表 项 目; 单位; 设 计 工作量; 完 成 工作量; 完成 比例 （%）; 备注. 遥感解译; 地质灾害遥感解译（1:50000）; km2; 一般调查区. 地质灾害遥感解译（1:10000）; km2; 重点调查区. 地质灾害隐患点解译; 处. 地质灾害测量; 地质灾害专项测量（补测，1:50 000）; km2; 一般调查区. 地质灾害风险测量（补测，1:10000）; km2; 重点调查区. 地质灾害隐患点实地核查与调查; 处; 1/5万地质灾害调查隐患点总数为?处. 地质灾害孕灾条件调查; 处. 工程地质 剖面测量; 工程地质剖面测量（实测，1:2000）; km; 重点调查区. 工程地质剖面测量（收集，1:2000）; km. 工程地质剖面测量（实测，1:10000）; km; 一般调查区. 工程地质剖面测量（收集，1:10000）; km. 钻探及样品; 钻探; m; 收集. 岩土样; 组. （三）质量管理情况（10分） 项目承担单位建立了野外质量三级检查制度，原始资料项目组自检 %、互检 %，并填写了质量检查卡；二级单位对调查点、剖面等原始资料进行了检查，抽查率 %，野外实地抽查 %，总工办对调查点、剖面等原始资料室内抽查 %，野外实地抽查 %，达到相关质量管理要求，质量管理体系运行有效，建立的质量保障措施行之有效。 四、野外验收情况 （一）室内检查结果（20分） 调查点类型; 单位; 数量; 优秀; 良好; 合格; 不合格. 滑坡; 处. 滑坡隐患点; 处. 崩塌; 处. 崩塌隐患点; 处. 泥石流; 处. 地面塌陷; 处. 孕灾地质条件; 处. 实测剖面; 条. 手图; 幅. 路线小结; 份. 合 计. （二）野外检查结果（40分） 调查点类型; 单位; 数量; 优秀; 良好; 合格; 不合格. 滑坡; 处. 滑坡隐患点; 处. 崩塌隐患点; 处. 崩塌; 处. 泥石流; 处. 地面塌陷; 处. 孕灾地质条件; 处. 合 计. 五、总体评述 （一）室内检查评述 室内检查了野外记录、遥感解译、工作手图、实际材料图、实测剖面、自检互检、抽检资料，重点抽查的建卡点 个，内容基本按规范要求记录，填写较完整。 （二）野外检查评述 野外重点抽查的建卡点 个，野外记录内容与实际情况基本吻合，定点较准确，真实可靠，内容符合《地质灾害风险调查评价技术要求（1:50000）》（试行）的要求。 （三）存在的问题及建议 （四）总体评语 本项目为地质灾害调查类项目，受江西省自然资源厅委托，江西省地质局组织了野外验收，认为项目工作部署、技术方法、调查控制程度、工作量等符合项目设计要求，质量管理体系健全，取得的原始资料较齐全，质量符合相关要求。 经验收组评议，野外工作质量评分为 分，属 级，同意通过野外验收。项目组根据验收专家的意见补充、修改和完善，报主管单位批复后，进入综合研究和成果报告编写阶段。 专家组长签字： 2021年 月 日

组织验收单位审核意见

主管领导签字： 年 月 日

XX县（市）地质灾害风险调查与区划（1:50000）

野外验收专家组名单

| 职务 | 姓 名 | 工作单位 | 专 业 | 职 称 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 |  |  |  |  |  |
| 成员 |  |  |  |  |  |

附录I5

地质灾害风险调查与区划项目野外验收评分表

项目名称：

| 项目 |  | 验收的主要内容 |  | 标准分 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1．申请野外验收条件 |  | 按《地质灾害风险调查评价技术要求（1:50000）》（试行）第9.4.1.2条执行 |  | 10 |  |
| 2.项目设计总体实施情况 |  | （1）工作部署落实、工程布置合理，能达到预期目标 （2）采用的技术方法、手段及各种方法、手段配合合理、有效 （3）工作精度满足设计要求 |  | 20 |  |
| 3.质量管理 |  | （1）建立了质量管理体系，并运行有效 （2）针对项目建立的质量保障措施，施行有效 |  | 10 |  |
| 4.室内原始资料检查 |  | （1）表格内容按规范要求填写 （2）表格填写内容全面 （3）文图清绘清楚 |  | 20 |  |
| 5.野外资料检查 |  | （1）野外定点准确 （2）野外记录要素齐全、真实可靠 （3）野外记录与实际情况吻合，野外地质资料齐全 |  | 40 |  |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |
| 野外验收等级 评分标准 | 优秀≥90分， 90分＞良好≥75分， 75分＞合格≥60分， 不合格＜60分 |  | 野外验收 等 级 |  |  |
| 专家组成员： |  |  |  |  |  |
| 专家组长签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

附录I6

项目野外工作质量检查卡（室内）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 检 查 人 |  |
| 检查内容 |  |
| 检查记录 |  |
| 处理建议 |  |
| 整改承诺 |  |
| 质量等级 | A、优秀 B、良好 C、合格 D、不合格 |

检查日期：     年   月   日                         共    页，第   页

附录I7

项目野外工作质量检查卡（实地）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 检 查 人 |  |
| 检查内容 |  |
| 检查记录 |  |
| 处理建议 |  |
| 整改承诺 |  |
| 质量等级 | A、优秀 B、良好 C、合格 D、不合格 |

检查日期：     年   月   日                         共    页，第   页